附件11

道路客运标志牌制式规范

一、班车客运标志牌制式规范

（一）尺寸：1.600mm×300mm，用于大型客车；2.480mm×220mm，用于中小型客车。

（二）材质和工艺：底版为银白色铝质材料，正面底贴白色环保反光膜，背面底色为磨砂铝本色。

（三）“×际（县内）”视情确定为“省际”、“市际”、“县际”、“县内”。

（四）其它规范：

1、大型客车使用的班车客运标志牌

第一行字为黑色宋体，字高35 mm×字宽35 mm。

第二行字为红色黑体，字高130 mm×字宽100mm-110 mm，随字数多少而改变。横线为黑色，宽度20 mm，长度随字数多少而改变。横线中间上方套印红色的许可道路运输管理机构专用章。

第三行字为黑色宋体，字高25mm×字宽18 mm，号码为红色阿拉伯数字。

2、中小型客车使用的班车客运标志牌

第一行字为黑色宋体，字高28mm×字宽28 mm。

第二行字为红色黑体，字高110 mm×字宽80 mm，随字数多少而改变。横线为黑色，宽度15 mm，长度随字数多少而改变。横线中间上方套印红色的许可道路运输管理机构专用章。

第三行字为黑色宋体，字高20 mm×字宽15 mm，号码为红色阿拉伯数字。

3、班车客运标志牌背面

左侧粘贴《道路客运班线经营许可证明》。

右侧在磨砂铝底板上直接印制“遵章守法”和“安全优质”，分两行排列，黑色宋体，在大型客车使用的班车客运标志牌上字高25 mm×字宽25mm，在中小型客车使用的班车客运标志牌上字高20 mm×字宽20mm。

二、道路客运班线经营许可证明制式规范

（一）尺寸：215mm×160mm。

（二）材质：白纸质，背后贴不干胶，正面填写后覆盖透明不干胶薄膜。

（三）底色：白色。

（四）字体：“道路客运班线经营许可证明”为黑色二号黑体字；“×客运班许字　　号”为黑色四号宋体字，其中编号为红色阿拉伯数字；框内其他字均为四号宋体字。

三、省际临时客运标志牌制式规范

（一）尺寸：480mm×220mm。

（二）底色：白色。

（三）材质：不少于250克铜版纸。

（四）其他规范：

第一行字为红色宋体，字高35 mm×字宽35mm。

第二行横线为黑色，宽度为12mm，长度为60 mm，横线中间上方套印红色的省级道路运输管理机构专用章。起讫点为人工填写，应当字体粗大，便于辨认。

第三行字为黑色宋体，字高20mm×字宽20 mm，号码为红色阿拉伯数字。

背面为黑色小初号黑体字，签章栏和省际临时客运标志牌背面说明栏内文字为黑色二号宋体字。

四、省际包车客运标志牌制式规范

（一）尺寸：480mm×220mm。

（二）底色：淡蓝色暗花纹，花纹内容为省份名称首字母。

（三）材质：不少于150克白卡纸。

（四）其他规范：

第一行字为红色宋体，字高35mm×字宽35mm。右边的二维码为黑色，计算机打印。

第二行横线为黑色，宽度为12mm，长度为60mm。起讫点字为黑色黑体，字高90mm×字宽90mm—110mm，随字数多少而改变，为计算机打印。

左边第三行字为黑色宋体，字高20mm×字宽20mm。号码为红色阿拉伯数字，字高20mm×字宽20mm。

右边第三、四、五行字为黑色宋体，字高7mm×字宽7mm。冒号后面的字为计算机打印。