ICS xxxxxxx

X xx

备案号：

中华人民共和国XX标准

JT

JT/T xxxxx—xxxx

城市公共交通IC卡业务及技术应用规范（征求意见稿）

第3部分：总则

The Application Standards of business and technology of City Public Transportation IC Card

Part III:Technical Requirements for Read-Write Terminal of Public Transportation IC Card

2xxx-xx-xx发布

2xxx-xx-x实施

XXXXXXXXXXXX 发布

目    次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 符号和缩略语	3

5 数据对象列表	5

5.1 数据元	5

5.2 数据对象列表	5

6 终端技术要求	5

6.1 功能要求	5

6.2 硬件要求	6

7 终端应用技术要求	7

7.1 终端通用要求	8

7.2 激活非接触界面前的处理要求	8

7.3 卡片检测处理要求	10

7.4 应用选择要求	11

7.5 终端初始应用处理要求	12

8 交易类型	14

9 交易流程	15

9.1 圈存交易流程	15

9.2 标准扣费交易流程	64

9.3 分时分段扣费交易流程	68

9.4 脱机预授权交易流程	73

9.5 单次扣款优惠流程	78

附　录　A （规范性附录） 终端和受理机构数据元	81

附　录　B （规范性附录） 扩展应用SAM交易指令	85

- 前    言

《城市公共交通IC卡业务及技术应用规范》分为8个部分：

- 第1部分：总则；

- 第2部分：公共交通IC卡技术要求；

- 第3部分：公共交通IC卡读写终端技术要求；

- 第4部分：业务规则规范；

- 第5部分：信息技术接口规范；

- 第6部分：通讯报文接口规范；

- 第7部分：安全规范（密钥系统）；

- 第8部分：检测规范。

本部分为规范的第3部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由中华人民共和国交通运输部提出。

本部分主要起草单位：。

本部分主要起草人：。

本部分为首次发布。

- 引    言

本部分为城市公共交通IC卡业务及技术应用规范的第3部分，与规范的第1部分、第2部分、第4部分、第5部分、第6部、第7部分和第8部分一起构成城市公共交通IC卡业务及技术应用规范。

- 城市公共交通IC卡业务及技术应用规范
第3部分：公共交通IC卡读写终端技术要求

  - 范围

- 本部分对应用于道路运输领域基于智能卡支付应用做出了相关要求和规定，主要应用于公共电汽车、出租车、轨道交通、停车场、城际客运、城际铁路、轮渡等应用场景，支持包括圈存、标准扣费、分时分段扣费、脱机预授权、单次扣款优惠等交易。

- 本部分适用于开展基于城市公共交通IC卡应用的地区、发卡机构以及商户。其使用对象主要是与城市公共交通IC卡应用相关的终端设计、制造、管理、发行、受理以及应用系统的研制、开发、集成和维护等相关部门（单位）。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2659  世界各国和地区名称代码(GB/T 2659—2000,ISO 3166-1:1997,EQV)

GB/T 4880.1  语种名称代码  第1部分:2字母代码(GB/T 4880.1—2005,ISO/IEC 639-1:2002,MOD)

GB/T 12406  表示货币和资金的代码(GB/T l2406—2008,ISO 4217:2001,IDT)

GB/T 15150  产生报文的银行卡  交换报文规范  金融交易内容(GB/T 15150—1994,ISO 8583:1987,IDT)

GB/T 16649.4  识别卡  带触点的集成电路卡  第4部分：用于交换的结构、安全和命令（GB/T 16649.4－2010，ISO/IEC 7816-4:2005，IDT）

GB/T 16649.5  识别卡  带触点的集成电路卡  第5部分：应用标识符的编号系统和注册程序(GB/T 16649.5－2002,ISO/IEC 7816-5:1994,NEQ)

GB/T 16649.6  识别卡  带触点的集成电路卡  第6部分：行业间数据元（GB/T 16649.6－2001，ISO/IEC 7816-6:1996，IDT)

GB/T 21078.1  银行业务  个人识别码的管理与安全  第1部分:ATM和POS系统中联机PIN处理的基本原则和要求(GB/T 21078.1—2007,ISO 9564-1:2002,MOD)

GB/T 17552  识别卡  金融交易卡(GB/T 17552—1998,ISO/IEC 7813:1995,IDT)

JR/T 0025.3  中国金融集成电路（IC）卡规范  第3部分：与应用无关的IC卡与终端接口规范

JR/T 0025.4  中国金融集成电路（IC）卡规范  第4部分：借记/贷记应用规范

JR/T 0025.5  中国金融集成电路（IC）卡规范  第5部分：借记/贷记应用卡片规范

JR/T 0025.6  中国金融集成电路（IC）卡规范  第6部分：借记/贷记应用终端规范

JR/T 0025.7  中国金融集成电路（IC）卡规范  第7部分：借记/贷记应用安全规范

JR/T 0025.11 中国金融集成电路（IC）卡规范  第11部分：非接触式IC卡通讯规范

JR/T 0025.12 中国金融集成电路（IC）卡规范  第12部分：非接触式IC卡支付规范

JR/T 0025.13 中国金融集成电路（IC）卡规范  第13部分：基于借记贷记应用的小额支付规范

JR/T 0025.14 中国金融集成电路（IC）卡规范  第14部分：非接触式IC卡小额支付扩展应用规范

JR/T 0025.15 中国金融集成电路（IC）卡规范  第15部分：电子现金双币支付应用规范

JR/T 0025.17  中国金融集成电路（IC）卡规范  第17部分：借记/贷记应用安全增强规范

ISO/IEC 7816-4  识别卡  带触点的集成电路卡  第4部分：行业间交换用命令

ISO/IEC 8859（所有部分）  信息处理  八位单字节编码图形字符集

  - 术语和定义

- 下列术语和定义适用于本文件。

    - 应用  application

卡片和终端之间的应用协议和相关的数据集。

    - CAPP记录  CAPP records

扩展应用专用文件的记录，包括扩展应用循环记录文件和扩展应用专用文件的记录。

    - 扩展应用专用文件  comprehensive application specified file

扩展应用专用文件用于存储特定的行业应用信息，通常情况下是变长记录结构文件。

    - 扩展应用循环记录文件  comprehensive application cyclic file

扩展应用循环记录文件作为一些日志类的数据记录存储，是循环记录结构文件。每次交易，UPDATE CAPP DATACACHE命令只更新第一条记录。

    - 密文  cryptogram

密码加密运算的结果。

    - 电子现金（EC）  electronic cash (EC)

基于城市公共交通IC卡应用上实现的小额支付功能。

    - 电子现金余额  electronic cash balance

一个计数器，表示卡片上可脱机消费的金额。

    - 电子现金余额上限  electronic cash funds limit

持卡人可用来脱机消费的最大金额。

    - ID号 identify number

用于区分同一行业在不同地区的应用。

    - 接口设备  interface device

终端上插入交通IC卡的部分，包括其中的机械和电气部分。

    - 圈存  load

增加卡中电子现金余额的过程。圈存有多种实现方式，可以从主账户中划入金额，也可以现金存款，又或者从其它账户转入金额，但圈存后的电子现金余额不能超过电子现金余额上限。

    - 支付系统环境  payment system environment

当符合本规范的支付系统应用被选择，或者用于支付系统应用目的的目录定义文件（DDF）被选择后，交通IC卡中所确立的逻辑条件集合。

    - 近距离支付系统环境  proximity payment systems environment

支持的应用标识、应用标签和应用优先指示器的一个列表，可以通过非接触界面访问。该列表包括所有目录的入口，由卡片在SELECT PPSE（“2PAY.SYS.DDF01”）响应的FCI中返回。

    - 脱机预授权交易  offline pre-authorization

脱机预授权交易是指受理方将预估的消费金置入交易命令中发送给卡片,卡片通过风险控制和额度检查，批准交易，并冻结卡内对应电子现金额度。

    - 脱机预授权完成交易  offline pre-authorization completion

脱机预授权完成交易是指受理方在预授权有效期内以发送交易命令发送给卡片,卡片通过风险控制和额度检查，批准交易，并返还卡内对应的电子现金额度。

    - 脚本  script

发卡机构向终端发送的命令或命令序列，目的是向交通IC卡连续输入命令。

    - 终端  terminal

在交易点安装、用于与交通IC卡配合共同完成金融交易的设备。它应包括接口设备，也可包括其它的部件和接口（如与主机的通讯）。

    - 交易终止 transaction terminated

因为一些原因（包括但不仅限于缺少某些必备数据，终端或卡片故障），规范规定的交易流程没有被执行完成，交易无法继续。

    - 交易拒绝 transaction declined

规范规定的流程被执行完毕，但卡片、终端或发卡机构处于某些因素的考虑（包括但不仅限于风险管理、业务规则、政策因素）不允许该笔交易的发生。

  - 符号和缩略语

下列符号和缩略语表示适用于本文件。

| AAC | 应用认证密文(Application Authentication Cryptogram) |
| --- | --- |
| AC | 应用密文(Application Cryptogram) |
| ADA | 应用缺省行为（Application Default Action） |
| ADF | 应用定义文件(Application Definition File) |
| AEF | 应用基本文件(Application Elementary File) |
| AFL | 应用文件定位器（Application File Locator） |
| AID | 应用标识符（Application Identifier） |
| AIP | 应用交互特征（Application Interchange Profile） |
| ARPC | 授权响应密文（Authorization Response Cryptogram） |
| ARQC | 授权请求密文（Authorization Request Cryptogram） |
| ATC | 应用交易计数器（Application Transaction Counter） |
| ATM | 自动柜员机（Automated Teller Machine） |
| APDU | 应用协议数据单元（Application Protocol Data Unit） |
| ATC | 应用交易计数器（Application Transaction Counter） |
| AUC | 应用用途控制（Application Usage Control） |
| BER | 基本编码规则（Basic Encoding Rules） |
| C | 条件（Condition） |
| CAPP | 扩展应用（Comprehensive Application） |
| CAM | 卡片认证方法（Card Authentication Method） |
| CDA | 复合动态数据认证/应用密文生成（Combined DDA/AC Generation） |
| CDOL | 卡片风险管理数据对象列表（Card Rish Management Data Object List） |
| CLA | 命令报文的类别字节(Class Byte of the Command Message) |
| CID | 密文信息数据（Cryptogram Information Data） |
| cn | 压缩数字型（Compressed Numeric） |
| CVM | 持卡人验证方法（Cardholder Verification Method） |
| CVR | 卡片验证结果（Card Verification Results） |
| DDA | 动态数据认证（Dynamic Data Authentication） |
| DDOL | 动态数据认证数据对象列表（Dynamic Data Authentication Data Object List） |
| DF | 专用文件（Dedicated File） |
| DIR | 目录（Directory） |
| DOL | 数据对象列表（Data Object List） |
| EC | 电子现金（Electronic Cash） |
| EF | 基本文件（Elementary File） |
| EMV | Europay、MasterCard和VISA |
| FCI | 文件控制信息（File Control Information） |
| fDDA | 快速动态数据认证（Fast DDA） |
| GPO | 获取处理选项（Get Processing Options） |
| IAC | 发卡机构行为代码（Issuer Action Code） |
| IC | 集成电路（Integrated Circuit） |
| ICC | 集成电路卡（Integrated Circuit Card） |
| IDD | 发卡机构自定义数据（Issuer Defined Data） |
| INS | 命令报文的指令字节（Instruction Byte of Command Message） |
| Lc | 终端应用层（TAL）在情况3或情况4命令中发出数据的实际长度（Exact Length of Data Sent by the TAL in a Case 3 or 4 Command） |
| Le | 响应数据中的最大期望长度（Maximum Length of Data Expected） |
| M | 必备（Mandatory） |
| MAC | 报文鉴别码（Message Authentication Code） |
| MDK | 主密钥（Master DEA Key） |
| MF | 主文件（Master File） |
| n | 数字型（Numeric） |
| O | 可选（Optional） |
| P1 | 参数1（Parameter 1） |
| P2 | 参数2（Parameter 2） |
| PAN | 主账号（Primary Account Number） |
| PDOL | 处理选项数据对象列表(Processing Options Data Object List) |
| PIN | 个人识别码（Personal Identification Number） |
| PIX | 扩展的专用应用标识符（Proprietary Application Identifier Extension） |
| PPSE | 近距离支付系统环境（Proximity Payment Systems Environment） |
| RFU | 预留（Reserved f or Future Use） |
| RID | 注册的应用提供商标识（Registered Application Provider Identifier） |
| R-MAC | 响应数据的报文鉴别码（Response Message Authentication Code） |
| SAD | 签名的静态应用数据（Signed Static Application Data） |
| SAM | 安全认证模块（Secure Authentication Module） |
| SDA | 静态数据认证（Static Data Authentication） |
| SFI | 短文件标示符（Short File Identifier） |
| SW1 | 状态字1（Status Word One） |
| SW2 | 状态字2（Status Word Two） |
| TAC | 交易验证码（Transaction Authorization Cryptogram） |
| TC | 交易证书（Transaction Certificate） |
| TLV | 标签、长度、值（Tag Length Value） |
| TSI | 交易状态信息（Transaction Status Information） |
| TDOL | 交易证书数据对象列表（Transaction Certificate Data Object List） |
| TVR | 终端验证结果（Terminal Verification Results） |
| UDK | 子密钥（Unique DEA Key） |
| YYYYMMDD | 年、月、日（Year, Month, Day） |

  - 数据对象列表

    - 数据元

定义并解释城市公共交通IC卡应用数据交换过程中终端所需的相关数据元。包括数据元的名称、标识及功能等，见附录A。

    - 数据对象列表

终端应卡片的要求需要建立可变的数据元列表用来向卡片发送。为了减少交通IC卡内对这些数据的处理，这个列表不需要进行TLV编码，而只是把若干数据单元连接成一个复合域。因为复合域中的数据单元不是TLV编码的，所以当交通IC卡收到数据时，交通IC卡必须知道该复合域的格式。因此，需要在交通IC卡内包含一个数据对象列表（DOL）来定义复合域中的数据格式。本规范用的DOL包括：

- 卡风险管理数据对象列表1（CDOL1）：在第一次GENERATE AC命令中需要传送给卡片的数据对象列表。CDOL1是终端在读应用记录处理过程中从卡片中读出的；

- 卡风险管理数据对象列表2（CDOL2）：在第二次GENERATE AC命令中需要传送给卡片的数据对象列表。CDOL2是终端在读应用记录处理过程中从卡片中读出的；

- 交易证书数据对象列表（TDOL）：列出生成交易证书（TC）哈希计算的数据对象（标签和长度）；

- 动态脱机数据认证对象列表（DDOL）：指定在INTERNAL AUTHENTICATE指令中，卡片要求终端送入卡片的终端数据标签和长度列表。

一个DOL是用一些条目连接而成的列表。每个条目代表一个加入复合域的单个数据元。每个条目的格式包括1~2个字节的标签来表明需要的数据对象，然后是1个字节的长度部分，表明本数据对象在命令数据中占据的字节长度。只有那些在附录A中定义为基本数据对象的标签才可以在DOL中使用。

终端必须完成下列步骤以建立结构域：

- 从交通IC卡读取DOL。

- 连接DOL中列出的所有数据单元。按照下列规则进行连接：

a） 如果DOL中指出的数据对象的标签无法被终端识别，或这个标签代表了一个结构数据对象，终端将提供一个长度为DOL指定长度的数据元，并必须把该数据元所有的数值部分设置为16进制的0。

b） 如果该列表上的一个数据对象在终端上可以识别，但是表现为交通IC卡上不出现的可选静态数据，那么在命令区域上代表数据对象的部分必须用16进制的0来填满。

c） 如果在DOL条目中指出的长度小于实际数据对象的长度，则需要将实际的数据对象削减至DOL指出的长度。如果数据对象是数字格式（n）的，则从数据单元的的最左端开始削减字节。如果数据对象是其它格式的，则从数据单元的最右端开始削减字节。如果指出的长度比实际的数据长度大，需要把实际的数据填充至指定长度：

- 如果数据对象是数字格式（n）的，则从数据单元头部开始填充16进制的0；

- 如果数据对象是压缩数字型（cn）的，则在数据单元的末尾填充16进制的FF；

- 如果数据对象是其它格式的，则在数据单元的末尾填充16进制的0。

d ）如果表上的一个数据对象在终端可以识别，但不代表在当前交易中适用的数据，代表该数据对象的命令域部分将填充16进制的0。

数据单元在表上的连接顺序应该与相应的数据对象在DOL中出现的顺序一一对应。

  - 终端技术要求

    - 功能要求

      - 交易类型

应用支持的交易类型见下表。

- 字节1：交易类型性能

| b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | 现金 |
| x | 1 | x | x | x | x | x | x | 商品 |
| x | x | 1 | x | x | x | x | x | 服务 |
| x | x | x | 1 | x | x | x | x | RFU |
| x | x | x | x | 1 | x | x | x | 查询 |
| x | x | x | x | x | 1 | x | x | RFU |
| x | x | x | x | x | x | 1 | x | 付款 |
| x | x | x | x | x | x | x | 1 | 管理 |

- 字节2：交易类型性能

| b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | RFU |
| x | 0 | x | x | x | x | x | x | RFU |
| x | x | 0 | x | x | x | x | x | RFU |
| x | x | x | 0 | x | x | x | x | RFU |
| x | x | x | x | 0 | x | x | x | RFU |
| x | x | x | x | x | 0 | x | x | RFU |
| x | x | x | x | x | x | 0 | x | RFU |
| x | x | x | x | x | x | x | 0 | RFU |

      - 交易输入方式

终端支持非接触式/接触式读取芯片卡。

      - 下载管理

终端应能提供对应用程序、密钥和参数等数据的下载，更新和删除。

下载的通讯端口可以是串行通讯口（RS232、RS485）、Modem通讯口、USB口、红外、GPRS、CDMA和TCI/IP网络端口或其它类型的通讯端口等中的一种或几种。

下载方式也可为本地下载或远程下载等方式。

终端应保证下载控制的安全。只有经过授权或认可的一方才能向终端下载数据，未经授权，不得更改终端中的内容。终端还应能够确认下载数据的安全，能验证终端下载程序的完整性和正确性，确保敏感关键的密钥数据在下载过程中不会泄漏。

    - 硬件要求

      - 内存

终端应当具有足够的内存容量来存放应用程序、密钥、交易数据和其它参数等，并确保在掉电后这些数据不会丢失。

      - 交通IC卡读卡器

终端应提供用户卡接口的交通IC卡读卡器，用来接受用户交通IC卡插入并与交通IC卡进行命令数据传递通讯。该读卡器模块包括机械、电气和逻辑协议等部分。

建议终端的用户卡交通IC卡读卡器插槽附近有一明显标记指示如何插入交通IC卡。如果终端有锁卡或吞卡功能，则应保证在掉电、设备异常或交易取消时能释放或退出卡。

      - SAM卡读写器及卡槽（条件）

终端应提供符合标准SAM卡接口的SAM卡读写器及卡槽，用来接受SAM卡插入并与SAM卡进行命令数据传递通讯。该模块包括机械、电气和逻辑协议等部分。

建议终端的SAM卡读卡器插槽附近有一明显标记指示如何插入SAM卡。

      - 显示

有服务员的终端必须配置有显示给服务员的显示屏，可选带有显示给持卡人的显示屏。以供监测交易过程、输入数据、设置选项或确认交易数据。终端应支持ISO 8859的基本字符集。建议显示屏应具备中文显示能力。

      - 打印机

圈存终端配置有能打印交易单据的打印机，根据支付系统要求可以是针式或热敏打印机。对每笔批准的交易，不论是脱机、联机或语音授权都能打印出交易单据。脱机终端打印功能可选。

打印单据格式由各收单机构自定，但应包含如下数据：卡号、应用标识符AID、交易日期时间、签名栏。

      - 时钟

能处理脱机交易的终端应配有时钟模块，用来提供当地日期和时间。

日期用于应用有效期、失效日期以及脱机数据认证中的证书有效期检查。时间也可用于确保交易唯一性识别以及作为应用密文生成算法中的输入数据。

      - 与后台通信模块

有联机通讯能力的终端应当配置有与收单机构主机后台通信的模块。用于向主机发送交易数据包获取授权，或由主机对终端进行管理的功能。根据收单机构的要求可采用PSTN Modem拨号、GSM、GPRS、CDMA和TCP/IP等方式。通信模块与收单机构主机的通信速度应能满足实时传送交通IC卡交易数据的要求。

      - 键盘

终端应带有用于输入交易金额、选择命令和执行功能的按键键盘。支持EMV规范中描述的数字键、字母键、命令键和功能键。命令键的颜色和布局参考EMV规范。如果采用了带颜色的命令键，推荐使用下面的颜色分配。

命令键颜色：确认－绿色；取消－红色；清除－黄色。

      - 密码键盘

提供输入个人识别码（PIN）验证的终端应配有密码键盘，允许持卡人输入4－12位的PIN。可以是与终端键盘集成在一起的内置式密码键盘，也可以是与终端通过通讯线连接的外置式密码键盘。密码键盘的设计应当符合EMV的要求。

      - 硬件协处理器

终端应支持用于非对称密码算法签名验证的硬件协处理器。终端类型

本部分所覆盖的终端类型包括POS终端、自动柜员机（ATM）和自动售货机等。

对各种终端类型的硬件要求见下表。

- 终端类型的硬件要求

| 项目号 | 硬件设备 | 有服务员 |  |  | 无人服务（自助） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 仅联机 | 联机/脱机 | 仅脱机 | 仅联机 | 联机/脱机 | 仅脱机 | 联机ATM |
| 1 | 键盘 | 必备 | 必备 | 必备 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 必备 |
| 2 | 密码键盘 | 必备 | 必备 | 必备 | 必备 | 可选 | 可选 | 必备 |
| 3 | 显示屏 | 必备 | 必备 | 必备 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 必备 |
| 4 | 时钟 | 推荐 | 必备 | 必备 | 推荐 | 必备 | 必备 | 推荐 |
| 5 | 打印机 | 必备 | 必备 | 必备 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 推荐 |
| 6 | 交通IC卡读卡器 | 必备 | 必备 | 必备 | 必备 | 必备 | 必备 | 必备 |
| 7 | 主机通信模块 | 必备 | 必备 | 必备 | 必备 | 必备 | 必备 | 必备 |

  - 终端应用技术要求

本章讨论所有非接触式应用应满足的要求。

    - 终端通用要求

快速城市公共交通IC卡应用是基于城市公共交通IC卡应用终端应用规范的。

      - Level1终端要求

- 终端应符合本规范第4部分，并同时支持 Type A和Type B；

- 对于Type B卡，终端应支持MBLI＝0 和MBLI＝1；

- 对于Type A卡，终端应支持值为8的FWI和附加的值为x“B”的ATS – TB (1)。

      - 通用终端要求

- 终端应支持快速城市公共交通IC卡应用和非接触式城市公共交通IC卡应用之一，或同时支持两者；

- 具有脱机能力的终端应DDA。如果卡片支持DDA，则终端应执行DDA；

- 终端应支持5.3定义的数据对象列表；

- 终端应通知收单机构交易是通过非接触界面完成的信息，该信息应区别是非接触式城市公共交通IC卡应用还是快速城市公共交通IC卡应用交易，并且应包含在授权和清算报文中。

- 终端如何表示上述信息依赖于终端与收单机构之间的报文格式，本部分未对该格式进行定义。收单机构可正确的填写联机报文中的必备项（POS输入点方式域）来提供信息。

- 如果卡片返回拒绝应用认证密文（AAC）来拒绝交易，交易不应再通过其它界面方式进行；

- 对于非接触交易，终端应明确通知持卡人和商户：

- 出卡；

- 交易过程；

- 交易结果——批准、拒绝或终止。

推荐的终端信息有：

- 出卡；

- 读卡成功；

- 处理中；

- 再次出卡[如果交易未完成]；

- 交易批准；

- 交易拒绝；

- 出示单一卡片[防冲突]；

- 挥卡。

当提示出卡时，终端应显示授权交易金额（标签“9F02”）。

如果卡片提供可用的脱机交易金额时，终端应显示该金额，以表示读卡操作成功，并可打印在交易凭条上。

      - 通用终端选项

终端可以按照本部分的要求，支持读卡、显示或打印交易明细。

      - 收单机构要求

收单机构应在给发卡机构授权报文中表明交易是非接触的。域22（POS输入方式）用于标识交易采用非接触式界面。

    - 激活非接触界面前的处理要求

为了使卡片保持在感应区的时间最小化，快速城市公共交通IC卡应用终端在提示持卡人出卡和激活非接触界面前，应执行下列处理。

      - 预处理前的处理要求

具有快速城市公共交通IC卡应用能力的终端使用非接触界面，直到快速城市公共交通IC卡应用交易预处理完成后才可以上电。

      - 具有快速城市公共交通IC卡应用能力终端中的交易预处理

除非交易预处理已经完成，否则支持快速城市公共交通IC卡应用设备的非接触界面不能上电。对于交易金额固定的一些设备，非接触界面可以立即上电。在下面的例子中，全部或部分检查可以省去：

- 自动售货机可能不支持任何的检查；

- 仅支持脱机的终端可能不需要联机应用密文，但可以获得授权金额（标签“9F02”），并检查是否超过最低限额；

- 支持状态检查的售货机可能不支持非接触方式。

如果下面描述的检查被执行，则应按照要求执行。

终端采用终端交易属性（标签“9F66”）表示其非接触能力和交易对卡片的要求。终端交易属性由卡片在SELECT命令响应中提出申请，终端通过GPO命令提供。详细内容见8.4.4关于终端交易属性的部分。

- 终端应获取授权金额（标签“9F02”）；

- 如果终端配置为支持状态检查，并且授权金额为一个货币单位（这是状态检查要求的），则终端用终端交易属性字节2中的第8位表示需要联机应用密文。支持状态检查应是一可配置的选项，在实施时应打开才能操作。这种检查的缺省行为为关闭；

- 如果授权金额为零，除非终端支持快速城市公共交通IC卡应用扩展应用，具有联机能力的终端应在终端交易属性字节2的第8位表示要求联机应用密文；

- 如果授权金额为零，除非终端支持快速城市公共交通IC卡应用扩展应用，仅支持脱机的终端应终止交易，提示持卡人使用另一种界面（如果存在）；

- 如果授权金额大于或等于终端非接触交易限额（如果存在），则终端应提示交易终止；

- 如果授权金额大于或等于终端执行CVM限额（如果存在），则终端应在终端交易属性中表示要求CVM（第2字节第7位）以及支持的CVM种类。本部分当前版本支持联机PIN（第1字节第3位）和签名（第1字节第2位）；

- 与这些指示器对应的卡片行为的详细描述见7.7.3。

- 如果授权金额（标签“9F02”）大于非接触终端脱机最低限额或（如果非接触终端脱机最低限额不存在）可用的终端最低限额（标签“9F1B”），则终端应在终端交易属性第2字节第8位表示需要联机应用密文；

- 在预交易处理成功完成后，终端应要求出卡，并对非接触界面上电，开始检测处理。

上述处理描述（假定支持所有的检查）如图1所示。

- 具有快速城市公共交通IC卡应用能力终端的预交易处理

    - 卡片检测处理要求

当非接触式卡进入终端的感应范围，终端与卡片进行通信的初始化（快速城市公共交通IC卡应用终端应按照6.2.2部分的描述，在初始化交易前执行快速城市公共交通IC卡应用预处理）。

终端可以按照商户的命令或预定义超时之后，通过停止检测处理和关闭非接触界面来终止交易。

如果在应用选择前，同时检测到多个非接触卡，则终端应将此情况向持卡人显示，并且要求只放置一张卡。

卡片检测处理和应用选择包含在图2中。

- 卡片检测和应用选择流程

    - 应用选择要求

所有非接触卡片应符合下列选择非接触支付应用的要求。在初始化应用处理阶段，确定用于处理交易的方法（快速城市公共交通IC卡应用或非接触式城市公共交通IC卡应用）。

      - 终端应用选择要求

下列的终端要求允许选择非接触应用。本部分描述了从具有多个非接触应用的列表中进行选择的行为。为满足时间要求，在FCI中尽可能只列出一个应用。如果要求一个以上的应用，应用的数量要尽可能少。

- 所有非接触终端应使用PPSE目录选择方法；

- 终端采用文件名称“2PAY.SYS.DDF01”来选择PPSE；

- 终端应支持最大长度为16字节的DF文件名（AID）；

- 终端访问卡片应用中的路径应采用一个城市公共交通IC卡应用的AID。路径不能被直接访问；

- 终端应建立包含在FCI中，并且终端支持的应用列表。终端应判断应用优先指示器的bits 4-1（表示应用被选择的顺序），并选择优先级最高的应用来处理交易；

- 如果只有一个应用包含在FCI中，并被终端支持，则终端应选择该应用，而不考虑可能出现的应用优先级指示器的设置；

- 如果卡片对SELECT命令的响应状态字不是“9000”，或终端在PPSE存在错误格式的情况下，不能从FCI中取得AID，则终端应关闭非接触界面，并终止交易；

- 如果FCI没有按照本部分进行个人化（例如，应用优先级不存在），但终端在共同支持的应用列表中至少存在一个应用，则终端可以从共同支持应用的列表中选择任意一个应用；

- 如果卡片对终端发出的SELECT命令响应失败，则终端应发起一个失效指令序列，并且应按照8.3的要求返回到卡片检测处理。

      - 终端交易属性

表2描述了终端在GPO命令中提供的“终端交易属性”，卡片用此数据项表示的终端功能决定处理选择。“终端交易属性”的设置决定了交易的类型（快速城市公共交通IC卡应用和非接触式城市公共交通IC卡应用）、终端是否支持联机处理或对联机处理的要求、终端支持持卡人验证方法的类型或终端对此项的要求。

字节2作为动态数据元，由终端按照交易条件[例如，授权金额（标签“9F02”）大于最低限额、授权金额大于CVM要求限制]设置。详细内容见8.2.2。

- 终端交易属性（标签为“9F66”）

| 字节 | 位 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 预留 |
|  | 7 | 1 – 支持非接触式城市公共交通IC卡应用 0 – 不支持非接触式城市公共交通IC卡应用 |
|  | 6 | 1 – 支持快速城市公共交通IC卡应用 0 – 不支持快速城市公共交通IC卡应用 |
|  | 5 | 1 – 支持接触式城市公共交通IC卡应用 0 – 不支持接触式城市公共交通IC卡应用 |
|  | 4 | 1 – 终端仅支持脱机 0 – 终端具有联机能力 |
|  | 3 | 1 – 支持联机PIN 0 – 不支持联机PIN |
|  | 2 | 1 – 支持签名 0 – 不支持签名 |
|  | 1 | 预留 |
| 2 | 8 | 1 – 要求联机密文 0 – 不要求联机密文 |
|  | 7 | 1 – 要求CVM 0 – 不要求CVM |
|  | 6-1 | 预留 |
| 3 | 8-1 | 预留 |
| 4 | 8 | 1 – 终端支持“01”版本的fDDA |
|  |  | 0 – 终端仅支持“00”版本的fDDA |
|  | 7-1 | 预留 |

    - 终端初始应用处理要求

在初始应用处理阶段，终端向卡片发出GPO命令，命令中包括卡片在应用选择时返回PDOL中所要求的所有数据。初始应用处理见图3所示。

      - 终端初始化应用处理的通用要求

- 所有终端应按照卡片在PDOL中的要求，在GPO命令中提供标签为“9F66”的数据项（终端交易属性）；

- 所有终端应支持采用的GPO响应报文中,数据对象是一个标签为‘77’的基本数据对象。数据域可以包含多个BER-TLV编码的对象；

- 如果PDOL在卡片的响应中不存在或标签为“9F66”的数据项（终端交易属性）在PDOL中不存在，则终端应关闭非接触界面，并终止交易。

      - GPO命令无响应

如果卡片响应终端发出的GPO命令失败，则终端应按本规范第4部分的描述初始化失效序列，并返回到8.3的检测处理。

      - GPO命令响应的错误码

如果卡片响应GPO命令的状态字不为“9000”，则终端应终止非接触交易，并终止交易。

      - GPO命令的成功响应

终端通过应用交互特征（见附录C）和卡片响应GPO命令提供的数据元决定是否按照非接触式城市公共交通IC卡应用或快速城市公共交通IC卡应用进行交易。

- 如果卡片响应GPO命令的状态字为“9000”，假设终端仅支持一种非接触选项（快速城市公共交通IC卡应用或非接触式城市公共交通IC卡应用），则终端应按此选项继续处理，不必判断AIP；

- 如果卡片响应GPO命令的状态字为“9000”，并且AIP第2字节第8位置‘0’，假设终端支持快速城市公共交通IC卡应用，并且应用密文（标签“9F26”）在GPO命令响应中出现，则终端应按照快速城市公共交通IC卡应用处理交易。如果标签为“9F26”的数据项不出现，则终端应按照非接触式城市公共交通IC卡应用处理交易。

- 初始应用处理流程

      - 非接触交易次序

卡片和终端都支持的最适当方法的要求，决定了处理选择的顺序。快速城市公共交通IC卡应用支持快速联机和脱机交易，不需要卡片插入插槽或放在卡盘上。

- 快速城市公共交通IC卡应用：如果卡片支持快速城市公共交通IC卡应用且“终端交易属性”第1字节第6位＝‘1’（支持非接触快速城市公共交通IC卡应用），则卡片应使用快速城市公共交通IC卡应用路径，终端应按照快速城市公共交通IC卡应用处理交易；

- 非接触式城市公共交通IC卡应用：如果卡片支持非接触式城市公共交通IC卡应用且“终端交易属性”第1字节第7位＝‘1’（支持非接触式城市公共交通IC卡应用），则卡片应使用非接触式城市公共交通IC卡应用路径，终端应按照非接触式城市公共交通IC卡应用处理交易；

- 如果没有匹配的非接触交易路径，则卡片应在响应中返回一个指示器（状态字=“6985”）来终止交易。

  - 交易类型

城市公共交通IC卡应用主要应用于公共汽电车/出租车/轨道交通/停车场/城际客运班车/城际铁路/轮渡等与道路运输应用相关的支付场景，主要包括圈存交易和扣费交易两种交易大类，圈存交易为联机交易，扣费交易为脱机交易。

在以上场景中，扣费交易又根据扣费方式的不同，可以分为标准扣费交易、分时分段扣费交易、脱机预授权交易、单次扣款优惠交易等不同的扣款交易类型。

标准扣费交易适用于单一票价的公共汽电车/轨道交通/轮渡以及单次扣费的出租车应用场景。

分时分段扣费交易适用于单笔交易金额较小的分段计价公共汽电车/轨道交通/城际客运班车/轮渡以及分时计价停车场应用场景。

脱机预授权交易适用于单笔交易金额较大的分段计价城际客运班车/城际铁路和分时计价停车场等应用场景。

单次扣款优惠适用于存在换乘优惠等特殊要求的扣费交易场景。

  - 交易流程

    - 圈存交易流程

      - 功能概述

以下功能在城市公共交通IC卡应用交易处理中得到使用。尽管在必备（M）的功能中有些步骤也许是可选择的，但标记为必备的功能还是应该在所有交易中得到执行。标记为可选（O）的功能是可选择的并根据卡或终端的参数，或根据两者的参数共同决定。

交易流程实例见图4.

        - 应用选择（必备）

当卡片连接终端时，终端决定哪些应用由卡片和终端共同支持，终端有两种选择应用的方式：

- 终端检测终端和卡片都支持的应用并将这些应用显示，供用户选择；

- 终端根据发卡机构事先定义的优先级别自动选择卡片上优先级最高的应用。

终端发送SELECT命令选择应用，卡片返回文件控制信息（FCI），则其中应包括PDOL。

        - 应用初始化（必备）

在终端选择应用之后，必须请求卡片读取该应用的应用数据。由这些数据得知卡片具备的功能以及需要提供给卡片哪些支持。终端读取卡指示的数据并使用支持的功能列表来决定要执行的处理。

        - 读应用数据（必备）

终端使用读记录命令（READ RECORD）读出交易处理中使用的卡片数据，卡片在应用初始化的响应中提供AFL标记了这些数据所在的文件与记录号，终端应该存储读出的所有可以识别的数据对象，不论是必备还是可选数据，以备将来交易使用。终端无法识别的数据对象（即终端无法识别它们的标签）不必存储，但是包含这种数据对象的记录可能仍然要以整体形式参与脱机数据认证过程，这取决于AFL的编码。

        - 脱机数据认证（必备）

终端根据卡片和终端对这些方法的支持，决定是否使用动态数据认证来脱机认证卡片。如果终端支持脱机数据认证功能，并且检测到卡片支持动态数据认证（DDA），则终端需进行脱机数据认证。

动态数据认证（DDA）主要是用于防止伪造卡片。动态数据认证有标准动态数据认证（DDA）和复合动态数据认证（DDA/AC-CDA）两种。终端要求卡片提供由交通IC卡私钥加密动态交易数据生成的密文，动态交易数据是由终端和卡片为当前交易产生的唯一数据。终端用从卡片数据中获取的交通IC卡公钥来解密动态签名。还原的数据与原始数据匹配证实了此卡不是由合法卡复制出的赝品卡。复合动态数据认证/应用密文生成把动态签名生成与卡片的应用密文生成相结合，确保卡片行为分析时返回的应用密文来自于有效卡。

        - 处理限制（必备）

终端执行交易处理限制判断交易是否允许进行。终端检查卡片的有效期是否达到，卡是否失效，卡片和终端的应用版本是否匹配，应用用途控制（AUC）限制是否生效。发卡行可以使用AUC限制卡片的应用，包括：国内、国外、现金、商品、服务或返现。

        - 持卡人验证（可选）

终端必须具备磁卡人身份验证功能。持卡人验证可以用来确保持卡人是合法而且卡片没有遗失或被盗。终端使用卡片中的持卡人验证方法（CVM）列表数据决定验证的执行方法。CVM列表建立了持卡人验证方法优先级别，根据终端能力和交易特性提示用户采用特定的持卡人验证方法。如果持卡人验证方法是脱机PIN，终端提示持卡人输入PIN并传送持卡人输入的PIN到卡片中，卡片比较输入的PIN和卡片中的PIN值。CVM也可能指定联机PIN、签名或不需要持卡人验证。

        - 终端风险管理（必备）

终端必须具备风险管理功能。终端风险管理检查交易是否超过了最低限额，账号是否在终端异常文件中，连续脱机交易次数是否超过了限制次数，是否新卡，以及商户是否强制进行联机，有些交易可能被随机的选择联机处理。

终端风险管理也包括可选的频度检查，终端使用卡片中的数据进行检查。在终端行为分析过程中要考虑终端频度检查的结果。

        - 终端行为分析（必备）

终端必须具备终端行为分析功能。终端行为分析根据脱机数据认证、处理限制、持卡人验证、终端风险管理的结果以及终端和卡片中设置的风险管理参数决定如何继续交易（脱机批准、脱机拒绝和联机授权）。再由卡返回给终端的发卡机构行为代码（IAC）域设立卡片规则，在终端行为代码（TAC）设立终端规则。决定交易处理之后，终端向卡片请求应用密文。不同的应用密文对应不同的交易处理：以交易证书（TC）为批准，授权请求密文（ARQC）为联机请求，应用认证密文（AAC）为拒绝。

        - 卡片行为分析（必备）

交通IC卡可以执行发卡机构定义的风险管理算法以防止发卡机构被欺诈。当卡片收到终端的应用密文请求时，卡片就执行卡风险管理检查，来决定是否要改变终端设定的交易处理，检查可能包括：先前未完成的联机交易、上一笔交易发卡机构认证失败或脱机数据认证失败、达到了交易笔数或金额的限制等。卡片可以将终端请求的脱机接受改成联机授权或脱机拒绝。卡片不能推翻终端做出的拒绝交易的决定。交通IC卡可以决定以下方式继续交易：

- 同意脱机完成(TC)；

- 联机授权(ARQC)；

- 拒绝交易(AAC)。

完成检查后，卡片使用应用数据及一个存储在卡上的应用密文过程密钥生成应用密文。它再将这个密文返回到终端。对于脱机批准的交易，TC以及生成TC的数据通过清算消息传送给发卡机构，以备未来发生持卡人争议或退单时使用。当持卡人对交易有争议时，TC可以作为交易的证据还可验证商户或收单机构（是否）未改动交易数据。

当卡片作出接受交易的结论（卡片返回TC）后，卡片会记录交易日志。

        - 联机处理（可选）

如果卡片或终端决定交易需要进行联机授权，同时终端具备联机能力，终端将卡片产生的ARQC报文送至发卡机构进行联机授权。此报文包括ARQC密文，用来生成ARQC的数据以及表示脱机处理结果的指示器。在联机处理中，发卡机构在联机卡片认证方法（CAM）过程中验证ARQC来认证卡片。发卡机构可以在它的授权决定中考虑这些CAM结果和脱机处理结果。

传送回终端的授权响应信息可以包括发卡机构生成的授权响应密文（ARPC）（由ARQC、授权响应码和卡片应用密文过程密钥产生）。此响应也可以包括发卡机构脚本，对卡片进行发卡后更新。

如果授权响应包含ARPC而且卡片支持发卡机构认证，卡片通过确认ARPC而执行发卡机构认证，来校验响应是否是来自真实的发卡机构（或其代理）。要在卡片里重新设置某些相关的安全参数必需成功地得到发卡机构认证。这阻止了犯罪者通过模拟联机处理来剽窃卡片的安全特性，以及通过欺诈性地批准交易来重设卡片的计数器和指示器。如果发卡机构认证失败，随后的卡片交易将发送联机授权，直到发卡机构认证成功。如果发卡机构认证失败，发卡机构有权设置卡片拒绝交易。

        - 交易结束（必备）

除非交易在前几个步骤因处理异常被终止，否则终端必须执行此功能用来结束交易。

卡和终端执行最后处理来完成交易。一个经发卡机构认可的交易可能根据卡片中的发卡机构认证结果和发卡机构写入的参数而被拒绝。卡片使用交易处理、发卡机构校验结果、以及发卡机构写入的规则来决定是否重设基于芯片卡计数器和指示器。卡片生成TC来认可交易，生成AAC来拒绝交易。

如果终端在授权消息之后传送清算信息，则TC应包括在该清算信息里。对于发卡机构批准而卡片拒绝的交易，终端必须发起冲正。

当卡片作出接受交易的结论（卡片返回TC）后，卡片会记录交易日志。

        - 发卡机构脚本处理（可选）

如果发卡机构在授权响应报文中包含了脚本，虽然终端可能对脚本不能理解，但终端仍需要将这些脚本命令发送给交通IC卡。在使用这些更新之前，卡片执行安全检查以确保脚本来自有效的发卡机构，且在传输中未有变动。这些命令对当前交易并不产生影响，主要会影响卡片的后续功能，如卡片应用解锁、卡片锁定、修改PIN等。

- 交易流程实例

      - 交易步骤

        - 应用选择

          - 描述

应用选择是一个过程，它决定哪个由卡片和终端共同支持的应用将被用于进行交易。这个过程分为两步骤：

- 终端建立一个共同支持的应用的候选列表；

- 列表中的某个应用被选择并确认用来处理交易。

          - 卡片数据

同7.4应用选择要求中描述。

          - 终端数据

同7.4应用选择要求中描述。

          - 命令

SELECT。

终端发送选择（SELECT）命令给卡片获取卡片支持的应用信息。应用信息包括发卡行参数，例如：选择应用的优先级别，应用名称，首选语言。命令中既可以包括支付系统环境目录名称（用于目录选择方式），一个目录名，或者一个被请求的AID（用于AID列表选择方式）。

命令的P1参数表明应用是按照名称方式选择的。P2参数表明在支持AID后缀的情况下是否有另外使

用同样AID的应用被请求（当卡片支持多应用使用同样AID的时候）。

命令可以有下列SW1 SW2返回状态字：

——9000——选择（SELECT）命令成功返回；

——6A82——在命令包含支付系统环境名称情况下，卡片不支持目录选择方式；在命令包含AID

的情况下，表示选择的文件没有找到或已经是相同AID的最后一个文件而P2参数指定还有下

一个相同AID的应用可选；

——6A81——卡片锁定或命令不支持；

——6283——选择文件无效。

如果卡片包括一个PDOL，PDOL作为FCI的一部分包括在选择（SELECT）命令的响应信息中。在应用

初始化处理中终端将PDOL中指定的数据送入卡片。

在卡片对SELECT命令的响应中可能包含交易日志入口（Log Entry），如果出现该数据元则表示该卡片支持交易日志。

READ RECORD

终端发送READ RECORD命令到卡片，读取PPSE中的记录（如果支持目录选择）或其他AID选择方法列表中的DDF。命令包括读取文件的短文件标识（SFI）以及文件里的记录号。

卡片在响应信息中返回请求的记录内容。SW1 SW2可以有下列返回值：

——9000——成功执行；

——6A83——记录号不存在。

          - 建立候选应用列表

终端通过两个途径建立共同支持应用的列表。

- 目录选择方式对于终端是必备要求，对于卡片是可选的。终端应优先选择此方式。终端从卡片中读取支付系统环境文件。此文件列出卡片支持的所有支付应用。终端将卡片列表和终端列表中都有的应用加入候选列表中；

- AID列表选择方法对于卡片和终端都是必备的。在AID列表选择方法中，终端对终端应用列表中包含的每个应用都向卡片发送一个SELECT命令。如果卡片响应表示卡也支持该应用，终端就将应用添加到候选目录中。

          - 标识并选出应用

如果没有共同支持的应用，交易将被终止。如果至少有一个共同支持的应用，处理过程将如以下章条所述。

终端决定应用

如果终端不支持持卡人选择应用或确认应用，终端会向不要求确认的具有最高优先级的应用发送一个SELECT命令。如果卡片中有超过一个应用有最高优先级，终端可以向其中任意一个发布SELECT命令。

如果用目录选择法来建立应用列表，SELECT命令的响应可能说明该应用已被锁定。如果发生此种情况，而且在可用应用列表上有更多可用的应用，终端应该向下一个优先级最高的应用发送SELECT命令。

持卡人决定应用

1)终端支持持卡人确认

若终端不支持显示供持卡人选择的应用列表，而支持持卡人应用确认，它首先将优先级最高的应用提供给持卡人确认。如果超过一个应用有同样的优先级，终端可以根据遇到的先后次序或自行选择其中一个应用。如果持卡人确认这个选择，终端就用SELECT命令执行选择应用。

如果持卡人不确认，终端会提供下一个优先级最高的应用，直到持卡人确认或不再有更多的可用应用为止。

如果用目录选择法来建立应用列表，卡片对SELECT命令的响应可能说明该应用已被锁定。如果发生此种情况，而且在应用列表上有更多可用的应用，终端应该将该应用从可用应用列表中移出并选择下一个可用的应用进行持卡人确认。

2)终端支持持卡人选择

支持持卡人选择的终端将向持卡人按优先级顺序给出应用列表以供选择。如果超过一个应用有同样的优先级，终端可以按读出的顺序或自行选择一个处理。持卡人从列表中选择应用，终端用SELECT命令选择应用。

如果用目录选择法建立应用列表，卡对SELECT命令的响应可能说明应用已被锁定。如果发生此种情况，而且在应用列表上有更多可用的应用，终端应该显示“重试”并显示已排除了被拒绝应用的可用应用列表。

如果持卡人不选择应用，终端就终止交易。

          - 流程图

- 应用选择处理流程图

          - 后续相关处理

初始化应用处理。

终端发送获取处理选项（GPO）命令给卡片，如果在应用选择时选择（SELECT）命令的响应信息中包括PDOL，GPO命令中包括PDOL中指定的终端数据，例如交易日志记录里需要的终端数据。

如果某些限制不允许选择的应用做初始化，终端终止应用并返回应用选择步骤选择另一个应用。

读交易明细记录

对于需要访问交易明细记录的终端，可通过发送GET DATA命令从卡片获取日志格式（Log Format）数据元，然后发送READ RECORD命令到卡片，逐条读取交易记录。

        - 应用初始化

          - 描述

本交易前提是同8.5初始应用处理要求中进入了非接触式城市公共交通IC卡应用流程。

在应用初始化处理中，终端向卡片发送GPO命令，表示交易处理开始。当发此命令时，终端向卡提供处理选项数据对象列表（PDOL）请求的数据元。PDOL是卡片在应用选择时提供给终端的标签和数据元长度的列表，处理选项数据对象列表（PDOL）是可选数据元。

卡片对GPO命令的响应信息包括：AIP和AFL。AIP列出了交易在处理过程中执行的功能；AFL列出交易需要读出的数据存放的短文件标识符、记录号、记录个数以及脱机数据认证需要的静态签名数据的存放位置。

          - 卡片数据

- 初始化应用处理—卡片数据

| 数据元 | 说明 |
| --- | --- |
| 应用文件定位器（AFL） | 说明终端作交易处理要读出的卡片数据存放的文件位置和记录范围。对每个要读出的文件，AFL包括下列信息：  字节1——短文件标识符（一个文件的数字标签）  字节2——第1个要读出的记录号  字节3——最后一个要读出的记录号  字节4——存放用于脱机数据认证的数据的连续记录个数，字节2指出的是第1条要读的记录号 |
| 应用交互特征（AIP） | 指示在此应用中卡片支持特定功能的能力列表，包括静态数据认证（SDA）、动态数据认证（标准DDA）、持卡人验证、发卡机构认证以及复合动态数据认证（DDA/AC）。 AIP在个人化时应被写入卡中用来指明支持终端风险管理和持卡人验证 |
| 应用交易计数器（ATC） | 应用个人化后，卡片应用交易计数器启动 |
| 卡片验证结果（CVR） | 专用数据，表明从卡片角度来看本次和前次交易的脱机处理结果。数据存放在卡片中，作为发卡行应用数据的一部分联机上送 |
| 文件控制信息（FCI） | FCI是卡片相关应用的信息，在终端发送的SELECT命令的响应中。 |
| 密文信息数据（CID） | 指明卡片返回的密文类型和终端需要进行的后续处理行为。在应用初始化处理时被初始为全0 |
| 处理选项数据对象列表（PDOL） | PDOL是卡片请求的终端数据元的标签和长度的可选列表。它是终端在SELECT命令响应中得到的卡片FCI的一部分。终端在GPO命令中向卡片提供该列表所请求的数据元。 |

          - 终端数据

终端将卡片需要的数据元通过PDOL传送给卡片。

          - 命令

GPO

终端使用获取处理选项（GPO）命令通知卡片交易开始。

命令中包含卡片在PDOL中列出的终端数据元的值部分，PDOL是卡片在应用选择阶段返回的可选数据。

卡片响应数据内容为AIP和AFL。AIP列出了交易在处理过程中执行的功能；AFL列出交易需要的数据存放的短文件标识符、记录号、记录个数以及脱机数据认证需要的静态签名数据的存放位置。

对应用初始化，终端：

- 从SELECT命令响应中的文件控制信息（FCI）中提取处理选项数据对象列表（若存在）。

- 向卡片发送GPO命令。在这个命令中，终端组织所有卡片在PDOL中请求的数据元并传递给卡片。

终端对卡片GPO命令响应进行如下处理：

- 接收卡片对GPO命令的响应

- 如果卡片响应为“使用条件不满足”，终端：

- 将该应用从可用应用列表里删除；

- 返回应用选择。

- 如果卡片用AIP和AFL做出响应，终端开始读取应用数据。

          - 流程图

- 应用初始化处理流程图

          - 前期相关处理

应用选择

卡片在SELECT命令响应中将PDOL（若存在）作为FCI的一部分提供给终端。

          - 后续相关处理

读取应用数据

终端使用GPO命令响应中由卡片提供的AFL，来确定从卡片读取哪些应用数据以及哪些应用数据将要用到脱机数据认证中。

脱机数据认证

终端使用GPO命令响应中由卡片提供的AIP，来确定卡片是否支持脱机数据认证的类型。

持卡人验证

终端使用GPO命令响应中由卡片提供的AIP，来确定卡片是否支持持卡人验证。

联机处理

终端使用GPO命令响应中由卡片提供的AIP，来确定卡片是否支持发卡机构认证。

        - 读应用数据

          - 描述

读取应用数据时，终端读取交易处理中必要的卡片数据，并决定动态数据认证（DDA）中使用的数据。

          - 卡片数据

- 读应用数据—上次卡片返回的卡数据

| 数据元 | 说明 |
| --- | --- |
| 应用文件定位器（AFL） | 指示包含终端将要读取的用来交易处理的卡片数据的文件和记录范围。 每个条目指定了要从文件读取的最初记录和最终记录号以及哪些记录要用在脱机数据认证中。 |

- 读应用数据—卡片数据

| 数据元 | 说明 |
| --- | --- |
| 应用基本文件（AEF） | 卡片数据文件，包括应用处理使用的数据。一个AEF包括一系列用记录号标识的记 录。每个AEF用SFI唯一标识。终端使用读记录（READ RECORD）命令读取记录内 容，命令中包括SFI和记录号。 |
| 短文件标识符（SFI） | SFI是用来唯一标识应用定义文件的符号。在AFL里列出，终端用它来标识要读取的文件。 |

表6列出了读记录时，交通IC卡中必须具备的数据对象。本规范中定义的其它交通IC卡数据对象都是可选的。

- 读应用数据－卡片必备数据对象

| 标签 | 值 | 存在性 |
| --- | --- | --- |
| ‘5F24’ | 应用失效日期 | 必备 |
| ‘5A’ | 应用主账号 | 必备 |
| ‘8C’ | 卡片风险管理数据对象列表1 | 必备 |
| ‘8D’ | 卡片风险管理数据对象列表2 | 必备 |

          - 终端数据

读取应用数据功能中不使用终端数据。

          - 命令

READ RECORD

终端为每个要读取的记录向卡片发送一条READ RECORD命令给卡片。此命令包括标识文件的一个短文件标识符（SFI）以及一个记录号来标识文件里的记录。

卡片在READ RECORD命令的响应提供被请求的记录。

          - 处理流程

终端根据卡片的应用文件定位器（AFL）决定从卡片读取哪些记录。

对于每个AFL条目，终端用READ RECORD命令请求读取首条指定的记录。当此记录从卡返回，终端就为随后的处理保留该数据对象。如果AFL条目指明脱机数据认证时对静态数据的认证需要此记录，终端将记录数据放入静态数据认证输入列表。终端继续读取文件记录直到最后一条指定要读取的记录为止。

          - 流程图

- 读应用数据处理流程图

          - 前期相关处理

终端使用应用初始化时卡片提供的AFL，以读取应用数据。

          - 后续相关处理

脱机数据认证

终端使用在读应用数据处理中建立的一个静态数据列表做SDA验证或DDA中使用的IC卡公钥验证。

其他功能

其他功能用读取应用数据时得到的数据进行处理。

        - 脱机数据认证

          - 描述

脱机数据认证是终端使用非对称公钥技术认证来自卡片数据的处理过程。

脱机数据认证有两种形式：

- 静态数据认证（SDA）；本规范中不采用SDA

- 动态数据认证（DDA）。本规范强制必备DDA，但CDA可选。

在动态数据认证处理中，终端不仅认证静态的卡数据，也认证卡片使用能够唯一标识一笔交易的交易数据生成的签名。动态数据认证除了确保发卡机构选择的卡片数据元自卡片个人化以来没有受到改变，还确认卡片是真卡而不是通过从有效卡复制数据制作的伪卡（非法复制）。动态数据认证可以是标准动态数据认证（DDA），也可以是复合动态数据认证／应用密文（CDA）生成。

脱机数据认证结果决定了卡片和终端是脱机批准交易、进行联机认证还是脱机拒绝交易。联机认证系统在它们的认证响应决定中可以使用脱机数据认证结果。

所有脱机交易的终端应支持动态数据认证（DDA），复合动态数据认证CDA可选支持。卡片应支持动态数据认证（DDA），CDA可选。

          - 密钥及认证

密钥及认证见安全与密钥规范。

          - 确定脱机数据认证的方法

任何交易只执行一种脱机数据认证方法，复合动态数据认证/应用密文生成优先权最高，标准动态数据认证其次。表11表明了根据卡片和终端的共同支持情况决定所要执行的脱机数据认证方法。

- 脱机数据认证处理优先权

| 卡应用交互特征（AIP）表明卡支持 |  | 标准动态数据认证（DDA） | 标准动态数据认证（DDA）及复合动态数据认证/应用密文生成（CDA） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准动态数据认证 |  | 标准动态数据认证 | 标准动态数据认证 |
| 标准动态数据认证 复合DDA/应用密文生成 |  | 标准动态数据认证 | 复合动态数据认证/应用密文生成 |

          - 动态数据认证

如果要执行脱机动态数据认证，终端用发卡机构公钥和认证中心公钥验证卡片的静态数据，处理过程和静态数据认证相似。验证了静态数据后，终端向卡片申请动态签名。这要求使用内部认证命令实现标准动态数据认证以及使用第一个AC生成命令实现复合动态数据认证/应用密文生成。

卡片用交通IC卡私钥对终端随机数和来自卡片的动态数据进行签名，生成一个数字签名，叫做签名动态应用数据。用复合动态数据认证/应用密文生成方法产生的签名数据包括应用密文。卡片把这个动态签名发送给终端。

终端用已从交通IC卡公钥证书中恢复的交通IC卡公钥将卡片的签名解密。恢复的数据被用来与实际的数据比较来确定动态数据认证是否通过。成功的动态数据认证意味着卡片数据没有被改变且不是伪卡。

动态数据认证处理的数据元

终端将用静态数据认证的终端数据和表8中描述的附加动态数据认证数据进行动态数据认证。

- 动态数据认证中使用的终端数据

| 数据元 | 说明 |
| --- | --- |
| 缺省动态数据认证数据对象列表（缺省DDOL） | 如果卡片不提供动态数据认证数据对象列表，则终端使用缺省的动态数据认证数据对象列表，该列表包含终端不可预知数字的标签。 |
| 不可预知数字 | 由终端生成的不可预知的、唯一标识一笔交易的数字，该数字通过内部认证命令发送到卡片。 |

所有的静态数据认证数据，除签名静态应用数据以外，都用于动态数据认证。此外，表9中描述的数据也用于动态数据认证。

- 动态数据认证中使用的卡片数据

| 数据元 | 说明 |
| --- | --- |
| 动态数据认证失败指示器 | 内部指示器，如果标准动态数据认证失败且交易被脱机拒绝，则它由卡片设置并保存。 |
| 动态数据认证数据对象列表（DDOL） | 动态数据认证处理中，要传递给卡片的终端数据对象的标签列表。 |
| 交通IC卡动态数字 | 卡片生成的唯一数字，并作为复合动态数据认证/应用密文生成中动态签名的部分由终端验证。 |
| 交通IC卡私钥 | 卡片用它生成动态签名。 |
| 交通IC卡公钥证书 | 交通IC卡公钥证书包含用发卡机构私钥签名的交通IC卡公钥。 |
| 交通IC卡公钥指数 | 在非对称算法中使用该指数来恢复签名动态应用数据。 |
| 交通IC卡公钥余项 | 如果有必要，交通IC卡公钥余项包含交通IC卡公钥未列入交通IC卡公钥证书的部分。 |

所有在标准动态数据认证中使用的数据元，除动态数据认证数据对象列表以外，都用于复合动态数据认证/应用密文生成。此外，表10中描述的数据也被使用。

- 复合动态数据认证/应用密文生成中使用的卡片数据

| 数据元 | 说明 |
| --- | --- |
| 应用密文 | 卡片在GENERATE AC命令响应里返回的加密密文。如果复合动态数据认证/应用密文生成在ARQC或TC中返回，ARQC或TC是动态签名验证的一部分。 |
| 密文信息数据 | 卡片提供密文类型信息，终端在复合动态数据认证/应用密文生成中验证。 |

标准动态数据认证处理流程

这个处理过程，除了动态签名由卡片生成以外，其他都是由终端执行的。以下概述了这个处理过程。

- 认证中心公钥的获取

终端用认证中心公钥索引（PKI）以及卡中的注册的应用提供商标识来获取储存在终端中的认证中心公钥以及相关信息。

- 发卡机构公钥的获取

终端用认证中心公钥从发卡机构公钥证书中将发卡机构公钥恢复。发卡机构公钥证书的格式是经过验证的。

- 交通IC卡公钥的获取

终端用发卡机构公钥解密包含交通IC卡公钥和静态应用数据哈希值的交通IC卡公钥证书。终端把此哈希值与被恢复数据的哈希值相比较来验证它。如果这些哈希值不相等，则动态数据认证失败。

- 动态签名生成（仅标准动态数据认证）

终端传送包括动态随机数的INTERNAL AUTHENTICATE命令到卡。

一收到INTERNAL AUTHENTICATE命令，卡片就用交通IC卡私钥加密终端、卡片动态数据的哈希值来生成一个动态签名。卡片再把此动态签名传递给终端。

- 动态签名校验（仅标准动态数据认证）

终端用从交通IC卡公钥证书恢复的交通IC卡公钥并解密动态签名。如果终端生成的实际动态数据哈希值与恢复的哈希值不一致，则动态数据认证失败。

动态数据认证处理流程图

- 脱机数据认证处理流程

复合动态数据认证/应用密文生成处理流程

对于复合动态数据认证/应用密文生成，终端执行标准动态数据认证的步骤1到3。终端要求使用第一个GENERATE AC命令生成的动态密文。不使用INTERNAL AUTHENTICATE命令。对此密文的要求和认证包括以下步骤：

- 动态签名生成（仅复合动态数据认证/应用密文生成）

终端行为分析中，如果终端要求一个联机密文（授权请求密文）或脱机批准密文（交易证书），第一个GENERATE AC命令表明复合动态数据认证/应用密文生成即将被执行。如果卡片决定的应用密文是一个交易证书或授权请求密文，卡片就用交通IC卡私钥签名应用密文及相关数据，并在GENERATE AC命令响应中把动态签名返回给终端。

- 动态签名校验（仅复合动态数据认证/应用密文生成）

卡片行为分析中，如果最初的GENERATE AC响应包含一个交易证书或授权请求密文，终端就用在6.2.4.5.2步骤3恢复的交通IC卡公钥将动态签名解密。如果签名成功地恢复了，处理就根据所收到的密文的类型继续下去。如果签名恢复失败，则交易就脱机拒绝。

          - 前期相关处理

读取应用数据

终端从卡片读取应用数据，此数据包括为支持脱机数据认证方法所要求的数据。应用文件定位器和静态数据认证标签列表指明了静态数据认证中用于认证静态数据哈希值的数据、以及动态数据认证中认证交通IC卡公钥证书的数据。

          - 后续相关处理

终端行为分析

终端用脱机数据认证结果，卡片和终端参数来决定交易是否要被脱机拒绝，还是进行联机认证，或脱机批准。当要执行复合动态数据认证/应用密文生成且交易要被发送联机或脱机批准时，终端在GENERATE AC命令里设置了复合动态数据认证/应用密文生成指示器。

卡片行为分析

静态数据认证和标准动态数据认证

如果上笔交易静态数据认证失败且交易被脱机拒绝，卡片就设置CVR中的相关指示器。如果上笔交易动态数据认证失败且交易被脱机拒绝，卡片也在CVR设置一个类似的指示器。

如果静态数据认证或动态数据认证失败了，且要脱机拒绝交易，就设置静态数据认证失败指示器或动态数据认证失败指示器。

复合动态数据认证/应用密文生成

如果从终端收到GENERATE AC命令表明将要执行复合动态数据认证/应用密文生成，卡片就返回授权请求密文和交易证书应用密文，该密文用交通IC卡私钥签名。

联机处理

复合动态数据认证/应用密文生成

当返回的应用密文是动态签名，终端用交通IC卡公钥解密此签名。如果解密成功，终端就根据应用密文把处理继续下去。如果解密失败，则交易就脱机拒绝。

交易结束

联机认证后，卡片允许根据发卡机构认证选项和结果来重设静态数据认证失败指示器或动态数据认证失败指示器。

如果静态数据认证或动态数据认证失败了，且因联机认证不能完成，交易要被脱机拒绝，就设置静态数据认证失败指示器或动态数据认证失败指示器。

复合动态数据认证/应用密文生成

如果复合动态数据认证/应用密文生成失败且返回的应用密文是ARQC，则终端发送第二个GENERATE AC命令请求AAC。如果复合动态数据认证/应用密文生成失败且返回的应用密文是TC，则交易被脱机拒绝并不要求第二个GENERATE AC命令了。

        - 处理限制

          - 描述

终端使用终端和卡片的数据元执行处理限制功能，终端必须支持对应用版本、生效日期和失效日期以及交易点条件的有关检查。

          - 卡片数据

下表列出并描述了处理限制中用到的卡数据元。

- 处理限制—卡片数据

| 数据元 | 说明 |
| --- | --- |
| 应用版本号 | 该数据元（标签”9F08”）显示了卡片的应用版本。终端将其用于应用版本号的检查。 |
| 应用用途控制 （AUC） | AUC是可选数据元，它表明了发卡机构有关卡片应用在地域以及所允许的服务方面的所有限制，由终端用于应用用途控制检查。 |
| 发卡机构国家代码 | 发卡机构国家代码是本规范的数据元，表明发卡的国家，由终端用于应用用途控制检查。 |
| 应用生效日期 | 应用生效日期是应用开始使用的日期。 |
| 应用失效日期 | 应用失效日期过后，应用即被禁止。 |

          - 终端数据

下表列出并描述了处理限制中用到的终端数据元。

- 处理限制—终端数据

| 数据元 | 说明 |
| --- | --- |
| 应用版本号 | 该数据元（终端标签”9F09”）表明了终端的应用版本，它被终端用于应用版本号的检查，遵循此规范的卡应用版本号待定。 |
| 终端性能 | 表明终端关于卡片数据输入，持卡人验证和安全的性能。由终端用于应用用途控制的检查。 |
| 终端国家代码 | 该数据元表明终端所在的国家，由终端用于应用用途控制检查。 |
| 交易日期 | 这是终端提供的交易发生的当地日期，由终端用于应用生效期和失效日期检查。 |
| 交易类型 | 该数据元表明金融交易的类型，由终端用于应用用途控制检查。 |

          - 应用版本号检查

终端把卡片的应用版本号和终端的应用版本号相比较，看它们是否相同。如果不相同，终端在终端验证结果（TVR）里显示出应用版本不一致。

          - 应用用途控制检查

在应用用途控制处理中，终端检查交易发生地的不同情况，决定交易是否继续进行。如果在读应用数据步骤中终端读取到应用用途控制（AUC）和发卡行国家代码数据，终端检查下列应用限制:

- 步骤1：国内和国际检查

- 国内

终端比较发卡行国家代码和终端国家代码。如果相同，认为是国内交易。如果是国内交易，AUC中对应的国内交易类型指示位应为“1”表明请求的服务允许进行。

- 示例 ：如果是一个现金交易，AUC中“国内现金交易有效”指示位应为“1”。

- 国际

如果国家代码不同，认为是国际交易。如果是国际交易，AUC中对应的国际交易类型指示位应为“1”表明请求的服务允许进行。

- 示例 ：如果是一个现金交易，AUC中“国际现金交易有效”指示位应为“1”。

- 步骤2：ATM检查

如果终端设备为ATM，AUC中ATM有效位应为“1”。如果终端设备不是ATM，AUC中“除ATM外的终端有效”位应为“1”。

如果上述任何终端执行的检查失败，终端在TVR中标明“卡片产品不允许请求的服务”。

          - 应用生效日期检查

应用生效日期检查通过验证卡片的应用生效日期（如果存在）早于等于终端的当前交易日期，确认应用已经生效。如果生效日期晚于交易日期，终端就在终端验证结果中指示应用还未生效。

          - 应用失效日期检查

应用失效日期检查是必备的。检查确保应用没有过期。如果应用失效日期小于交易日期，终端要在TVR中标明应用已经过期。

          - 处理限制流程图

- 处理限制流程图

          - 前期相关处理

读取应用数据

终端使用READ RECORD命令获得应用版本号以及卡片的应用失效日期。如果存在，应用用途控制、发卡机构国家代码和应用生效日期，则它们也被从卡中读取出来。

          - 后续相关处理

终端行为分析

终端行为分析中，终端检查发卡机构行为代码和终端行为代码以决定如果应用版本不一致、卡未生效或卡已失效、或卡不支持所请求的服务时，必须采取怎样的处理。

        - 持卡人验证

          - 描述

持卡人验证用来确保持卡人是合法的，卡片不是丢失的或被盗的。

在持卡人验证处理中，终端决定要使用的持卡人验证方法（CVM）并执行选定的持卡人验证。CVM处理允许增加其它持卡人验证方法，例如生物识别等。如果使用脱机PIN方式，卡片要验证卡片内部的脱机PIN。脱机PIN验证结果包括在联机授权信息中，发卡行作授权决定的时候要考虑其验证结果。

终端使用卡片中的CVM列表规则选择持卡人验证方式。选择原则包括交易类型（现金或消费），交易金额，终端能力等。CVM列表还给终端指明如果持卡人验证失败要如何处理。

支持的持卡人验证方法有：

- 脱机明文PIN验证；

- 联机PIN验证；

- 签名；

- CVM失败；

- 无需CVM；

- 签名与脱机明文PIN验证组合；

- 身份证件验证。

签名、身份证件验证可以和脱机PIN验证方式结合起来。持卡人验证方法处理被设计为可支持附加的持卡人验证，比如被采用的生物识别技术。用脱机PIN方式在卡片内部完成了PIN的确认。脱机PIN验证结果包括在联机授权报文中，在发卡机构的授权决定里必须予以考虑。

终端从卡片规定的持卡人验证方法列表中选择要采用的持卡人验证方法。持卡人验证方法列表中的选择准则可包括交易类型（取现或消费）、交易金额、以及终端性能。如果持卡人验证失败，持卡人验证方法列表也会指定终端的行为。

          - 卡片数据

终端将表13和表14中描述的卡片数据用于持卡人验证方法列表处理。

- 持卡人验证方法列表处理—卡片数据

| 数据元 | 说明 |
| --- | --- |
| 应用交互特征（AIP） | 包含一个指示器，标明卡片是否支持持卡人验证。此指示器必须设置为“1”。 |
| 持卡人验证方法（CVM）列表 | 卡片应用持卡人验证方法列表先后顺序。卡片可以包含多种的持卡人验证方法列表以用于不同的环境，比如国际和国内交易。持卡人验证方法列表包含以下部分： 金额X—可能在持卡人验证方法使用条件中用到的金额 金额Y—可能在持卡人验证方法用法条件中用到的第二个金额 持卡人验证方法条目—持卡人验证方法列表可能包括不止一个条目，每个条目包含以下子域： 子域 说明 持卡人验证方法代码 如果持卡人验证失败，即指定要采取的行动。可以选择处理下一个持卡人验证方法或中止持卡人验证处理。 持卡人验证方法类型 持卡人验证方法要执行的类型，例如脱机PIN验证。 持卡人验证方法条件 当要用到持卡人验证方法条目时的条件，例如，如果终端支持该持卡人验证方法类型（脱机PIN）。 见持卡人验证一章，发卡机构怎样定义持卡人验证方法的例子。 |

- 脱机PIN验证处理—卡片数据

| 数据元 | 说明 |
| --- | --- |
| 应用缺省行为（ADA） | 如果脱机PIN重试次数超限，卡片用该数据元来决定要采取怎样的行动。 |
| 卡片验证结果（CVR） | 包含卡片为下列情况设置的指示器： 执行了脱机PIN验证 脱机PIN验证失败 PIN重试次数超限 因PIN重试次数超限，应用锁定 |
| PIN重试次数计数器 | 剩余的脱机PIN重试次数。每次持卡人脱机PIN验证失败时，PIN重试次数计数器都减1。如果持卡人输入与存储在卡中参考PIN一致的PIN或重置PIN重试次数计数器的脚本命令执行成功，PIN重试次数计数器被重置为PIN重试次数上限。卡片使用取数据（GET DATA）命令返回PIN尝试计数器（可选）。在验证命令中返回给终端。 |
| PIN重试次数上限 | 针对某一应用，发卡机构指定的所能允许的连续输入错误PIN的最大次数。 |
| 参考PIN | 持卡人PIN，储存在卡片的安全位置。 |
| 持卡人证件号 | 用于证件验证 |
| 持卡人证件类型 | 用于标识证件类型 |

          - 终端数据

表15中描述的终端数据用于持卡人验证处理。

- 持卡人验证处理—终端数据

| 数据元 | 说明 |
| --- | --- |
| 加密个人识别码（PIN）数据 | 在密码键盘加密交易PIN用于联机验证。 |
| 密码键盘保密密钥 | 密码键盘使用的用来加密输入的脱机PIN的保密密钥，且读卡器用它来给加密PIN解密。当密码键盘和读卡器没有集成为一个不受外界干预的一体设备，这个密钥是必须的。此密钥和用于脱机加密PIN的密钥不同。 |
| 终端性能 | 标明了终端支持的持卡人验证方法。 |
| 终端验证结果（TVR） | 在终端验证结果里为下列情况设置指示器： 持卡人验证不成功 不可识别的持卡人验证方法 PIN输入次数超限 需要PIN输入而没有密码键盘或密码键盘不能工作 需要PIN输入，有密码键盘但PIN没有输入 输入联机PIN |
| 交易个人识别码（PIN） | 包含持卡人为PIN验证输入的数据。 |

          - 命令

以下命令用于脱机PIN处理：

GET DATA

终端用这条命令从卡片获取PIN重试计数器以便决定在先前的交易中PIN输入次数是否超限，或接近超限。可选。

如果卡片不支持用取数据（GET DATA）命令返回PIN尝试计数器，卡片返回“6A88”VERIFY

用于脱机明文PIN验证。

VERIFY命令包括持卡人输入的PIN并开始卡片对这个PIN与储存在卡上的参考PIN的比较。

如果卡片和终端支持脱机PIN处理，则它们支持VERIFY命令。

卡片的响应指出下列情况中的一种，命令的响应状态字SW1 SW2可能有如下返回值：：

- “9000”验证成功；；

- “63Cx”PIN不匹配，“x”表明剩余的次数；；

- “6984”当在上次交易中尝试次数限制数已经超过，本次交易第1次处理验证（VERIFY）命令时返回。

- “6983”当在本次交易中尝试次数限制数超过，卡片再次收到验证（VERIFY）命令时返回

          - 处理流程

持卡人验证处理分成两部分，为卡片的持卡人验证方法列表处理与执行持卡人验证。

持卡人验证方法列表处理

卡片在持卡人验证方法列表处理中，除了给终端提供持卡人验证方法列表以及其他必需数据外，不起别的作用。

终端执行下列步骤：

1）决定是否执行持卡人验证—如果卡片支持持卡人验证（如应用交互特征所说明），且读取应用数据时，卡片提供一个持卡人验证方法列表，那么终端就继续持卡人验证。反之，终端就进行终端风险管理。

2）处理持卡人验证列表条目—由持卡人验证方法列表中的第一个条目开始，终端执行以下行为：

a） 检查持卡人验证条件是否符合。如果不符合，终端进行下一个持卡人验证方法列表条目。

b） 如果持卡人验证条件符合，终端将进一步检查此CVM代码是否可以识别。

如果可以识别，终端判断是否支持此CVM，如果支持，则进入步骤d）；如果终端不支持此CVM代码，则进行判断，此CVM是否和PIN验证相关，如果为PIN验证则终端设置TVR“要求输入PIN，但密码键盘不存在或不工作”位为1，进入步骤c）。

如果此CVM代码无法被终端识别，终端将在TVR中设置“未识别CVM”位为1，进入步骤c）。

c） 终端检查CVM代码bit7位。如果为1，则继续处理下一个CVM条目；如果CVM列表中无未处理的CVM条目，则持卡人验证失败，终端结束持卡人验证。

如果为0，则持卡人验证失败，终端设置持卡人验证不成功标志为“1”，结束持卡人验证。

d） 执行指定的持卡人验证方法。如果持卡人验证不成功（例如脱机PIN验证失败），终端进入步骤c）。如果持卡人验证成功，终端进行终端风险管理。

3）如果终端到达了持卡人验证方法列表的末端还没有一个成功的持卡人验证，则持卡人验证处理失败—终端在终端验证结果里设置持卡人验证不成功标志“1”并进行终端风险管理。

持卡人验证方法列表处理流程图

- 持卡人验证方法列表处理流程图

持卡人验证处理

1）脱机明文PIN验证

脱机PIN验证处理中，卡片将持卡人输入的交易PIN与卡里储存的参考PIN对比以做检查。不同于联机PIN，脱机PIN不包括在联机授权报文中。如果交易联机进行，脱机PIN验证结果就包括在联机授权报文中。终端可用GET DATA命令向卡片请求PIN重试次数计数器，如果卡片不支持传送PIN重试次数计数

器，终端要求继续输入PIN。如果返回的PIN重试次数计数器为零（没有剩余PIN重试次数），则脱机PIN验证失败。如果返回的PIN输入次数计数器为一，则终端显示“最后一次尝试”。

如果允许PIN重试，终端要求持卡人在密码键盘上输入PIN。如果密码键盘和读卡器没有集成为一个不收外界干预的整体设备，PIN就被密码键盘保密密钥加密并由读卡器解密。VERIFY命令将持卡人输入的交易PIN从读卡器以明文方式传递给卡。

卡将交易PIN与卡里储存的参考PIN加以对比。

- 如果它们匹配，卡片将返回一个指示器，显示脱机PIN已被验证，持卡人验证完成。

- 如果不相配，卡片PIN重输次数计数器递减并返回一个显示剩余PIN重输次数的指示器。

如果没有剩余PIN重输次数，脱机PIN验证失败。

如果还有PIN重输次数剩余，终端要求持卡人重新输入PIN，重复校验过程。

2）联机PIN验证

在联机PIN验证处理过程中，输入后的PIN被加密，并包含在联机授权报文里，由发卡机构的联机系统加以验证。

联机PIN处理流程不在本规范中描述。

3）签名

当选择签名作为持卡人验证方法时，终端打印一张附有给持卡人签名档的收据。

4）无需CVM

当持卡人验证方法是“无需CVM”时，持卡人验证成功。

5）持卡人验证失败

当持卡人验证方法是“持卡人验证失败”时，认为持卡人验证处理失败。

6）持卡人证件验证

终端提示持卡人出示身份证件，并将卡片中得到的证件类型和证件号码显示给服务员，进行持卡人身份比对验证。

下面两张流程图概述了PIN验证处理流程。

PIN验证处理流程图（2－1）

- PIN验证处理流程图（1）

PIN验证处理流程图（2－2）

- PIN验证处理流程图（2）

          - 前期相关处理

初始化应用处理

从卡片中获取应用交互特征（AIP），指示卡片是否支持持卡人验证。

读取应用数据

终端从卡片中读取持卡人验证方法列表以及其他持卡人验证处理中使用的数据。

          - 后续相关处理

终端行为分析

终端使用持卡人验证结果，以及称为发卡机构行为代码和终端行为代码的卡片和终端参数来决定交易是被脱机拒绝、是联机发送授权请求、还是脱机批准。

卡片行为分析

当PIN尝试次数超限时，卡片使用持卡人验证结果与应用缺省行为中的参数来决定是拒绝交易，还是进行联机授权请求。

联机处理

授权请求报文中含有包括脱机PIN验证结果在内的持卡人验证结果，发卡机构的授权决定中应该考虑这些结果。联机授权报文里不包括脱机PIN。

交易结束

联机获取授权的尝试失败后，卡使用持卡人验证结果和应用缺省行为中的参数来决定是否拒绝交易。

发卡机构到卡脚本命令处理

PIN CHANGE/UNBLOCK命令可以用于重新设置PIN重试次数计数器，使其与PIN重试次数上限相等，并改变参考PIN。

APPLICATION UNBLOCK命令可用来解锁在持卡人验证处理中锁定的应用。

        - 终端风险管理

          - 描述

终端风险管理使大额交易联机授权，并确保芯片交易能够周期性地进行联机以防止在脱机环境中也许无法觉察的风险。

发卡行需要支持终端风险管理。无论卡片是否支持，终端都需要支持终端风险管理。。

          - 卡片数据

表16列出并描述了终端风险管理中使用的卡片数据元。

- 终端风险管理—卡数据

| 数据元 | 说明 |
| --- | --- |
| 应用主账号（PAN） | 终端异常文件检查时使用的有效的持卡人账号。 |
| 应用交易计数器（ATC） | 自卡片个人化以后处理的交易数量，在终端频度检查中使用。 |
| 上次联机ATC寄存器 | 上次联机ATC的值。如果卡片要求终端进行终端频度检查或新卡检查，则这个数据元以及下面所列出的数据元都必须提供。 |
| 连续脱机交易下限 | 如果终端可以联机，该数据元（标签“9F14”）是发卡机构定义的在交易必须联机之前所允许的最大连续脱机交易笔数，它用于终端频度检查。 |
| 连续脱机交易上限 | 该数据元（标签“9F23”）是发卡机构定义的在脱机交易必须被拒绝之前所允许的最大连续脱机交易笔数。它用于终端频度检查。 |

          - 终端数据

下表列出并描述了终端风险管理中使用的终端数据元。

- 终端风险管理—终端数据

| 数据元 | 说明 |
| --- | --- |
| 授权金额 | 该数值型数据元（标签“9F02”）存储了当前交易金额（不包括调账交易）。用于最低限额检查。 |
| 用于偏置随机选择的最大目标百分数 | 用于随机选择交易联机处理。 |
| 用来随机选择的目标百分数 | 用于随机选择交易联机处理。 |
| 终端最低限额 | 该数据元（标签“9F1B”）表示与应用标识符相关联的终端最低限额。用于最低限额检查和随机选择交易联机处理。 |
| 终端验证结果（TVR） | 记录终端脱机处理结果的一系列指示器。它们用来记录终端风险管理检查的结果。 |
| 偏置随机选择与阈值 | 用于随机选择交易联机处理的数值。 |
| 交易日志 | 终端上存储的被接受的交易的交易日志，用来防止使用分次消费的方法企图躲过最低限额检查。这个日志至少包含了应用的主账号和交易金额，并可选包含应用主账号序列号和交易日期。而交易数量的储存和日志的维护由具体应用定义。如果该日志存在，则终端最低限额检查将可能使用到这个日志 |
| 交易状态信息（TSI） | 标明终端执行的功能，联机授权和清算报文中不提供此数据元，终端用它来表示已经执行了终端风险管理。 |

          - 命令

GET DATA

如果终端尚未获取上次联机ATC寄存器和应用交易计数器，则发送取数据（GET DATA）命令从卡片中读取。这些数据在终端频度检查和新卡检查时使用。

如果卡片支持终端频度检查或新卡检查，卡片要返回这些数据给终端。

如果卡片不支持终端频度检查或新卡检查，这些数据要存储为专用数据元并不能返回给终端。此时卡片响应SW1 SW2=“6A88”。

          - 终端异常文件检查

如果出现终端异常文件，终端就检查卡上的主账号（PAN）是否列在终端异常文件上。

如果卡号列在终端异常文件中，终端在终端验证结果（TVR）中设置“卡号出现在终端异常文件中”的位为“1”。

          - 商户强制交易联机

在可以联机的终端，商户可以将终端设置为交易应该联机处理。

如果商户强制交易联机，终端将终端验证结果（TVR）中“商户强制交易联机”的位设置成“1”。

          - 最低限额检查

执行最低限额检查，可以使超过终端最低限额的交易执行联机授权。

终端将授权金额和终端最低限额进行比较，如果交易额大于等于最低限额，终端将终端验证结果（TVR）中“交易金额超过最低限额”的位设置成“1”。即使终端最低限额为0，终端也必须执行最低限额检查，并将终端验证结果中“交易金额超过最低限额”的位设置成“1”。

如果终端包含一个交易日志，终端就检查同一张卡片先前的交易金额加上现在的交易金额是否超过了最低限额。

          - 随机交易选择

可以支持脱机和联机交易的终端会随机选择交易进行联机处理。

如果随机选择了一个交易，终端会标注在终端验证结果中。

          - 终端频度检查

频度检查允许发卡机构在一个预先设定的连续脱机交易的数量之后要求进行联机处理。允许脱机的终端必须支持终端频度检查。发卡机构可以选择终端不支持频度检查。

如果卡片在读取应用数据处理时提供连续脱机交易下限（标签“9F14”）和连续脱机交易上限（标签“9F23”），终端将执行终端频度检查。如果这些数据中的任意一个都没有出现在卡里，终端将避开这个处理。

终端发送GET DATA命令向卡读取上次联机ATC寄存器与交易计数器（ATC）。卡在命令响应中返回这些数据元。

终端将ATC与上次联机ATC寄存器对比：

- 如果ATC减去上次联机ATC寄存器大于连续脱机交易下限值，终端将终端验证结果中“超过连续脱机交易下限”的位设置成“1”。

- 如果ATC减去上次联机ATC寄存器大于连续脱机交易上限值，终端将终端验证结果中“超过连续脱机交易上限”的位设置成“1”。

- 卡片行为分析中，卡片也可以执行相似的频度检查。卡的频度检查不会影响终端验证结果。

          - 新卡检查

在终端所做的新卡检查中，如果存在连续脱机交易上限值和连续脱机交易下限值，终端就检查上次联机ATC寄存器（如果卡提供的话）。根据发卡机构认证结果和卡片参数，交易被联机批准后，该寄存器被重新复位。

终端发送GET DATA命令向卡片读取上次联机ATC寄存器（如果该数据元并未出现在终端里）。卡片用上次联机ATC寄存器作为对GET DATA命令的响应。

终端检查上次联机ATC寄存器，如果序号为0，终端将TVR中的“新卡”位置设为“1”。

- 卡片行为分析中，卡片也可以执行相似的新卡检查。

          - 流程图（2－1）

- 终端风险管理处理流程图（1）

          - 流程图（2－2）

- 终端风险管理处理流程图（2）

          - 前期相关处理

读取应用数据

下列数据从卡片中读取：

- 主账号用于检查终端异常文件；

- 如果卡上存在连续脱机交易上限值和下限值，它们用于终端频度检查。

          - 后续相关处理

终端行为分析

终端根据卡片和终端的设置来决定采取怎样的行动，如果：

- 卡片在终端异常文件上；

- 商户强制交易联机；

- 超过了最低限额；

- 交易被随机选择进行联机处理；

- 频度检查金额或笔数超限；

- 新卡。

        - 终端行为分析

          - 描述

终端行为分析中，终端把发卡机构设置在卡片里及收单机构设置在终端里的规则应用于脱机处理结果，以决定交易是应该被脱机批准、应该被脱机拒绝，还是请求联机授权。

终端行为分析牵涉到两个步骤：

检查脱机处理结果—终端检查由终端记录在终端验证结果里的脱机处理结果，决定交易要请求联机授权、脱机批准，还是脱机拒绝。此过程考虑了卡片中发卡机构定义的规则，即发卡机构行为代码（IAC）以及终端定义的规则，即终端行为代码（TAC）。

请求密文处理—终端要求一个来自卡片的密文。

终端行为分析中，脱机批准或申请联机处理的决定并不是最终的。作为卡片行为分析的结果（见6.2.9），卡片可以不考虑终端的决定，但脱机拒绝的决定是不可以忽略的。

          - 卡片数据

表18和表19所描述是先前从卡片收到并在终端行为分析中使用的卡片数据元。这些数据元及其用法的详细说明见附录D。

- 检查脱机处理结果—卡片数据

| 数据元 | 说明 |
| --- | --- |
| 发卡机构行为代码（IAC） | 发卡机构行为代码是三种数据元，即发卡机构行为代码-拒绝，发卡机构行为代码-联机，发卡机构行为代码-缺省。每个发卡机构行为代码由一系列与终端验证结果（TVR）中的比特位相对应的比特位组成。 - 发卡机构行为代码-拒绝位设置为“1”反映了交易被脱机拒绝的终端验证结果条件 - 发卡机构行为代码-联机位设置为“1”代表需要联机授权条件 - 发卡机构行为代码-缺省位设置为“1”是当联机处理不可行时脱机拒绝所需的条件 类似的终端行为代码（TAC）在终端里定义。IAC数据建议作为静态脱机数据认证用数据。 |

- 要求密文处理—卡片数据

| 数据元 | 说明 |
| --- | --- |
| 卡片风险管理数据对象列表1（CDOL1） | 卡片风险管理数据对象列表1包含了终端数据对象的标签和长度，卡片需要用它们来生成第一个应用密文，以及进行其他处理。 |
| 交易证书数据对象列表TDOL | 列出生成交易证书（TC）哈希计算的数据对象（标签和长度） |

          - 终端数据

终端数据元及其用法的详细说明见附录D。

- 检查脱机处理结果—终端数据

| 数据元 | 说明 |
| --- | --- |
| 终端行为代码（TAC） | 终端行为代码是三种数据元，即终端行为代码-拒绝，终端行为代码-联机，终端行为代码-缺省。和发卡机构行为代码相似，每个终端行为代码由一系列与终端验证结果（TVR）中的比特位相对应的比特位组成。 - 终端行为代码-拒绝比特位设置为“1”反映了交易被脱机拒绝的终端验证结果条件 - 终端行为代码-联机比特位设置为“1”代表了联机授权条件 - 终端行为代码-缺省比特位设置为“1”是当联机处理不可行时脱机拒绝所需的条件 |
| 终端验证结果（TVR） | 终端验证结果是在交易处理期间被用来代表脱机处理结果而设置的一系列比特位。 |

- 要求密文处理—终端数据

| 数据元 | 说明 |
| --- | --- |
| 终端数据元 | 在卡片风险管理数据对象列表1中得以详细说明的终端数据元包括在GENERATE AC命令中。 |
| 交易证书（TC）哈希结果 | 可选。作为输入数据使用生成应用密文（GENERATE AC）命令送入卡片 |

          - 命令

GENERATE AC

终端发送GENERATE AC命令向卡申请一个应用密文。命令中的P1参数标明了密文类型以及是否执行CDA。命令的数据部分包括卡片在CDOL1中要求的终端数据元。CDOL1是终端在读应用记录处理过程中从卡片中读出的。如果执行复合动态数据验证/应用密文生成，终端也会出现此命令。

该命令指明了下列应用密文中的一种：

- 交易证书（TC）——用于批准；

- 应用认证密文（AAC）——用于拒绝；

- 授权请求密文（ARQC）——进行联机。

此命令也包括卡在卡风险管理数据对象列表1里要求的终端数据对象。

当卡片接到GENERATE AC命令，它进行卡片行为分析。终端行为分析期间不返回对此命令的响应。

          - 处理流程

终端行为分析处理有两个步骤：

- 脱机处理结果的检查；

- 请求密文处理。

检查脱机处理结果

终端检查脱机处理的结果以决定是否交易需要联机、被脱机批准，或被脱机拒绝。这个过程中使用了卡片中发卡机构定义的规则（发卡机构行为代码）以及本规范定义的规则（终端行为代码）。

请求密文处理

终端行为分析的第二阶段包括向卡片申请一个应用密文。检查脱机处理结果的步骤决定了将申请的密文类型：

- 脱机批准——TC（交易证书）；

- 进行联机授权——ARQC（授权请求密文）；

- 脱机拒绝——AAC（应用认证密文）。

如果执行复合动态数据验证/应用密文生成，终端也会出现此命令。

          - 流程图

- 终端行为分析处理流程图

          - 前期相关处理

读取应用数据

终端从卡片读取应用数据。此数据包括卡片风险管理数据对象列表1和发卡机构行为代码。

脱机数据认证，处理限制，持卡人验证及终端风险管理

根据处理结果，这些脱机功能在终端验证结果设置比特位。终端行为分析中，这些比特位设置与发卡机构行为代码和终端行为代码共同使用来决定交易处理。

          - 后续相关处理

卡片行为分析

卡片行为分析中，卡片执行附加的风险管理来决定是否否定终端行为分析中脱机批准或请求联机的决定。

        - 卡片行为分析

          - 描述

卡行为分析允许发卡机构执行频度检查以及其他的卡片内部的风险管理。本条描述的所专有的卡片风险管理特性包括如下检查：

- 上次交易的行为；

- 新卡；

- 脱机交易计数和累计脱机金额。。

卡片行为分析结束后，卡片返回一个应用密文给终端。AAC表示交易拒绝，ARQC表示请求联机授权，TC表示脱机交易接受。如果卡片和终端都支持CDA，卡片返回的ARQC或TC要作为签名的动态应用数据的一部分。

          - 卡片数据

表22列出并描述了卡行为分析中用到的卡数据元。

- 卡片行为分析－卡片数据

| 数据元 | 说明 |
| --- | --- |
| 应用密文 | 卡响应GENERATE AC命令而返回的密文。 - 返回请求拒绝的应用认证密文称为AAC - 返回请求批准的交易证书称为TC - 联机处理申请的授权请求密文称为ARQC |
| 应用货币代码 | 指明和应用有关的国内货币，是卡片指定货币 |
| 应用缺省行为（ADA） | 发卡行定义的指示器，指定在一些特殊条件下的卡片行为。如果卡片中没有则缺 省认为为零 |
| 应用交互特征（AIP） | 包括表明卡片支持CDA和发卡行认证能力的指示器 |
| 卡风险管理数据对象列表中要求的数据（CDOL1） | 卡风险管理数据对象列表1中要求的数据见附录E。 |
| 卡片验证结果（CVR） | 表明当前和上次交易的脱机处理结果。此数据作为发卡行应用数据的一部分联机上送 |
| 密文信息数据（CID） | 在生成应用密文（GENERATE AC）命令中返回给终端，CID指出了卡片返回的密文的类型。CID还包括了是否要生成通知的标识位，以及生成通知的原因的代码 |
| 连续脱机交易计数器（国际-货币） | 每次使用非卡片指定货币的脱机交易，计数器加1 |
| 连续脱机交易限制次数（国际-货币） | 使用卡片非指定货币的脱机交易的限制次数，超过则请求联机处理 |
| 连续脱机交易计数器（国际-国家） | 每次发卡行国家代码和终端国家代码不同的脱机交易，计数器加1 |
| 连续脱机交易限制次数（国际-国家） | 发卡行国家代码和终端国家代码不同的脱机交易的限制次数，超过请求联机处理 |
| 累计脱机交易金额 | 记录自从上次联机处理以来，使用卡片指定货币的脱机交易总金额 |
| 累计脱机交易金额限制 | 累计脱机交易金额的限制数。如果超过请求联机处理 |
| 累计脱机交易金额（双货币） | 记录自从上次联机处理以来，使用卡片指定货币和第2货币的脱机交易总金额 |
| 累计脱机交易金额限额（双货币） | 累计脱机交易金额（双货币）的限制数。如果超过请求联机处理 |
| 货币转换因子 | 用来将第二应用货币转换成应用指定货币的汇率值。此数据元有四个字节，第一个高半字节表示小数点的位置，后面7个半字节表示汇率值 |
| DDA失败指示位 | 当上次交易DDA失败而且交易拒绝时设置的卡片内部应用指示位。 |
| 发卡行认证失败指示位 | 当上次联机交易出现下面两种情况之一时设置的卡片内部应用指示位： - 发卡行认证执行并失败 - 发卡行认证强制但没执行 |
| 发卡行认证指示位 | 指明卡片支持的发卡行认证是强制还是可选的指示位 |
| 发卡行国家代码（“9F57”） | 表明发卡行的国家 |
| 发卡行脚本命令计数器 | 记录上次联机交易中，有安全报文的发卡行脚本命令的个数 |
| 发卡行脚本失败指示位 | 在上次联机交易中，发卡行脚本处理失败时设置 |
| 连续脱机交易下限（“9F58”） | 在申请联机授权之前，卡片允许的最大连续脱机交易限制数。 |
| 卡片请求脱机拒绝指示位 | 当卡片风险管理检查决定交易拒绝时设置的卡片内部应用指示位 |
| 联机授权指示位 | 当申请联机的交易无法联机或联机授权被中止时设置的内部应用指示位。 |
| 卡片请求联机指示位 | 当卡片风险管理检查决定交易要联机上送时设置的卡片内部应用指示位。 |
| PIN尝试次数计数器 | 记录PIN剩余的尝试次数 |
| 第二应用货币代码 | 用于双货币频度检查。可以使用货币转换因子转换为本地货币（卡片指定货币） |
| SDA失败指示位 | 当上次交易SDA失败而且交易拒绝时设置的卡片内部应用指示位 |
| 交易日志文件短文件标识符 | 当卡片作出接受交易的决定后，卡片内部自动记录交易日志，交易日志文件的短文件标识符标识此文件。 |

          - 终端数据

下表列出在卡片风险管理处理中是使用的终端数据。

表 1：卡片行为分析——终端数据

| 数据元 | 描述 |
| --- | --- |
| 授权金额 | 交易的金额 |
| 交易货币代码 | 表明交易的货币类型，在CDOL1中 |
| 终端国家代码 | 表明终端的国家，在CDOL1中 |
| 终端认证结果（TVR） | 终端记录脱机处理结果的一系列指示器。 |

          - 命令

GENERATE AC

终端使用生成应用密文（GENERATE AC）命令请求卡片提供一个应用密文。

命令中的P1参数表明了密文类型以及是否执行CDA。命令的数据部分包括CDOL1中指定的终端数据。

命令的响应信息包括应用密文和密文信息数据。如果卡片执行CDA，而且密文类型为ARQC或TC，密

文要作为签名的动态应用数据使用IC卡私钥签名。

          - 处理流程

终端行为分析之后，终端向卡发送GENERATE AC命令，向卡片提供在卡片风险管理数据对象列表（CDOL1）中要求的数据并请求一个应用密文。在9.1.2.8阐述了终端行为分析处理过程。

卡片收到终端发来的生成应用密文（GENERATE AC）命令。命令的数据部分包括CDOL1中卡片指定的终端数据。如果CDOL1和PDOL中均含有某个标签（这些标签包括但不仅限于交易货币代码‘5F2A’、授权金额‘9F02’，但不包括终端验证结果‘95’，交易状态信息‘9B’和不可预知数‘9F37’），但终端在生成应用密文（GENERATE AC）命令中给出的标签的值与取处理选项（GPO）命令中给出的标签的值不一致，卡片应当以生成应用密文（GENERATE AC）命令中收到的该值为准，在该笔交易的后续所有流程中均应使用该值。卡片不应因生成应用密文（GENERATE AC）命令中某个标签的值与取处理选项（GPO）

命令中某个标签的值不一致而以非‘9000’响应生成应用密文（GENERATE AC）命令）。

卡片风险管理

如果卡片支持并且要求的数据可用，则卡片执行下列卡片风险管理行为：

- 上次交易行为：

- 联机授权未完成

- 上次联机交易时，发卡机构认证失败

- 上次交易静态数据认证失败

- 上次交易动态数据认证失败

- 上次交易发卡机构脚本命令执行情况

- 上次交易PIN重试次数超限

- 新卡检查

- 频度检查查看以下项目的脱机处理次数是否超限：

- 全部连续脱机交易笔数

- 根据货币种类统计的全部连续脱机国际交易笔数

- 根据国家统计的全部连续脱机国际交易笔数

- 指定货币的全部脱机交易累计金额

- 指定货币和第二货币的全部脱机交易金额

卡片响应决定

根据卡片风险管理的结果，卡片决定交易响应。卡片返回的密文可以与终端请求密文类型不同：

- 卡片可以不考虑终端已批准脱机的决定，而申请联机授权或拒绝脱机

- 卡片可以不考虑终端申请联机授权的决定，而拒绝交易

- 卡片行为分析－卡片对GENERATE AC命令的响应

|  |  | 卡片响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AAC | ARQC | TC |
| 终端请求 | AAC | 拒绝 | — | — |
|  | ARQC | 拒绝 | 申请联机 | — |
|  | TC | 拒绝 | 申请联机 | 批准 |

1）标准GENERATE AC的响应

卡片利用终端和卡片提供的数据生成一个基于对称算法的密文。附录D中详述了所要求的数据。本规范第5部分中详述了密文生成过程中所需的对称密钥和算法。

卡片在GENERATE AC响应中将此密文返回给终端。这个响应中的密文类型表明了卡片对于此交易的处理决定（脱机批准、脱机拒绝、申请联机授权）。

2）复合动态数据认证/应用密文生成的GENERATE AC响应

如果终端在GENERATE AC命令中表明将执行CDA，并且卡片在GENERATE AC响应中返回的密文类型是批准（TC）或请求联机（ARQC），则卡片用交通IC卡私钥将应用密文、密文信息数据以及其他的数据加密。在GENERATE AC响应中，卡片将这签名数据返回给终端。

          - 流程图

- 卡片行为分析处理流程图

          - 前期相关处理

读取应用数据

终端从卡片读取卡片风险管理数据对象列表1（CDOL1）。

          - 后继相关处理

交易结束

如果要求联机处理，但终端无法将交易联机发送，则卡片和终端执行其他的处理来决定是脱机批准或拒绝交易。

终端在执行另外的分析（类似于终端行为分析）中使用发卡机构行为代码（IAC）-拒绝和终端行为码（TAC）-拒绝来以决定在最终GENERATE AC命令中要请求的密文类型（AAC或TC）。

卡也执行下列的卡风险管理检查，以决定最终的交易处理结果：

- 对于全部连续脱机交易（上限）的频度检查

- 新卡

- 没有执行脱机PIN验证

        - 联机处理

          - 描述

联机处理允许发卡机构主机根据发卡机构设置的主机风险管理参数判断交易是允许或拒绝。与传统的联机欺诈检查和信用检查相比，主机授权系统还需额外通过利用卡片产生的动态密文执行联机卡片授权，同时还需在决定授权时考虑脱机处理的结果。

发卡机构返回的数据可以包括发卡机构生成的密文和给卡片的更新数据。其中发卡机构产生的密文用于卡片认证返回数据真实性。

          - 卡片数据

终端所用到的卡片数据见表24。

- 联机处理－终端使用的卡片数据

| 数据元 | 描述 |
| --- | --- |
| GENERATE AC命令返回数据 | 返回数据中包括： - 密文类型（如果交易需要联机授权，则是授权请求密文ARQC） - 应用密文（AC） - 应用交易计数器（ATC） - 发卡机构应用数据 |
| 应用交互特征（AIP） | 终端在应用初始化处理时从卡片得到AIP，其中一位指明卡片是否支持发卡机构认证。 |

在发卡机构授权过程中卡片内部使用的数据见表25。

- 联机处理－卡片内部使用数据

| 数据元 | 描述 |
| --- | --- |
| 授权请求密文（ARQC） | 由卡片在此交易的较早步骤产生。ARQC和授权响应码将在授权响应密文（ARPC）确认处理中作为输入数据。 |
| 应用密文过程密钥（UDK） | 是ARPC确认处理中使用的DES密钥，与产生ARQC使用的是同一密钥。 |
| 卡片验证结果（CVR） | 如果发卡机构认证失败，相应位将置为1 |
| 发卡机构认证失败指示器 | 如果发卡机构认证失败该位将置为1 |

          - 终端数据

根据发卡机构认证状态，终端需改变的数据元见表26。

- 联机处理－终端需改变数据

| 数据元 | 描述 |
| --- | --- |
| 终端验证结果（TVR） | 当发卡机构认证失败时，其中相应位将置为1 |
| 交易状态信息（TSI） | 当发卡机构认证执行过后，其中相应位置为1 |

          - 联机响应数据

表27是发卡机构可能返回给收单机构的响应数据，如果存在的话，收单机构必须将数据传送给终端。

- 联机处理－发卡机构可能返回的响应数据

| 数据元 | 描述 |
| --- | --- |
| 发卡机构认证数据 | 包括以下子项： - 授权响应密文（ARPC）：由发卡机构主机系统产生的密文； - 授权响应码：在产生ARPC时用到的响应码。 |
| 发卡机构脚本 | 由发卡机构发送给卡片的一些命令数据，用于更新卡片数据。 |

          - 命令

联机处理过程使用外部认证（EXTERNAL AUTHENTICATE）命令。

如果执行了发卡机构认证，终端应使用从发卡机构请求到的发卡机构认证数据通过外部认证（EXTERNAL AUTHENTICATE）命令验证授权响应密文（ARPC）的正确性。通过命令的返回可以知道认证是否通过。

外部认证命令的响应码说明发卡行认证数据验证是否通过。如果验证通过，SW1 SW2=“9000”，如果失败，返回“6300”。

一次交易中，卡片允许处理一次外部认证命令，后续的外部认证命令卡片一律返回“6985”

          - 处理流程

标准的联机处理包括联机请求、联机响应，如果需要，可以执行发卡机构认证。

联机请求

- 如果卡片在GENERATE AC向终端返回ARQC，同时终端具备联机能力，则终端发出联机授权报文。

如果卡片没有返回ARQC或终端不具备联机能力，则转至完成处理步骤。

联机响应

联机请求报文成功发送给发卡机构后，终端接受发卡机构返回的响应报文，其中可以包括用于更改卡片信息的发卡机构命令脚本或密文，也可以两者皆有，用于确认响应报文确实是从合法的发卡机构返回的。如果联机响应中包括发卡机构认证数据，同时卡片支持发卡机构认证，则执行发卡机构认证。否则，转至完成处理步骤。

发卡机构认证

终端向卡片发出外部认证（EXTERNAL AUTHENTICATE）命令用于执行发卡机构认证，卡片用先前生成的ARQC，发卡机构授权响应码以及存储在卡片特定安全区域的子密钥（UDK）验证ARPC的合法性。

卡片和终端都要记录发卡机构认证结果：

- 卡片在卡片验证结（CVR）中设置发卡机构认证结果以及发卡机构认证失败标识，并且在外部认证命令（EXTERNAL AUTHENTICATE）响应报文中将结果返回给终端。

- 终端在进行完成处理之前，将在终端验证结果（TVR）中设置发卡机构认证结果和交易状态信息（TSI）。

          - 流程图

- 联机处理流程图

          - 前期相关操作

卡片行为分析

如果经过卡片分析后需要联机授权，则卡片返回的密文类型为ARQC。

          - 后续相关操作

交易结束

在完成处理过程中，卡片参考发卡机构认证结果和卡片参数交易如何处理以及是否重置相关指示器和计数器。

发卡机构脚本处理

如果联机处理范围报文中包括发卡机构命令脚本，终端需要将这些命令脚本发给卡片执行。

        - 交易结束

          - 描述

终端和卡片执行完成来结束交易处理，主要包括以下动作：

- 如果要求联机处理，但终端并不支持联机处理或联机授权无法完成，则终端和卡片通过其他的分析决定交易是否可以脱机完成或拒绝。

- 如果终端执行CDA失败，则终端按照以下方式处理：

- 如果卡片请求ARQC，则终端在第二次产生应用密文（GENERATE AC）时请求AAC（拒绝密文）；

- 如果卡片请求TC并且CDA执行失败，终端拒绝交易并返回响应码。

- 发卡机构的联机确认结果有可能会因为发卡机构认证结果和卡片的一些选项而变成拒绝交易。

- 交易处理过程中指示器和计数器会反应发生情况。

- 联机授权后，指示器和计数器可能会根据发卡机构认证结果和卡片选项重置。

终端可以执行其他一些附加的功能以完成整个交易。例如打印凭条、记录交易数据等与终端部分不冲突的功能。

          - 卡片数据

完成处理时卡片内部使用到的部分数据见表28。

- 交易结束－卡片使用数据元

| 数据元 | 描述 |
| --- | --- |
| 应用货币代码（9F51） | 指明和应用有关的国内货币。 |
| 应用缺省行为（ADA） | 发卡行定义的指示器，指定在一些特殊条件下的卡片行为。 |
| 应用交互特征（AIP） | 包括表明卡片支持发卡行认证能力的指示位。 |
| 连续脱机交易计数器（国际-货币） | 记录自从上次联机授权以来，使用非指定货币的脱机交易的次数。 |
| 连续脱机交易计数器（国际-国家） | 记录自从上次联机授权以来，终端国家代码和发卡行国家代码不同的脱机交易的次数。此检查使用发卡行国家代码决定交易是国内还是国际。 |
| 累计脱机交易金额 | 记录自从上次联机处理以来，使用应用指定货币的脱机交易总金额。 |
| 累计脱机交易金额（双货币） | 记录自从上次联机处理以来，使用应用指定货币（应用货币代码）和第二应用货币的脱机交易总金额。如果是第二应用货币，在累加之前要先使用货币转换因子将授权金额进行转换。 |
| 累计脱机交易金额上限 | 累计脱机交易金额和累计脱机交易金额（双货币）的最大累计值限制数。 |
| 货币转换因子 | 用来将第二应用货币转换成应用指定货币的汇率值。第二应用货币金额乘以转换因子转换为应用指定货币金额。 |
| DDA失败指示位 | 标明本次或上次交易DDA失败。 |
| 发卡行认证失败指示位 | 标明本次或上次交易发卡行认证失败，在后续交易的卡片行为分析步骤中使用。 |
| 发卡行认证指示位 | 标明发卡行认证是强制还是可选。 如果发卡行认证是强制的，卡片必须受到并成功处理一个ARPC（即通过发卡行认证）来对上次联机ATC寄存器和脱机计数器进行复位 |
| 发卡行国家代码（9F57） | 表明发卡行的国家。 |
| 发卡行脚本命令计数器 | 记录上次联机交易中，有安全报文的发卡行脚本命令的个数。 |
| 发卡行脚本失败指示位 | 在上次联机交易中，发卡行脚本处理失败时设置。 |
| 上次联机ATC寄存器 | 上次联机授权并满足发卡行验证需要的交易的ATC值。 |
| 联机授权指示位 | 当申请联机的交易无法联机或联机授权被中止时设置的内部应用指示位。 |
| 第二应用货币代码 | 用于双货币频度检查。可以使用货币转换因子转换为应用货币。 |
| SDA失败指示位 | 标明本次或上次交易SDA失败。 |
| 连续脱机交易上限 | 如果交易无法联机，接受交易脱机的最大连续脱机交易次数。 |

卡片对产生应用密文（GENERATE AC）命令响应数据见表29。

- 交易结束－GENERATE AC命令卡片响应数据

| 数据元 | 描述 |
| --- | --- |
| 应用密文（AC） | 由卡片产生的密文 |
| 应用交易计数器（ATC） | 卡片记录交易次数的计数器 |
| 密文信息数据 | 包括下列指示位： 密文类型 -拒绝AAC -接受TC -联机上送ARQC 其他状态信息 |
| 发卡机构应用数据 | 发卡机构定义的应用数据，包括CVR |
| 卡片验证结果（CVR） | 表明当前和上次交易的脱机处理结果 |

终端使用交易结束——终端使用的卡片数据

| 数据元 | 描述 |
| --- | --- |
| 卡片风险管理数据对象列表2（CDOL2） | 列出在第二个GENERATE AC命令中，卡片要求终端传送的数据对象（标签和长度）。除了密文算法中要求的数据标签外，下面列出的数据必须在CDOL2中用于交易结束处理： - 授权金额（如果支持使用金额的频度检查） - 授权响应码 - 终端验证结果（TVR） - 交易货币代码（如果支持使用货币代码的检查） - 终端国家代码（如果支持使用国家代码的检查） CDOL中的数据元不能重复 |

          - 终端数据

在完成处理过程中终端使用到的数据元见表30。

- 交易结束－终端使用数据

| 数据元 | 描述 |
| --- | --- |
| 授权响应码 | 表明交易处理结果，提交给卡片。 |
| 终端验证结果（TVR） | 用来记录脱机处理结果，例如SDA执行情况等 |
| 授权金额 | 当前交易金额 |
| 终端国家代码 | 标明终端所在国家 |
| 交易货币代码 | 标明本次交易使用的货币 |

          - 命令

GENERATE AC

终端发出第二次GENERATE AC命令向卡片请求最终的应用密文，此处的GENERATE AC命令也可标识成需要执行复合动态数据认证/生成应用密文（CDA）执行。

GENERATE AC指令包含在卡片的CDOL2中详细描述的终端数据元，终端通过读取应用数据取得这些数据元。CDOL2数据包括发卡机构联机返回的授权响应码或在联机授权无法完成的情况下由终端返回的授权响应码。

指令参数P1指明终端请求的加密类型见附录A表A.7。

GENERATE AC指令的响应信息包括卡片交易计数器、指明卡片授权决定的密文类型、应用密文和CVR指定的处理结果，发卡机构自定义的数据也可以被返回。

          - 处理流程

根据先前的交易处理中所发生的情况，完成处理期间终端可能处理不同的情况：

卡片行为分析结束后，卡片可能已经：

- 请求脱机批准（TC）或拒绝交易（AAC）；

- 请求联机授权（ARQC）；

在联机处理时，联机授权可能已经：

- 成功完成；

- 由于终端或通讯原因未完成；

当卡片行为分析执行第一个GENERATE AC命令返回TC或AAC时，则交易脱机接受或拒绝。

终端必须根据第一个GENERATE AC命令响应返回的CID以及TVR中显示的复合动态数据认证（CDA）结果决定交易最终结果。

- 交易结束－终端处理结果（脱机）

| 第一次GENERATE AC返回结果 | CDA处理结果 | 最终交易结果 |
| --- | --- | --- |
| TC | CDA不执行或成功 | 脱机批准通过 |
| TC | CDA失败 | 拒绝 |
| ARQC | CDA失败 | 在第二次GENERATE AC命令中请求AAC |
| AAC | -- | 拒绝 |

当卡片行为分析执时第一个GENERATE AC命令返回ARQC（要求联机）时：

- 由于终端不支持或其他原因造成联机授权没有完成，终端向卡片发出第二个GENERATE AC命令请求产生AAC或TC；

- 当联机授权完成，根据联机授权结果，终端向卡片发出第二个GENERATE AC命令请求TC（批准）或AAC（拒绝）。终端根据以下情况处理交易：

- 交易结束－终端处理结果（联机）

| 联机授权结果 |  | 终端向卡片请求数据 | 卡片返回 | 最终交易结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 未完成 |  | AAC | AAC | 拒绝 |
|  |  | TC | TC/AAC | 批准/拒绝 |
| 完成 | 通过 | TC | TC或AAC | 除以下两种情况卡片返回AAC（拒绝），其他情况卡片返回TC（批准）： 1．发卡机构认证失败，同时ADA中标识此种情况拒绝交易； 2．发卡机构认证强制，但未执行，同时ADA中标识此种情况拒绝交易。 注：如果拒绝交易，必须要向发卡机构发冲正交易 |
|  | 拒绝 | AAC | AAC | 拒绝 |

当联机授权成功，但是终端向卡片发出第二个GENERATE AC命令执行失败，终端必须向发卡机构发出冲正交易。

          - 流程图

- 交易结束处理流程图

          - 前期相关操作

联机处理

如果卡片收到终端发出的外部认证（EXTERNAL AUTHENTICATE）命令，则卡片开始进行发卡机构认证处理，同时设置指示器为发卡机构认证已执行并标识成功或失败。这些指示器将在完成处理期间被卡片用于卡片响应，并且决定哪些卡片计数器和指示器将被重置。

        - 发卡机构脚本处理

          - 描述

发卡机构脚本处理使得发卡机构不用二次发卡就可以改变卡片个人化数据。发卡机构在认证响应时在返回报文中包括了有卡片指令的脚本，终端在安全条件满足的情况下将这些指令发送给卡片。

支持的脚本命令如下：

- 更改卡片参数；

- 应用锁定/解锁；

- 卡片锁定；

- 重置PIN计数器；

- 修改脱机PIN。

发卡机构脚本处理通过可以锁定被盗或恶意透支卡来防止信用和欺诈风险。另外也可以根据持卡人的具体情况改变卡片参数。

          - 脚本相关密钥

报文鉴别码密钥

MAC Key是用来产生和验证命令脚本MAC的。MAC是包含在命令脚本中的密文，用于确认数据没有被篡改过（完整性），同时可以确认命令发出的发卡机构是否是合法（发卡机构认证）。MAC处理过程中用到了三个密钥：

- MAC主密钥（MAC MDK）：

由发卡机构确定的唯一的双倍长对称密钥，用来产生卡片唯一的MAC认证密钥（MAC UDK）和交易MAC的过程密钥。

- 卡片MAC子密钥（MAC UDK）：

在卡片个人化时由MAC主密钥分散后写入卡片的双倍长对称密钥。MAC UDK用来在交易过程中产生MAC过程密钥。

- MAC过程密钥：

MAC过程密钥是交易中唯一的双倍长对称密钥，用来在交易时产生脚本命令的MAC码。

数据加密密钥

数据加密密钥用来加密脚本中的敏感数据，如脱机PIN等。数据加密用到三个密钥：

- 数据加密主密钥（ENC MDK）：

数据加密主密钥是发卡机构唯一的双倍长对称密钥，用于产生卡片唯一数据加密密钥以及交易的数据加密过程密钥。

- 卡片数据加密子密钥（ENC UDK）：

ENC UDK是卡片个人化时由数据加密主密钥分散得到后写入卡片的双倍长对称密钥。用来产生数据加密过程密钥。

- 数据加密过程密钥：

数据加密过程密钥是交易中唯一的双倍长对称密钥，由ENC MDK分散而得到，用于发卡机构主机系统加密脚本中的敏感数据。

          - 卡片数据

脚本处理过程中卡片使用到的计数器和指示器见表33。

- 发卡机构脚本处理－卡片使用的计数器和指示器

| 数据元 | 描述 |
| --- | --- |
| 应用交易计数器（ATC） | 自卡个人化以后处理的交易计数器，在终端频度检查中用到。 |
| 卡片验证结果（CVR） | 根据本次和上次交易脱机处理结果进行设置的验证结果指示符。 |
| 发卡机构脚本命令计数器 | 记录第二次生成应用密文后卡片收到的有安全报文的指令的个数。在下次交易中的结束处理步骤中可能被复位。 |
| 发卡机构脚本失败指示器 | 如果脚本指令执行失败，指示位置“1”，失败的情况有： - 安全报文错误 - 安全报文通过但是指令执行失败 - 需要安全报文但是不存在 在下次交易中的结束处理步骤中可能被复位。 |

          - 终端数据

发卡机构脚本处理过程中终端用到的数据元见表34。

- 发卡机构脚本处理－终端使用的数据元

| 数据元 | 描述 |
| --- | --- |
| 发卡机构脚本结果 | 记录卡片对发卡机构脚本指令处理的结果，此结果要包括在清算报文和下次联机授权中。 |
| 终端验证结果（TVR） | TVR中包括和脚本有关的两个指示位 - 最后一个生成应用密文之前，发卡机构脚本失败 - 最后一个生成应用密文之后，发卡机构脚本失败 本规范只支持在最后一个生成应用密文命令之后，处理发卡机构脚本。 |
| 交易状态信息（TSI） | TSI中包括一个表明执行发卡机构脚本处理标记。 |

          - 联机响应数据

- 发卡机构脚本处理－联机响应数据

| 数据元 | 描述 |
| --- | --- |
| 发卡机构脚本命令 | 脚本中的每一个发卡机构脚本指令都按照BER-TLV格式，用标签“86”开始。 |
| 发卡机构脚本标识 | 发卡机构用来唯一标识发卡机构脚本。 |
| 发卡机构脚本模板2 | 仅支持发卡机构脚本模板2。标签“72”标识模板2，模板中包括在第二次生成应用密文指令后，传送给卡片的发卡机构专有脚本数据。 |

          - 命令

应用锁定（APPLICATION BLOCK）

该命令将锁定当前选择的应用。如果应用在交易过程中被锁定，卡片和终端将继续处理交易直到交易完成。在应用锁定之后，卡片将拒绝被锁的应用完成任何金融交易。终端可以选择被锁的应用，用于对该应用解锁。

应用解锁（APPLICATION UNBLOCK）

该命令将已被锁定的应用解锁。对于发卡机构，应用解锁最好在专用设备上进行。

卡片锁定（CARD BLOCK）

卡片锁定将使卡片上所有的应用永久锁定。

PIN修改/解锁（PIN CHANGE/UNBOLCK）

PIN修改/解锁命令可以让发卡机构在PIN解锁（重置PIN重试计数器）的同时更改卡片PIN。PIN修改/解锁应该在满足发卡机构安全要求的环境下进行。

设置数据（PUT DATA）

PUT DATA命令数要用于更新卡片中由发卡机构设置的管理参数，如连续脱机交易次数上限、连续脱机交易次数下限、连续脱机国际交易限制、累计脱机交易总额上限等。

修改记录（UPDATE RECORD）

修改记录命令用来修改文件中一条记录的内容。

          - 处理流程

发卡机构脚本处理包括发卡机构脚本、命令执行、安全报文三方面。

发卡机构脚本

发卡机构通过返回报文将发卡机构脚本发送给收单方。

发卡机构返回报文中如果包括标志“72”，标明在最终的GENERATE AC后需要执行发卡机构脚本

命令执行

被推荐的发卡机构脚本命令用来处理本章先前说明的那些功能。只有命令支持安全报文，而且安全报文得以成功执行的情况下，卡片才执行被请求的命令来更新包含在卡里的数据。

在处理发卡机构脚本命令之前，发卡机构需要先成功地执行一些发卡机构认证方式。因为安全报文是一种发卡机构认证方式，所以通过为命令成功地执行安全报文，也可以满足此要求。卡片发卡机构承担着发卡机构脚本命令组织。如果一个不同于发卡机构的实体发起命令，也会发起同样的请求。

安全报文

安全报文的原则目的是确保数据机密性，消息完整性以及发卡机构认证。数据机密性确保保密数据在从发卡机构到卡的传送中保持其秘密。消息完整性确保命令和命令数据在传送时没有被改变。发卡机构认证确保命令来自有效发卡机构。使用MAC来达到消息完整性以及发卡机构认证。使用对明文命令数据（如果有出现）的加密，来达到数据机密性。

          - 流程图

- 发卡机构脚本处理流程图

          - 前期相关操作

联机处理

联机处理响应报文中可能包括需要在发卡机构脚本处理过程中处理的发卡机构脚本。

          - 后续相关操作

卡片行为分析（下一交易）

在下一交易的卡片行为分析时，卡片中的CVR子域将根据卡片中保存的上次交易发卡机构命令脚本失败指示器和发卡机构脚本命令计数器设置脚本运行结果。发卡机构将在下次清算记录和联机授权时收到卡片验证结果（CVR）。

交易结束（下一交易）

当下列任何一种情况发生时，卡片将重置发卡机构脚本失败指示器和发卡机构脚本计数器为“0”：

- 发卡机构认证成功；

- 发卡机构认证为可选项，并且没有执行；

- 不支持发卡机构认证。

当联机授权没有完成或发卡机构认证条件不满足时，发卡机构脚本失败指示器和发卡机构命令计数器将不会被重置。

        - 卡片交易明细记录

          - 描述

卡片可以支持交易明细记录，对于支持交易明细的卡片，在SELECT命令的响应中应包含日志入口（Log Entry）数据元，同时应支持终端通过GET DATA命令从卡片获取日志格式（Log Format）数据元，对于需要访问交易明细记录的终端可通过发送READ RECORD命令到卡片，逐条读取交易记录。

支持记录明细的卡片应通过DOL向终端获取记录交易明细所需要的终端数据元。当交易结束时，如果卡片批准交易通过并返回TC，卡片内部会记录此笔交易的交易明细供持卡人脱机查询。

交易明细是以循环记录文件形式保存在卡片的某一文件中，该交易明细文件的修改由卡片内部完成，终端只能对其进行读取操作。

          - 交易明细数据元（推荐）

建议卡片交易明细中包含交易日期、交易时间、授权金额、其他金额、终端国家代码、交易货币代码、商户名称、交易类型、应用交易计数器等数据，具体格式见表36。。

- 卡片交易明细－数据格式

| 数据 | 格式 | 长度（字节） |
| --- | --- | --- |
| 交易日期 | YYMMDD | 3 |
| 交易时间 | HHMMSS | 3 |
| 授权金额 | n12 | 6 |
| 其它金额 | n12 | 6 |
| 终端国家代码 | n3 | 2 |
| 交易货币代码 | n3 | 2 |
| 商户名称 | ans | 20 |
| 交易类型 | n2 | 1 |
| 应用交易计数器（ATC） | b | 2 |

    - 标准扣费交易流程

消费交易一般由卡片进行脱机授权，与这些交易相关的清算操作使用电子现金账户。因此，圈存操作使电子现金账户金额增加，脱机交易清算使电子现金账户金额减少。

      - 交易处理

在涉及一笔电子现金交易时，以下是有关电子现金交易的独特处理，没有列出的部分与圈存交易中处理过程相同。

        - 应用选择

终端发送SELECT命令选择应用，卡片返回文件控制信息（FCI），其中包括了请求电子现金终端支持指示器（9F7A）、授权金额（9F02）以及交易货币代码（5F2A）的PDOL。

        - 初始化应用

如果满足以下条件：

- 终端支持电子现金交易；

- 授权金额小于电子现金终端交易限额，或者在终端不包括单独的电子现金终端交易限额的情况下，小于终端最低限额；

- 终端交易类型为消费交易。

那么，终端将在GPO命令中提供电子现金终端支持指示器（设置为“1”）。

当收到GPO命令时，如果以下条件满足，卡片将此交易看作一个电子现金交易：

- 命令中包含电子现金终端支持指示器（设置为“1”）；

- 交易货币代码与应用货币代码匹配；

- 授权金额不超过电子现金余额；

- 授权金额不超过电子现金单笔交易限额；

- 发卡机构认证失败指示器为“0”；

- 上次联机交易发卡机构脚本处理失败指示器为“0”；

- PIN尝试次数不为“0”。

如果以上任一条件不满足，交易就不是一个电子现金交易。

如果此次交易被卡片看作是一笔电子现金交易，那么卡片应当：

- 标识本次交易为电子现金交易；

- 返回GPO响应数据AIP和AFL，AIP指示电子现金交易支持的功能，AFL则指明了电子现金特定数据——电子现金发卡机构授权码的位置。

如果此次交易不是电子现金交易，卡片在GPO的响应中返回非电子现金的AIP和AFL（不返回电子现金发卡机构授权码），终端将此交易当作标准城市公共交通IC卡应用交易处理。

当终端收到AIP和AFL，且电子现金发卡机构授权码存在，则用GET DATA命令读取如下数据：

- 电子现金余额；

- 电子现金重置阈值。

如果终端没有收到AIP和AFL，则交易被终止。

        - 终端风险管理

终端不进行最低限额、随机交易选择和频度检查。

        - 终端行为分析

终端从卡片返回的AFL中读取数据，将电子现金余额与授权金额的差值和电子现金重置阈值进行比较，同时结合终端能力进行终端行为分析。

- 若电子现金余额减去授权金额大于或等于电子现金重置阈值，则本次向卡片请求脱机批准，进行电子现金交易；

- 若电子现金余额减去授权金额小于电子现金重置阈值，根据终端能力进行判断：

- 若终端具备联机能力，则终端请求联机，并要求持卡人输入联机PIN，本交易请求发卡机构联机授权同时对电子现金余额进行更新；

- 若终端不具备联机能力，则终端请求脱机批准，本交易可以脱机完成；

- 若终端尝试联机失败后，终端和卡进行标准城市公共交通IC卡应用交易处理。

        - 卡片行为分析

对在初始化应用阶段被指明为电子现金的交易而言，卡片执行以下步骤：

- 若终端脱机拒绝交易（请求AAC），卡片在GENERATE AC命令响应中返回AAC；

- 跳过联机授权未完成检查、上次交易发卡机构认证失败检查、上次联机交易发卡机构脚本处理检查、新卡检查、脱机PIN尝试次数检查及各类频度检查，进行上次交易SDA失败检查和上次交易DDA失败检查；

- 若终端请求联机交易，卡片在GENERATE AC响应中返回ARQC；

- 若终端请求脱机批准，则卡片应检查终端在GENERATE AC命令中给出的标签的值与GPO命令中给出的标签的值是否一致（这些标签包括但不仅限于交易货币代码‘5F2A’、授权金额‘9F02’，但不包括终端验证结果‘95’，交易状态信息‘9B’和不可预知数‘9F37’）。如果检查的结果为一致，则卡片从电子现金余额中扣除授权金额并在GENERATE AC命令响应

- 中返回TC，否则卡片在GENERATE AC命令响应中返回AAC；

- 在发卡机构应用数据（标签9F10）的发卡机构自定义数据（IDD）中返回更新后的电子现金余额；

- 电子现金交易的结果，不影响标准城市公共交通IC卡应用中各类计数器的值（ATC除外）。

        - 结束交易

终端在交易结束时，显示给持卡人的电子现金余额和打印在凭条上的电子现金余额均应从卡片在GAC响应数据中返回的发卡机构应用数据（9F10）中的发卡机构自定义数据（IDD）中获取，发卡机构自定义数据（IDD）的格式见请见表37如果发卡机构自定义数据（IDD）中不含有电子现金余额，则终端应当通过附录C中定义的方法获取电子现金余额。

完成交易后，终端会收集交易数据，通常会在当天营业结束时把交易明细发送给收单机构，以进行后续的清算。终端在清算报文的授权码中提供电子现金发卡机构授权码。凭据上可以打印出由卡片发送给终端的电子现金余额。

当发卡机构接收到用于清算的交易数据时，可识别出交易是否使用电子现金交易，若是，则从电子现金账户（而非持卡人主账户）中扣减相应的交易金额。

- 发卡机构自定义数据（IDD）

| IDD选项 | 长度（字节） | ID | 金额域 | MAC字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子现金余额 | 10 | 0x01 | 标签“9F79”的值 （低5位字节） | 4 |

被进行验证码计算的数据包括两个字节的应用交易计数器，电子现金余额和一个字节0x00的补位。

四字节的验证码是通过从MAC UDK分散的过程密钥计算得来的，数据填充方式见表38。密钥分散方法和MAC计算方法在《公共交通IC卡技术要求》中定义。

发卡机构自定义数据（IDD）由发卡机构在个人化时决定, 发卡机构自定义数据（IDD）其他定义详见下表。

- MAC计算

| ID | 数据块长度 | 元素 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 8 位bytes | ATC | 2字节 |
|  |  | 电子现金余额 | 低5位字节 |
|  |  | 填充 | 1字节 |

      - 交易流程图

交易流程见图20和图21所示。

- 交易流程图（1）

- 交易流程图（2）

    - 分时分段扣费交易流程

为满足脱机小额快速支付应用中分时、分段计费的需求，在原来的标准快速城市公共交通IC卡应用交易流程的基础上，增加了READ CAPP DATA和UPDATE CAPP DATA CACHE命令用于扩展应用记录的读取和更新。符合本规范的卡片应支持多个分时、分段扣费交易同时存在并能进行处理。

交易扣款和扩展应用记录的更新必须确保同时执行，在READ RECORD命令成功读取AFL中的最后一条记录时统一进行更新。分时扣费与分段扣费的交易机制类似，以下以分段扣费方式进行流程说明

      - 分段扣费交易流程图

分段扣费交易流程见图22所示。

- 分段扣费交易流程图

      - 分段扣费交易流程说明

以下是基于非接触小额支付的分段扣费交易处理流程：

        - 应用选择

终端按照快速城市公共交通IC卡应用交易流程要求，发送SELECT PPSE命令，选择PPSE。根据卡片返回的应用信息和AID，终端发送SELECT命令选择应用，卡片返回文件控制信息(FCI) ，如果卡片支持SM2算法，则其中必须包括请求SM2算法支持指示器（标签DF69）和终端国家代码（标签9F1A）的PDOL。卡片返回的文件控制信息(FCI)中，包含分段扣费标识符（标签“DF61”）。如分段扣费标识符（标签“DF61”）字节1的第1位设置为‘1’，则表明卡片支持分段扣费应用；如分段扣费标识符（标签“DF61”）字节1的第8位设置为‘1’，则表明卡片支持扩展应用记录的R-MAC保护。

如果卡片返回的FCI中的PDOL数据中，包含CAPP交易指示位，终端将按如下流程进行交易处理：

- 终端判断是否支持扩展应用：如是则继续进行后续处理；否则将CAPP交易指示位置“0”，进行标准快速城市公共交通IC卡应用交易或根据需要终止交易；

- 终端可根据需要发送READ CAPP DATA命令读取指定的CAPP记录，以判断卡片是否支持特定扩展应用。如卡片支持扩展应用记录的R-MAC保护，则READ CAPP DATA的命令报文数据域中应包括8个字节的终端随机数；否则READ CAPP DATA命令报文数据域为空。

- 如果卡片上存在指定的CAPP记录，则卡片返回文件内容。如卡片支持扩展应用记录的R-MAC保护，则终端应通过SAM卡计算并验证卡片返回的R-MAC值。如R-MAC验证错误，则终止交易。终端确认卡片支持特定的扩展应用，并将CAPP交易指示位置“1”，继续进行后续处理；如果卡片上不存在指定的CAPP记录，则卡片返回错误状态码，表明卡片不支持特定扩展应用，终端将CAPP交易指示位置“0”，进行标准快速城市公共交通IC卡应用交易或根据需要

- 终止交易。

- 终端可以通过多条READ CAPP DATA指令，读取多个CAPP记录中的内容。

        - 初始化应用

终端向卡片发送GPO指令，指令中的数据根据应用选择时返回的PDOL中的数据进行组织，需要包含CAPP交易指示位。

算法选择具体参见本规范第5部分。

当收到GPO命令时，卡片将按如下流程顺序处理：

按标准快速城市公共交通IC卡应用交易处理，判断是否脱机批准该交易：如是，继续进行后续处理；否则，按标准快速城市公共交通IC卡应用联机/拒绝交易流程处理GPO命令：

——	如果CAPP交易指示位为“1”，进入分段扣费交易流程；

——	如果当前实际可用电子现金余额小于当前交易金额，则进入标准快速城市公共交通IC卡应用流程，判断拒绝交易还是请求联机；如果当前实际可用电子现金余额大于等于当前交易金额，则以当前实际可用电子现金余额替代电子现金余额（9F79）进行小额检查等相关操作（预付处理除外，仍使用电子现金余额（9F79）作为判断依据）。

        - 分段扣费处理

收到GPO命令响应数据后

- 卡片将作如下处理：

- 根据UPDATE CAPP DATA CACHE命令所指示的文件记录查找相应的行业应用管理密钥，计算并验证安全报文；

- 如果安全报文验证成功后，将CAPP记录数据缓存，待交易完成时一起写入卡片；

- 如果安全报文验证失败，返回指定错误码。

终端将作如下处理：

- 终端组织更新CAPP记录的内容，通过保存在SAM卡中制定行业文件所对应的密钥，计算相应的MAC，对UPDATE CAPP DATA CACHE指令进行安全保护；

- 终端发送UPDATE CAPP DATA CACHE命令。允许根据实际应用，发送多条UPDATE CAPP DATA CACHE命令；

- 如果卡片支持扩展应用记录的R-MAC保护，则终端应通过SAM卡计算并验证UPDATE CAPP DATA CACHE命令后卡片返回的R-MAC值。如R-MAC验证错误，或卡片返回错误的状态码，或未返回R-MAC，则终端均应终止此次分段扣费交易。

- 如果卡片不支持扩展应用记录的R-MAC保护，则当UPDATE CAPP DATA CACHE命令返回错误码时，则终端均应终止此次分段扣费交易。

        - 读取卡片数据内容

终端根据GPO返回的AFL，向卡片发送READ RECORD命令，读取相应的记录内容。在最后一条记录被成功读取后，卡片同时完成小额支付的扣款和CAPP记录的实际更新,终端获得并保存本次交易应用密文（TC），交易正常完成。

        - 终端行为分析

见9.2。

        - 结束处理

终端执行交易结束步骤(即终端认证过程)决定交易处理结果(交易拒绝或交易批准)。包括下列步骤：

- 检查所有相关数据的有效性和合法性；

- 进行脱机数据认证，即fDDA验证。

如果卡片的fDDA版本号为“01”，则卡片在产生动态签名前应将分段扣费应用标识（DF61）的值动态填充到卡片认证相关数据（9F69）的第8个字节中再进行动态签名的运算。终端在fDDA验证成功后应将卡片认证相关数据（9F69）的第8字节与应用选择时卡片返回的FCI数据中的分段扣费应用标识（DF61）相比较，如比较不一致，则应提示交易失败。

        - 支持分段扣费押金抵扣功能的特殊处理

在分段扣费交易模式下，发卡机构可选择支持押金抵扣功能，并需在个人化时增加分段扣费抵扣限额（DF62）和分段扣费已抵扣金额（DF63）两个数据。同时，在标准分时、分段扣费交易的部分流程中，对具有押金抵扣功能的卡片进行如下特殊处理。

1）应用选择

对于支持押金抵扣交易的终端，在进行交易前，应获取电子现金余额（9F79）进行校验。如果当前电子现金余额（9F79)大于0，终端继续交易；如果当前电子现金余额（9F79）等于0，表示卡内余额为0或者已经进行过押金抵扣交易，终端可根据自身业务逻辑决定继续交易或者终止交易。

2）初始化应用

当收到GPO命令，进入分段扣费流程时，如果卡片支持分段扣费押金抵扣功能，则当前实际可用电子现金余额=电子现金余额（9F79）+分段扣费抵扣限额（DF62）-分段扣费已抵扣金额（DF63）；如果卡片不支持分段扣费押金抵扣功能，则当前实际可用电子现金余额=电子现金余额（9F79）。

3）读取卡片数据内容

终端根据GPO返回的AFL，向卡片发送READ RECORD命令时，如果卡片支持押金抵扣功能，且电子现金余额（9F79）小于当前交易金额，则进行押金抵扣，交易后的分段扣费已抵扣金额（DF63）=交易前分段扣费已抵扣金额（DF63）+ 交易金额 - 交易前电子现金余额（9F79）。如果交易后的分段扣费已抵扣金额（DF63）小于电子现金分段扣费抵扣限额（DF62），则在最后一个记录被成功读取后，将交易后的分段扣费已抵扣金额（DF63）进行更新，同时将交易后的电子现金余额（9F79）设置为零，完成交易；否则交易失败。

4）圈存操作

发卡机构后台圈存流程保持与现有流程一致。

卡片收到发卡机构发送的修改余额的脚本命令时，需自动计算并同时设置电子现金余额（9F79）和分段扣费已抵扣金额（DF63）。

- 如果当前电子现金余额（9F79）等于0：

- 当修改余额脚本中指定的金额大于分段扣费已抵扣金额（DF63），则圈存后的电子现金余额（9F79）= 修改余额脚本中指定的金额 - 分段扣费已抵扣金额（DF63），同时将分段扣费已抵扣金额（DF63）清零；

- 当修改余额脚本中指定的金额小于等于分段扣费已抵扣金额（DF63），则圈存后的分段扣费已抵扣金额（DF63）= 圈存前分段扣费已抵扣金额（DF63）- 修改余额脚本中指定的金额，电子现金余额（9F79）值保持不变；

- 如果当前电子现金余额（9F79）大于0，按标准圈存流程处理。

5）查询操作

- 标准终端只能支持电子现金余额（9F79）的查询；

- 支持分段扣费押金抵扣功能的终端，可单独查询电子现金余额（9F79）、分段扣费抵扣限额（DF62）与分段扣费已抵扣金额（DF63），根据实际业务需求显示查询余额。

6）更新分段扣费抵扣限额操作

- 卡片收到发卡机构发送的修改分段扣费抵扣限额（DF62）的脚本命令时，如果修改分段扣费抵扣限额的脚本中指定的分段扣费抵扣限额（DF62）小于分段扣费已抵扣金额（DF63），则返回6A80；否则，用脚本中指定的值完成分段扣费抵扣

- 限额（DF62）的更新。

    - 脱机预授权交易流程

脱机预授权是特殊形式的分时、分段扣费交易，分为脱机预授权和脱机预授权完成两个步骤：在脱机预授权时，冻结一部分电子现金余额作为预授权金额；在脱机预授权完成时，完成实际消费金额的扣款和冻结金额的恢复。脱机预授权交易不支持押金抵扣功能。

      - 脱机预授权交易流程图

脱机预授权交易见图23所示。

- 脱机预授权交易流程图

      - 脱机预授权交易流程说明

以下是基于非接触小额支付的脱机预授权交易的处理流程：

        - 应用选择

终端按照快速城市公共交通IC卡应用交易流程要求，发送SELECT PPSE命令，选择PPSE。根据卡片返回的应用信息和AID，终端发送SELECT命令选择应用，卡片返回文件控制信息(FCI)。卡片返回的文件控制信息(FCI)中，包含分段扣费标识符（标签“DF61”）。如分段扣费标识符（标签“DF61”）字节1的第2位设置为‘1’，则表明卡片支持脱机预授权功能；如分段扣费标识符（标签“DF61”）字节1的第8位设置为‘1’，则表明卡片支持扩展应用记录的R-MAC保护。如果FCI数据中要求的PDOL数据中，包含CAPP交易指示位，终端将按顺序作如下处理：

- 判断终端是否支持脱机预授权应用：如是则继续进行后续处理，否则将CAPP交易指示位置“0”，进行标准快速城市公共交通IC卡应用交易或根据需要终止交易；

- 终端发送READ CAPP DATA命令读取指定的扩展应用专用文件记录，或发送READ RECORD命令

- 读取指定的扩展应用循环记录文件，以判断卡片是否支持脱机预授权应用。如卡片支持扩展应用记录的R-MAC保护，则READ CAPP DATA的命令报文数据域中应包括8个字节的终端随机数；否则READ CAPP DATA命令报文数据域为空。

- 如果卡片上存在指定的脱机预授权应用文件，则卡片返回文件内容，终端确认卡片支持指定的脱机预授权应用。如卡片支持扩展应用记录的R-MAC保护，则终端通过SAM卡计算并验证卡片返回的R-MAC值。如R-MAC验证错误，则终止交易；

- 如果卡片上不存在指定的CAPP记录，则卡片返回错误状态码，表明卡片不支持脱机预授权应用，终端并将CAPP交易指示位置“0”，进行标准快速城市公共交通IC卡应用交易或根据需要终止交易；

- 终端根据读取的指定脱机预授权应用数据中的脱机预授权状态、脱机预授权金额和脱机预授权日期或者有效期判断卡片脱机预授权是否已完成，从而确定本次交易的具体子类型，（脱机预授权应用文件中的数据由行业定义，但是建议包括脱机预授权状态、脱机预授权金额和脱机预授权日期或者有效期），具体判断规则由相关行业根据实际需要自行设定；

- 如果判断本次交易为脱机预授权交易，则终端设置CAPP交易指示位为“2”，并设置授权金额为新的脱机预授权金额，进行新的脱机预授权交易；如果判断结果为脱机预授权完成交易，则终端设置CAPP交易指示位为“3”，并设置授权金额为实际发生的交易金额，进行脱机预授权完成交易。

        - 初始化应用

终端向卡片发送GPO指令，当收到GPO命令时，卡片将按如下顺序进行处理：

- 在交易类型为脱机预授权完成时，参与卡片风险管理的电子现金余额应为当前电子现金余额加上脱机预授权金额，按照快速城市公共交通IC卡应用规定的卡片风险管理判断是否脱机批准该交易：如是，继续进行后续处理；否则按标准快速城市公共交通IC卡应用联机/拒绝交易流程处理GPO命令；

- 判断GPO命令数据域中是否包含CAPP交易指示位，且设置为“2”或者“3”。如果CAPP交易指示位为“2”，计算新的电子现金余额=电子现金余额-脱机预授权金额，在卡片内部记录脱机预授权金额，用于脱机预授权完成交易（目前同时支持3个脱机预授权交易，对应3个不同的内部脱机预授权金额，如果卡片收到第4个脱机预授权交易的GPO命令时，则卡片返回‘6971’）；如果CAPP交易指示位为“3”，计算新的电子现金余额=电子现金余额+脱机预授权金额-脱机预授权完成金额；

- 如果CAPP交易指示位为“2”，对于同一行业的同一应用（即相同SFI的扩展应用文件下相同ID的记录）不允许连续脱机预授权交易发生，如果卡片收到连续脱机预授权交易，则返回‘6972’；

- 如果CAPP交易指示位为“3”，但是卡片无对应脱机预授权交易，则卡片返回‘6973’；

与标准快速城市公共交通IC卡应用流程不同，如果交易是脱机预授权交易，则卡片在脱机交易批准的情况下不返回应用密文（TC）。

        - 脱机预授权处理

收到GPO命令响应数据后进入脱机预授权交易后，

卡片将作如下处理：

- 根据UPDATE CAPP DATA CACHE命令所指示的文件记录查找相应的行业应用管理密钥，计算并验证安全报文；

- 如果安全报文验证成功，将CAPP记录数据缓存，待交易完成时一起写入卡片；

- 如果安全报文验证失败，返回指定错误码。

终端将作如下处理：

- 当脱机预授权完成交易和脱机预授权交易发生在同一终端上时，终端使用脱机预授权完成交易生成的交易数据覆盖脱机预授权交易数据，对于以上两笔相关交易，终端只保存一条脱机预授权完成的交易记录；

- 对于脱机预授权交易和脱机预授权完成交易，终端更新CAPP记录，具体更新内容细节由行业应用方定义；

- 终端应通过SAM卡计算相应的MAC，对UPDATE CAPP DATA CACHE指令进行安全保护；

- 发送UPDATE CAPP DATA CACHE命令。允许根据实际应用，发送多条UPDATE CAPP DATA CACHE命令；

- 如果卡片支持扩展应用记录的R-MAC保护，则终端应通过SAM卡计算并验证UPDATE CAPP DATA CACHE命令后卡片返回的R-MAC值。如R-MAC验证错误，或卡片返回错误的状态码，或未返回R-MAC，则终端均应终止此次脱机预授权交易。

- 如果卡片不支持扩展应用记录的R-MAC保护，则当UPDATE CAPP DATA CACHE命令返回错误码时，则终端均应终止此次脱机预授权交易。

        - 读取卡片数据内容

- 终端根据GPO返回的AFL，向卡片发送READ RECORD命令，读取相应的记录内容；

- 卡片必须在验证UPDATE CAPP DATA CACHE指令中的MAC成功后，方允许更新余额；

- 在最后一个记录被成功读取后，卡片检测当前UPDATE CAPP DATA CACHE所更新的CAPP记录是否与最后一条READ CAPP DATA的CAPP记录一致（即相同SFI的扩展应用文件下相同ID的记录），且更新成功。如果是，卡片同步完成脱机预授权金额的处理、电子现金余额的更新和CAPP记录的实际更新，并保存本次交易应用密文（TC），交易正常完成；如果否，卡片在最后一条记录时，返回‘6974’，交易失败；

        - 终端行为分析

见9.2。

        - 结束处理

终端执行交易结束步骤(即终端认证过程)决定交易处理结果(交易拒绝或交易批准)。包括下列步骤：

- 检查所有相关数据的有效性和合法性；

- 进行脱机数据认证，即fDDA验证；

- 终端在完成脱机数据认证后，保存所有相关交易信息，以便上传。建议相关信息应包含脱机预授权交易发生终端的终端编号和商户编号，以及脱机预授权完成的本机相关信息。

如果卡片的fDDA版本号为“01”，则卡片在产生动态签名前应将分段扣费应用标识（DF61）的值动态填充到卡片认证相关数据（9F69）的第8个字节中再进行动态签名的运算。终端在fDDA验证成功后应将卡片认证相关数据（9F69）的第8字节与应用选择时卡片返回的FCI数据中的分段扣费应用标识（DF61）相比较，如比较不一致，则应提示交易失败。

        - 脱机预授权完成交易时的特殊处理

- 脱机预授权完成交易时，如果脱机预授权完成金额大于等于脱机预授权金额，则电子现金余额=电子现金余额+脱机预授权金额-脱机预授权完成金额；

- 脱机预授权完成交易时，如果脱机预授权完成金额小于脱机预授权金额，且分段扣费已抵扣金额（DF63）大于零，脱机预授权剩余金额 = 脱机预授权金额 - 脱

- 机预授权完成金额；

- 如果脱机预授权剩余金额大于分段扣费已抵扣金额（DF63），则将分段扣费已抵扣金额（DF63）清零，同时设置当前电子现金余额（9F79）= 脱机预授权剩余金额 - 分段扣费已抵扣金额（DF63）；如果脱机预授权剩余金额小于等于分段扣费已抵扣金额（DF63），则设置当前分段扣费已抵扣金额（DF63）= 交易前分段扣费已抵扣金额（DF63）- 脱机预授权剩余金额。

        - 脱机预授权未完成状态下的圈存与查询操作

- 圈存操作

- 发卡机构后台圈存流程与现有流程保持一致；

- 为了避免圈存时发卡机构下发圈存脚本导致卡片金额超限，卡片在收到GENERATE AC指令后，返回的发卡机构应用数据（9F10）中如包含发卡机构自定义数据项，则卡片在计算发卡机构自定义数据项时，所使用的电子现金余额= 当前电子现金余额（9F79）+ 卡片未完成的一笔或多笔脱机预授权金额的总和；

- 为了避免圈存后由于预授权完成交易导致卡片内电子现金余额（9F79）超限，卡片在收到 PUT DATA指令进行圈存操作时，需要确保电子现金余额上限（9F77）大于等于PUT DATA指令设置的电子现金余额（9F79）+ 卡片未完成的一笔或多笔脱机预授权金额的总和，否则卡片以‘6A80’错误码响应PUT DATA指令。

- 查询操作

- 终端查询电子现金余额（9F79）流程与现有流程保持一致；

通过GET DATA指令或GPO指令获取的电子现金余额（9F79）或可用脱机消费金额（9F5D）均为当前实际可用金额，不包括未完成的一笔或多笔脱机预授权的金额。

    - 单次扣款优惠流程

单次扣款优惠是指在交易时根据读取的扩展应用专用文件信息，判断卡片是否需要进行优惠处理的过程。单次扣款优惠多用于公交换乘优惠、学生卡、老人卡等场景。

- 描述

单次扣款优惠交易的基本流程为：读取扩展应用专用文件，判断卡片是否支持优惠应用，若支持，判断优惠时间是否未过期；若是，则按优惠规则计算消费金额，并继续进行优惠交易的其它步骤。

- 流程图

- 单次扣款优惠交易流程见图24所示。

- 单次扣款优惠交易流程

注：对单次扣款优惠可能追溯最近一次或多次的交易记录（例如公交换乘），故除通用的记录优惠应用的CAPP变长记录文件外，可额外增加一个使用循环记录文件结构的CAPP日志记录文件。两个文件配合使用，灵活实现不同的优惠方案。

- 流程说明

持卡人使用非接触式金融交通IC卡在优惠应用环境中进行单次扣款优惠交易时，终端将作如下处理：

- 终端首先选择和激活卡片，并通过返回信息选择判断卡片是否支持基于非接触小额支付的扩展应用交易。

- 终端发出READ CAPP DATA命令查询变长记录结构的优惠应用CAPP专用文件，判断卡片是否支持优惠应用。如支持，终端根据需要发送一条或多条READ RECORD命令读取循环记录结构的日志记录CAPP专用文件中的记录内容：如优惠规则中指明优惠需要参考最近的多次交易，则终端需要读取循环文件中的最近几条记录，作为消费金额计算的依据，否则只需读取最近一次的日志记录作为依据；如果不满足优惠条件，则交易金额为无优惠的标准值，否则根据优惠规则计算消费金额，然后进入扣费交易流程。

- 支持优惠的终端可通过追溯最近几次的消费情况来计算优惠消费金额。但应避免设计得过于复杂，以免影响交易速度。

注：如卡片支持扩展应用记录的R-MAC保护，则终端应通过SAM卡计算并验证R-MAC。具体方法同分段扣费和脱机预授权交易流程中描述。

- （规范性附录）
终端和受理机构数据元

a－每个字节包含一个字符的字母数据元（A-Z，a-z）。

an－每个字节包含一个字符字母数字型数据元（A-Z，a-z，0-9）。

ans–字母数字及特殊字符型。

b－二进制（二进制数或者位组合）。

cn－压缩数字，每个字节由‘0’－‘9’中的两个数字组成，数据元左对齐，右补F。如数1234567890123可以以十六进制形式保存在8个字节的PAN数据对象中，形如‘12 34 56 78 90 12 3F FF’。

n－数字型，也称作BCD码。右对齐，左补‘0’。如，数字12345可以保存在n12的授权金额数据对象中，形如‘00 01 23 45’。

var－可变长。变长数据的格式另有说明。

下表列出终端和收单机构支持的数据元，并说明其来源，含义及TLV格式。

- 终端和收单机构数据元

| 名称 | 描述 | 来源 | 格式 | 模版 | 标签 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收单机构标识 | 在每个支付系统中唯一标识收单机构 | 终端 | n6-11 | － | ‘9F01’ | 6 |
| 附加终端性能 | 表明终端的数据输入输出能力 | 终端 | B | － | ‘9F40’ | 5 |
| 授权金额（二进制） | 交易授权金额（不包括调整） | 终端 | B | － | ‘81’ | 4 |
| 授权金额（数值型） | 交易授权金额（不包括调整） | 终端 | n12 | － | ‘9F02’ | 6 |
| 其它金额（二进制） | 与交易相关的第2金额，表示返现金额 | 终端 | B | － | ‘9F04’ | 4 |
| 其它金额（数值型） | 与交易相关的第2金额，表示返现金额 | 终端 | n12 | － | ‘9F03’ | 6 |
| 参考货币金额 | 用参考货币表示的授权金额 | 终端 | B | － | ‘9F3A’ | 4 |
| 应用标识（AID） | 按GB/T 16649.5所定义，用于表示一个应用 | 终端 | B | － | ‘9F06’ | 5-16 |
| 应用选择指示器 | 指示应用选择时终端上的AID与卡片中的AID是完全匹配（长度和内容都必须一样），还是部分匹配（卡片AID的前面部分与终端AID相同，长度可以更长）。终端支持的应用列表中的每个AID仅有一个应用选择指示器，它的格式如表5所示 | 终端 | 由终端决定，本数据不在接口之间传递 | 无 | 无 | 见格式 |
| 应用版本号 | 支付系统给应用分配的版本号 | 终端 | B | － | ‘9F09’ | 2 |
| 授权响应代码 | 定义发卡机构对交易联机授权的结果 | 发卡机构/终端 | An 2 | － | ‘8A’ | 2 |
| 持卡人验证方法（CVM）结果 | 表示最后一次持卡人验证方法执行的结果 | 终端 | B | － | ‘9F34’ | 3 |
| 认证中心公钥验证和 | 用安全哈希算法对认证中心公钥所有部分（RID、认证中心公钥索引、认证中心公钥模、认证中心公钥指数）连接的结果进行运算所得的验证值 | 终端 | B | － | － | 20 |
| 认证中心公钥指数 | 认证中心公钥的指数部分 | 终端 | B |  | － | 1或3 |
| 认证中心公钥索引 | 与RID一起标识认证中心公钥 | 终端 | B |  | ‘9F22’ | 1 |
| 认证中心公钥模 | 认证中心公钥的模部分 | 终端 | B |  | － | Nca（最大 248） |
| 命令模版 | 标识命令报文中的数据域 | 终端 | B |  | ‘83’ | var. |
| 缺省动态数据认证数据对象列表（DDOL） | 卡片中无DDOL时用于构造内部认证命令的DDOL | 终端 | B |  | － | var. |
| 缺省交易证书数据对象列表（TDOL） | 卡片中无TDOL时用于生成TC哈希值的TDOL。本部分中该值为空 | 终端 | B |  | － | var. |
| 加密的个人识别码（PIN）数据 | 在密码键盘中加密的用于联机验证或脱机验证（密码键盘和读卡器未集成在一起）的交易PIN | 终端 | B |  | － | 8 |
| 接口设备（IFD）序列号 | 厂商分配给终端IFD的唯一、永久的序列号 | 终端 | an8 | － | ‘9F1E’ | 8 |
| 发卡机构脚本结果 | 表示终端脚本处理的结果 | 终端 | B |  | － | var. |
| 偏置随机选择的最大目标百分数 | 在终端风险管理中用于随机交易选择的值 | 终端 | － |  | － | － |
| 商户分类码 | 按GB/T 15150卡片受理业务编码所规定的商户从事业务所进行的分类 | 终端 | N 4 | － | ‘9F15’ | 2 |
| 商户标识 | 和收单机构标识一起唯一地标识一个特定的商户 | 终端 | ans 15 | － | ‘9F16’ | 15 |
| 商户名称和位置 | 表明商户的名称和所处位置 | 终端 | Ans |  | － | var. |
| 报文类别 | 表明批数据收集记录是金融记录还是通知 | 终端 | N 2 |  | － | 1 |
| 密码键盘 密钥 | 用于密码键盘加密PIN和读卡器解密PIN（密码键盘和读卡器未集成时）所使用的对称密钥 | 终端 | － |  | － | － |
| 销售点（POS）输入方式 | 按GB/T 15150销售点输入模式，表示PAN的输入方式 | 终端 | n 2 | － | ‘9F39’ | 1 |
| 随机选择的目标百分数 | 在终端风险管理中用于随机交易选择的值 | 终端 | － |  | － | － |
| 终端行为代码－缺省 | 收单机构设置的在交易联机无法进行的情况下能够导致交易脱机拒绝的TVR条件位 | 终端 | b |  | － | 5 |
| 终端行为代码－拒绝 | 收单机构设置的能够导致交易脱机拒绝的TVR条件位 | 终端 | b |  | － | 5 |
| 终端行为代码－联机 | 收单机构设置的能够导致交易联机处理的TVR条件位 | 终端 | b |  | － | 5 |
| 终端性能 | 表示终端的卡片数据输入、CVM支持和安全能力 | 终端 | b |  | ‘9F33’ | 3 |
| 终端国家代码 | 按GB/T 2659表示的终端国家代码 | 终端 | n 3 | － | ‘9F1A’ | 2 |
| 终端最低限额 | 终端中与AID相关的导致交易联机处理的最低交易金额 | 终端 | b |  | ‘9F1B’ | 4 |
| 终端标识 | 表明终端在商户的唯一位置 | 终端 | an 8 | － | ‘9F1C’ | 8 |
| 终端类型 | 指示终端环境、通讯能力和操作控制 | 终端 | n 2 | － | ‘9F35’ | 1 |
| 终端验证结果（TVR） | 用于记录终端执行各城市公共交通IC卡应用功能处理结果的一组指示位 | 终端 | b | － | ‘95’ | 5 |
| 偏置随机选择的阈值 | 在终端风险管理中用于随机交易选择的值 | 终端 | － |  | － | － |
| 交易金额 | 交易的清算金额，包括消费和其它调整 | 终端 | n 12 |  | － | 6 |
| 交易证书（TC）哈希值 | 包含在CDOL数据中要求送给卡片，由TDOL表示的数据作哈希运算的结果。 | 终端 | b | － | ‘98’ | 20 |
| 交易货币代码 | 按GB/T 12406规定的交易货币代码 | 终端 | n 3 | － | ‘5F2A’ | 2 |
| 交易货币指数 | 按GB/T 12406规定的从交易金额右起的隐含小数点位置 | 终端 | n 1 | － | ‘5F36’ | 1 |
| 交易日期 | 交易授权的本地日期 | 终端 | n 6 YYMMDD | － | ‘9A’ | 3 |
| 交易PIN数据 | 持卡人输入的PIN数据 | 终端 | b | － | ‘99’ | var. |
| 交易参考货币代码 | 当交易货币代码和应用货币代码不同时，终端使用的公共货币代码 | 终端 | n 3 | － | ‘9F3C’ | 2 |
| 交易参考货币兑换比率 | 从交易货币代码向交易参考货币代码兑换时的比率 | 终端 | n 8 |  | － | 4 |
| 交易参考货币指数 | 表示按GB/T 12406规定的交易参考货币代码的交易金额右起的隐含小数点位置 | 终端 | n 1 | － | ‘9F3D’ | 1 |
| 交易序列计数器 | 终端维护的每笔交易递增一的计数器 | 终端 | n 4-8 | － | ‘9F41’ | 2-4 |
| 交易状态信息 | 一组表示交易完成的城市公共交通IC卡应用功能的指示位 | 终端 | b | － | ‘9B’ | 2 |
| 交易时间 | 交易授权的本地时间 | 终端 | n 6 HHMMSS | － | ‘9F21’ | 3 |
| 交易类型 | 按GB/T 15150定义的处理码前2位表示的金融交易类型 | 终端 | n 2 | － | ‘9C’ | 1 |
| 不可预知数 | 为提供给卡片生成应用密文而由终端提供的动态变化和唯一的数据 | 终端 | b | － | ‘9F37’ | 4 |
| 账户类型 | 标识在交易中选择的账户的类型 编码规则见附录A中A.9 | 终端 | n2 | － | ‘5F57’ | 1 |

当定义的数据对象长度大于实际数据对象的长度时，采用如下规则：

- 格式为n的数据元右对齐，左补十六进制零；

- 格式为cn的数据元左对齐，右补十六进制‘F’；

- 格式为an的数据元左对齐，右补十六进制零；

- 格式为ans的数据元左对齐，右补十六进制零。

当数据从一处转移到另一处时（例如从卡片到终端），无论各自内部如何存储，必须按从高位到低位的顺序传递。连接数据时也使用同样的规则。

如下数据应在终端首次安装时初始化：

终端性能、终端附加性能、终端IFD序号、终端国家代码、终端标识、终端类型、终端交易货币和终端货币指数。

如下终端数据应允许在终端布放后通过下载更新：

终端支持应用AID列表、CA公钥、终端行为代码TAC、最低限额（Floor limit）、随机选择阈值、随机选择目标百分数、偏置随机选择最大目标百分数、商户标识、商户分类码和收单机构标识。

- （规范性附录）
扩展应用SAM交易指令

  - 扩展应用DES计算初始化（INIT_FOR_DESCRYPT）

    - 定义和范围

INIT_FOR_DESCRYPT命令用来初始化通用密钥计算过程。SAM卡将利用卡中指定的密钥进行运算，产生一个临时密钥。运算方式由指定的密钥类型、密钥分散级数和密钥算法标识确定。

不支持计算临时密钥计算的 密钥类型有：

――主控密钥

――维护密钥

――消费密钥

双长度密钥产生双长度临时密钥类型有：

――PIN解锁密钥

――用户卡应用维护密钥

――双长度密钥左右异或产生单长度临时密钥的密钥类型有：

――重装PIN密钥

双长度密钥产生双长度临时密钥，单长度密钥产生单长度临时密钥的密钥类型有：

――MAC密钥

――加密密钥

――MAC、加密密钥

指定密钥经过几级处理由密钥分散级数和LC确定，若二者不一致，则返回错误信息。

临时密钥在SAM卡下电后自动消失，不允许读。

临时密钥产生后，与原密钥的属性一致。

    - 命令报文

| 代码 | 值 |
| --- | --- |
| CLA | ‘80’ |
| INS | ‘1A’ |
| P1 | 密钥用途 |
| P2 | 密钥版本 |
| Lc | 待处理数据的长度 |
| Data | 待处理数据 |
| Le | 不存在 |

    - 命令报文数据域

命令报文数据域包括待处理的输入数据。 数据长度为8的整数倍，长度也可以是0。密钥类型取密钥用途的低5位，密钥分散级数取密钥用途的高3位。

待处理的输入数据包括多级的分散因子，按最后一次分散因子在前、最后一次分散因子在后的顺序输入。

    - 响应报文

数据域不存在。

    - 响应报文的状态码

| SW1 | SW2 | 含 义 |
| --- | --- | --- |
| 90 | 00 | 命令执行成功 |
| 65 | 81 | 写EEPROM失败 |
| 67 | 00 | Lc长度错误 |
| 69 | 85 | 使用条件不满足(应用被锁定) |
| 69 | 86 | 不满足命令执行条件，当前文件不是EF |
| 6A | 80 | 数据域参数错误（如：密钥分散级数与分散数不符） |
| 6A | 81 | 功能不支持（应用锁定） |
| 6A | 86 | P1、P2参数错 |
| 6D | 00 | 命令不存在 |
| 93 | 03 | 应用永久锁定 |

  - 扩展应用DES计算（DES Crypt）

    - 定义和范围

DES Crypt命令利用指定的密钥来进行运算。若一条命令无法传输所有的待处理数据，可分几条命令输入。

加密计算采用ECB模式，数据的填充在卡片外面进行，卡片只支持长度为8的整数倍数据的加密。

MAC计算遵循本规范第7部分安全机制，数据的填充在卡片外部进行，卡片只支持长度为8的整数倍数据的MAC计算。

DES Crypt命令必须在INIT_FOR_DESCRYPT命令成功执行后才能进行。卡片状态在执行无后续数据块计算后，复原为通用DES计算初始化执行前的状态

    - 命令报文

| 代码 | 值 |
| --- | --- |
| CLA | ‘80’ |
| INS | ‘FA’ |
| P1 | 见下表 |
| P2 | ‘00’ |
| Lc | 待加密数据的长度 |
| Data | 待加密数据 |
| Le | 不存在 |

参数说明：

| B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | X | 计算模式 ――0，加密 ――1，MAC计算 |
|  |  |  |  |  |  | X |  | 后续块 ――0，无后续块 ――1，由后续块 |
|  |  |  |  |  | X |  |  | 初始值（仅对MAC计算有效） ――0，无初试值 ――1，有初试值 |

P1值计算模式如下：

――0，无后续块加密

――1，最后一块MAC计算

――2，有后续块加密

――3，下一块MAC计算

――5，唯一一块MAC计算

――7，第一快MAC计算

――其他，保留

    - 命令报文数据域

命令报文数据域包括要加密的数据。加密数据的长度为8的整数倍。在p1的b3位为1时，待处理数据的前8个字节为MAC计算的初试值。

    - 相应报文数据域

在p1的b1位为0时，响应报文数据域包括加密结果，数据长度是8的整数倍。

在p1的b1位为1，且p1的b2位为0时，响应报文数据域包括4字节的MAC。

    - 响应报文的状态码

| SW1 | SW2 | 含 义 |
| --- | --- | --- |
| 90 | 00 | 命令执行成功 |
| 64 | 00 | 标志状态位没变 |
| 65 | 81 | 写EEPROM失败 |
| 67 | 00 | Lc长度错误 |
| 69 | 01 | 命令不接受（无效状态） |
| 69 | 85 | 使用条件不满足(应用被锁定) |
| 69 | 86 | 不满足命令执行条件，当前文件不是EF |
| 6A | 81 | 功能不支持（应用锁定） |
| 6A | 86 | P1、P2参数错 |
| 6D | 00 | 命令不存在 |
| 6E | 00 | CLA错 |
| 93 | 03 | 应用永久锁定 |