、

ICS xxxxxxx

X xx

备案号：

中华人民共和国XX标准

JT

JT/T xxxxx—xxxx

城市公共交通IC卡业务及技术应用规范（征求意见稿）

第8部分：检测规范

The Application Standards of business and technology of City Public Transportation IC Card

Part VIII：Test Specification

2xxx-xx-xx发布

2xxx-xx-x实施

XXXXXXXXXXXX 发布

目  次

前言	VII

引言	IX

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 半字节  nibble	2

4 符号和缩略语	4

第1章：城市公共交通IC卡卡片物理检测规范	9

1.1 一般要求	9

1.2 测试内容	9

1.2.1 交通IC卡卡面设计要素测试	9

1.2.2 交通IC卡卡面字符印刷	9

1.2.3 交通IC卡卡片长宽尺寸	9

1.2.4 交通IC卡卡片厚度	9

1.2.5 交通IC卡卡片翘曲	9

1.2.6 交通IC卡卡片切边质量	9

1.2.7 交通IC卡卡片弯曲刚度	9

1.2.8 交通IC卡卡片层间剥离强度	9

1.2.9 交通IC卡卡片温湿条件下尺寸稳定性	10

1.2.10 交通IC卡卡片温湿条件下整卡翘曲稳定性	10

1.2.11 交通IC卡卡片动态弯扭	10

1.2.12 交通IC卡卡片抗静电特性	10

1.2.13 交通IC卡卡片抗紫外特性	10

1.2.14 交通IC卡卡片抗静磁场特性	10

1.2.15 交通IC卡卡片耐化学性测试	10

1.2.16 交通IC卡异形卡检测	11

1.2.17 SAM卡检测	11

第2章：城市交通IC卡卡片非接电特性和通讯协议检测规范	13

2.1 一般要求	13

2.2 电特性测试	13

2.2.1 PICC负载调制幅值测试	13

2.2.2 PICC交变磁场检测	13

2.3 通讯协议测试	13

2.3.1 传输协议测试：TYPE A	13

2.3.2 传输协议测试：TYPE B	14

2.3.3 块传输协议执行	14

第3章：城市交通IC卡卡片应用检测规范	15

3.1 一般要求	15

3.2 联机交易应用检测	15

3.2.1 应用锁定命令	15

3.2.2 应用锁定	15

3.2.3 读应用数据	15

3.2.4 获取应用数据	15

3.2.5 应用选择	15

3.2.6 应用解锁命令	15

3.2.7 应用解锁	15

3.2.8 卡片锁定命令	16

3.2.9 卡片锁定	16

3.2.10 联机批准交易	16

3.2.11 上次交易发卡机构脚本失败	16

3.2.12 卡片风险管理	16

3.2.13 双货币超累计交易金额上限检查	16

3.2.14 更新卡片数据	16

3.2.15 EXTERNAL AUTHENTICATE命令	16

3.2.16 联机交易失败	16

3.2.17 GET PROCESSING OPTIONS命令	16

3.2.18 应用初始化	16

3.2.19 发卡机构认证	17

3.2.20 发卡机构脚本处理	17

3.2.21 日志文件	17

3.2.22 新卡	17

3.2.23 PIN CHANGE/UNBLOCK 命令	17

3.2.24 VERIFY命令	17

3.2.25 READ RECORD命令	17

3.2.26 UPDATE RECORD命令	17

3.2.27 PPSE选择	17

3.2.28 联机完成	17

3.2.29 联机授权未完成	17

3.2.30 持卡人认证	18

3.2.31 PUT DATA 连续交易限制（国际）	18

3.2.32 执行交易金额（双货币）频度检查	18

3.2.33 执行国际国家频度检查	18

3.2.34 执行指定货币交易金额检查	18

3.2.35 执行国际-货币频度检查	18

3.2.36 参数测试	18

3.2.37 稳定性测试	18

3.2.38 卡片在ATM上被受理的测试	18

3.3 脱机交易应用测试案例	18

3.3.1 PPSE选择	18

3.3.2 终端或卡请求CVM	18

3.3.3 检查联机处理请求	19

3.3.4 小额检查	19

3.3.5 小额和CTTA检查	19

3.3.6 小额或CTTA检查	19

3.3.7 没有任何脱机选项被支持	19

3.3.8 脱机下的货币不匹配	19

3.3.9 预付	19

3.3.10 动态数据认证	19

3.3.11 防插拔	19

3.3.12 永久锁定应用	19

3.3.13 查余额	19

3.3.14 寿命测试	20

3.4 扩展应用测试	20

3.4.1 分段扣费功能测试	20

3.4.2 脱机预授权及预授权完成功能测试	20

3.4.3 押金抵扣功能测试	20

3.4.4 交易时间测试	20

3.4.5 增强性安全性测试	20

3.4.6 双币应用测试	20

第4章：终端电气特性和通讯协议检测规范	21

4.1 一般要求	21

4.2 电气特性测试	21

4.2.1 PCD场强测试	21

4.2.2 载波频率测试	21

4.2.3 场复位测试	21

4.2.4 Type A t1时间测试	21

4.3 通讯协议测试	21

4.3.1 Type A 测试	21

4.3.2 Type B 测试	23

第5章：终端应用内核部分检测规范	25

5.1 一般要求	25

5.2 数据元和命令	25

5.3 应用选择	25

5.4 密钥安全检测	26

5.5 数据对象	26

5.6 认可的加密算法	26

5.7 交易接口文件	26

5.8 交易过程中使用的功能	26

5.9 生成应用密文命令编码	27

5.10 IC卡中错误和缺少的数据	27

5.11 终端总体要求	27

5.12 软件体系结构	27

5.13 持卡人和商户界面	27

5.14 终端数据元的编码	27

5.15 综合测试	28

5.16 补充测试	28

第6章：系统安全及功能检测规范	29

6.1 一般要求	29

6.2 交易处理检测	29

6.2.1 交易处理	29

6.2.2 管理类交易	29

6.3 报文接口规范检测	29

6.4 文件接口规范检测	29

6.5 通信接口规范检测	29

6.6 联网通信安全规范检测	29

6.7 功能测试	29

6.7.1 账户管理	29

6.7.2 密钥和证书管理	29

6.7.3 卡片管理	30

6.7.4 密码功能	30

6.7.5 交易处理	30

6.8 安全性测试	30

6.8.1 网络安全性测试	30

6.8.2 主机安全性测试	31

6.8.3 应用安全性测试	32

6.8.4 数据安全性测试	33

6.8.5 运维安全性测试	34

6.8.6 业务连续性测试	34

6.9 文档测试	35

第7章：SAM卡电气特性和通讯协议检测规范	37

7.1 一般要求	37

7.2 电特性测试	37

7.2.1 卡片电阻测试	37

7.2.2 卡片在不同环境条件下的测试	37

7.2.3 卡片在传输模式下的高低电压测试	37

7.2.4 卡片I/O触点在传输模式下信号的下降时间测试	37

7.2.5 激活时序过程测试	37

7.3 复位应答测试	38

7.4 字符传输测试	38

7.5 通讯协议测试	38

7.5.1 T=0协议测试	38

7.5.2 T=1协议测试	38

第8章：SAM卡应用功能及安全检测规范	41

8.1 一般要求	41

8.2 功能检测	41

8.2.1 INIT_FOR_DESCRYPT命令	41

8.2.2 DES Crypt命令	41

8.3 逻辑安全性测试	41

8.3.1 敏感信息存储安全性测试	41

8.3.2 逻辑异常攻击测试	41

8.3.3 后门命令测试	41

8.3.4 随机数的随机性测试	41

8.3.5 TIMING攻击测试	41

8.3.6 SPA/DPA攻击测试	42

8.3.7 加密算法测试	42

8.3.8 IC卡COS认证	42

8.4 防故障攻击测试	42

8.4.1 高低温测试	42

8.4.2 电压测试	42

8.4.3 强光干扰测试	42

8.4.4 电磁干扰测试	42

8.4.5 紫外线干扰测试	42

8.4.6 静电干扰测试	42

8.4.7 疲劳测试	42

第9章：城市公共交通IC卡卡片安全检测规范	45

9.1 一般要求	45

9.2 交通IC卡安全检测	45

9.2.1 逻辑安全性测试	45

9.2.1.1 敏感信息存储安全性测试	45

9.2.1.2 逻辑异常攻击测试	45

9.2.1.3 后门命令测试	45

9.2.1.4 随机数的随机性测试	45

9.2.1.5 TIMING攻击测试	45

9.2.1.6 SPA/DPA攻击测试	45

9.2.1.7 加密算法测试	45

9.2.1.8 交通IC卡COS认证	45

9.2.2 防故障攻击测试	46

9.2.2.1 高低温测试	46

9.2.2.2 电压测试	46

9.2.2.3 强光干扰测试	46

9.2.2.4 电磁干扰测试	46

9.2.2.5 紫外线干扰测试	46

9.2.2.6 静电干扰测试	46

9.2.2.7 疲劳测试	46

第10章：城市公共交通IC卡卡片芯片安全检测规范	47

10.1 一般要求	47

10.2 芯片检测项目	47

10.2.1 芯片表面准备	47

10.2.2 芯片背部准备	47

10.2.3 传感器功能验证	47

10.2.4 芯片表面简要分析	47

10.2.5 芯片表面详细分析	47

10.2.6 传输系统的物理位置探测	47

10.2.7 传输系统的FIB修改	47

10.2.8 逻辑建立模块的干扰	47

10.2.9 逻辑建立模块的修改	47

10.2.10 测试模式的重激活	48

10.2.11 利用片上测试特性	48

10.2.12 非易失性ROM信息的泄露	48

10.2.13 被动探测	48

10.2.14 主动探测	48

10.2.15 非易失性ROM信息的产生	48

10.2.16 直接读取非易失性可编程存储器	48

10.2.17 非易失性可编程存储器信号的产生	48

10.2.18 电压对比	48

10.2.19 供电电源操纵	49

10.2.20 其他非侵入式操纵	49

10.2.21 电磁操纵	49

10.2.22 光注入	49

10.2.23 放射线注入	49

10.2.24 形象化功耗信息	49

10.2.25 简单功耗分析	49

10.2.26 差分功耗分析	49

10.2.27 电磁分析	50

10.2.28 随机数发生器测试	50

10.2.29 差分错误分析	50

10.2.30 中断处理	50

10.2.31 传输信息分析	50

附　录　A 城市公共交通IC卡卡片物理送检要求 （资料性附录）	51

附　录　B 城市公共交通IC卡卡片应用送检要求 （资料性附录）	55

附　录　C 城市公共交通IC卡卡片电特性协议送检要求 （资料性附录）	95

附　录　D 终端内核应用送检要求 （资料性附录）	97

附　录　E 终端电气特性和协议送检要求 （资料性附录）	105

附　录　F 系统安全检测要求 （资料性附录）	109

附　录　G SAM卡送检要求 （资料性附录）	111

附　录　H 城市公共交通IC卡芯片安全送检要求 （资料性附录）	115

- 前  言

《城市公共交通IC卡业务及技术应用规范》分为8个部分：

- ——第1部分：总则；

- ——第2部分：公共交通IC卡技术要求；

- ——第3部分：公共交通IC卡读写终端技术要求；

- ——第4部分：业务规则规范；

- ——第5部分：信息技术接口规范；

- ——第6部分：通讯报文接口规范；

- ——第7部分：安全规范（密钥系统）；

- ——第8部分：检测规范。

本部分为规范的第8部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由中华人民共和国交通运输部提出。

本部分主要起草单位：。

本部分主要起草人：。

本部分为首次发布。

- 引  言

本部分为城市公共交通IC卡业务及技术应用规范的第8部分，与规范的第1部分、第2部分、第3部分、第4部分、第5部分、第6部和第7部分一起构成城市公共交通IC卡业务及技术应用规范。

城市公共交通IC卡业务及技术应用规范
第8部分：检测规范

  - 范围

本部分从城市公共交通IC卡卡片、终端和系统检测的角度描述了合规检测的要求，包括卡片内部处理细节、卡片使用数据元、卡片支持指令集、终端内部处理细节等，本应用主要应用于公共电汽车、出租车、轨道交通、停车场、城际客运、城际铁路、轮渡等应用场景，支持包括圈存、标准扣费、分时分段扣费、脱机预授权、单次扣款优惠等交易。

其使用对象主要是与城市公共交通IC卡应用相关的卡片、终端制造、检测、发行、受理，以及应用系统的研制、开发、集成和维护等部门（单位）。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15150  产生报文的银行卡  交换报文规范  金融交易内容(GB/T 15150—1994,ISO 8583:1987,IDT)

GB/T 16649.4  识别卡  带触点的集成电路卡  第4部分：用于交换的结构、安全和命令（GB/T 16649.4－2010，ISO/IEC 7816-4:2005，IDT）

GB/T 16649.5  识别卡  带触点的集成电路卡  第5部分：应用标识符的编号系统和注册程序(GB/T 16649.5－2002,ISO/IEC 7816-5:1994,NEQ)

GB/T 16649.6  识别卡  带触点的集成电路卡  第6部分：行业间数据元（GB/T 16649.6－2001，ISO/IEC 7816-6:1996，IDT)

GB/T 21078.1  银行业务  个人识别码的管理与安全  第1部分:ATM和POS系统中联机PIN处理的基本原则和要求(GB/T 21078.1—2007,ISO 9564-1:2002,MOD)

GB/T 17552  识别卡  金融交易卡(GB/T 17552—1998,ISO/IEC 7813:1995,IDT)

JR/T 0025.3  中国金融集成电路（IC）卡规范  第3部分：与应用无关的IC卡与终端接口规范

JR/T 0025.4  中国金融集成电路（IC）卡规范  第4部分：借记/贷记应用规范

JR/T 0025.5  中国金融集成电路（IC）卡规范  第5部分：借记/贷记应用卡片规范

JR/T 0025.6  中国金融集成电路（IC）卡规范  第6部分：借记/贷记应用终端规范

JR/T 0025.7  中国金融集成电路（IC）卡规范  第7部分：借记/贷记应用安全规范

JR/T 0025.17  中国金融集成电路（IC）卡规范  第17部分：借记/贷记应用安全增强规范

ISO/IEC 7816-4  识别卡  带触点的集成电路卡  第4部分：行业间交换用命令

ISO/IEC 8859（所有部分）  信息处理  八位单字节编码图形字符集

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 半字节  nibble

一个字节的高四位或低四位。

    - 保护时间  guardtime

同一方向发送的前一个字符奇偶位下降沿和后一个字符起始位下降沿之间的最小时间。

    - 报文  message

由终端发送给卡片（或反之）的一串字节，不包括传输控制字符。

    - 报文认证码  message authentication code

对数据的一种对称加密变换，为保护数据发送方发出和接收方收到的数据不被第三方伪造。

    - 发卡机构行为代码  issuer action code

发卡机构根据TVR的内容选择的动作。

    - 公钥  public key

在一个实体使用的非对称密钥对中可以被公众使用的密钥。在数字签名方案中，公钥定义了验证函数。

    - 公钥证书  public key certificate

由认证中心签名的不可伪造的某个实体的公钥信息。

    - 哈希函数  hash function

将一个位串映射成固定长度的位串的函数，它满足以下两个特性：

给定一个输出，不可能通过计算得到与该输出对应的输入；

给定一个输入，不可能通过计算得到具有相同的输出的另一个输入。

如果哈希函数要求防冲突，它还应满足以下特性：

不可能通过计算找到两个不同的输入具有相同的输出。

    - 哈希结果  hash result

哈希函数输出的位串。

    - 集成电路  integrated circuit(s)

被设计用来完成处理和/或存储功能的电子器件。

    - 集成电路卡  integrated circuit(s) card

内部封装一个或多个集成电路，来完成处理和存储功能的卡片。

    - 加密  encipherment

基于某种加密算法对数据作可逆的变换从而生成密文的过程。

    - 加密算法  cryptographic algorithm

隐藏或显现数据信息内容的变换算法。

    - 脚本  script

发卡机构向终端发送的命令或命令序列，目的是向IC卡连续输入命令。

    - 接口设备  interface device

终端上插入IC卡的部分，包括其中的机械和电气部分。

    - 静止状态  inactive

当IC卡上的电源电压（VCC）和其它信号相对于地的电压值小于或等于0.4伏时，则称电源电压和这些信号处于静止状态。

    - 卡片  card

如无特殊说明在本规范中特指城市公共交通IC卡。

    - 块  block

包含两个或三个域(头域、信息域、尾域)的字符组。

    - 冷复位  cold reset

当卡片的电源电压（VCC）和其它信号从静止状态中复苏且申请复位信号时，IC卡产生的复位。

    - 路径  path

没有分隔的文件标识符的连接。

    - 密钥  key

加密转换中控制操作的一组符号。

    - 密文  cryptogram

加密运算的结果。

    - 密码  ciphertext

加密的信息

    - 命令  command

终端向IC卡发出的一条信息，该信息启动一个操作或请求一个应答。

    - 热复位  warm reset

在时钟（CLK）和电源电压（VCC）处于激活状态的前提下，卡片收到复位信号时产生的复位。

    - 认证  authentication

确认一个实体所宣称的身份的措施。

    - 认证中心  certification authority

证明公钥和其它相关信息同其拥有者相关联的可信的第三方机构。

    - 数字签名  digital signature

对数据的一种非对称加密变换。该变换可以使数据接收方确认数据的来源和完整性，保护数据发送方发出和接收方收到的数据不被第三方篡改，也保护数据发送方发出的数据不被接收方篡改。

    - 响应  response

IC卡接收到命令报文经过处理后返回给终端的报文。

    - 应用  application

卡片和终端之间的应用协议和相关的数据集。

    - 支付系统环境  payment system environment

当符合本规范的支付系统应用被选择，IC卡中所确立的逻辑条件。

    - 证书  certificate

由发行证书的认证中心使用其私钥对实体的公钥，身份信息以及其它相关信息进行签名，形成的不可伪造的数据。

    - 字节  byte

8个二进制位(位)。

    - 终端  terminal

为完成金融交易而在交易点安装的设备，用于同IC卡的连接。它包括接口设备，也可包括其它部件和接口，例如与主机通讯的接口。

    - 终端行为代码  terminal action code

终端行为代码（缺省、拒绝、联机）反映了收单行根据TVR的内容选择的动作。

    - 状态  H state H

高电平状态。根据IC卡中的逻辑约定，可以是逻辑1或逻辑0。

    - 状态  L state L

低电平状态。根据IC卡中的逻辑约定，可以是逻辑1或逻辑0。

  - 符号和缩略语

以下缩略语和符号表示适用于本文件：

| AAC | 应用认证密文(Application Authentication Cryptogram) |
| --- | --- |
| AAR | 应用授权参考(Application Authorization Referral) |
| AC | 应用密文(Application Cryptogram) |
| ACK | 确认(Acknowledgment) |
| ADA | 应用缺省行为(Application Default Action) |
| ADF | 应用数据文件(Application Definition File) |
| AEF | 应用基本文件(Application Elementary File) |
| AFL | 应用文件定位器(Application File Locator) |
| AID | 应用标识符(Application Identifier) |
| AIP | 应用交互特征(Application Interchange Profile) |
| APDU | 应用协议数据单元(Application Protocol Data Unit) |
| ARPC | 授权响应密文(Authorization Response Cryptogram) |
| ARQC | 授权请求密文(Authorization Request Cryptogram) |
| ATC | 应用交易序号(Application Transaction Counter) |
| ATM | 自动柜员机(Automated Teller Machine) |
| ATR | 复位应答(Answer to Reset) |
| AUC | 应用用途控制(Application Usage Control) |
| BER | 基本编码规则(Basic Encoding Rules) |
| BGT | 块保护时间(Block Guard Time) |
| BWI | 块等待时间整数(Block Waiting Time Integer) |
| BWT | 块等待时间(Block Waiting Time) |
| CA | 认证中心(Certificate Authority) |
| CAM | 联机卡片认证(Card Authentication Method) |
| CDA | 复合动态数据认证/应用密文生成 |
| CDOL | 卡片风险管理数据对象列表（Card Rish Management Data Object List） |
| CID | 密文信息数据(Cryptogram Information Data) |
| CLA | 命令报文的类别字节(Class Byte of the Command Message) |
| CLK | 时钟（CLK） |
| Cn | 压缩数字格式(Compress Numeric) |
| C-TPDU | 命令TPDU(Command TPDU) |
| CVM | 持卡人验证方法（Cardholder Verification Method） |
| CVR | 卡片验证结果(Card Verification Results) |
| CWI | 字符等待时间整数(Character Waiting Time Integer) |
| CWT | 字符等待时间(Character Waiting Time) |
| DC | 直流(Direct Current) |
| DDA | 动态数据认证(Dynamic Data Authentication) |
| DDOL | 动态数据认证数据对象列表（Dynamic Data Authentication Data Object List） |
| DF | 专用文件(Dedicated File) |
| DIR | 目录(Directory) |
| DOL | 数据对象列表(Data Object List) |
| EDC | 错误检测代码(Error Detection Code) |
| EF | 基本文件(Elementary File) |
| EMV | Europay MasterCard VISA |
| etu | 基本时间单元(Elementary Time Unit) |
| FCI | 文件控制信息(File Control Information) |
| GND | 地(Ground) |
| GPO | 获取处理选项（GET PROCESSING OPTIONS） |
| IAC | 发卡机构行为代码(Issuer Action Code) |
| IC | 集成电路(Integrated Circuit) |
| ICC | 集成电路卡(Integrated Circuit Card) |
| ICS | 功能一致性声明(Implementation Conformance Statement) |
| IEC | 国际电工委员会(International Electrotechnical Commission) |
| IFD | 接口设备(Interface Device) |
| IFM | 接口模块(Interface Module) |
| IFS | 信息域大小(Information Field Size) |
| IFSC | IC卡信息域大小(Information Field Size for the ICC) |
| IFSD | 终端信息域大小(Information Field Size for the Terminal) |
| IFSI | 信息域大小整数(Information Field Size Integer) |
| IIH | 高电平输入电流(High Level Input Current) |
| IIL | 低电平输入电流(Low Level Input Current) |
| INF | 信息域(Information Field) |
| INS | 命令报文的指令字节(Instruction Byte of Command Message) |
| I/O | 输入/输出(Input/Output) |
| IOH | 高电平输出电流(High Level Output Current) |
| IOL | 低电平输出电流(Low Level Output Current) |
| ISO | 国际标准化组织(International Organization for Standardization) |
| kΩ | 千欧 |
| Lc | 终端应用层（TAL）在情况3或情况4命令中发出数据的实际长度(Exact Length of Data Sent by the TAL in a Case 3 or 4 Command) |
| LCOL | 连续脱机交易下限 |
| Le | 在情况2或情况4命令中返回给终端应用层（TAL）的数据最大期望长度(Maximum Length of Data Expected by the TAL in Response to a Case 2 or 4 Command) |
| LEN | 长度（Length） |
| Licc | IC卡在响应接收到的情况2或情况4命令时卡内有效或剩余的数据（由IC卡决定）的实际长度 (Exact Length of Data Available in the ICC to be Returned in Response to the Case 2 or 4 Command Received by the ICC) |
| LOATC | 上次联机交易计数器 |
| Lr | 响应数据域的长度(Length of Response Data Field) |
| LRC | 冗余校验(Longitudinal Redundancy Check) |
| l.s. | 最低位 |
| M | 必备(Mandatory) |
| mA | 毫安 |
| MAC | 报文认证码(Message Authentication Code) |
| MDK | 主密钥(Master DEA Key) |
| MF | 主文件(Mater File) |
| MHz | 兆赫 |
| m.s. | 最高位 |
| mΩ | 毫欧 |
| MΩ | 兆欧 |
| N | 数字型(Numeric) |
| NAD | 节点地址(Node Address) |
| NAK | 否定的确认(Negative Acknowledgment) |
| nAs | 纳安秒 |
| ns | 纳秒 |
| O | 可选(Optional) |
| P1 | 参数1(Parameter 1) |
| P2 | 参数2(Parameter 2) |
| P3 | 参数3(Parameter 3) |
| PAN | 主账号(Primary Account Number) |
| PBOC | 中国人民银行(People’s Bank of China) |
| PCB | 协议控制字节(Protocol Control Byte) |
| pF | 皮法 |
| PKI | 公钥基础设施(Public Key Infrastructure) |
| PIN | 个人密码(Personal Identification Number) |
| PIX | 专用应用标识符扩展(Proprietary Application Identifier Extension) |
| PTS | 协议类型选择(Protocol Type Selection) |
| R-block | 接收就绪块(Receive Ready Block) |
| RFU | 保留(Reserved for Future Use) |
| RID | 注册应用提供商标签(Registered Application Provider Identifier) |
| RST | 复位(Reset) |
| R-TPDU | 响应TPDU(Response TPDU) |
| SAD | 签名的静态应用数据(Signed Static Application Data) |
| SDA | 静态数据认证(Static Data Authentication) |
| SFI | 短文件标签符(Short File Identifier) |
| SW1 | 状态字1(Status Word One) |
| SW2 | 状态字2(Status Word Two) |
| TAC | 终端行为代码(Terminal Action Code) |
| TAL | 终端应用层(Terminal Application Layer) |
| TC | 交易证书(Transaction Certificate) |
| TCK | 校验字符(Check Character) |
| TDOL | 交易证书数据对象列表(Transaction Certificate Data Object List) |
| tF | 信号幅度从90%下降到10%的时间(Fall Time Between 90% and 10% of Signal Amplitude) |
| TLV | 标签、长度、值(Tag Length Value) |
| TPDU | 传输协议数据单元(Transport Protocol Data Unit) |
| tPX | 电压（Vcc或者信号）测量的x时间段（Time period x over which a voltage(Vcc or signal)is monitored） |
| tR | 信号幅度从10%上升到90%的时间(Rise Time Between 10% and 90% of Signal Amplitude) |
| TSI | 交易状态信息(Transaction Status Information) |
| TTL | 终端传输层(Terminal Transport Layer) |
| TVR | 终端验证结果(Terminal Verification Results) |
| UDK | 子密钥(Unique DEA Key) |
| UCOL | 连续脱机交易上限 |
| V | 伏特(Volt) |
| Vcc | VCC触点上的测得电压(Voltage Measured on VCC Contact) |
| VCC | 电源电压(Supply Voltage) |
| VIH | 高电平输入电压(High Level Input Voltage) |
| VIL | 低电平输入电压(Low Level Input Voltage) |
| VI/O | I/O触点上的测得电压(Voltage Measured on I/O Contact) |
| VOH | 高电平输出电压(High Level Output Voltage) |
| VOL | 低电平输出电压(Low Level Output Voltage) |
| VPP | VCC触点上的测得电压(Voltage measured on VPP contact) |
| VPP | 编程电压(Programming Voltage) |
| VRST | RST触点上的测得电压(Voltage measured on RST contact) |
| WI | 等待时间整数(Waiting Time Integer) |
| WTX | 等待时间扩展(Waiting Time Extension) |
| 专用的 | 本规范内未定义或/和超出本规范范围的 |

- 第1章：城市公共交通IC卡卡片物理检测规范

    - 一般要求

默认环境条件（温度，湿度等）是指常温20±3℃，湿度40%-60%之间。如无特殊说明，后续案例均采用此环境条件。

    - 测试内容

      - 交通IC卡卡面设计要素测试

测试目的：检查交通IC卡卡面（正面、背面）包含的设计要素是否符合规范要求，保证卡片表面设计要素统一完整。

测试条件：根据送检样卡进行专项检测。

测试方法步骤：检查交通IC卡正面包含的设计要素；检查交通IC卡背面包含的设计要素。

      - 交通IC卡卡面字符印刷

测试目的：检查交通IC卡卡面（正面、背面）包含的卡号、有效期等字符属性是否满足规范要求。

测试条件：根据送检样卡进行专项检测。

测试方法步骤：检查交通IC卡正面包含的字符属性；检查交通IC卡背面包含的字符属性。

      - 交通IC卡卡片长宽尺寸

测试目的：检查卡片长宽尺寸是否符合规范要求，保证卡片能够正常插入终端的读卡模块。。

测试条件：根据送检样卡进行专项检测。

测试方法步骤：使用视频测量仪测量卡片长宽尺寸。

      - 交通IC卡卡片厚度

测试目的：检查卡片厚度是否符合规范要求，不会由于过薄或过厚而影响卡片的插拔。

测试条件：根据送检样卡进行专项检测。

测试方法步骤：使用千分尺测量并记录卡片厚度。

      - 交通IC卡卡片翘曲

测试目的：检查卡片翘曲是否符合规范要求，保证卡片平整度在常温下维持在一定的范围内，没有明显的翘曲变形。

测试条件：根据送检样卡进行专项检测。

测试方法步骤：使用卡片翘曲测量仪测量卡片翘曲。

      - 交通IC卡卡片切边质量

测试目的：检查卡片切边质量是否符合规范要求，保证卡片边缘的毛刺长度在一定要求范围内，不会因为毛刺过长无法正常插入读卡模块，或者过度磨损读卡模块。

测试条件：根据送检样卡进行专项检测。

测试方法步骤：使用切边测量仪测量卡片切边毛刺长度质量。

      - 交通IC卡卡片弯曲刚度

测试目的：检查卡片的弹性型变量和塑性型变量是否符合规范要求，保证持卡人在一定力度范围内不小心弯折卡片时（例如卡片放在裤袋内坐下或起立时），不会引起卡片的严重变形。

测试条件：根据送检样卡进行专项检测。

测试方法步骤：将卡片左边边缘在刚度测量仪上夹好（正面朝上），在电子测微计上读出初始位置的读数h1；在卡片右边边缘加载0.7N的砝码，锁紧砝码，一分钟后记录下卡片的位置h2；除去砝码的作用力，一分钟后记录下卡片恢复的高度h3，计算h2—h1和h3—h1。

      - 交通IC卡卡片层间剥离强度

测试目的：检查卡片层间剥离强度是否符合规范要求，保证卡片层间粘结强度符合规范要求。

测试条件：根据送检样卡进行专项检测。

测试方法步骤：使用拉伸试验机测量卡片层间剥离强度。

      - 交通IC卡卡片温湿条件下尺寸稳定性

测试目的：保证卡片大小在高温严寒、干燥潮湿条件下不会因为热胀冷缩而发生严重改变，也不会出现高低不平现象。

测试条件：根据送检样卡进行专项检测。

测试方法步骤：将卡水平放置于高低温试验箱内，依次置于下列环境下各60分钟：（a）-35C±3C；（b）50C±3C，相对湿度95%±5%；将卡取出，放在实验室环境条件下保持24小时，再使用视频测量仪测量卡片尺寸。

      - 交通IC卡卡片温湿条件下整卡翘曲稳定性

测试目的：保证卡片平整度在高温严寒、干燥潮湿条件下不会因为热胀冷缩而发生严重改变，也不应有明显的翘曲变形。

测试条件：根据送检样卡进行专项检测。

测试方法步骤：将卡水平放置于高低温试验箱内，依次置于下列环境下各60分钟：（a）-35C±3C；（b）50C±3C，相对湿度95%±5%；将卡取出，放在实验室环境条件下保持24小时，再使用整卡翘曲测量仪测量卡片翘曲。

      - 交通IC卡卡片动态弯扭

测试目的：检查芯片封装抗卡片弯曲扭曲特性是否符合规范要求，保证在一定机械外力的作用下对卡片进行弯折和扭曲，卡片不发生严重形变，芯片不发生脱落，且保持正常的读写功能。

测试条件：根据送检样卡进行专项检测。

测试方法步骤：使用弯扭特性测试仪对卡片分别进行四个方向的弯曲，每250次换一个方向；再对卡进行1000次扭曲后卡片无破裂开胶现象。ATR应正确并读写功能（执行SELECT命令）正常。

      - 交通IC卡卡片抗静电特性

测试目的：模拟日常生活中穿着毛衣带有静电的持卡人无意中电击卡片的情况，保证卡片经一定强度的静电电击后仍然能正常工作。

测试条件：根据送检样卡进行专项检测。

测试方法步骤：使用模拟静电发生器，通过放电尖端在卡片表面进行空气放电，首先使用+6000V的静电测试，+6000V测完，需重新测试ATR和读写，如未出现异常，再对卡表面进行-6000V的空气放电测试，放电完毕后需重新测试ATR和读写，检查卡片是否出现异常

      - 交通IC卡卡片抗紫外特性

测试目的：检查芯片抗紫外特性是否符合规范要求，保证在日常生活中接触到一定剂量紫外光照时不会导致卡片功能失效。

测试条件：根据送检样卡进行专项检测。

测试方法步骤：使用紫外测量仪（光源波长254nm）对卡片照射总剂量为0.15Ws/mm2。

      - 交通IC卡卡片抗静磁场特性

测试目的：检查非接触芯片抗静磁场特性是否符合规范要求。

测试条件：根据送检样卡进行专项检测。

测试方法步骤：使用静磁场测试仪测量芯片抗静磁场特性。

      - 交通IC卡卡片耐化学性测试

测试目的：包括耐酸性人工汗、耐碱性人工汗、耐碳酸钠、耐乙醇、耐糖水、耐乙二醇、耐盐水、耐醋酸八项测试，用于模拟卡片日常使用时的环境，保证卡片接触到水、汗液等日常生活中可能遇到的弱浓度化学溶液情况下不会导致卡片功能失效。

测试条件：根据送检样卡进行专项检测。

测试方法步骤：使用化学试剂浸泡后，ATR应正确并读写功能（执行SELECT命令）正常。

      - 交通IC卡异形卡检测

检测目的：检测异形卡卡片相关物理规格和卡片印刷是否符合规范要求。

测试条件：根据送检样卡进行专项检测。

测试过程：通过相关物理检测设备对异形卡的物理参数进行具体检测。

      - SAM卡检测

检测目的：检测SAM卡卡片相关物理规格是否符合规范要求。

测试条件：根据送检样卡进行专项检测。

测试过程：通过相关物理检测设备对SAM卡的物理参数进行具体检测。

- 第2章：城市交通IC卡卡片非接电特性和通讯协议检测规范

    - 一般要求

默认环境条件（温度，湿度等）是指常温20±3℃，湿度20%-80%之间。如无特殊说明，后续案例均采用此环境条件。

交通IC卡的非接触电气特性和通讯协议的检测项目主要涵盖：负载调制信号的幅度测试、TYPE A测试、TYPE B测试和块传输协议执行测试等。上述检测项目从底层硬件的角度检测了IC卡能否正确地接收或发送的信号，信号的幅值是否在规定的范围内，传输的时刻是否正确，信号持续的时长是否正确，传输的内容是否完整和正确，能否自动监测并及时纠正错误以及一些控制参数是否在允许的范围内等，保证交通IC卡卡片和终端的信息交换按照规范的要求可靠无误地进行。

    - 电特性测试

      - PICC负载调制幅值测试

测试目的：确保PICC在工作场强[Hmin，Hmax]范围内，负载调制信号的幅值符合规范要求。

具体的工作场强选择范围为：

当H=1.5A/m，对应 Vrms＝480mV时

当H=2.5A/m，对应 Vrms = 800mV时

当H=3.5A/m，对应Vrms＝1.12V时

当H=4.5A/m，对应Vrms＝1.44V时

当H=5.5A/m，对应Vrms=1.76V时

当H=6.5A/m，对应Vrms=2.08V时

当H=7.5A/m，对应Vrms=2.40V时

测试条件：根据送检样卡进行专项检测。

测试方法步骤：使用终端发出WUPA、WUPB指令。调节功率放大器，使终端发出信号满足PICC工作场为[Hmin，Hmax]。测量卡片在12.7125Mhz和14.4075Mhz两个频率点的负载调制幅值。

      - PICC交变磁场检测

测试目的：确保PICC在交变磁场内测试后，卡片功能正常。

测试条件：根据送检样卡进行专项检测。

测试方法步骤：将待测样卡置于频率为13.56MHz、平均场强为10A/m、最大场强为12A/m的交变磁场中，平均时间30秒。

    - 通讯协议测试

      - 传输协议测试：TYPE A

检测目的：检测卡片是否满足规范要求的TYPE A协议要求。

测试条件：支持TYPE A协议并根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：对卡片进行如下方面的逐项测试：

- 基本交换和时间测试；

- 从PCD到PICC最短和较长帧延迟时间基本交换测试；

- 防冲突状态机的正确处理测试；

- RATS中所含变量的正确处理测试；

- IDLE状态下错误的处理测试；

- READY状态下错误的处理测试；

- ACTIVE状态下错误的处理测试；

- 进入ACTIVE状态之后的HALT状态下错误的处理测试；

- 进入PROTOCOL状态之后的HALT状态下错误的处理测试；

- 轮询和PICC复位的处理测试。

      - 传输协议测试：TYPE B

检测目的：检测卡片是否满足规范要求的TYPE B协议要求。

测试条件：支持TYPE B协议并根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：对卡片进行如下方面的逐项测试：

- 从PCD到PICC最短帧延迟时间基本交换测试

- 支持SFGT的PCD，从PCD到PICC最小SFGT时基本交换测试

- PCD最小和最大EGT交换测试

- 最小和最大S序列、E序列的交换测试

- 防冲突状态机的正确处理测试

- 在ATTRIB命令中发送的上层信息域的正确处理测试

- 在WUPB/REQB/ATTRIB命令中发送含RFU值的正确处理测试

- 在IDLE状态下的错误处理测试

- 在READY状态下的错误处理测试

- 在READY状态后的HALT状态下的错误处理测试

- 在ACTIVE状态后的HALT状态下的错误处理测试

- 在HALT状态下的发WUPA的处理测试

- 轮询和PICC复位的处理测试

      - 块传输协议执行

测试目的：检测卡片是否满足规范中规定的块传输协议要求。

测试条件：支持TYPE A或TYPE B协议并根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试方法步骤：对卡片进行如下方面的逐项测试：

- 从PCD接收链接I块的测试

- 块之中的PCB带RFU位的测

- 未指明链接I块的错误指示测试

- 接收非链接I块后的错误测试

- 接收链接I块后的错误指示及错误测试

- PICC复位的块协议测试

- 块协议中的命令处理测试

- 块协议开始出现错误的测试

- 第3章：城市交通IC卡卡片应用检测规范

    - 一般要求

默认环境条件（温度，湿度等）是指常温20±3℃，湿度40%-60%之间。如无特殊说明，后续案例均采用此环境条件。

交通IC卡的应用功能检测主要涵盖：非接触联机交易应用检测、非接触脱机交易检测、双币非接触脱机交易检测。卡片应用检测主要判断卡片在收到终端发来的不同命令时，能否识别当前命令是否属于当前应用，能否判断交易流程是否按照规范规定的步骤进行，能否校验每条命令的正确性，能否根据命令做出正确的操作并给出相应的响应，遇到异常时能否做出及时的反馈等，同时应保证卡片在异常情况下能够具备一定的回复机制，保证卡片内部数据的完整性和正确性。

    - 联机交易应用检测

      - 应用锁定命令

检测目的：检测卡片的应用锁定命令和执行流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送正常和异常的应用锁定命令，判定卡片应用锁定命令执行的情况。

      - 应用锁定

检测目的：检测卡片的应用锁定流程和执行流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：在不同的卡片状态下向卡片发送应用锁定命令，判定卡片应用锁定命令执行的情况。

      - 读应用数据

检测目的：检测卡片的Read Record命令和执行流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送正常和异常的Read Record命令，判定卡片Read Record命令执行的情况。

      - 获取应用数据

检测目的：检测卡片的Get Data命令和执行流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送正常和异常的Get Data命令，判定卡片Get Data命令执行的情况。

      - 应用选择

检测目的：检测卡片的应用选择命令和执行流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向不同状态的卡片发送应用选择命令，判定卡片应用选择的执行情况。

      - 应用解锁命令

检测目的：检测卡片的应用解锁命令和执行流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送正常和异常的应用解锁命令，判定卡片应用解锁命令执行的情况。

      - 应用解锁

检测目的：检测卡片的应用解锁流程和执行流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：在不同的卡片状态下向卡片发送应用解锁命令，判定卡片应用解锁命令执行的情况。

      - 卡片锁定命令

检测目的：检测卡片的卡片锁定命令和执行流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送正常和异常的卡片锁定命令，判定卡片锁定命令执行的情况。

      - 卡片锁定

检测目的：检测卡片的卡片锁定流程和执行流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：在不同的卡片状态下向卡片发送卡片锁定命令，判定卡片锁定命令执行的情况。

      - 联机批准交易

检测目的：验证卡片对联机批准交易中命令的正确响应。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过发送交易命令判断卡片联机批注交易中命令的响应的情况。

      - 上次交易发卡机构脚本失败

检测目的：检测卡片对上次发卡机构脚本失败情况下的流程处理满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过发送交易命令判断卡片在上次发卡机构脚本失败情况下的交易流程处理情况。

      - 卡片风险管理

检测目的：检测卡片风险管理流程处理满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过发送交易命令检测卡片风险管理处理情况。

      - 双货币超累计交易金额上限检查

检测目的：检测卡片卡片执行交易金额（双货币）的频度检查满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过发送交易命令检测卡片执行交易金额（双货币）的频度检查处理情况。

      - 更新卡片数据

检测目的：检测卡片的卡片PUT DATA和执行流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：在不同的卡片状态下向卡片发送PUT DATA命令，判定卡片更新数据执行的情况。

      - EXTERNAL AUTHENTICATE命令

检测目的：检测卡片的EXTERNAL AUTHENTICATE命令和执行流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送正常和异常的EXTERNAL AUTHENTICATE命令，判定卡片命令执行的情况。

      - 联机交易失败

检测目的：检测卡片联机交易失败情况下执行流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送联机失败交易，判定卡片流程执行的情况。

      - GET PROCESSING OPTIONS命令

检测目的：检测卡片的GET PROCESSING OPTIONS命令和执行流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送正常和GET PROCESSING OPTIONS命令，判定卡片命令执行的情况。

      - 应用初始化

检测目的：检测卡片的应用初始化流程和执行流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：在不同的卡片状态下向卡片发送应用初始化命令，判定卡片命令执行的情况。

      - 发卡机构认证

检测目的：检测卡片的发卡机构认证流程和执行流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：在不同的卡片状态下向卡片发送发卡机构认证命令，判定卡片命令执行的情况。

      - 发卡机构脚本处理

检测目的：检测卡片的发卡机构脚本处理流程和执行流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：在不同的卡片状态下向卡片发送不同的发卡机构脚本，判定卡片命令执行的情况。

      - 日志文件

检测目的：检测卡片的日志记录处理流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：判定卡片日志文件记录和读取执行的情况。

      - 新卡

检测目的：检测卡片的新卡处理流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：在不同的卡片状态下判定卡片新卡流程执行的情况。

      - PIN CHANGE/UNBLOCK 命令

检测目的：检测卡片的卡片PIN CHANGE/UNBLOCK命令和执行流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送正常和异常的PIN CHANGE/UNBLOCK命令，判定卡片命令的执行情况。

      - VERIFY命令

检测目的：检测卡片的卡片VERIFY命令和执行流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送正常和异常的VERIFY命令，判定卡片命令的执行情况。

      - READ RECORD命令

检测目的：检测卡片的命令和执行流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送正常和异常的READ RECORD命令，判定卡片命令的执行情况。

      - UPDATE RECORD命令

检测目的：检测卡片的UPDATE RECORD命令和执行流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送正常和异常的UPDATE RECORD命令，判定卡片命令的执行情况。

      - PPSE选择

检测目的：检测卡片PPSE选择执行流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送正常和异常的PPSE选择命令，判定卡片命令的执行情况。

      - 联机完成

检测目的：检测卡片联机完成情况下的交易流程处理是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向不同状态的卡片发送交易命令，判定在联机完成的情况下卡片流程的执行情况。

      - 联机授权未完成

检测目的：检测卡片在联机授权未完成情况下的交易流程处理是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向不同状态的卡片发送交易命令，判定在联机授权未完成的情况下卡片流程的执行情况。

      - 持卡人认证

检测目的：检测卡片持卡人认证执行流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送交易指令，判定卡片持卡人认证流程的执行情况。

      - PUT DATA 连续交易限制（国际）

检测目的：检测卡片的PUT DATA 连续交易限制（国际）处理流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送交易指令，判定卡片在PUT DATA 连续交易限制（国际）时的执行情况。

      - 执行交易金额（双货币）频度检查

检测目的：检测卡片的执行交易金额（双货币）频度检查处理流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送交易指令，判定卡片在执行交易金额（双货币）频度检查时的执行情况。

      - 执行国际国家频度检查

检测目的：检测卡片的执行国际国家频度检查处理流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送交易指令，判定卡片在执行国际国家频度检查时的执行情况。

      - 执行指定货币交易金额检查

检测目的：检测卡片的执行指定货币交易金额检查处理流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送交易指令，判定卡片在执行指定货币交易金额检查时的执行情况。

      - 执行国际-货币频度检查

检测目的：检测卡片的执行国际-货币频度检查处理流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送交易指令，判定卡片在执行国际-货币频度检查时的执行情况。

      - 参数测试

检测目的：检测卡片支持的命令参数否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送交易指令，执行不参数的命令。

      - 稳定性测试

检测目的：检测卡片最小交易稳定性是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送交易指令，执行规定笔数的交易。

      - 卡片在ATM上被受理的测试

检测目的：检测卡片在模拟ATM上交易流程处理是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送交易指令，判定卡片在GPO GAC数据不一致情况下的流程的执行情况。

    - 脱机交易应用测试案例

      - PPSE选择

检测目的：检测卡片PPSE选择执行流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送正常和异常的PPSE选择命令，判定卡片命令的执行情况。

      - 终端或卡请求CVM

检测目的：检测卡片的CVM流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送交易指令，判定卡片在终端或卡片请求CVM时的执行情况。

      - 检查联机处理请求

检测目的：检测卡片的在卡片或终端请求联机时的处理流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送交易指令，判定卡片在终端或卡片请求联机时的执行情况。

      - 小额检查

检测目的：检测卡片小额检查流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送交易指令，判定卡片小额检查的执行情况。

      - 小额和CTTA检查

检测目的：检测卡片小额和CTTA检查流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送交易指令，判定卡片小额和CTTA检查的执行情况。

      - 小额或CTTA检查

检测目的：检测卡片小额或CTTA检查流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送交易指令，判定卡片小额或CTTA检查的执行情况。

      - 没有任何脱机选项被支持

检测目的：检测卡片在没有任何脱机选项被支持时的流程处理是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送交易指令，判定卡片没有任何脱机选项被支持时的执行情况。

      - 脱机下的货币不匹配

检测目的：检测卡片的在脱机处理时的处于货币不匹配状态下的处理流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送交易指令，判定卡片在终端或卡片脱机完成时的执行情况。

      - 预付

检测目的：检测卡片的预付处理流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送交易指令，判定卡片的预付处理流程。

      - 动态数据认证

检测目的：检测卡片的动态数据认证处理流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送交易指令，判定卡片的动态数据认证处理流程。

      - 防插拔

检测目的：检测卡片的防插拔处理流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送交易指令，判定卡片的防插拔处理流程。

      - 永久锁定应用

检测目的：检测卡片在永久锁定应用状态下的处理流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送交易指令，判定卡片在永久锁定应用状态下的处理流程。

      - 查余额

检测目的：检测卡片查询余额处理流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送交易指令，判定卡片查询余额的处理流程。

      - 寿命测试

检测目的：检测卡片在稳定性处理交易方面是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送交易指令，判定卡片正确执行指定笔数的交易。

    - 扩展应用测试

      - 分段扣费功能测试

检测目的：检测卡片的分段扣费处理流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送交易指令，判定卡片的分段扣费处理流程。

      - 脱机预授权及预授权完成功能测试

检测目的：检测卡片的脱机预授权及预授权完成处理流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送交易指令，判定卡片的脱机预授权及预授权完成处理流程。

      - 押金抵扣功能测试

检测目的：检测卡片的押金抵扣处理流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送交易指令，判定卡片的押金抵扣处理流程。

      - 交易时间测试

检测目的：检测卡片的交易时间处理满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送正常的交易命令，判定卡片交易执行所耗费的时间情况。

      - 增强性安全性测试

检测目的：检测卡片的安全报文是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送正常的交易命令，判定卡片交易执行中安全信息的生成情况。

      - 双币应用测试

检测目的：检测卡片在具备双币应用配置时的交易处理流程是否满足规范要求。

测试条件：根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：通过向卡片发送正常和异常的交易命令，判定卡片双币交易流程的执行情况。其中应包括新增的数据元、异常响应和交易流程测试。

- 第4章：终端电气特性和通讯协议检测规范

    - 一般要求

默认环境条件（温度，湿度等）是指常温20±3℃，湿度20%-80%之间。如无特殊说明，后续案例均采用此环境条件。

针对专用级别的终端设备，选择的最低温度应在-30℃至-20℃（根据终端实际使用的环境温度决定），最高温度应该在60℃至90℃（根据终端实际使用的环境温度决定）。

非接触式终端电气特性和通讯协议检测项目主要包括：载波频率测试、PCD最大最小场强测试、PCD到PICC的传输功率测试、调制指数和波形测试、轮询测试、Type A及Type B协议测试等，主要检验读卡器与卡片没有机械接触的情况下，通过能量的交换进行终端和卡片的通讯过程中，终端的工作频率是否正常，场强的大小是否在一定的范围内，终端发送的信号波形的幅值以及上升下降时间，终端检测多张卡片同时出现的防冲突机制，终端捕捉信号的灵敏度，终端能否不受某些信号的干扰等。

    - 电气特性测试

      - PCD场强测试

测试目的：检测终端的PCD场强是否满足规范要求。

测试条件：送检支持的终端样品。

测试方法步骤：在非接检测环境下对终端的场强进行测试。

      - 载波频率测试

测试目的：检测终端的载波频率是否满足规范中规定要求。

测试条件：送检支持的终端样品。

测试方法步骤：在非接检测环境下对终端的载波频率进行波形截取。

      - 场复位测试

测试目的：检测终端复位时的场强和复位时间。

测试条件：送检支持的终端样品，并且终端支持连续复位模式。

测试方法步骤：截取终端发出的复位波形，测量复位期间的幅值和低电平的持续时间。

      - Type A t1时间测试

测试目的：检测终端的Type A t1时间是否满足规范中规定要求。

测试条件：送检支持的终端样品，并且终端支持循环寻卡模式。

测试方法步骤：在非接检测环境下对终端的发出的TypeA波形的T1时间进行检测。

    - 通讯协议测试

      - Type A 测试

测试目的：检测终端对Type A协议的支持是否满足规范要求。

测试条件：支持TYPE A的送检终端。

测试方法步骤：在非接检测环境下对终端的Type A协议功能进行如下逐项检测：

- 轮询的执行及时间验证

- 基本的Type A交互和时间测量

- Type A正确的移出测试

- 基本的Type A交互，使用最小或最大的FDT测试

- 2级和3级长度的UID测试

- 支持的ATQA的值测试

- 支持的SAK和ATS中的TA测试

- 支持的TL和各种长度的历史字节测试

- 支持的SFGI测试

- 支持的TC测试

- 对HALT命令的Type A桢应答测试

- ATQA的不同值测试

- 可能情况下的FWT下的非链接I块交互测试

- FSC=256字节的链接块传输测试

- FSC=16-128字节的链接块传输测试

- 非链接I块，对桢等待时间扩展的请求处理测试

- 链接I块，对桢等待时间扩展的请求处理测试

- 长度不规则情况下链接I块处理测试

- 最小帧延迟时间情况下的时序处理测试

- WUPA响应错误的处理测试

- ANTICOLLISION CL1后错误处理测试

- 轮询到1个Type A卡和1个Type B卡测试

- 冲突探测WUPA后一个错误测试

- 冲突探测SELECT CL1后一个错误测试

- 激活RATS后错误测试测试

- 激活RATS响应带噪声测试

- 冲突探测ANTICOLLISION CL1后超时测试

- 冲突探测WUPA后超时测试

- 冲突探测SELECT CL1后超时测试

- 激活RATS后超时测试

- 忽略所有传输错误（不包括循环冗余校验错误或奇偶校验错误）并在tRECOVERY时间内接受正确的序列测试

- 激活RATS后遵守不回应期测试

- 非链接I块的错误通知测试

- 非链接I块响应超时测试

- 非链接I块响应传输错误测试

- 非链接I块响应协议错误测试

- 链接I块错误通知测试

- 链接I块响应超时测试

- 链接I块响应传输错误测试

- 链接I块响应协议错误测试

- R（ACK）块后超时测试

- R（ACK）响应传输错误测试

- R（ACK）响应协议错误测试

- S（WTX）响应块后超时测试

- S（WTX）请求后再次使用FWT扩展测试

- 非链接I块响应带噪声测试

- 链接I块响应带噪声测试

- R（ACK）块响应带噪声测试

- R（NAK）指出传输错误的响应协议错测试

- 移出后WUPA响应错测试

- S（WTX）响应块后连续超时测试

- 忽略所有传输错误（不包括循环冗余校验错误或奇偶校验错误）并在tRECOVERY时间内接受正确的序列测试

- Type A协议下的不响应时间测试

      - Type B 测试

测试目的：检测终端对Type B协议的支持是否满足规范要求。

测试条件：支持TYPE B协议的送检终端。

测试方法步骤：在非接检测环境下对终端的Type A协议功能进行如下逐项检测：

- Type B预测确定TR1PUTMIN测试

- 基本的Type B交互和时间测量测试

- Type B使用支持的SOS和EOS交互测试

- Type B正确的移出测试

- 基本的Type B交互，使用最小或最大的FDT测试

- 基本的Type B交互，使用最小或最大的字符间延迟测试

- 支持的ADC值测试

- 支持的FO值测试

- 支持的位速率测试

- 支持的ADF值测试

- 支持的ATQB中协议类型b4-b2值测试

- 支持的ATTRIB响应中MBLI的值测试

- 不同的ATQB值测试测试

- 可能的FWT值下的非链接I块交互测试

- FSC=256双方向链接块传输测试

- FSC=16-128字节链接块传输测试

- 非链接I块，对桢等待时间扩展的请求处理测试

- 链接I块，对桢等待时间扩展的请求处理测试

- 长度不规则情况下链接I块处理测试

- 最小帧延迟时间情况下的时序处理测试

- WUPB响应错误的处理测试

- 轮询，探测到一type B卡然后一个type A卡测试

- 冲突探测WUPB响应错误测试

- 激活，ATTRIB响应带噪声测试

- 激活，ATTRIB响应错误测试

- 冲突探测，WUPB后超时测试

- 激活，ATTRIB响应超时测试

- 忽略所有传输错误（不包括循环冗余校验错误或奇偶校验错误）并在tRECOVERY时间内接受正确的序列测试

- 激活ATTRIB后遵守不回应期测试

- 非链接I块的错误通知测试

- 非链接I块响应超时测试

- 非链接I块响应传输错误测试

- 非链接I块响应协议错误测试

- 链接I块错误通知测试

- 链接I块响应超时测试

- 链接I块响应传输错误测试

- 链接I块响应协议错误测试

- R（ACK）块后超时测试

- R（ACK）响应传输错误测试

- R（ACK）响应协议错误测试

- S（WTX）响应块后超时测试

- S（WTX）请求后再次使用FWT扩展测试

- 非链接I块对噪声响应的处理测试

- 带链接I块对噪声响应的处理测试

- R(ACK)块对噪声响应的处理测试

- R（NAK）指出传输错误的响应协议错测试

- 移出，WUPB响应错测试

- S（WTX）响应块后连续超时测试

- 忽略所有传输错误（不包括循环冗余校验错误或奇偶校验错误）并在tRECOVERY时间内接受正确的序列测试

- Type B协议下的不响应时间测试

- 第5章：终端应用内核部分检测规范

    - 一般要求

默认环境条件（温度，湿度等）是指常温20±3℃，湿度20%-80%之间。如无特殊说明，后续案例均采用此环境条件。

在终端应用内核测试过程中，对于交易的每一个步骤，终端首先会进行一系列的检查操作，然后发送相应的命令及数据，以终端能否判断交易金额是否超限，能否判断卡片是否或过期，终端发送命令的格式是否合法，卡片要求终端发送的数据与终端实际发送的数据是否一致等；当终端收到卡片的响应后，则验证终端能否校验这些响应数据的合法性，能否察觉必备数据是否缺失，数据的加密是否存在问题，能否判断这些数据指明了卡片的哪些功能，能否获取卡片对于当前命令所进行的操作的信息等。

    - 数据元和命令

测试目的：检测终端对数据元和命令的支持是否满足规范要求。

测试条件：根据送检终端进行专项检测。

测试方法步骤：通过选择卡片应用，执行交易检测终端对如下数据元和命令的支持情况：

- 数据元的存储

- TLV中的长度编码

- DOL对象处理

- EXTERNAL AUTHENTICATE状态码的处理

- GET DATA命令的处理

- GET PROCESSING OPTIONS的正常和异常处理

- READ RECORD的处理

- SELECT命令的处理

- RFU字节和位的编码

- GENERATE AC返回的数据域的格式

- 密文信息数据处理

- CVM列表处理

- 发卡机构脚本命令最大数据长度

- 来自终端或者发卡机构的数据

- 来自SELECT ADF的FCI中的自定义数据的响应

- 最小数据长度

- 扩展应用中使用到的CAPP交易指示位、分段扣费应用标识、电子现金分段扣费抵扣限额、电子现金分段扣费已抵扣额支持性测试。

- READ CAPP DATA命令处理

- UPDATE CAPP DATA CACHE命令处理

- APPEND RECORD命令处理

- GET TRANS PROVE命令处理

    - 应用选择

测试目的：检测终端对应用选择的处理支持是否满足规范要求。

测试条件：根据送检终端进行专项检测。

测试方法步骤：通过选择卡片应用，执行交易检测终端如下应用选择处理时的支持情况：

- PPSE的定义

- 支付系统目录中记录的定义

- 终端支持的应用列表

- AID的匹配

- 表明记录结束

- 目录入口定义

- 部分匹配的候选列表

- 部分匹配选择下一个应用

- AID列表选择

- DF名称的异常测试

- 不同情况下的最终选择测试

- 支持应用显示

- 来自候选列表的最终应用选择

    - 密钥安全检测

测试目的：检测终端对密钥的选择和加密解密安全方面的处理支持是否满足规范要求。

测试条件：根据送检终端进行专项检测。

测试方法步骤：通过选择卡片应用，执行交易检测终端在如下处理过程时时的支持情况：

- 证书密钥相关参数测试

- 不同类型的密钥数据缺失测试

- 不同类型的证书恢复失败测试

- 证书内容异常情况下的处理过程测试

- 签名和验签的正常和异常测试

- 哈希数据的正常和异常验证测试

    - 数据对象

测试目的：检测终端不同类型的数据对象支持是否满足规范要求。

测试条件：根据送检终端进行专项检测。

测试方法步骤：通过选择卡片应用，执行交易检测终端对如下类型的数据对象支持情况：

- 长度域：1字节

- 长度域：2字节

- 在an格式的数据对象中“空格”字符的识别

- 应用选择时接受IC卡中格式错误的应用选择数据对象。

    - 认可的加密算法

测试目的：检测终端不同类型的加密算法是否满足规范要求。

测试条件：根据送检终端进行专项检测。

测试方法步骤：通过选择卡片应用，执行交易检测终端对不同类型的加密算法的执行情况，同时针对支持多种算法的终端。

    - 交易接口文件

测试目的：检测终端对交易接口文件的读取处理是否满足规范要求。

测试条件：根据送检终端进行专项检测。

测试方法步骤：通过选择卡片应用，执行交易检测终端对不同类型的加密算法的执行情况。

    - 交易过程中使用的功能

测试目的：检测终端对交易过程中的流程处理是否满足规范要求。

测试条件：根据送检终端进行专项检测。

测试方法步骤：通过选择卡片应用，执行交易检测终端交易过程中不同情况下的流程执行情况：

- 初始TSI和TVR的设置

- DOL数据处理流程

- GPO流程处理

- READ RECORD 命令的执行

- 数据对象的处理

- 记录的数据格式

- 处理输入数据的规则

- AUC处理限制

- CVM处理

- 各类限制寄存器的处理

- 发卡机构脚本处理

- 终端行为分析

- 分段扣费流程处理

- 脱机预授权交易流程处理

    - 生成应用密文命令编码

测试目的：检测终端对交易过程中GAC密文的处理是否满足规范要求。

测试条件：根据送检终端进行专项检测。

测试方法步骤：通过选择卡片应用，执行交易检测终端交易过程中不同情况下的GAC流程执行情况。

    - IC卡中错误和缺少的数据

测试目的：检测终端在IC卡出现缺少数据和内部数据错误情况下的支持是否满足规范要求。

测试条件：根据送检终端进行专项检测。

测试方法步骤：通过选择卡片应用，执行交易检测终端对如下类型错误和缺失时的支持情况：

- 必备数据对象丢失：FCI、DF名、SFI、AFL、AIP、CDOL1、CDOL2、PAN等

- 各类密钥及证书相关数据缺失

- 结构数据对象无法正常解析

- GENERATE AC响应中强制数据缺失

    - 终端总体要求

测试目的：检测终端在不同商户要求情况下的处理是否满足规范要求。

测试条件：根据送检终端进行专项检测。

测试方法步骤：通过选择卡片应用，执行交易检测终端对如不同商户要求配置的支持情况。

    - 软件体系结构

测试目的：检测终端软件体系结构是否满足规范要求。

测试条件：根据送检终端进行专项检测。

测试方法步骤：通过选择卡片应用，执行交易检测终端数据元的初始化、支持语言和失败显示错误信息的处理情况。

    - 持卡人和商户界面

测试目的：检测终端在不同情况下的界面显示是否满足规范要求。

测试条件：根据送检终端进行专项检测。

测试方法步骤：通过选择卡片应用，执行交易检测终端对不同情况下的商户显示界面支持情况。

    - 终端数据元的编码

测试目的：检测终端必备数据元编码是否满足规范要求。

测试条件：根据送检终端进行专项检测。

测试方法步骤：通过选择卡片应用，执行交易检测终端对下列类型数据元的编码情况：

- 终端类型

- 终端性能

- 终端附加性能

- 账户类型

    - 综合测试

测试目的：检测终端在不同交易流程下的处理满足规范要求。

测试条件：根据送检终端进行专项检测。

测试方法步骤：通过选择卡片应用，执行交易检测终端对不同交易流程下的过程处理情况。

    - 补充测试

测试目的：检测终端在特殊规定情况下的处理满足规范要求。

测试条件：根据送检终端进行专项检测。

测试方法步骤：通过选择卡片应用，执行交易检测终端对下列情况的过程处理情况：

- 持卡人证件出示验证，身份证

- 持卡人证件出示验证，PIN验认证失败，执行下一个

- 核对持卡人证件失败，执行下一个

- 持卡人证件出示，护照

- 持卡人证件出示：军官证

- 读交易明细

- 终端性能：持卡人证件验证位的置位

- 密文传输：从外置密码键盘到终端

- 持卡人姓名扩展

- 圈存日志读取

- 第6章：系统安全及功能检测规范

    - 一般要求

本章针对城市公共交通IC卡涉及的业务系统、发卡系统系统、清算系统的系统安全性和系统功能性检测事宜进行描述。

原则要求检测系统为实际生产系统或与生产系统为完全一致的准生产系统或测试系统。

    - 交易处理检测

      - 交易处理

检测目的：应能够正常进行交易处理。

测试条件：N/A

测试过程：模拟交易处理。

      - 管理类交易

检测目的：应能够正常进行管理类交易处理。

测试条件：N/A

测试过程：模拟管理类交易。

    - 报文接口规范检测

检测目的：报文结构、报文头、报文类型、报文位图、报文域、关键信息域和报文关联、报文格式。

测试条件：相关设计文档。

测试过程：查看相关设计文档。

    - 文件接口规范检测

检测目的：交易明细文件名称、记录格式。

测试条件：相关设计文档。

测试过程：查看相关设计文档。

    - 通信接口规范检测

检测目的：网络接口、通信接口。

测试条件：相关设计文档。

测试过程：查看相关设计文档。

    - 联网通信安全规范检测

检测目的：交易渠道依赖性、磁密依赖性、硬件加密机、密钥管理、交通IC卡前置设备、终端机具、个人标识码、网络、联网通信安全管理。

测试条件：相关设计文档。

测试过程：查看相关设计文档。

    - 功能测试

      - 账户管理

检测目的：开户、黑名单检查、账户信息维护、账户信息查询、销户。

测试条件：测试环境。

测试过程：模拟进行账户管理类测试。

      - 密钥和证书管理

检测目的：交通IC卡密钥管理、交通IC卡证书管理。

测试条件：密钥管理相关文档。

测试过程：查看密钥管理相关文档，查看密钥管理系统。

      - 卡片管理

检测目的：制卡、开卡、黑名单检查、卡信息查询、卡交易明细查询、卡片信息维护、卡参数维护、卡状态控制、销卡。

测试条件：测试环境。

测试过程：模拟进行卡片管理类测试。

      - 密码功能

检测目的：修改密码、密码错误次数检查。

测试条件：测试环境。

测试过程：模拟进行密码功能测试。

      - 交易处理

检测目的：交易类测试、单次最高消费限额、单日最高消费次数。

测试条件：测试环境。

测试过程：模拟进行交易测试。

    - 安全性测试

      - 网络安全性测试

        - 结构安全

检测目的：网络冗余和备份、网络安全路由器、网络安全防火墙、网络拓扑结构、IP子网划分、QoS保证。

测试条件：提供网络拓扑图、网络设备配置文件，网络管理员。

测试过程：查看网络拓扑图、网络设备配置文件，访谈网络管理员。

        - 网络访问控制

检测目的：网络域安全隔离和限制、地址转换和绑定、内容过滤、访问控制、流量控制、会话控制。

测试条件：网络设备配置文件。

测试过程：查看网络设备配置文件，访谈网络管理员。

        - 网络安全审计

检测目的：日志信息、网络系统故障分析、网络对象操作审计、日志权限和保护。

测试条件：网络管理员。

测试过程：查看日志信息、故障知识库，访谈网络管理员。

        - 网络入侵防范

检测目的：ARP外部欺骗、访问权限设置、DoS/DDoS攻击、安全设备配置、网络入侵防范设备。

测试条件：网络设备配置文件，网络管理员。

测试过程：查看网络设备配置文件，访谈网络管理员。

        - 恶意代码防范

检测目的：防范软件安全部署、定时在线更新、控制措施、定期安装必要补丁。

测试条件：网络设备配置文件，网络管理员。

测试过程：查看网络设备配置文件，访谈网络管理员。

        - 网络设备防护

检测目的：设备登录设置、设备登录口令安全性、登录地址限制、远程管理安全、设备用户设置策略、权限分离、最小化服务。

测试条件：网络设备配置文件，网络管理员。

测试过程：查看网络设备配置文件，访谈网络管理员。

        - 网络安全管理

检测目的：网络设备运维手册、设备参数配置、网络事故管理、漏洞扫描、网络数据传输加密、安全产品管理。

测试条件：运维相关文档，网络管理员。

测试过程：查看网络设备配置文件，查看运维相关文档，访谈网络管理员。

        - 网络相关人员安全管理

检测目的：网络安全人员管理配备、网络安全管理人员责任划分规则、网络安全关键岗位人员管理。

测试条件：相关文档，网络主管。

测试过程：查看责任划分相关文档，访谈网络主管。

      - 主机安全性测试

        - 身份鉴别

检测目的：系统与应用管理员用户设置、系统与应用管理员口令安全性、登录策略、非法访问警示。

测试条件：系统配置文件，主机管理员。

测试过程：查看用户设置配置文件，访谈主机管理员。

        - 自主访问控制

检测目的：自主访问控制范围、主机信任关系、默认过期用户。

测试条件：系统配置文件，主机管理员。

测试过程：查看系统配置文件，访谈主机管理员。

        - 强制访问控制

检测目的：资源访问记录、重要系统文件强制访问控制范围、共享目录、远程登录控制。

测试条件：系统配置文件，主机管理员。

测试过程：查看系统配置文件，访谈主机管理员。

        - 安全审计

检测目的：日志信息、日志保护、系统信息分析、对象操作审计、日志权限、关键数据删除制度和记录。

测试条件：日志文件，安全管理员

测试过程：查看系统日志文件及系统，访谈安全管理员。

        - 系统保护

检测目的：系统备份、故障恢复策略、安全配置、磁盘空间安全、主机加固、安全产品管理。

测试条件：主机管理员。

测试过程：访谈主机管理员。

        - 剩余信息保护

检测目的：过期信息、文档处理。

测试条件：相关制度。

测试过程：查看相关制度。

        - 入侵防范

检测目的：入侵防范记录、关闭服务、最小安装原则。

测试条件：主机配置文件，主机管理员。

测试过程：查看主机配置文件，访谈主机管理员。

        - 恶意代码防范

检测目的：防范软件安装部署、定时在线更新、控制措施、定期安装系统必要补丁、漏洞扫描。

测试条件：安全管理员。

测试过程：访谈安全管理员。

        - 资源控制

检测目的：连接控制、资源监控和预警。

测试条件：安全管理员。

测试过程：访谈安全管理员。

        - 主机安全人员管理

检测目的：主机安全人员管理配备、主机安全管理人员责任划分规则、主机安全关键岗位人员管理。

测试条件：相关文档，主机主管。

测试过程：查看责任划分相关文档，访谈主机主管。

      - 应用安全性测试

        - 身份鉴别

检测目的：系统与普通用户设置、系统与普通用户口令安全性、登录访问安全策略、非法访问警示和记录、客户端鉴别信息安全、口令有效期限制、限制认证会话时间、身份标识唯一性、及时清除鉴别信息。

测试条件：系统配置文件，系统管理员。

测试过程：查看系统配置文件，访谈系统管理员。

        - 访问控制

检测目的：访问权限设置、自主访问控制范围、业务操作日志、关键数据存放、异常中断防护、数据库安全配置。

测试条件：系统配置文件，数据库配置信息，系统管理员，数据库管理员。

测试过程：查看系统配置文件、数据库配置文件，访谈系统管理员、数据库管理员。

        - 安全审计

检测目的：日志信息、日志保护、系统信息查询与分析、对象操作审计、日志权限、审计工具、事件报警。

测试条件：日志信息，安全管理员。

测试过程：查看日志信息，访谈安全管理员。

        - 剩余信息保护

检测目的：过期信息、文档处理。

测试条件：相关制度。

测试过程：查看相关制度。

        - 资源控制

检测目的：连接控制、会话控制、进程资源分配、资源检测预警。

测试条件：系统配置文件，系统管理员。

测试过程：查看系统配置文件，访谈系统管理员。

        - 应用容错

检测目的：数据有效性检验、容错机制、故障机制、回退机制。

测试条件：系统管理员。

测试过程：访谈系统管理员。

        - 通信完整性

检测目的：通信报文有效性、通信完整性。

测试条件：系统管理员。

测试过程：访谈系统管理员。

        - 通信保密性

检测目的：报文或会话加密、通信异常处理。

测试条件：系统管理员。

测试过程：访谈系统管理员。

        - 抗抵赖

检测目的：原发和接收证据。

测试条件：系统管理员。

测试过程：访谈系统管理员。

        - 编码安全

检测目的：编码规范约束、源代码管理、版本管理。

测试条件：相关制度，系统管理员。

测试过程：查看相关制度，访谈系统管理员。

        - 脱机数据认证

检测目的：密钥和证书、静态数据认证、动态数据认证。

测试条件：系统管理员。

测试过程：访谈系统管理员。

        - 安全报文

检测目的：报文格式、报文完整性验证、报文私密性、密钥管理。

测试条件：系统管理员。

测试过程：访谈系统管理员。

        - 交通IC卡卡片安全

检测目的：共存应用、密钥的独立性、交通IC卡卡片内部安全体系、卡片中密钥的种类。

测试条件：系统管理员。

测试过程：访谈系统管理员。

        - 终端安全

检测目的：终端数据安全性、终端设备安全性、终端密钥管理要求。

测试条件：终端安全检测报告。

测试过程：查看终端安全检测报告。

        - 安全机制

检测目的：对称加密机制、非对称加密机制。

测试条件：系统管理员。

测试过程：访谈系统管理员。

        - 认可的算法

检测目的：对称加密算法、非对称加密算法、哈希算法。

测试条件：系统管理员。

测试过程：访谈系统管理员。

      - 数据安全性测试

        - 数据完整性

检测目的：重要数据更改机制、数据备份和审计记录定期查验、保障传输过程中的数据完整性安全、定期随机抽取备份数据进行加压还原以检查其内容有效性。

测试条件：相关制度、记录，数据库管理员

测试过程：查看相关制度、记录，访谈数据库管理员。

        - 交易数据以及客户数据的安全性

检测目的：数据物理存储、数据交换安全性、加密传输、加密存储、数据访问控制、数据备份机制、本地备份、异地备份、备份数据的恢复、数据销毁制度和记录。

测试条件：相关制度、记录，数据库管理员。

测试过程：查看相关制度、记录，访谈数据库管理员。

      - 运维安全性测试

        - 环境管理

检测目的：机房基本设施定期维护、机房出入管理制度化和文档化、办公环境的保密性措施、机房安全管理制度、机房进出登记表。

测试条件：相关制度，运维管理员。

测试过程：查看相关制度，访谈运维管理员。

        - 介质管理

检测目的：介质的存放环境保护措施、介质的使用管理文档化、维修或销毁介质之前清楚敏感数据、介质管理记录、介质的分类与标识。

测试条件：相关制度，运维管理员。

测试过程：查看相关制度，访谈运维管理员。

        - 设备管理

检测目的：设备管理的责任人或部门、设施设备定期维护、设备选型采购发放等审批控制、设备配置标准化、设备的操作规程、设备的操作日志、设备使用管理文档、设备标识。

测试条件：相关制度，运维管理员。

测试过程：查看相关制度，访谈运维管理员。

        - 人员管理

检测目的：人员录用、人员转岗离岗、人员考核、安全意识教育和培训、外部人员访问管理、职责分离。

测试条件：相关制度，运维管理员。

测试过程：查看相关制度，访谈运维管理员。

        - 监控管理

检测目的：主要网络设备的各项指标监控情况、主要服务器的各项指标监控情况、应用运行各项指标监控情况、异常处理机制。

测试条件：相关制度，运维管理员。

测试过程：查看相关制度、记录，访谈运维管理员。

        - 变更管理

检测目的：变更方案、变更制度化管理、重要系统变更的批准、重要系统变更的通知。

测试条件：相关制度，运维管理员。

测试过程：查看相关制度、记录，访谈运维管理员。

        - 安全事件处置

检测目的：安全事件报告和处置、安全事件的分类和分级、安全事件记录和采取的措施。

测试条件：相关制度，运维管理员。

测试过程：查看相关制度、记录，访谈运维管理员。

        - 应急预案管理

检测目的：制定不同事件的应急预案、相关人员应急预案培训、定期演练。

测试条件：相关制度，运维管理员。

测试过程：查看相关制度、记录，访谈运维管理员。

      - 业务连续性测试

        - 业务连续性需求分析

检测目的：业务中断影响分析、灾难恢复时间目标和恢复点目标。

测试条件：相关制度，运维管理员。

测试过程：查看相关制度、记录，访谈运维管理员。

        - 业务连续性技术环境

检测目的：备份机房、网络双链路、网络设备和服务器备份、高可靠的磁盘阵列、远程数据库备份。

测试条件：相关制度，运维管理员。

测试过程：查看相关制度、具体设备，访谈运维管理员。

        - 业务连续性管理

检测目的：业务连续性管理制度、应急响应流程、恢复预案、数据备份和恢复制度。

测试条件：相关制度，运维管理员。

测试过程：查看相关制度，访谈运维管理员。

        - 备份与恢复管理

检测目的：备份数据范围和备份频率、备份和恢复手册、备份记录和定期恢复测试记录、定期数据备份恢复性测试。

测试条件：相关制度，运维管理员。

测试过程：查看相关制度，访谈运维管理员。

        - 日常维护

检测目的：每年业务连续性演练、定期业务连续性培训。

测试条件：相关制度，运维管理员。

测试过程：查看相关制度，访谈运维管理员。

    - 文档测试

      - 用户文档

检测目的：用户手册、操作手册。

测试条件：相关文档。

测试过程：查看相关文档。

      - 开发文档

检测目的：需求说明书、需求分析文档、总体设计方案、数据库设计文档、概要设计文档、详细设计文档、工程实施方案。

测试条件：相关文档。

测试过程：查看相关文档。

      - 管理文档

检测目的：测试报告、系统运维手册、系统应急手册、运维管理制度、安全管理制度、安全审计报告。

测试条件：相关文档。

测试过程：查看相关文档。

- 第7章：SAM卡电气特性和通讯协议检测规范

    - 一般要求

默认环境条件（温度，湿度等）是指常温20±3℃，湿度40%-60%之间。如无特殊说明，后续案例均采用此环境条件。

测试内容主要包括SAM卡的电特性测试、复位应答测试、字符传输测试、T=0协议测试、T=1协议测试等；上述检测项目从底层硬件的角度检测了SAM在接触界面下能否正确地接收或发送的信号，信号的幅值是否在规定的范围内，传输的时刻是否正确，信号持续的时长是否正确，传输的内容是否完整和正确，能否自动监测并及时纠正错误以及一些控制参数是否在允许的范围内等，保证卡片和终端的信息交换按照规范的要求可靠无误地进行。

    - 电特性测试

      - 卡片电阻测试

测试目的：确保任意IC卡触点的电阻在允许范围内。

测试条件：默认环境条件

测试过程：通过测量芯片各管脚的电阻情况。

      - 卡片在不同环境条件下的测试

测试目的：当供电电压和输入信号在允许的范围内变化时，确保IC卡能够正确操作。

测试条件：默认环境条件

测试过程：通过设置不同的电压和输入信号组合，并监控卡片的功能响应。

      - 卡片在传输模式下的高低电压测试

测试目的：确保I/O触点在传输模式下信号的高低电压都在规定范围内。

测试条件：温度= 20°C±3°C

Vcc=4.5V，5V和5.5V（±25mV）（CLASSA）

Vcc=2.7V，3V和3.3V（±15mV）（CLASSB）

测试过程：IC卡复位。

在ATR字符帧传送过程中监控VOH和VOL。

对所有Vcc条件都重复上述测试。

      - 卡片I/O触点在传输模式下信号的下降时间测试

测试目的：确保I/O触点在传输模式下信号的下降时间在规定范围内。

测试条件：温度=20°C±3°C

Vcc=4.5V，5V和5.5V（±25mV）（CLASSA）

Vcc=2.7V，3V和3.3V（±15mV）（CLASSB）

测试过程：IC卡复位。

在ATR字符帧传送过程中测量 tF 在 90% 到 10% 点信号的下降沿。

对所有Vcc条件都重复上述测试。

      - 激活时序过程测试

测试目的：确保在一个激活时序过程中IC卡能正确的控制I/O信号。

测试条件：温度= 20°C±3°C

Vcc=4.5V，5V和5.5V（±25mV）（CLASSA）

Vcc=2.7V，3V和3.3V（±15mV）（CLASSB）

测试过程：通过发送正常的激活时序并记录相关时间。

    - 复位应答测试

测试目的：确保卡复位应答相关参数在指定的时间范围内。

测试条件：默认环境条件

测试过程：通过发送冷热复位信号，来判断相关的时间参数和ATR响应间隔。

    - 字符传输测试

测试目的：确保卡片返回的字符中每一位和字符持续时间在规范规定范围，同时卡片应能正确处理位持续时间和总的持续时间达到规定的边界值的字符。

测试条件：默认环境条件

测试过程：通过正常流程信号，来判断相关的时间参数和字符响应间隔。

    - 通讯协议测试

      - T=0协议测试

检测目的：检测卡片是否满足规范要求的T=0的协议要求。

测试条件：支持T=0协议并根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：对卡片进行下列单项的测试：

- IC卡发送的同向字符间隔测试；

- IC卡从终端接收到字符同返回字符间的时间间隔测试；

- TC1指定的字符间的最小时间间隔测试；

- 接收时的最小保护时间测试；

- 过程字节的传输测试

- 命令情况2正常流程测试

- 命令情况2的Le>卡响应数据测试

- 命令情况2的Le=卡响应数据测试

- 命令情况2的Le<卡响应数据测试

- 卡传输时单次字符循环发送测试

- 卡传输时多次字符循环发送测试

- 卡接收时单次字符循环发送测试

- 卡接收时多次字符循环发送测试

      - T=1协议测试

检测目的：检测卡片是否满足规范要求的T=1的协议要求。

测试条件：支持T=1协议并根据附录A个人化要求个人化好的卡片。

测试过程：对卡片进行下列单项的测试：

- 同向最小字符间隔的接收测试

- 同向最大字符间隔的接收测试（CWT）

- 反向最小字符间隔的接收测试（BGT）

- 反向最大字符间隔的接收测试（BGT）

- 来自卡的最小标准字符间隔测试

- 来自卡的最大标准字符间隔测试

- 块保护时间测试

- I-块序列号测试

- LRC错误测试

- 奇偶校验错误测试

- S-块的单次纠错测试

- I-块的单次纠错测试（seq=0）

- I-块的单次纠错测试（seq=1）

- S-块的多次纠错测试

- I-块的多次纠错测试（seq=0）

- I-块的多次纠错测试（seq=1）

- 传输错误次数超出测试

- 来自卡的S-块单次重发测试

- 来自卡的I-块单次重发测试

- 命令结构错误测试（seq=0）-PCB=C5 INF=10

- 命令结构错误测试（seq=0）-PCB=E5 INF=10

- 命令结构错误测试（seq=0）-PCB b7=1

- 命令结构错误测试（seq=0）-R块PCB b5=0

- 命令结构错误测试（seq=0）-R块LEN=1

- 命令结构错误测试（seq=0）-I块NAD=01

- 命令结构错误测试（seq=1）-PCB=C5 INF=10

- 命令结构错误测试（seq=1）-PCB=E5 INF=10

- 命令结构错误测试（seq=1）-PCB b7=1

- 命令结构错误测试（seq=1）-R块PCB b5=0

- 命令结构错误测试（seq=1）-R块LEN=1

- 命令结构错误测试（seq=1）-I块PCB b5=0

- 字符超出的命令结构错误测试

- 特定11测试

- 第8章：SAM卡应用功能及安全检测规范

    - 一般要求

默认环境条件（温度，湿度等）是指常温20±3℃，湿度40%-60%之间。如无特殊说明，后续案例均采用此环境条件。

SAM卡功能检测主要涵盖：SAM卡针对安全存储和应用之间的功能接口，应用检测主要判断卡片在收到终端发来的不同命令时，能否识别当前命令是否属于SAM卡应用，能否校验每条命令的正确性，能否根据命令做出正确的操作并给出相应的响应，遇到异常时能否做出及时的反馈等。

    - 功能检测

      - INIT_FOR_DESCRYPT命令

检测目的：检测SAM卡的卡片INIT_FOR_DESCRYPT命令和执行流程是否满足规范要求。

测试条件：已经个人化好密钥的卡片。

测试过程：通过向卡片发送正常和异常的INIT_FOR_DESCRYPT命令，判定卡片命令的执行情况。

      - DES Crypt命令

检测目的：检测SAM卡的卡片DES Crypt命令和执行流程是否满足规范要求。

测试条件：已经个人化好密钥的卡片。

测试过程：通过向卡片发送正常和异常的DES Crypt命令，判定卡片命令的执行情况。

    - 逻辑安全性测试

      - 敏感信息存储安全性测试

检测目的：敏感信息应采用安全方式存储，不应存在任何机制，允许输出敏感信息。

测试条件：测试样卡。

测试过程：执行相关指令。

      - 逻辑异常攻击测试

检测目的：IC功能应不受逻辑异常的影响，比如非预期命令，未知命令等，这些逻辑异常可能会导致SAM卡功能紊乱或输出敏感信息。

测试条件：测试样卡。

测试过程：执行相关指令。

      - 后门命令测试

检测目的：不应存在未公开的命令。这些命令可能导致SAM卡敏感信息的泄露，严重影响SAM卡的安全性。

测试条件：测试样卡。

测试过程：执行相关指令。

      - 随机数的随机性测试

检测目的：随机数发生器具有足够的随机性，其随机性指标符合相关规范要求。

测试条件：随机数文件。

测试过程：验证随机数的随机性。

      - TIMING攻击测试

检测目的：SAM卡在安全运算过程中，不应具有明显的时间特征。

测试条件：测试样卡。

测试过程：执行PIN校验指令验证。

      - SPA/DPA攻击测试

检测目的：SAM卡在安全运算过程中，不应该具有明显的功率变化特征。

测试条件：测试样卡。

测试过程：采集安全运算过程中功率变化。

      - 加密算法测试

检测目的：SAM卡中使用的加密算法应该符合相关规范要求。

测试条件：测试样卡。

测试过程：验证算法正确性。

      - SAM卡COS认证

检测目的：SAM卡COS及对COS的任何改动都必须经过归档和审计的流程。

测试条件：相关文档。

测试过程：查看相关文档。

    - 防故障攻击测试

      - 高低温测试

检测目的：在高温或低温环境下，SAM卡的功能不应发生紊乱或泄露敏感信息。

测试条件：测试样卡

测试过程：在高温或低温条件下进行指令测试。

      - 电压测试

检测目的：当电压超过SAM卡工作电压范围时，SAM卡应安全失效。

测试条件：测试样卡。

测试过程：在一定电压下进行指令测试。

      - 强光干扰测试

检测目的：SAM卡在运行过程中的特定时刻，如果受到强光干扰，SAM卡功能不应发生紊乱或泄露敏感信息。

测试条件：测试样卡。

测试过程：利用强光进行干扰测试。

      - 电磁干扰测试

检测目的：SAM卡在运行过程中的特定时刻，如果受到电磁干扰，SAM卡功能应不发生紊乱或泄露敏感信息。

测试条件：测试样卡

测试过程：利用电磁进行干扰测试。

      - 紫外线干扰测试

检测目的：SAM卡在运行过程中的特定时刻，如果受到紫外线干扰，SAM卡功能应不发生紊乱或泄露敏感信息。

测试条件：测试样卡

测试过程：利用紫外线进行干扰测试。

      - 静电干扰测试

检测目的：SAM卡在运行过程中的特定时刻，如果受到静电干扰，SAM卡功能应不发生紊乱或泄露敏感信息。

测试条件：测试样卡

测试过程：利用静电进行干扰测试。

      - 疲劳测试

检测目的：SAM卡在进行连续高强度操作后，功能不应发生紊乱。

测试条件：测试样卡。

测试过程：连续进行SAM卡高强度操作。

- 第9章：城市公共交通IC卡卡片安全检测规范

    - 一般要求

默认环境条件（温度，湿度等）是指常温20±3℃，湿度40%-60%之间。如无特殊说明，后续案例均采用此环境条件。

    - 交通IC卡安全检测

      - 逻辑安全性测试

        - 敏感信息存储安全性测试

检测目的：敏感信息应采用安全方式存储，不应存在任何机制，允许输出敏感信息。

测试条件：测试样卡。

测试过程：执行相关指令。

        - 逻辑异常攻击测试

检测目的：IC功能应不受逻辑异常的影响，比如非预期命令，未知命令等，这些逻辑异常可能会导致交通IC卡功能紊乱或输出敏感信息。

测试条件：测试样卡。

测试过程：执行相关指令。

        - 后门命令测试

检测目的：不应存在未公开的命令。这些命令可能导致交通IC卡敏感信息的泄露，严重影响交通IC卡的安全性。

测试条件：测试样卡。

测试过程：执行相关指令。

        - 随机数的随机性测试

检测目的：随机数发生器具有足够的随机性，其随机性指标符合相关规范要求。

测试条件：随机数文件。

测试过程：验证随机数的随机性。

        - TIMING攻击测试

检测目的：交通IC卡在安全运算过程中，不应具有明显的时间特征。

测试条件：测试样卡。

测试过程：执行PIN校验指令验证。

        - SPA/DPA攻击测试

检测目的：交通IC卡在安全运算过程中，不应该具有明显的功率变化特征。

测试条件：测试样卡。

测试过程：采集安全运算过程中功率变化。

        - 加密算法测试

检测目的：交通IC卡中使用的加密算法应该符合相关规范要求。

测试条件：测试样卡。

测试过程：验证算法正确性。

        - 交通IC卡COS认证

检测目的：交通IC卡COS及对COS的任何改动都必须经过归档和审计的流程。

测试条件：相关文档。

测试过程：查看相关文档。

      - 防故障攻击测试

        - 高低温测试

检测目的：在高温或低温环境下，交通IC卡的功能不应发生紊乱或泄露敏感信息。

测试条件：测试样卡

测试过程：在高温或低温条件下进行指令测试。

        - 电压测试

检测目的：当电压超过交通IC卡工作电压范围时，交通IC卡应安全失效。

测试条件：测试样卡。

测试过程：在一定电压下进行指令测试。

        - 强光干扰测试

检测目的：交通IC卡在运行过程中的特定时刻，如果受到强光干扰，交通IC卡功能不应发生紊乱或泄露敏感信息。

测试条件：测试样卡。

测试过程：利用强光进行干扰测试。

        - 电磁干扰测试

检测目的：交通IC卡在运行过程中的特定时刻，如果受到电磁干扰，交通IC卡功能应不发生紊乱或泄露敏感信息。

测试条件：测试样卡

测试过程：利用电磁进行干扰测试。

        - 紫外线干扰测试

检测目的：交通IC卡在运行过程中的特定时刻，如果受到紫外线干扰，交通IC卡功能应不发生紊乱或泄露敏感信息。

测试条件：测试样卡

测试过程：利用紫外线进行干扰测试。

        - 静电干扰测试

检测目的：交通IC卡在运行过程中的特定时刻，如果受到静电干扰，交通IC卡功能应不发生紊乱或泄露敏感信息。

测试条件：测试样卡

测试过程：利用静电进行干扰测试。

        - 疲劳测试

检测目的：交通IC卡在进行连续高强度操作后，功能不应发生紊乱。

测试条件：测试样卡。

测试过程：连续进行交通IC卡高强度操作。

- 第10章：城市公共交通IC卡卡片芯片安全检测规范

    - 一般要求

默认环境条件（温度，湿度等）是指常温20±3℃，湿度40%-60%之间。如无特殊说明，后续案例均采用此环境条件。

    - 芯片检测项目

      - 芯片表面准备

检测目的：验证安全芯片是否具备足够的保护能力以防止安全芯片表面覆盖层被移除。

测试条件：测试样卡、测试材料。

测试过程：尝试在不损坏安全芯片的前提下使安全芯片表面暴露。

      - 芯片背部准备

检测目的：验证安全芯片是否具备足够的保护能力以防止安全芯片背部覆盖层被移除。

测试条件：测试样卡、测试材料。

测试过程：尝试在不损坏安全芯片的前提下使安全芯片背部暴露。

      - 传感器功能验证

检测目的：芯片应具备电压、频率和温度传感器等环境传感器或等效安全防护机制，并且这些环境传感器或等效安全防护机制均工作正常。

测试条件：测试样卡、测试材料。

测试过程：尝试验证芯片环境传感器或等效安全防御机制的有效性。

      - 芯片表面简要分析

检测目的：验证安全芯片硬件设计是否具备相应的复杂性。

测试条件：测试样卡、测试材料。

测试过程：参考公开性的文档尝试分析安全芯片标识信息、表面构造和设计规则等。

      - 芯片表面详细分析

检测目的：验证安全芯片硬件设计是否具备足够的复杂性。

检测方法：参考设计文档尝试分析安全芯片功能模块和安全敏感区域等。

结果判定：根据附录C中的判定方法给出具体分值。

      - 传输系统的物理位置探测

检测目的：验证安全芯片是否具备足够的保护能力以防止其传输系统的物理位置被探测。

测试条件：测试样卡、测试材料。

测试过程：参考设计文档尝试通过反向工程定位传输系统的位置。

      - 传输系统的FIB修改

检测目的：验证安全芯片是否具备足够的保护能力以防止通过FIB修改传输系统。

测试条件：测试样卡、测试材料。

测试过程：尝试使用FIB系统对传输系统进行连线或修改。

      - 逻辑建立模块的干扰

检测目的：验证安全芯片是否具备足够的保护能力以防止逻辑建立模块被干扰。

测试条件：测试样卡、测试材料。

测试过程：参考详细设计文档尝试旁路或使逻辑模块的功能或安全性暂时失准或失效。

      - 逻辑建立模块的修改

检测目的：验证安全芯片是否具备足够的保护能力以防止逻辑建立模块被修改。

测试条件：测试样卡、测试材料。

测试过程：参考详细设计文档尝试对逻辑模块的功能或安全性进行永久的修改。

      - 测试模式的重激活

检测目的：验证安全芯片是否具备足够的保护能力以防止测试模式被重激活或被旁路。

测试条件：测试样卡、测试材料。

测试过程：参考详细设计文档尝试使安全芯片在测试模式下运行。

      - 利用片上测试特性

检测目的：验证安全芯片是否具备足够的保护能力以防止滥用测试特性以获取及修改相关敏感信息。

测试条件：测试样卡、测试材料。

测试过程：参考详细设计文档尝试滥用测试特性以获取及修改相关敏感信息。

      - 非易失性ROM信息的泄露

检测目的：验证安全芯片是否具备足够的保护能力以防止通过形象化获取非易失性ROM的内容。

测试条件：测试样卡、测试材料。

测试过程：参考详细设计文档尝试利用在工艺上的差异形象化ROM，并恢复出ROM中的数据。

      - 被动探测

检测目的：验证安全芯片是否具备足够的保护能力以防止通过被动探测获取安全芯片中敏感信息。

测试条件：测试样卡、测试材料。

测试过程：尝试对安全芯片进行被动探测，窃听数据总线和控制线，并记录数据。

      - 主动探测

检测目的：验证安全芯片是否具备足够的保护能力以防止通过主动探测来改变安全芯片的程序流程、实现功能或敏感信息。

测试条件：测试样卡、测试材料。

测试过程：参考详细设计文档尝试对安全芯片进行主动探测，观察安全芯片运行状况。

      - 非易失性ROM信息的产生

检测目的：验证安全芯片是否具备足够的保护能力以防止通过主动及被动探测来获取非易失性ROM内容。

测试条件：测试样卡、测试材料。

测试过程：参考详细设计文档，通过反向工程定位ROM的控制和地址总线，进而实施恶意操作。

      - 直接读取非易失性可编程存储器

检测目的：验证安全芯片是否具备足够的保护能力以防止通过主动及被动探测直接读取EEPROM或Flash的内容。

测试条件：测试样卡、测试材料。

测试过程：参考详细设计文档尝试通过主动及被动探测直接读取EEPROM或Flash单元的内容。

      - 非易失性可编程存储器信号的产生

检测目的：验证安全芯片是否具备足够的保护能力以防止通过探测获取EEPROM或Flash的内容。

测试条件：测试样卡、测试材料。

测试过程：参考详细设计文档尝试通过反向工程定位EEPROM或Flash控制和地址总线，进而进行恶意操作。

      - 电压对比

检测目的：验证安全芯片是否具备足够的保护能力以防止通过形象化安全芯片表面电压以恢复存储器中敏感信息及其位置。

测试条件：测试样卡、测试材料。

测试过程：参考设计文档尝试通过形象化安全芯片表面的电压恢复存储器中的秘密信息的位置及内容。

      - 供电电源操纵

检测目的：验证安全芯片是否具备足够的保护能力以防止通过供电电源操纵改变安全芯片程序流程，或导致安全芯片进入一个非预期或未定义的状态。

测试条件：测试样卡、测试材料。

测试过程：参考设计文档尝试操纵安全芯片供电电源，观察安全芯片运行状态。

      - 其他非侵入式操纵

检测目的：验证安全芯片是否具备足够的保护能力以防止通过外部参数操纵改变安全芯片程序流程或导致安全芯片进入一个非预期或未定义的状态。

测试条件：测试样卡、测试材料。

测试过程：参考设计文档尝试改变安全芯片各类参数（比如时钟、复位或I/O信号），观察并记录安全芯片运行情况。

      - 电磁操纵

检测目的：验证安全芯片是否具备足够的保护能力以防止通过电磁操纵改变安全芯片程序流程或导致安全芯片进入一个非预期或者未定义的状态。

测试条件：测试样卡、测试材料。

测试过程：参考设计文档尝试使用高压在安全芯片表面产生一个电场，观察并记录安全芯片运行情况。参考设计文档尝试使用强磁场在安全芯片的连线中引起电流，观察并记录安全芯片运行情况。

      - 光注入

检测目的：验证安全芯片是否具备足够的保护能力以防止通过光注入引起安全芯片运行中的错误、改变安全芯片程序流程或导致安全芯片进入一个非预期或者未定义的状态。

测试条件：测试样卡、测试材料。

测试过程：参考设计文档尝试对安全芯片表面进行光注入，干扰安全芯片运行，观察并记录安全芯片运行情况。

      - 放射线注入

检测目的：验证安全芯片是否具备足够的保护能力以防止通过放射线注入而导致单粒子效应对安全芯片的影响。

测试条件：测试样卡、测试材料。

测试过程：参考设计文档尝试通过放射线注入干扰安全芯片运行，观察并记录安全芯片运行情况。

      - 形象化功耗信息

检测目的：验证安全芯片是否具备足够的保护能力以防止通过形象化重现功耗中隐含的信息，来获取安全芯片上运行的程序信息。

测试条件：测试样卡、测试材料。

测试过程：：参考设计文档尝试通过形象化功率消耗中隐藏的重复信息获取安全芯片上运行的程序信息。

      - 简单功耗分析

检测目的：验证安全芯片是否具备足够的保护能力以防止通过简单功耗分析获取密钥信息。

测试条件：测试样卡、测试材料。

测试过程：参考设计文档尝试对安全芯片进行简单功耗分析。

      - 差分功耗分析

检测目的：验证安全芯片是否具备足够的保护能力以防止通过差分功耗分析获取密钥信息。

测试条件：测试样卡、测试材料。

测试过程：参考设计文档尝试对安全芯片进行差分功耗分析。

      - 电磁分析

检测目的：验证安全芯片是否具备足够的保护能力以防止通过电磁辐射分析获取密钥信息或程序信息。

测试条件：测试样卡、测试材料。

测试过程：参考设计文档尝试对安全芯片进行电磁辐射分析。

      - 随机数发生器测试

检测目的：芯片随机数发生器输出的随机数应具备足够的随机性。

测试条件：测试样卡、测试材料。

测试过程：对随机数发生器输出的随机数随机性进行合规验证。

      - 差分错误分析

检测目的：验证安全芯片是否具备足够的保护能力以防止通过差分错误分析获取密钥信息。

测试条件：测试样卡、测试材料。

测试过程：参考设计文档尝试对安全芯片进行错误注入并进行密钥获取分析。

      - 中断处理

检测目的：验证安全芯片是否具备足够的保护能力以防止强制中断导致安全芯片进入非预期或未定义状态。

测试条件：测试样卡、测试材料。

测试过程：参考设计文档尝试在敏感操作过程中，执行各类中断，观察并记录安全芯片运行情况。

      - 传输信息分析

检测目的：验证安全芯片是否具备足够的能力以防止安全芯片中的传输信息被反向工程或分析。

测试条件：测试样卡、测试材料。

测试过程：参考设计文档尝试对安全芯片中的传输信息进行反向工程或分析。

- 城市公共交通IC卡卡片物理送检要求
（资料性附录）

  - 送检样卡数量要求

30张/每种

  - 样卡外观要求及检测内容

1、检测样卡正面应包括烫印的xx全息防伪标志、印刷的XX标识等。

2、检测样卡卡面色值：XXXX

  - 物理测试要求

    - 整卡翘曲测试

对于未打凸字的卡，翘曲最大值应不大于1.5mm；

对于已打凸字的卡，翘曲最大值应不大于2.5mm。

    - 卡片切边质量测试

每张卡的毛刺长度值，应不大于0.08mm。

    - 磁条区变形测试

磁条区的最大变形量应小于0.08mm。

    - 卡片弯曲刚度测试

弹性变形量应在13mm与35mm之间。

塑性变形量应小于1.5mm。

    - 磁条表面粗糙度测试

磁条纵向和横向的粗糙度值均应满足：   Ra≤0.40um。

    - 磁条表面轮廓度测试

磁条轮廓度应满足 A≤15.4um，B≤9.3um（卡片弯曲刚度大于等于20mm时）

A≤11.7um，B≤7.3um（卡片弯曲刚度小于20mm时）。

    - 磁条高度测试

磁条高度应满足-0.005mm≤H≤0.038mm。

    - 卡片尺寸测试

（未打凸字）卡片宽度：85.47 mm -85.72 mm

卡片高度：53.92 mm -54.03 mm

（已打凸字）卡片宽度：85.47 mm -85.90 mm

卡片高度：53.92 mm -54.18 mm

    - 卡厚度测试

卡厚度的最大值和最小值与标准值比较，应在0.68mm与0.84mm之间。

    - 温湿度条件下卡的尺寸稳定性和翘曲稳定性测试

将卡依次置于下列环境下各60分钟：

（a）-35°C±3°C；

（b）50°C±3°C，相对湿度95%±5%

将卡取出，放在实验室环境条件下保持24小时，再测卡片尺寸及卡片翘曲，要求卡片尺寸值和最大翘曲值的测量的结果应与原测量值一致。

    - 标识及全息防伪标志的测试

A 限国内通用的卡面设计尺寸要求见图1：

图1

| 新标识规格及尺寸 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | 新标识的高度 | xxmm |
| B | 新标识的投影宽度 | xxmm |
| C | 新标识三色图案与上、下边框间的距离 | xxmm |
| D | 新标识三色图案与标识边框间的底色 | 白色（☆2） |
| E | 缩微文字在新标识三色图案与标识边框间居中印刷 | 圆黑，0.7Pt |
| F | 新标识右上端外框边沿垂直线与同侧卡片边沿间的距离 | xxmm |
| G | 新标识下方水平外框边沿与同侧卡片边沿间的距离 | xxmm |
| H | 新标识上方水平外框边沿与银联全息防伪标志间的距离 | xxmm |
| I | 新标识右上角、左下角的圆角半径 | xxmm |
| 备注☆ | 1、A～B，F～J尺寸的公差为±0.30mm, C尺寸的公差为±0.15mm 2、标识在白色或浅色背景下使用，无法突出显示标识的覆盖区域时，新标识三色图案与标识边框间的底色应采用浅灰色或银联批准的其他对比色。 3、新标识三色图案与标识的外边框应居中对齐。 4、xx标识在卡上的使用规格及尺寸要求同新标识。 |  |

| Xxx标志的规格尺寸 |  |  |
| --- | --- | --- |
| K | XX标志的高 | xxmm |
| L | XX标志的宽 | xxmm |
| M | XX标志右边缘与整卡右边缘的距离 | xxmm |
| H | XX标志下边缘与银联标上边缘的距离 | xxmm |
|  | 注：K、L、M、H尺寸的公差为±0.30mm |  |

- 城市公共交通IC卡卡片应用送检要求
（资料性附录）

  - 范围

本文件适用于城市公共交通IC卡的卡片制造商、应用设计商和个人化技术人员。

  - 技术要求

    - 个人化要求

送检客户可以选择以下两种方式的一种进行送检（个人化数据见第4部分）。

请送检客户在送检时声明卡片实际支持的算法类型，具体可选的类型包括国际算法（对称加密算法基于DES、非对称加密算法基于RSA、哈希算法基于SHA-1）、国密（SM）算法（对称基于SM4、非对称基于SM2、哈希算法基于SM3）、同时支持双算法（同时支持上述两类卡片所涉及的加密方式，根据规范规定进行选择）。具体每种类型的卡片送检张数详见本文件第3.4条规定，请特别注意支持不同算法类型中卡片PDOL数据的不同。

根据卡片的功能界面不同可分为接触界面和非接触界面，请在个人化时注意两者相同特征中不同个人化数据的要求，主要区别在PDOL个人化数据的不同，同时非接界面需要将PPSE相关数据个人化至卡片中，以满足现行规范中非接触界面应用选择的要求。

    - 方式一（推荐）

客户提交卡片个人化工具（可以是软件或者装有该软件的笔记本电脑），并且参照本文档第4节的个人化要求，将各种个人化情况事先加入个人化工具中，测试时检测方可通过选择各种个人化配置对卡片进行个人化，此种方式需提供30张测试卡片。

    - 方式二

      - 概述

客户将送检样卡按照第3.1条的个人化要求，分别做好个人化，并在卡片上标记好对应的个人化的配置号。总计需要约200张卡片。

- ：测试中如测试样卡不够，可能需客户另外提供样卡。

      - 单国际算法卡

针对送检的卡片，如果卡片为不支持国密算法的单国际算法卡片，则联机应用需个人化1-27号特征进行送检。电子现金只需个人化29、30、51号卡片进行送检。PDOL请选择基本特征中的PDOL（若卡片不支持国密）项。下面的表格列出了每种卡片特征应制作的卡片张数。

| 特征 | 仅接触式 | 仅非接触式 | 双界面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 50 | 100 |
| 2 | 5 | 5 | 10 |
| 3 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 4 | 4 | 8 |
| 9 | 6 | 6 | 12 |
| 10 | 15 | 15 | 30 |
| 11 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 3 | 3 | 6 |
| 17 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | 6 | 6 | 12 |

| 卡片特征 | 仅接触式 | 仅非接触式 | 双界面 | 仅接触式 | 仅非接触式 | 双界面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 币种 | 单币 | 单币 | 单币 | 双币 | 双币 | 双币 |
| 29 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 24 |
| 30 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 24 |
| 51 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 24 |

| 卡片特征 | 单币 | 双币 |
| --- | --- | --- |
| 31 | 2 | 4 |
| 32 | 12 | 24 |
| 33 | 6 | 12 |
| 34 | 17 | 34 |
| 35 | 12 | 24 |
| 36 | 2 | 4 |
| 37 | 10 | 20 |
| 38 | 2 | 4 |
| 39 | 6 | 12 |
| 40 | 3 | 6 |
| 41 | 7 | 14 |
| 42 | 7 | 14 |
| 43 | 11 | 22 |
| 44 | 3 | 6 |
| 45 | 7 | 14 |
| 46 | 50 | N/A |
| 47 | 30 | N/A |
| 48 | 1 | 2 |
| 49 | 1 | 2 |

      - 单国密算法卡片

如果送检卡片为仅支持国密算法的单算法卡片，联机卡片需进行卡片特征为1至27的个人化操作，电子现金卡片需进行特征值为29、30的个人化操作，个人化数据中PDOL需选择基础数据中的PDOL（若卡片支持国密）。同时针对单国密算法卡片，静态认证数据对象和动态数据认证对象须按照个人化数据中AIP中支持的脱机数据认证类型和4.4条中的具体的密钥对应关系进行个人化操作。下面的表格列出了每种卡片特征应制作的卡片张数。

| 特征 | 仅接触式 | 仅非接触式 | 双界面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 50 | 100 |
| 2 | 5 | 5 | 10 |
| 3 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 4 | 4 | 8 |
| 9 | 6 | 6 | 12 |
| 10 | 15 | 15 | 30 |
| 11 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 3 | 3 | 6 |
| 17 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | 6 | 6 | 12 |

| 特征 | 仅接触式 | 仅非接触式 | 双界面 | 仅接触式 | 仅非接触式 | 双界面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 币种 | 单币 | 单币 | 单币 | 双币 | 双币 | 双币 |
| 29 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 24 |
| 30 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 24 |

| 卡片特征 | 单币 | 双币 |
| --- | --- | --- |
| 31 | 2 | 4 |
| 32 | 12 | 24 |
| 33 | 6 | 12 |
| 34 | 17 | 34 |
| 35 | 12 | 24 |
| 36 | 2 | 4 |
| 37 | 10 | 20 |
| 38 | 2 | 4 |
| 39 | 6 | 12 |
| 40 | 3 | 6 |
| 41 | 7 | 14 |
| 42 | 7 | 14 |
| 43 | 11 | 22 |
| 44 | 3 | 6 |
| 45 | 7 | 14 |
| 46 | 50 | N/A |
| 47 | 30 | N/A |
| 48 | 1 | 2 |
| 49 | 1 | 2 |

      - 双算法卡片

针对同时支持国产加密算法和国际算法的双算法卡，联机卡片按照1至26号卡片特征进行卡片个人化，电子现金卡片应准备卡片特征29、30，与单独支持国密算法卡的不同之处在于除了静态数据和动态数据认证对象应同时个人化国际算法和国密算法两种类型，具体可见4.4条中的具体对应关系。

除此之外，考虑到具体的市场需求：卡片支持两种非对称算法但仅支持一种对称算法，卡片仅针对非对称算法进行切换，因此还应准备个人化特征27、28用于测试联机应用、准备个人化特征51、52用于测试电子现金。这两个特征的基于国际算法和国密算法的静态和动态认证必备数据对象与其他特征的双算法卡相同。

下面的表格列出了每种卡片特征应制作的卡片张数。

| 特征 | 仅接触式 | 仅非接触式 | 双界面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 100 | 200 |
| 2 | 8 | 8 | 16 |
| 3 | 10 | 10 | 20 |
| 4 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 6 | 6 | 12 |
| 9 | 8 | 8 | 16 |
| 10 | 30 | 30 | 60 |
| 11 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 6 | 6 | 12 |
| 17 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | 6 | 6 | 12 |
| 28 | 1 | 1 | 2 |

| 特征 | 仅接触式 | 仅非接触式 | 双界面 | 仅接触式 | 仅非接触式 | 双界面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 币种 | 单币 | 单币 | 单币 | 双币 | 双币 | 双币 |
| 29 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 48 |
| 30 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 48 |
| 51 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 48 |
| 52 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 48 |

| 卡片特征 | 单币 | 双币 |
| --- | --- | --- |
| 31 | 2 | 4 |
| 32 | 22 | 44 |
| 33 | 10 | 20 |
| 34 | 32 | 64 |
| 35 | 22 | 44 |
| 36 | 2 | 4 |
| 37 | 18 | 36 |
| 38 | 2 | 4 |
| 39 | 12 | 24 |
| 40 | 6 | 12 |
| 41 | 12 | 24 |
| 42 | 12 | 24 |
| 43 | 22 | 44 |
| 44 | 6 | 12 |
| 45 | 14 | 28 |
| 46 | 50 | N/A |
| 47 | 30 | N/A |
| 48 | 2 | 4 |
| 49 | 2 | 4 |

    - 文档要求

个人化数据要求

客户在送检时应提交以下文档：

芯片资料（请按附件1的表格填写），包括：

		芯片型号；

		芯片基本性能（CPU位数、ROM及E2PROM容量）。

卡片技术参数手册（至少应包括以下内容）

		卡片文件管理结构；

		卡片安全特性；

- 卡片指令集（包括规范中未定义的个人化指令）；

- 卡片ATR的说明；

- COS版本号及从卡片中读取该版本号的方法；

- 卡片内部所有文件的结构图和相应的文件标识符FID。

- 如是硬掩膜产品，应提交芯片制造商出具的硬掩膜证明。

- 如果卡内含有多个应用，应注明受检卡内含有几个应用，各为何种应用。

- 非接触C卡电气特性和协议测试功能一致性声明。

  - 个人化要求

    - 概述

本文件第4.2条列出了个人化数据的公共部分，称为基本特征，第4.5条列出的每个个人化特征都继承于基本特征。可理解为C++语言中的父类/基类。

本文件第3.3条列出了所有可能被用到的公钥证书、非对称公私钥对、对称密钥等信息。

本文件第4.5条列出了针对不同测试点所涉及的各种个人化数据，称为卡片特征。卡片特征继承自基本特征，可理解为C++语言中的子类。

本文件第4.4条列出了卡片特征与选用的密钥之间的关系。

基本特征和卡片特征为测试时所必需的数据对象，可能并不能涵盖JR/T 0025规范中规定的所有数据对象，对于没有在此定义的数据对象，客户可自行为其赋值。

根据卡片功能的不同，客户可能不需要支持本文件中列出的全部卡片特征。表1列出了支持不同功能的卡片所应支持的卡片特征。

- 卡片支持的功能与卡片特征的对应关系。

| 卡片支持的应用 | 送检时应准备的卡片特征 |
| --- | --- |
| 仅支持国际算法的卡片 |  |
| 脱机交易应用 | 卡片特征31至卡片特征45，卡片特征48和卡片特征49 |
| 脱机交易扩展应用 | 卡片特征31至卡片特征49 |
| 非接触式联机交易应用 | 卡片特征1至卡片特征27（加入PPSE并采用非接界面下的PDOL个人化数据） |
| 仅支持国密算法的卡片 |  |
| 脱机交易应用 | 卡片特征31至卡片特征45，卡片特征48和卡片特征49 |
| 脱机交易扩展应用 | 卡片特征31至卡片特征47 |
| 非接触式联机交易应用 | 卡片特征1至卡片特征27（加入PPSE并采用非接界面下支持国密算法的PDOL个人化数据） |
| 支持国际算法和国密算法的卡片 |  |
| 脱机交易 | 卡片特征31至卡片特征45，卡片特征48和卡片特征49 |
| 脱机交易扩展 | 卡片特征31至卡片特征49 |
| 非接触式联机交易应用 | 卡片特征1至卡片特征28（与仅支持国密算法的卡片特征相比加入了国际对称与非对称算法相关的必备数据） |

    - 基本特征

      - 联机交易应用测试基本特征

表2列出了支持联机应用功能的卡片的基本特征，数据分组可由客户自行设计。但SFI=1的文件的1号记录除外，SFI 1的1号记录应存储以下数据：

70 2C 57 11 62 28 00 01 00 00 11 17 D3 01 22 01

01 23 45 67 89 9F 1F 16 30 31 30 32 30 33 30 34

30 35 30 36 30 37 30 38 30 39 30 41 30 42

- 联机应用基本特征

| 数据元素 | 标签 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 应用货币代码 | 9F51 | 01 56 |
| 应用货币代码 | 9F42 | 01 56 |
| 应用生效日期 | 5F25 | 95 07 01 |
| 应用失效日期 | 5F24 | 30 12 31 |
| 应用标识符 | 4F | A0 00 00 03 33 01 01 |
| 应用交互特征 | 82 | 5C 00 |
| 应用标签 | 50 | 50 42 4F 43 20 43 72 65 64 69 74 |
| 应用主帐号 | 5A | 62 28 00 01 00 00 11 17 |
| 应用主帐号序列号 | 5F34 | 01 |
| 应用首选名称 | 9F12 | 43 41 52 44 20 49 4D 41 47 45 20 30 30 30 31 |
| 应用优先指示器 | 87 | 01 |
| 应用用途控制 | 9F07 | FF C0 |
| 应用版本号 | 9F08 | 00 30 |
| CDOL1 | 8C | 9F 02 06 9F 03 06 9F 1A 02 95 05 5F 2A 02 9A 03 9F 21 03 9C 01 9F 37 04 |
| CDOL2 | 8D | 8A 02 9F 02 06 9F 03 06 9F 1A 02 95 05 5F 2A 02 9A 03 9F 21 03 9C 01 9F 37 04 |
| 持卡人姓名 | 5F20 | 46 55 4C 4C 20 46 55 4E 43 54 49 4F 4E 41 4C |
| CVM列表 | 8E | 00 00 00 00 00 00 00 00 41 03 42 03 5E 03 43 03 1F 00 |
| CA公钥索引 | 8F | 80 |
| 连续交易计数器（国际） | -- | 00 |
| 连续交易限制数（国际） | 9F53 | 05 |
| 连续交易计数器（国际-国家） | -- | 00 |
| 连续交易限制数（国际-国家） | 9F72 | 00 |
| 密文版本号 | -- | 01 |
| 累计交易金额 |  | 00 00 00 00 00 00 |
| 累计交易金额限制数 | 9F54 | 00 00 00 01 00 00 |
| 数据认证代码 |  | DA C1 |
| 分散密钥索引 | -- | 01 |
| 发卡行行为代码-缺省 | 9F0D | F0 20 04 00 00 |
| 发卡行行为代码-拒绝 | 9F0E | 00 50 88 00 00 |
| 发卡行行为代码-联机 | 9F0F | F0 20 04 98 00 |
| 发卡行应用数据 | 9F10 | 07 01 01 03 00 00 00 xx |
| 发卡行认证指示位 | 9F56 | 80 |
| 发卡行代码表索引 | 9F11 | 01 |
| 发卡行国家代码 | 5F28 | 01 56 |
| 发卡行国家代码 | 9F57 | 01 56 |
| 首选语言 | 5F2D | 7A 68 65 6E 66 72 64 65 |
| 日志入口 | 9F4D | 0B 0A |
| 日志格式 | 9F4F | 9A 03 9F 21 03 9F 02 06 9F 03 06 9F 1A 02 5F 2A 02 9F 4E 14 9C 01 9F 36 02 |
| 联机授权指示位 | -- | 00 |
| PDOL非接触界面 （若卡片不支持国密） | 9F 38 | 9F 66 04 9F 02 06 9F 03 06 9F 1A 02 95 05 5F 2A 02 9A 03 9C 01 9F 37 04 9F 33 03 9F 4E 14 9F 7A 01 |
| PDOL非接触界面 （若卡片支持国密） | 9F 38 | 9F 66 04 9F 02 06 9F 03 06 9F 1A 02 95 05 5F 2A 02 9A 03 9C 01 9F 37 04 9F 33 03 9F 4E 14 9F 7A 01 DF 69 01 |
| PIN尝试计数器 | 9F17 | 03 |
| PIN尝试限制数 | -- | 03 |
| 参考PIN数据 | -- | 12 34 |
| 第二应用货币代码 | 9F76 | 00 00 |
| 服务码 | 5F30 | 02 01 |
| 磁道1自定义数据 | 9F1F | 30 31 30 32 30 33 30 34 30 35 30 36 30 37 30 38 30 39 30 41 30 42 |
| 磁道2等效数据 | 57 | 62 28 00 01 00 00 11 17 D3 01 22 01 01 23 45 67 89 |
| 产品标识信息 | 9F63 | 11 22 33 44 55 66 77 88 00 00 00 00 00 00 00 00 |

      - 脱机交易应用测试基本特征

读记录时卡片至少应返回以下数据，以下数据至少分四条记录存储：

93：签名的静态应用数据

8F：CA公钥索引

90：发卡行公钥证书

92：发卡行公钥余数

9F32：发卡行公钥指数

9F46：IC卡公钥证书

9F47：IC卡公钥指数

9F48：IC卡公钥余数

5F24：应用失效期

5F25：应用生效期

5A：应用主帐号

9F74：电子现金发卡行授权码

9F08：应用版本号

表5定义了脱机交易的基本特征，表6定义了双币脱机交易的基本特征，表6未定义的数据见表5，表5未定义的数据在表1中规定。

- 脱机交易基本特征

| 数据 | 标签 — T | 长度 — L | 数值 – V |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子现金余额 | 9F79 | 06 | 00 00 00 01 00 00 |
| 电子现金余额上限 | 9F77 | 06 | 00 00 00 01 50 00 |
| 电子现金发卡行授权码 | 9F74 | 06 | 45 43 43 31 31 31 |
| 电子现金单笔交易限额 | 9F78 | 06 | 00 00 00 00 10 00 |
| 电子现金重置阈值 | 9F6D | 06 | 00 00 00 00 15 00 |
| 卡片交易属性 | 9F6C | 02 | 30 00 |
| 卡片CVM限额 | 9F6B | 06 | 00 00 00 00 05 00 |
| PDOL非接触式 （若卡片不支持国密） | 9F38 |  | 9F 66 04 9F 02 06 9F 03 06 9F 1A 02 95 05 5F 2A 02 9A 03 9C 01 9F 37 04 |
| PDOL非接触式 （若卡片支持国密） | 9F38 |  | 9F 66 04 9F 02 06 9F 03 06 9F 1A 02 95 05 5F 2A 02 9A 03 9C 01 9F 37 04 DF 69 01 |
| 产品标识信息 | 9F63 | 10 | 11 22 33 44 55 66 77 88 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| 连续交易限制数（国际-货币） | 9F53 | 01 | 03 |
| 密文版本 |  | 01 | 0X01，0X17 |
| 发卡行应用数据 | 9F10 | 0x13 | 07 01 01 03 00 00 00 xx 0A 01 xx xx xx xx xx yy yy yy yy |
| 脱机可用余额 | 9F5D | 06 | 00 00 00 00 00 01 |

- 双币脱机交易基本特征

| 第二币种电子现金应用货币代码 | DF71 | 02 | 03 44 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二币种卡片CVM限额 | DF72 | 06 | 00 00 00 00 05 00 |
| 第二币种电子现金余额 | DF79 | 06 | 00 00 00 02 00 00 |
| 第二币种电子现金余额上限 | DF77 | 06 | 00 00 00 03 00 00 |
| 第二币种电子现金单笔交易限额 | DF78 | 06 | 00 00 00 00 20 00 |
| 第二币种电子现金重置阈值 | DF76 | 06 | 00 00 00 00 30 00 |

      - 扩展交易测试基本特征

表7定义了脱机交易扩展的基本特征，表7中未定义的数据在表5和表1中定义。

- 脱机交易扩展基本特征

| 数据对象 | 说明 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| PDOL | 密文版本01 | DF 60 01 9F 66 04 9F 02 06 9F 03 06 9F 1A 02 95 05 5F 2A 02 9A 03 9C 01 9F 37 04 |
|  | 密文版本17 | DF 60 01 9F 66 04 9F 02 06 9F 37 04 5F 2A 02 |
| 分段扣费应用标识DF61 | BF0C模板 | 02 |
| 卡片附加处理9F68 | 所有的卡片特征 | Byte1 bit 8 = 1 支持小额检查 |

除此之外，支持脱机交易扩展应用的卡片还应初始化2个扩展应用专用文件：一个变长文件和一个循环文件。如下：

变长文件，其SFI=0x19

该文件至少可开通7个行业应用，即至少可Append 7条记录。每个记录不超过128字节。

开通密钥：191A5F026001DF259A03019C37049F11

循环文件，其SFI=0x1E

该文件包含10条循环记录，每个记录不超过128字节。

开通密钥：191A5F026001DF259A03019C37049F11

    - 密钥信息

      - 对称密钥-3DES

表8定义了DES算法适用的对称密钥，客户在使用此类密钥时无需使用PAN和PANSN分散这些密钥。

- 对称密钥-3DES

| 密钥名称 | 密钥值 |
| --- | --- |
| 应用密文密钥 | 11 22 33 44 00 66 77 88 11 22 33 44 55 00 77 88 |
| 安全报文认证（MAC）密钥 | 8B 4F 85 4F 08 31 FB F2 63 5A 21 2E 4D DD B9 2A |
| 安全报文加密密钥 | 11 22 00 44 55 66 77 88 11 22 33 00 55 66 77 88 |

      - 对称密钥-SM4

表9定义了SM4算法适用的对称密钥，客户在使用此类密钥时无需使用PAN和PANSN分散这些密钥。

- 对称密钥-SM4

| 密钥名称 | 密钥值 |
| --- | --- |
| 应用密文密钥 | 11 22 33 44 00 66 77 88 11 22 33 44 55 00 77 88 |
| 安全报文认证（MAC）密钥 | 8B 4F 85 4F 08 31 FB F2 63 5A 21 2E 4D DD B9 2A |
| 安全报文加密密钥 | 11 22 00 44 55 66 77 88 11 22 33 00 55 66 77 88 |

      - 发卡行公私钥对及证书RSA-1024位

CA公钥索引

标签 = 8F

长度 = 01

值 = 80

发卡行公钥证书 = (1024 位s, 128 字节s, 0x80)

标签= 90

长度= 80

值=

22 91 03 A5 E3 12 0F 2D 28 62 09 11 76 AA 2B D4 E2 4D 69 E7 EE F7 B9 19 5C 91 EA 00 88 AE CF F4 7E DF A0 BE EF 7C 39 1D F3 B0 5F 71 7D CC 06 FF C8 EE FF 90 BA 14 21 2B 8A 52 AD 48 B3 32 77 B2 E2 30 D4 0B 3E 76 DC 59 77 89 26 F1 D8 73 9E 10 6C D7 41 DE 06 A7 42 3D FB A2 5E 02 F1 2E 54 3D 13 D1 B4 71 80 65 26 02 49 81 B7 D2 6B 4B F6 E5 55 86 04 CC C2 89 F5 9E 8A 80 2F 45 FB 3D 9E 67

发卡行公钥余数

标签= 92

长度= 24

数值= 8B 64 3D 1E AF 2E A7 84 AC 20 53 03 C9 0E 74 5E A2 EF A5 CB F0 2C C4 7D 47 83 3B B7 B2 7E CC 69 62 38 5A 4B

发卡行公钥指数

标签= 9F32

长度= 01

值= 03

发卡行公钥(1024 位s, 128 字节s, 0x80)

BEED0D6A8DAC95071540856B8F130385BFFFA8451F15E1676EDEDDF1ABBFFDE4B96E6EBD5145F314DB606F44BD848CB38DC500431C6A82B0A70DCCD5BCB6E6A9149CFB8EB53F52AAD47D12A800C55D79FCEFF7485699AB612FF334158B643D1EAF2EA784AC205303C90E745EA2EFA5CBF02CC47D47833BB7B27ECC6962385A4B

发卡行私钥(1024 位s, 128 字节s, 0x80)

7F 48 B3 9C 5E 73 0E 04 B8 D5 AE 47 B4 B7 57 AE 7F FF C5 83 6A 0E 96 44 F4 94 93 F6 72 7F FE 98 7B 9E F4 7E 36 2E A2 0D E7 95 9F 83 29 03 08 77 B3 D8 AA D7 68 47 01 CB 1A 09 33 39 28 79 EF 1A 3A 8F 57 A9 DB 89 2F 4C E7 80 FD 0E 31 85 7C E7 8D E1 C5 45 D6 07 F7 29 87 55 AE 0A 66 36 91 5D F0 02 C0 5B 21 0E 9D 37 2A BD F2 1C 24 E8 CB D4 9D 0D C9 BA 32 DC C5 5B 6B 02 1A 85 9A F3 2F 1B

认证中心签名的发卡行公钥数据

02 62 28 00 FF 12 30 00 00 01 01 01 80 01 BE ED 0D 6A 8D AC 95 07 15 40 85 6B 8F 13 03 85 BF FF A8 45 1F 15 E1 67 6E DE DD F1 AB BF FD E4 B9 6E 6E BD 51 45 F3 14 DB 60 6F 44 BD 84 8C B3 8D C5 00 43 1C 6A 82 B0 A7 0D CC D5 BC B6 E6 A9 14 9C FB 8E B5 3F 52 AA D4 7D 12 A8 00 C5 5D 79 FC EF F7 48 56 99 AB 61 2F F3 34 15 8B 64 3D 1E AF 2E A7 84 AC 20 53 03 C9 0E 74 5E A2 EF A5 CB F0 2C C4 7D 47 83 3B B7 B2 7E CC 69 62 38 5A 4B 03

发卡行认证哈希结果

25 B6 25 38 31 E1 22 0C C4 3B 46 89 EE 36 F6 3B F7 B0 29 FA

数据验证代码

DA C1

发卡行签名的静态应用数据

03 01 DA C1 BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB 5A 08 62 28 00 01 00 00 11 17 5F 24 03 30 12 31 5F 25 03 95 07 01 9F 08 02 00 30 XX XX

参与脱机数据认证的静态数据为

5A0862280001000011175F24033012315F25039507019F08020030

      - 发卡行公私钥对及证书RSA-1152位

CA公钥索引

标签 = 8F

长度 = 01

值 = 83

CA 公钥

E46C9D054471D24A3DAEEA13875ECFB92C34D309106092E6AF57BD612C18E4E2BB3FBBC9E14F86D8660A065848B821347D04521578D4B789FD57231185DF92F45C5733C7912C291D7B13E649B094B33B1B75151C0E4E71E45CCDFD5217DC9F3EF39C3D324CA460DDC40C45CC27B2E421A2B409A47FAAEFD65F8A7F58A269B38CFD9C18210856A493A6624141677F5E95

CA 私钥

984868AE2DA136DC291F46B7AF948A7B72CDE2060AEB0C99CA3A7E40C8109897277FD286963504904406AEE585D01622FE02E163A5E32506A8E4C20BAE950CA2E83A22850B72C61264F4D36A73D4ABD1B8E92EBE36929B007DFF5BC12CB5F0D4B29F06061E461BEDD708469255AB47688C67D70F096B4EE519FD71CAD2591C9F8BF73CCD2E6A29DE7D6F2AEF3B0C2B6B

发卡行公钥

C035D8F6D8E3E2EBAE78AD5BE456A7C06C2051B6E8271C8AF661113203893B42F0AB631CB5BFEB0894CDE3A1FC9BACFF6BF8D5E28CD918BAF22C73DFC31352ABC3F9F1BF5EDCF79A3B1727F8E958AABC098AC6B1FD5A98095715DBA46F2510249B8EEE8FF7EA33C03A6F7943DA7D9ED0CB4FB9A1182967B17314701AC51969D44B85798C8ECE039CD0C11714E9CC19EB

发卡行私钥

8023E5F9E5ED41F2745073929839C52AF2C03679F01A13074EEB60CC025B7CD74B1CECBDCE7FF205B889426BFDBD1DFF9D508E970890BB274C1DA2952CB78C7282A6A12A3F3DFA65A9641C858DD4851F32571E4B29E961F40158387F76C9BD79C004CCB9AE8FED07FAF5D79A6B81C4EDA48E8611E800D6A09E5CB95189F146031F98029475BCD98B36DE50A736F77CAB

IC卡公钥

C345B4CD6FFC58E5C7ACFDFD6D0EA4EA9CEB288F30E5CAE9499D38A6FD0E378194A45A79E25E6DDE3DE5AA42584D450B350892B689F05E5B1A54B401CC9E486B43F6290A7C3863F3790EC4BBB34E078D7D98E247E89EFAB315C8F0A6E9B2A4802473C24800F16CF499D63F940099FA6B759F06226DE4A07C2E47A387D3A72A2FEB78028C04E5E903AC0BE73A7AF73FE5

IC卡私钥

822E7888F552E5EE851DFEA8F35F189C689CC5B4CB43DC9B8668D06F535ECFABB86D91A696E99E942943C6D6E588D8B2235B0C79B14AE992118DCD568869859CD7F970B1A82597F67A4E5FB9B1BF6E1096942D3ECD2258A0D1CDD48BBB60E799B09BB0FA9A5A1A2E9B39BD379792AA0135C9E4C9D6D642366EDB452A5A4E8D3186F60747EB2B9C10A579B490C5985873

发卡行公钥证书 = (1152 位s, 144 字节s, 0x90)

标签= 90

长度= 90

值=

7958064ECCBBF90B89D4D9FE6FA8286654A697EAD27575D20C0D39D4AFA0C4AA2AD7B6CC7413F69B9D3EA835701C0AA93228495F1F08703AF46BFB0191FB7F03DF4296C797B874A1F9C40EA7B0290268FB041CC83EE2E86415C6E307B391DE90CED3BBFD7856218D274CF82B16614C9570F326680A71649F1C618C0DB351D8406F94192F53D2DBF1A3DD1DD0EEFA116A

发卡行公钥余数

标签= 92

长度= 24

数值=DA7D9ED0CB4FB9A1182967B17314701AC51969D44B85798C8ECE039CD0C11714E9CC19EB

发卡行公钥指数

标签= 9F32

长度= 01

值= 03

哈希输入数据：

02622800FF123000000101019001C035D8F6D8E3E2EBAE78AD5BE456A7C06C2051B6E8271C8AF661113203893B42F0AB631CB5BFEB0894CDE3A1FC9BACFF6BF8D5E28CD918BAF22C73DFC31352ABC3F9F1BF5EDCF79A3B1727F8E958AABC098AC6B1FD5A98095715DBA46F2510249B8EEE8FF7EA33C03A6F7943DA7D9ED0CB4FB9A1182967B17314701AC51969D44B85798C8ECE039CD0C11714E9CC19EB03

参与脱机数据认证的静态数据为：

5A0862280001000011175F24033012315F25039507019F08020030

认证中心签名的发卡行公钥数据：

6A02622800FF123000000101019001C035D8F6D8E3E2EBAE78AD5BE456A7C06C2051B6E8271C8AF661113203893B42F0AB631CB5BFEB0894CDE3A1FC9BACFF6BF8D5E28CD918BAF22C73DFC31352ABC3F9F1BF5EDCF79A3B1727F8E958AABC098AC6B1FD5A98095715DBA46F2510249B8EEE8FF7EA33C03A6F79433542641AD3E4BE7936B79A138346464F72C041E1BC

      - 发卡行公私钥对及证书RSA-1280位

暂无，此条保留给将来使用。

      - 发卡行公私钥对及证书RSA-1408位

CA公钥索引

标签 = 8F

长度 = 01

值 = 84

CA公钥

F9EA5503CFE43038596C720645A94E0154793DE73AE5A935D1FB9D0FE77286B61261E3BB1D3DFEC547449992E2037C01FF4EFB88DA8A82F30FEA3198D5D16754247A1626E9CFFB4CD9E31399990E43FCA77C744A93685A260A20E6A607F3EE3FAE2ABBE99678C9F19DFD2D8EA76789239D13369D7D2D56AF3F2793068950B5BD808C462571662D4364B30A2582959DB238333BADACB442F9516B5C336C8A613FE014B7D773581AE10FDF7BDB2669012D

CA私钥

A69C38AD3542CAD03B9DA15983C63400E2FB7E9A2743C623E15268B544F70479619697D2137EA9D8DA2DBBB74157A80154DF525B3C5C574CB546CBBB393644E2C2FC0EC49BDFFCDDE6976266660982A86FA84D870CF03C180AD29684F7F3B7910C7C83410C6BB05C962C31980058E32D52CDCC9B04FE1AC4CE818C4FCF7F109367FDDD2A09D59F46D9C33C1799D8CC8C9A7D56C0A762F5C8A3CF1A8F2AFA12BEACBE37B55926174DCE8AC82BB7985FAB

发卡行公钥

CE69697219A3AB2438210B449809119F52E12291F7D642B6C8D72828482FE4B6AB1FB7D3B4A685DF971F8EFD898E82BB8F31D9A639B7F76215CDA8FF9A6387E2375D619DB4E0440BBAEB4232BF620EA73BAAF60F4195D4571F82C2BAC6B17196CEFA5D3A3C59EDA526BE69705DB89058D72903F2A6AFF949FF8BF6D2FF44968D24D8F8DB2437C0ECAA63B57BAFC9AAD1082B549F009EAD566BE0EB610EB8897033EF2296330DD3C3B04BB7C1D7E3C481

发卡行私钥

899B9BA1666D1CC2D016078310060BBF8C96170BFA8ED72485E4C570301FEDCF1CBFCFE2786F03EA64BFB4A9065F01D25F7691197BCFFA4163DE70AA66ED05417A3E4113CDEAD807D1F22C21D4EC09C4D271F95F810E8D8E3786DE863D69AD7D2FFDBEBF85D2CED352245504F751FB439F7D82F8BFA759C5D66AD8D67CEE9E562109F6D24F154163A69C0FD8D5A592DA761BDDCF5E177FE3AF023AE50A5FE146F34B648CC12FA2D08217B7C27B20A12B

发卡行公钥证书 = (1408 位s, 176 字节s, 0xB0)

标签= 90

长度= B0

值=

E5A476B7802A368CB511989629787CFE7DBDB57D37F94F258F97B355D14F2A9F3184C41A2F99711C23D689CD49B8C178DD64092F52BA3B54A4B0246C11FA3224D6A4A7DC68DF3DFF1CE4787331FBD5416103BF62B7F98998048AE40B13988AD07DA6DC55E42F897326AFF443EAB4710F7139DA3656F479CB550C6E2B8DFC9D809E0B419BD8D22CFA5463570D133C1FAFAFA728107AC335B27B2CA076C5FA13C24F494D04EABD56FCFF42162E5117A8F0

发卡行公钥余数

标签= 92

长度= 24

数值=AFC9AAD1082B549F009EAD566BE0EB610EB8897033EF2296330DD3C3B04BB7C1D7E3C481

发卡行公钥指数

标签= 9F32

长度= 01

值= 03

认证中心签名的发卡行公钥数据：

6A02622800FF12300000010101b001CE69697219A3AB2438210B449809119F52E12291F7D642B6C8D72828482FE4B6AB1FB7D3B4A685DF971F8EFD898E82BB8F31D9A639B7F76215CDA8FF9A6387E2375D619DB4E0440BBAEB4232BF620EA73BAAF60F4195D4571F82C2BAC6B17196CEFA5D3A3C59EDA526BE69705DB89058D72903F2A6AFF949FF8BF6D2FF44968D24D8F8DB2437C0ECAA63B57B8E9CABAF2F917B4D130A51E7A1BEE14B41B55104BC

哈希输入数据：

02622800FF12300000010101b001CE69697219A3AB2438210B449809119F52E12291F7D642B6C8D72828482FE4B6AB1FB7D3B4A685DF971F8EFD898E82BB8F31D9A639B7F76215CDA8FF9A6387E2375D619DB4E0440BBAEB4232BF620EA73BAAF60F4195D4571F82C2BAC6B17196CEFA5D3A3C59EDA526BE69705DB89058D72903F2A6AFF949FF8BF6D2FF44968D24D8F8DB2437C0ECAA63B57BAFC9AAD1082B549F009EAD566BE0EB610EB8897033EF2296330DD3C3B04BB7C1D7E3C48103

发卡行认证哈希结果：

8E9CABAF2F917B4D130A51E7A1BEE14B41B55104

数据验证代码

DA C1

参与签名的记录数据为：

5A0862280001000011175F24033012315F25039507019F08020030

      - 发卡行公私钥对及证书RSA-1984位

CA公钥索引

标签 = 8F

长度 = 01

值 = 85

CA公钥

C9242EC6030F10E5225E722AA17D9DC894299233AEC3219B950D4F243AF530FA13E3A31AFAA0D4BF4DE562B6B4C3108AEBBC6CB080F90770D532F241BC1536401E1BF72F9DC1B08933B9BF77403F6A0FB5777BAA4C9BE91574BBBFB521342A20386790512221F477FBC53FF1B6533A015815435410EC272F0A34EA0735C439677D7E46FBA766EC00CED59B6715E3412D6FB8A934BF9D1497A24A6252C52D7586FD66A450FB5D2B4484EC923061439622BC0535316CD4231C13C627BF4D2EDE1C02C802464658F1B9D7FF23A3698510FA90D0C3164942FB359255CD823CB2635B3F167FBDFC900641B970D602A2771A7F4F94DF6D34BE8BBB

发卡行公钥证书 = (1984 位s, 248 字节s, 0x7C0)

标签= 90

长度= F8

值=

2780A14C013F969B8E2F54FFBA93E55D881B43951BC6740A6B96D352736ABB1B943F70EF02A8256F0EB0605B1902861C64BEBED009BFB3D1F186D2915EA63D5D48B002EA0318835AF5FB0D6F9F0262F183F9EE6D8F97FF465A8D87207FEF044F3A7BFFE2BFBF2E96FAB3DB26A449952FFFE6C17845E14A3B40F72F5DE22281DFF572D0215B77217AFA7D2107EDDCDB428BCA66BB949BE67B78734D5482260370C7E215BA77D1DB6E16CDB70537C3C749E0C2E7FCE3166483526C5A3629AB3DC372EF5E211090F62CCD0089B1A0B0603A12FE25E426A8F669014447F8A6837EDF887713FD00053F46BE29A8E2996B6ED1A52EA373ECB51D86

发卡行公钥余数

标签= 92

长度= 24

数值=B1F73EAC3DAAFF10F54AFE269D55BCCA7AC1AB3E69776204043062520578309C2E98184D

发卡行公钥指数

标签= 9F32

长度= 01

值= 03

发卡行公钥：

BE41AACA0C6A8B8938FE69E1564640985B0CCA43B034CE1D62C8E3E777912047F1523AA797612175207CDA361152EC984BDFBB3C3B57476014D84F3949A151CCC71B20F8682B68331D55AA702082B5815BF9EFC278B95A970C1486DDE544B197E4329A9894376684B708185DBE91D343AC6D35CFD4BDB46A0984020011085272F2F4286294A130723600253270FF4A59BADBB0956ED5D28AF817F1E7D103253EEF2548F36689A7A25A60D2BDE2CAF5C9F1B3F583FD15344750A97E08713A31E54EFEE41B025F9C5AD64A313793C66C00D7867FEAB1F73EAC3DAAFF10F54AFE269D55BCCA7AC1AB3E69776204043062520578309C2E98184D

发卡行私钥：

7ED671DC084707B0D0A99BEB8ED98065920886D7CACDDEBE41DB429A4FB615854B8C271A64EB6BA36AFDE6CEB637486587EA7CD2D23A2F95633ADF7B866B8BDDDA1215FAF01CF022138E71A015AC7900E7FBF52C507B91BA080DAF3E98D8766542CC671062CF99ADCF5ABAE929B68CD7C848CE8A8DD3CD9C0658015439986990A2421D4443678B12BABAE019B2779D6C535BA1DC856914576EE91BCEB4A71EE302D919C252B3BC3F4EC7722EE15408945D293A5890E79B3F084FCFA71C6FCB9BCEB31D32E695193AC7B9BD0EE03A8FBEB8236C7DF505E3B0D64C9A1C23B4BBEFD6EA9432BA6A0A0C2EA5C4541F71980E511FB2A513C89313

认证中心签名的发卡行公钥数据：

6A02622800FF12300000010101f801BE41AACA0C6A8B8938FE69E1564640985B0CCA43B034CE1D62C8E3E777912047F1523AA797612175207CDA361152EC984BDFBB3C3B57476014D84F3949A151CCC71B20F8682B68331D55AA702082B5815BF9EFC278B95A970C1486DDE544B197E4329A9894376684B708185DBE91D343AC6D35CFD4BDB46A0984020011085272F2F4286294A130723600253270FF4A59BADBB0956ED5D28AF817F1E7D103253EEF2548F36689A7A25A60D2BDE2CAF5C9F1B3F583FD15344750A97E08713A31E54EFEE41B025F9C5AD64A313793C66C00D7867FEAA85A35A8179423F1B3B6EFC1DA1B944C34FB92F6BC

哈希输入数据：

02622800FF12300000010101f801BE41AACA0C6A8B8938FE69E1564640985B0CCA43B034CE1D62C8E3E777912047F1523AA797612175207CDA361152EC984BDFBB3C3B57476014D84F3949A151CCC71B20F8682B68331D55AA702082B5815BF9EFC278B95A970C1486DDE544B197E4329A9894376684B708185DBE91D343AC6D35CFD4BDB46A0984020011085272F2F4286294A130723600253270FF4A59BADBB0956ED5D28AF817F1E7D103253EEF2548F36689A7A25A60D2BDE2CAF5C9F1B3F583FD15344750A97E08713A31E54EFEE41B025F9C5AD64A313793C66C00D7867FEAB1F73EAC3DAAFF10F54AFE269D55BCCA7AC1AB3E69776204043062520578309C2E98184D03

发卡行认证哈希结果：

A85A35A8179423F1B3B6EFC1DA1B944C34FB92F6

数据验证代码

DA C1

参与签名的记录数据为：

5A0862280001000011175F24033012315F25039507019F08020030

      - 发卡行公私钥对及证书-SM2-推荐曲线-索引57

CA公钥索引

标签= 8F

长度= 01

值= 57

【CA公钥】

E8105E77861FD2EB727C84E36D3D4A5666BD0ADCE8781F0145D3D82D72B92748E22D5404C6C41F3EC8B790DE2F61CF29FAECB168C79F5C8666762D53CC26A460

【发卡行公钥】

9F483BF2CC71C5093728318061E3F768EA7C170F82DD8C4B979FBD8C76A129F93FB5746E96F5E49B987FFB521E473B25E1B017C30BE3FC638BA14D5FA4AADC16

【发卡行私钥】

1F34E60E7FAC21CC2B26DD34462B64A6FAE2495ED1DD383B8138BEA100FF9B7A

【参与脱机数据认证的静态数据】 :

5A0862280001000011175F24033012315F25039507019F08020030

【9F4A数据】 : 82

【AIP数据】 : 根据卡片特征而定

【证书格式】 : 12

【发卡行标识】 : 62280001

【证书失效日期】 : 1220

【证书序列号】 : 000001

【发卡行公钥签名算法标识】 : 04

【发卡行公钥加密算法标识】 : 00

【发卡行公钥参数标识】 : 11

【发卡行公钥长度】 : 40

【CA哈希值】 :

73DF81BF5CC82AABB7CF3C9165EDEEA2EC0CCC56AB19F1661E012CD33D4BFBEC55A88990EB25B4A4058C8E4B11C1F9EA2055E403CA76AC8A991DE80A35BED348

【发卡行公钥证书Tag_90 】 :

12622800011220000001040011409F483BF2CC71C5093728318061E3F768EA7C170F82DD8C4B979FBD8C76A129F93FB5746E96F5E49B987FFB521E473B25E1B017C30BE3FC638BA14D5FA4AADC1673DF81BF5CC82AABB7CF3C9165EDEEA2EC0CCC56AB19F1661E012CD33D4BFBEC55A88990EB25B4A4058C8E4B11C1F9EA2055E403CA76AC8A991DE80A35BED348

签名的静态应用数据：

【签名数据格式】 : 13

【数据验证代码】 : DAC1

      - 发卡行公私钥对及证书-SM2-推荐曲线-索引58

CA公钥索引

标签= 8F

长度= 01

值= 58

【CA公钥】 :

FFC2B1513320C275411DBADD2188203F7B62519F8C7BA98EF8AA9FD6D2E475984E383C3E12784B42B066960EEA0C8FC8099E14128055D67A666CCA5A058C26A4

【发卡行私钥】 :

AAF8CE02045DD01619D689EE731C551159BE7EB2D51A372FF56B556E5CB2FDE3

【发卡行公钥】 :

173A31DD681C6F8FE3BA6C354AD3924A4ADFD15EB0581BC1B37A1EB1C88DA29B47155F62FCF4CCCD201B134351A049D77E81F6A6C66E9CB32664F41348DA11F6

【参与脱机数据认证的静态数据】 :

5A0862280001000011175F24033012315F25039507019F08020030

【9F4A数据】 : 82

【AIP数据】 : 根据卡片特征而定

【证书格式】 : 12

【发卡行标识】 : 62280001

【证书失效日期】 : 1220

【证书序列号】 : 000002

【发卡行公钥签名算法标识】 : 04

【发卡行公钥加密算法标识】 : 00

【发卡行公钥参数标识】 : 11

【发卡行公钥长度】 : 40

【CA哈希值】 :

3499A2A0A7FED8F74F119B416FF728BA98EF0A32A36BCCB8D0110623D466425CA44C68F8E49121D9BFA9484CAEF9B476C5EB576D1A8DD6BC4A0986AF4134ABAF

【Tag_90 】 :

1262280001122000000204001140173A31DD681C6F8FE3BA6C354AD3924A4ADFD15EB0581BC1B37A1EB1C88DA29B47155F62FCF4CCCD201B134351A049D77E81F6A6C66E9CB32664F41348DA11F63499A2A0A7FED8F74F119B416FF728BA98EF0A32A36BCCB8D0110623D466425CA44C68F8E49121D9BFA9484CAEF9B476C5EB576D1A8DD6BC4A0986AF4134ABAF

【签名数据格式】 : 13

【数据验证代码】 : DAC1

IC卡公私钥对-768位

E=

01 00 01

N=

C5BD39EFF93AC495A771653D66341F660E8DF31237C0A28729661C45C9F4384CF26F687B69FB717C7595B4D26B533459BC1FC4367623654C29BAEF473FD085C191EC9626E579E2333322944AC7C31E850928FD8B098289DD917D3A288B7BDD55

D=

1E FD 63 FA 1F 06 3D CE F2 7A 0C 12 CE 54 B6 E3 08 BE E8 6C 5F 7E 7A 3A 52 9B A5 2C AE D4 EE 89 E8 A8 DB 28 14 59 0A D5 25 9C 7B C5 4A 7A B4 C6 60 82 4E 43 72 EF 22 AE 81 3F 2E 0F 0F 5B 4F E5 D1 CC 52 30 7F 7D D9 7D F6 88 59 19 F5 FA C9 3D 91 D6 52 2F DC A6 4B 3A 49 1B BF DD 26 62 C2 55

P=

FC 03 51 2F ED 42 39 4B 44 26 11 AA C0 61 B6 65 23 EC 90 FB 67 45 D3 12 97 CA 31 0E 1F 68 33 FF FF CC 5E D3 4B F8 AC 3B 52 C7 AA 75 4F CF 29 8B

Q=C8 DE 18 01 D8 0C DF CB 0F C2 FE 4E 6C 7B 1D CB 99 C9 FB ED 69 F4 B9 EA 3E EA D4 16 6B DE 9C A5 82 E5 87 A8 70 D7 82 3E F6 4D 73 C3 20 F5 30 9F

d mod (p-1)=

24 E2 77 67 84 5A 44 F8 77 28 FB 3C FA 9B 52 8E CB 0B 3C CD 0E F8 71 44 2F 63 30 7A D8 AD EF AE 70 4A 01 36 FB CF 91 A5 BD 1F EC 1A EF 6B 6A B1

d mod (q-1)=

BB 1B 1E 73 C1 43 A4 C7 2B 44 70 CC AE 82 34 6B EE 32 56 E8 7C F5 48 A4 E9 BC A6 98 C8 1C 52 00 5E A0 DE 2F CA 05 05 3F 0F 01 70 9E C7 B9 7D 73

1/p mod q=

44 26 93 8C 18 98 D9 32 86 8B AB 3A F8 E9 7C 36 9A AF 24 1A 12 35 FE A9 69 76 1C 89 06 A5 2B B0 17 AC 3D F6 CD 9C 95 F1 EB FD 8F A4 D9 E1 0B 7C

1/q mod p=

A6 82 73 0F 92 13 80 57 49 E4 74 FB 08 D6 C0 08 88 59 2B 18 8C 7B D6 D1 5C C8 64 38 54 75 4E D4 C8 C3 23 00 D1 63 1F F5 99 F7 44 C0 7C 90 F1 BE

IC卡公私钥对-1024位

E=

01 00 01

N=

9D D7 30 66 9F 27 89 29 44 A6 8C 0C 62 34 4C 0E 8E C5 7C 2A A7 80 04 B0 14 C2 6A 0B 0F 3B 51 7A 0B 60 D3 55 DF BC 89 29 BB C5 9C EB CD 0C CA 13 CD AA 0C 94 E9 1C 84 A2 6E 7D BE 6B 58 59 5C 4E FF 2D 71 7C B9 EB 96 5C 15 D2 87 AF 60 AC 28 D0 6B C5 12 82 BC 4A 51 8B 0E A3 AB A9 34 3F 17 7854 5F FB 49 EE 84 0B BC EA 45 7D BA AB BF D7 55 BA 0F 94 3A 08 A5 9C FF B6 06 6B 40 84 76 75 99

D=

0B CB 45 89 95 80 DD C5 E0 A4 55 38 A3 A9 E6 B8 FB C0 13 EC 18 01 FF D7 AC 65 6E 89 0F 05 4E AC

40 E7 66 43 37 69 9E 12 29 3E B5 E0 04 BD 5C E8 27 E8 F9 F1 B2 8D 77 F7 AF 2B E4 2B 9F 39 66 25

3E EA 28 62 E0 54 7B A7 8D C0 DC 9C 5C 87 5E 82 02 03 82 B9 31 49 90 7A 52 4B 5E 42 07 86 F6 63

77 B5 0B BD 17 D5 AD 8B 56 BB 1D 97 2D FE 45 5F E1 68 75 AC 90 36 FD F3 BB FC 14 4C B5 E2 52 01

P=

D0 BA D2 86 ED 4E 1C BE 6C ED 53 91 A9 69 6E D5 8F 31 7E 4A 52 D0 E3 7C 75 5C 01 22 5F 67 6A B7 12 A1 5D 1B 95 3B D6 7F B8 DF B6 10 65 59 65 35 25 83 B4 6B 26 0E 48 16 61 DF 74 FE 85 C2 0A C1

Q=

C1 96 0C 87 E0 33 3F CB B1 C2 BB EB 78 70 19 D6 08 0B 33 C8 F5 03 9C 2B D5 5C C1 D2 47 39 8A A5 DB D4 7F A4 E1 FF 85 F4 25 D2 14 B4 B3 2A 34 1E 72 C1 F9 FF 67 65 D1 15 59 63 BE C0 2E 89 58 D9

d mod p-1=

3D 25 AD CD 07 31 ED EB BF 3F 5B 4E FD C1 3C 4D E5 D0 0A FE 3C FA A2 D9 F0 0B 8E ED 81 E3 6A F8 CC C5 66 E0 50 BC A1 DE F2 CA DE AC 38 F4 92 58 9A 6F D5 E7 D9 D3 2F 3D 17 58 FE 0E 1E 23 35 41

d mod q-1=

5A 24 79 BF 47 99 F5 A9 EF 23 63 87 F9 34 12 03 C5 09 1A 5B 08 24 5F 33 56 0D F4 3E EB 65 92 F7 3A 8F 0F C5 02 6B 8E BF AA 60 D1 BD 76 F4 3F 02 B2 A3 3A BB 40 35 7C 0F B9 E9 25 68 AE 02 CC B9

1/q mod p=

0E B4 1A 42 80 1F 08 D5 C1 6E E5 93 80 0E 16 C4 28 94 63 9D 1D 16 FC D3 66 FE 4D 80 A4 15 4B 15 FB 25 AC 5C 24 D7 60 78 48 B5 5F 02 22 30 FE 4F AD 49 13 AD 52 6C B9 28 A7 62 F1 83 62 5D 77 5B

      - IC卡公私钥对-1152位

E=

03

N=

C345B4CD6FFC58E5C7ACFDFD6D0EA4EA9CEB288F30E5CAE9499D38A6FD0E378194A45A79E25E6DDE3DE5AA42584D450B350892B689F05E5B1A54B401CC9E486B43F6290A7C3863F3790EC4BBB34E078D7D98E247E89EFAB315C8F0A6E9B2A4802473C24800F16CF499D63F940099FA6B759F06226DE4A07C2E47A387D3A72A2FEB78028C04E5E903AC0BE73A7AF73FE5

D=

822E7888F552E5EE851DFEA8F35F189C689CC5B4CB43DC9B8668D06F535ECFABB86D91A696E99E942943C6D6E588D8B2235B0C79B14AE992118DCD568869859CD7F970B1A82597F67A4E5FB9B1BF6E1096942D3ECD2258A0D1CDD48BBB60E799B09BB0FA9A5A1A2E9B39BD379792AA0135C9E4C9D6D642366EDB452A5A4E8D3186F60747EB2B9C10A579B490C5985873

P=

F824ECAFB6C399C804E97C3F0577360F4DB2B35FD686AF75DA8F7356E446797322845249C022239847497AF19CFC0DE4CE7D15B9FCA96566383EEF7CF39019797C5340FA7BFA9027

Q=

C974487571EB48AC96D1222AAF743FB28D617E757A1A99A3C0FAC5793523CC3B8E7B5176DD1BD7D15DA6B4020EA72F45B981A60E4F87F0FF68C808233094657137821766D6982B13

d mod (p-1)=

A56DF31FCF2D1130034652D4AE4F795F8921CCEA8F0474F93C5FA239ED8450F76C5836DBD56C17BADA30FCA11352B3EDDEFE0E7BFDC643997AD49FA8A26010FBA83780A6FD51B56F

d mod q-1=

864D85A3A14785C8648B6C1C74F82A7708EBA9A3A6BC666D2B51D8FB78C28827B452364F3E128FE0E919CD56B46F74D926566EB435054B54F0855AC22062EE4B7A56BA448F101CB7

1/q mod p=

55FC824EF4466D5C0FAE99FE250633410E762A8402F6CF6F0C71CACCC9D16A9652E2CC74F546445C6B9DFD33F5D699799F8CD7908CBC03E9DE6A350B75A2165FD73782B8B0309009

IC卡公私钥对-1280位

E=

01 00 01

N=

D0 1B E7 8B 92 64 3C 6C 35 20 AA 59 FD 28 08 48 69 F8 05 E7 FC 94 F4 28 98 69 9C A8 97 0E 50 92 3C 90 96 25 F4 5B 40 47 2B 42 95 D6 DA 94 23 DB 16 1B F5 CE AB 58 06 C0 2F 7E C0 25 B5 12 AA 32 1F 6D 68 71 5A 5F EE E6 92 3F 95 14 34 82 1D 9B 92 31 31 0C 47 31 94 69 F0 D8 01 46 3A 00 EA 8B 22 22 5E 3D 33 3A B1 71 86 59 F8 9D E4 29 3F 58 D5 CB 54 1F E1 40 CF D3 E5 9E 11 E3 8C 4B DC A2 83 2F 61 99 51 CA D7 77 23 6D 7C B7 75 76 C8 E4 C5 F9 02 F9 0F 38 49 94 3D 4C 7D 0F 04 94 79 B9

D=

01 BC 64 84 B8 31 38 85 23 E1 A4 8A 20 F5 21 DC 8E 1B 10 DC 36 87 27 8C E4 78 92 63 4A F4 9B 9C C7 54 8D 6C 13 A0 64 90 DE 13 82 C7 20 06 4C 50 EF 86 46 D9 4A 79 EE D4 7B 90 F0 6E B5 6B F5 1A 25 EE 4B B3 66 5A EB D5 E5 DD 11 E9 46 91 84 9D B1 10 9C A3 9D 68 24 21 8F 08 D7 FD 99 7E 5E E2 82 D3 75 29 F8 B0 D5 0D 00 3D A6 DE 27 14 5E 12 AD 7F 33 B3 77 5C BB 1C 05 A0 E3 5F E2 3E C0 F5 B5 52 3C F8 FB 54 92 B9 E7 4B 8F F9 CB F8 E7 DF D2 3A D6 97 BD 78 5B 7F 54 96 74 CC 6B C8 96 61

P=

D6 27 02 8E 7F 01 5F 22 22 56 AB 78 7E E1 F3 28 2F 37 2C 1F EA 6B 7D E7 49 B4 BA 6F B1 12 56 D5 92 4F F3 45 EE F2 17 A4 D0 FB D5 0C 99 72 3D C5 B6 88 66 6E C4 0F AB 01 CA CC 9D 70 15 23 13 A1 4E 12 6A A0 70 CB 46 90 DF 0A B9 33 99 D6 44 CF

Q=

F8 C6 92 E9 77 C1 98 63 0B D1 B6 B0 50 5D 3A 68 64 42 9D 76 F3 D4 01 5A CD 82 B1 C8 C2 C4 92 CB 45 19 69 97 93 4E CF 8E E4 21 24 C0 56 24 4B 9A 2B 95 AC 3B E5 0A C1 C6 D1 B2 B2 4F 84 86 5B 02 CB 92 8A A6 A3 60 12 25 0B A0 05 F1 9F 58 0A F7

d mod (p-1)=

82 1F 0F E9 9F 78 28 E2 E7 B4 7B D9 EA 56 C6 55 7B 62 ED B7 B2 CB 7F A3 E2 60 23 0C 2C AE 74 FE AE 39 50 1B 05 16 2A 91 A5 BD EE F5 09 E3 A5 6F 15 FB 09 2A 72 8D 06 9E 3F 28 56 DD 3C AA A4 89 D5 93 51 20 8D 88 A6 26 EE AF 68 5A D7 35 9F 77

d mod (q-1)=

94 E3 8B 93 8D 27 E1 83 0D D4 D2 68 CD 80 2E 6F C1 E9 98 82 53 C5 C3 95 CB BF 77 95 B6 F3 9D 03 68 F4 9F 9C A6 FE 18 FC E5 0D ED 07 EB C6 47 35 1A F6 B6 21 16 A0 8C 7E E8 8B F1 69 E3 DF E1 62 57 E1 F9 77 67 FA 1C 81 ED 66 35 88 79 9C 60 DB

1/p mod q=

77 55 9B F3 47 48 68 88 2A 20 EF 90 7F E7 1E 7B 99 65 87 1B 66 B4 70 EF 28 0F 1F E0 EF 01 0C E7 39 F6 C0 5B 66 D3 2A 5E 1E 30 FD F1 9E DA 68 B5 4B 86 62 DD 20 18 70 5D 15 B6 DA 2B 42 D6 43 6D F7 39 95 B1 78 30 8C AF 5F 3C 8A 52 2F 16 FC 85

1/q mod p=

6F 6D 22 AD 15 66 B9 57 2D 08 B5 78 95 44 A6 73 3A C1 A6 03 74 50 C8 58 4D BA 3E 8A 64 AD F2 FE 56 2B BE 84 90 31 03 AD A5 F6 CD F8 A4 73 00 34 C7 A4 04 CD B1 B6 F1 B1 E8 3B 95 14 B9 59 7A 21 A7 FB 9A 9B 2E 83 89 52 16 92 DB 23 DE BB A8 89

IC卡公私钥对-1408位

E=

03

N=

B231678044B98D5CF9DF30B9541E94C2BECD7352FC9D96F86D197518333E2D1D1AA584E12A1DEC60F11B3CD2AEB3630184FFFD3998E5C149862C5063149404E5C4FDB9FF30416B846BEF1F656BB40CF9092888AB904A2C7659A3F14CFC3F930532D869D014E669C533B763A88114156DC2061A5316780B173BD04BE8471E975EE318CA9D327BF28AEE954ECDC5B4C0FAD9EFCB659FE3C01E431F3440B3E0167DD5DCDE431E1378745DAE9D4C50432D7D

D=

76CB9A5583265E3DFBEA207B8D69B881D488F78CA8690F5048BBA365777EC8BE11C3ADEB71694840A0BCD3371F2242010355537BBB43D631041D8AECB862ADEE8353D154CAD647AD9D4A14EE47CD5DFB5B705B1D0ADC1DA31ECF91F87CAD95B0D5272581329781A0EECD9C1981354F71ACF7E1D8A4B338CEF08EB808835E9C5F71E32E1932024DB204A87A2E134650170848934899F163045B3FCC588E2C561F3260FF6033B33AEFA641B0AA9A52A693

P=

DD289AD283534834B4BEC487401CE9E755ACBA1C4B6816C36BC38E3E59C5BED25167C20CF8F877D3EDBD1208F48A9309E1E438813AC31CDF170B81508E38360788F69AF6E673668ACD3C9F279A539FFF88EDB9E3E298B48B

Q=

CE43FB85BDE7EA473E5EED0708E63D6C77D63F65F3DC077FD2CEB94FC5A5770E819275CE891834FBCA86F36E72EDEAF605B45F076E082BF936776D282AC175903148E6C4F82A2EC43D0EC00B3633000D5B5E5A68862E7F17

d mod (p-1)=

9370673702378578787F2DAF8013469A391DD1683245648247D7B429912E7F36E0EFD6B350A5A537F3D3615B4DB1B75BEBED7B00D1D76894BA07AB8B097ACEAFB0A4674F444CEF07337DBF6FBC37BFFFB09E7BED41BB2307

d mod (q-1)=

8982A7AE7E9A9C2F7EE9F35A05EED39DA5397F994D3D5A5537347B8A83C3A4B45661A3DF061023528704A249A1F3F1F95922EA04F40572A6244F9E1AC72BA3B5763099D8A5717482D35F2AB224220008E7943C45AEC9AA0F

1/q mod p=

CAACCAB9F685356F8E0F3A72733BE0ED370D0F4B276F19EB009D7317A010E69AA26988ECE98306FEBDE63A29F92B9F151AE46C979D096807484A5FFA126D7C0B1E0FC0FBC2783BCAC9140C0A138036DD205262A05995FACA

      - IC卡公私钥对-1976位

此种长度的密钥，卡片可选支持，如不支持请按照不支持DDA，支持SDA处理，AIP设为’50 00’，SDA需要的数据与卡片特征33 中相同

E=

03

N=

C069B5366269430B73FD1876A2CA3B87B63DED06BC35495834893070E6281237E061AB46902A6D8CCC6605A6C42D2A325486DD3A5AB20C061A6512B7E91BB123ECC7E05FECD181F4D819FC2D49CD57D266DA3A511F625DA39BCEF0FC18583281708FF01D11146DAF6DA23355EA981F85F6576FE18E3F02BE68BD759EC4777421991AB5D512985FA3D05A77B45B76C59531977FC67394DB78B25E9F8D592720B726CB4FE3E8B5E8F74558ADE0C32AF8E382AF9A2FEB3D45250CF3D36B0E76C37029B216D06F5E3B64C1DCAF2860956C2D44F0A4A02541D71685611F99899F33EE187CBE9A003733D8D9EB43EEDF1CE0837A8F12A0E0DB19

D=

804678CEEC462CB24D5365A46C86D25A797E9E047D78DB902306204B441AB6CFEAEBC784601C4908884403C482C8C6CC3859E8D191CC08041198B72546127617F32FEAEA9DE1014DE566A81E31338FE199E6D18B6A4193C267DF4B52BAE57700F5B54ABE0B62F3CA4916CCE3F1BABFAEA43A4A965ED4AC7EF07E4E575986054B2005068D08424536C6657C94859842804CD533A22260404401A5B26BF70788AE48AB79FB980E759C23854E84B0BFF731A2D17D4A4AB5E0EF9ED2F8970D2F627C1DED92345D933935655612F76064D94356F6B979AD4BE23FFF992C90A58921836390B50465ABD5F4D87CC415859A17989A580465FF5EC3

P=

0DEF93298FEE3B0CE64863BA0621203309DEA4C84214CD9A1A26C0C277A974A67FA866735A40A5E1F95BFD17972CF11B088D20A339B79C721FB02F239C2E5C8A2E104EBEE9E138180DF6B9AF508A595694B68262319E997BF6D7915A71D34B32661C255A44D5322F56E45B5C3ECC12DBB43022A8BD2AB04E56F7E5DB

Q=

0DCE9B42A0FAD81F1B3DD13DCB85A209CBB46D9992A98A18391943B89B06716D6BBE356057792436F128A320F5E31F9D112CEA62DF56D8EC20CAFD5021705AD45A6A60F0CC1B95A373EC47B6441F823C20997BC416A3E51272C9BEA944B2B02A5A752C27642DF17FBC835A16AAC91D421A66931461685ABDB0E9E71B

d mod (q-1)=

094A621BB5497CB34430427C041615775BE9C3302C0DDE66BC19D5D6FA70F86EFFC599A23C2B194150E7FE0FBA1DF61205B36B177BCFBDA16A7574C2681EE85C1EB589D49BEB7ABAB3F9D11F8B06E639B879AC417669BBA7F9E50B91A1378776EEBD6E3C2DE376CA39ED923D7F32B73D22CAC1C5D371CADEE4A543E7

d mod (q-1)=

09346781C0A73ABF677E8B7E87AE6C0687CD9E6661C65C102610D7D06759A0F39D2978EAE4FB6D79F61B176B4E976A68B61DF1973F8F3B4815DCA8E0164AE7383C46EB4B32BD0E6CF7F2DA7982BFAC2815BBA7D80F17EE0C4C867F1B8321CAC6E6F8C81A42C94BAA7DACE6B9C730BE2C1199B762EB9AE729209BEF67

1/q mod p=

04D6F6AF71A11ACD2E14C2BA7620A614295638A3DA278E38875249F222E16ED2CABD32F40FDB7BCC88B6C53CBA362021BF877CB4AAB81E45BF800FB109ED01F13A1337F70F626E01F995390BF11D57924EF55FDBF40B3DCBAABB9ECBC843F90F890C45922C9F8876C93ACF37F5EAEA6BFF1FE14CF4D07D0BCCEC6BA1

      - IC卡公私钥对-1984位

E=

03

N=

97CF8BAD30CAE0F9A89285454DDDE967AAFBCD4BC0B78F29ECB1005286F15F6D7532A9C476607C73FF7424316DFC741894AA52EDBAF909719C7B53448343B45CF2F00A8ABFB78CEEBE848933AAED97DBE84F0730F34FB1AA1528D3D6EC75B73252A30D0C717518BE36458ADD0FBF854C65497F3F54084154B60F51561361EE8E85F742A54005524CB00FEBC334276E0E63DAD86C079A9A3DF5DD32BECADE1AB2B71F5F0A0E95A4000D01F1044A578AAD92E9FDE92E3C6AA3DCD4913DFA5552537E7DE75E241FAED455D76CB8FCAFEED3FD6DAB24D7A9C32852F866C751D7710F494A0DF11B67FAECDD87A9A4E2CC44F6F27E46E3C0CCCD0F

D=

194D41F232CC7AD446C3163637A4FC3BF1D4A2374AC94286FCC82AB86BD2E53CE8DDC6F613BABF68AA935B5D9254BE0418C70DD249D42C3D9A148DE0C08B48BA287D57171FF3ECD2751616DDF1D243F9FC0D2BDD7DE29D9C58DC234E7CBE49330DC5D78212E8D975090B9724D7F540E210E1953538AC0AE373AD3838C182F8DACD16829DD30E9698B309007E068BC76C44A7CE2113D6C7CEC6AC1B6FD27E53BF0082EB33AEBE02DC15B7942018420E0584224EBC6C49BDC0A9EF42210E363751AAC6F01165A57ED7DA3F9DFC1BEABBE6CBEE4F7253C7D3137996368D10E99D1FC187F6270856194E53E38E0CAD1439B9EA2CBEA4EE9077B3

P=

C27D0FDC2204F4BF077CE1AD370EE401D1848B2D164FC46B3F3AB9B23506FDABFF38EFC558C39EBD893B9024A0194DCA34214ECA18B26B8D4336B9A8B55C0F21C9DDF5DA0C120F64F0E46A505C74D261F2FD5B666F9E8DC44AF10BDC0269AE8B9482949B7E906B901247F7EA55D23A1F4425CD33E4A8891DC027D649

Q=

C7D30991956B3E334630E90B46CB04CD3B5C3657B19C3F3A515731B318CD9073DCAF34735B4A3D166CE602B2EA9B2A7984A9E7C26169B9F1614B3E772BDCF555DB32108F71C23790D15A4B74DBE4E66E62322C04C63940B29609C4D7770970ED57DB2DB54189DD76D71B6B2C90601B39902D1D6790C945E869422897

d mod (p-1)=

81A8B53D6C034DD4AFA896737A09ED568BADB21E0EDFD8477F7C7BCC2359FE72AA25F52E3B2D147E5B7D0AC3156633DC22C0DF3165CC47B382247BC5CE3D5F6BDBE94E915D615F98A09846E03DA336EBF75392444A69B3D831F607E8019BC9B26301B867A9B59D0AB6DAA546E3E17C14D8193377EDC5B0BE801A8EDB

d mod (q-1)=

85375BB6639CD4222ECB460784875888D23D798FCBBD7F7C363A212210890AF7E874CDA23CDC28B99DEEAC7747121C51031BEFD6EB9BD14B963229A4C7E8A38E9221605FA12C250B363C324DE7EDEEF44176C8032ED0D5CC6406833A4F5BA09E3A921E78D65BE8F9E4BCF21DB595677BB57368EFB5DB83F0462C1B0F

1/q mod p=

474B5A7EFC099D5B9E6D80AFDD7C04814A6A804414338B966AF7D0C4B92049552085A96B74CC61D06E77618540C240A7E5593AFBD00148F6939D1CA5451511D31CB09128247E3D3ECA9E49871CFB6C6614B070C7ADEE4AFFD2E62A3746D71132B6B6FE1CCC32BFAF836D87A01743E6BCB4E2C9F1FE67696EB226BB0E

      - IC卡公私钥对及证书-SM2-推荐曲线-索引57

【IC卡私钥】 :

4EFF3E9B796688F38E006DEB21E101C01028903A06023AC5AAB8635F8E307A53

【IC卡公钥】 :

C3AC12B81B9D175936B5BF72BB8FE3A2266BC013B2E94F5837F16AA1C01AA7323B75626AB64D02AED20CC6F440841F10EE6873BCBEA3F41D6869D0FEADD71154

      - IC卡公私钥对及证书-SM2-推荐曲线-索引58

【IC卡私钥】 :

E23073A44CA215D6C26CA68847B388E39520E0026E62294B557D6470440CA0AE

【IC卡公钥】 :

3AFD58A8749CBDB6F59956BE0286CAFF3123976DC4C67DD5AAA2ADCA6909B8C3EC83B847D33AA8BDD9CAFE9BBAC519524AA7DF47EA7EDD12297CF1A9BB3DA07E

      - IC卡公钥证书和IC卡公钥余项

客户无需计算“IC卡公钥证书（tag9F46）”和“IC卡公钥余项（tag9F48）”，也不必在意它们的值是否正确，只需写入与IC卡公钥的模的长度相等的IC卡公钥证书和任意值的IC卡公钥余项即可。

      - 签名的静态应用数据

客户无需计算“签名的静态应用数据（tag93）”，不必在意其值是否正确，只需写入与发卡行公钥的模的长度相等的“签名的静态应用数据（tag93）”即可。

    - 卡片特征与密钥信息的对应关系

卡片特征中是否个人化动态数据认证相关数据请根据4.5条中卡片AIP的具体设置进行处理。

| 卡片特征 | 采用算法 | 发卡行公私钥对 | IC卡公私钥对 | 对称密钥 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仅国际 | RSA 1024位，见4.3.3 | RSA 1024位，见4.3.11 | 3DES，见4.3.1 |
| 2 |  | RSA 1024位，见4.3.3 | RSA 1024位，见4.3.11 | 3DES，见4.3.1 |
| 3 |  | RSA 1152位，见4.3.3 | RSA 1152位，见4.3.12 | 3DES，见4.3.1 |
| 4 |  | RSA 1408位，见4.3.6 | RSA 1408位，见4.3.14 | 3DES，见4.3.1 |
| 5 |  | RSA 1984位，见4.3.7 | RSA 1976位，见4.3.15 | 3DES，见4.3.1 |
| 6 |  | RSA 1024位，见4.3.3 | RSA 1024位，见4.3.11 | 3DES，见4.3.1 |
| 7 |  | RSA 1152位，见4.3.4 | RSA 1152位，见4.3.12 | 3DES，见4.3.1 |
| 8 |  | RSA 1408位，见4.3.6 | RSA 1408位，见4.3.14 | 3DES，见4.3.1 |
| 9 至 27 |  | RSA 1024位，见4.3.3 | RSA 1024位，见4.3.11 | 3DES，见4.3.1 |
| 1 至 27 | 仅国密 | SM2-推荐曲线-索引57，见4.3.8 | SM2-推荐曲线-索引57，见4.3.8 | SM4，见4.3.2 |
| 1 | 双算法 | RSA 1024位，见4.3.3 SM2-推荐曲线-索引57，见4.3.8 | RSA 1024位，见4.3.11 SM2-推荐曲线-索引57，见4.3.8 | 3DES，见4.3.1 SM4，见4.3.2 |
| 2 |  | RSA 1024位，见4.3.3 SM2-推荐曲线-索引57，见4.3.8 | RSA 1024位，见4.3.11 SM2-推荐曲线-索引57，见4.3.8 | 3DES，见4.3.1 SM4，见4.3.2 |
| 3 |  | RSA 1152位，见4.3.4 SM2-推荐曲线-索引57，见4.3.8 | RSA 1152位，见4.3.12 SM2-推荐曲线-索引57，见4.3.8 | 3DES，见4.3.1 SM4，见4.3.2 |
| 4 |  | RSA 1408位，见4.3.6 SM2-推荐曲线-索引57，见4.3.8 | RSA 1408位，见4.3.14 SM2-推荐曲线-索引57，见4.3.8 | 3DES，见4.3.1 SM4，见4.3.2 |
| 5 |  | RSA 1984位，见4.3.7 SM2-推荐曲线-索引57，见4.3.8 | RSA 1976位，见4.3.15 SM2-推荐曲线-索引57，见4.3.8 | 3DES，见4.3.1 SM4，见4.3.2 |
| 6 |  | RSA 1024位，见4.3.3 SM2-推荐曲线-索引57，见4.3.8 | RSA 1024位，见4.3.11 SM2-推荐曲线-索引57，见4.3.8 | 3DES，见4.3.1 SM4，见4.3.2 |
| 7 |  | RSA 1152位，见4.3.4 SM2-推荐曲线-索引57，见4.3.8 | RSA 1152位，见4.3.12 SM2-推荐曲线-索引57，见4.3.8 | 3DES，见4.3.1 SM4，见4.3.2 |
| 8 |  | RSA 1408位，见4.3.6 SM2-推荐曲线-索引57，见4.3.8 | RSA 1408位，见4.3.14 SM2-推荐曲线-索引57，见4.3.8 | 3DES，见4.3.1 SM4，见4.3.2 |
| 9 至 26 |  | RSA 1024位，见4.3.3 SM2-推荐曲线-索引57，见4.3.8 | RSA 1024位，见4.3.11 SM2-推荐曲线-索引57，见4.3.8 | 3DES，见4.3.1 SM4，见4.3.2 |
| 27 |  | RSA 1024位，见4.3.3 SM2-推荐曲线-索引57，见4.3.8 | RSA 1024位，见4.3.11 SM2-推荐曲线-索引57，见4.3.8 | SM4，见4.3.2 |
| 28 |  | RSA 1024位，见4.3.3 SM2-推荐曲线-索引57，见4.3.8 | RSA 1024位，见4.3.11 SM2-推荐曲线-索引57，见4.3.8 | 3DES，见4.3.1 |
| 卡片特征 | 采用算法 | 发卡行公私钥对 | IC卡公私钥对 | 对称密钥 |
| 31 | 仅国际 | 1024位，见4.3.3 | 768位，见4.3.10 | 3DES，见4.3.1 |
| 32 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 1024位，见4.3.11 |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |
| 37 |  | 1152位，见4.3.4 | 1152位，见4.3.12 |  |
| 38 |  |  |  |  |
| 39 |  | 1408位，见4.3.6 | 1280位，见4.3.13 |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 41 |  | 1984位，见4.3.7 | 1976位，见4.3.15 |  |
| 42 |  | 1024位，见4.3.3 | 1024位，见4.3.11 |  |
| 43 |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |
| 48 |  | 1408位，见4.3.6 | 1408位，见4.3.6 | 3DES，见4.3.1 |
| 49 |  | 1984位，见4.3.7 | 1984位，见4.3.16 | 3DES，见4.3.1 |
| 31至49 | 仅国密 | SM2-推荐曲线-索引57，见4.3.8 | SM2-推荐曲线-索引57，见4.3.8 | SM4，见4.3.2 |
| 31至43 | 双算法 | 同时具备上述“仅国际”的密钥和“仅国密”的密钥。 |  |  |
| 44 |  | 同时具备上述“仅国际”的密钥和“仅国密”的密钥。 |  | SM4，见4.3.2 |
| 45 |  |  |  | 3DES，见4.3.1 |
| 46至49 |  | 同时具备上述“仅国际”的密钥和“仅国密”的密钥。 |  |  |

    - 卡片特征

      - 卡片特征1至卡片特征19

此类特征基于本文件第4.2.1条规定的联机交易应用基本特征。

对卡片个人化特征1，SFI 4的1号记录应存储以下数据：

70 08 9F 14 01 03 9F 23 01 07

- 卡片特征1至卡片特征19

| 应用首选名称 [9F 12] | AIP [82] | ADA [9F 52] | 发卡行认证指示位 [9F 56] | LCOL [9F 58] | UCOL [9F 59] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 41 52 44 20 49 4D 41 47 45 20 30 30 30 31 卡片特征1 | 5C 00 -支持SDA -支持持卡人认证 -执行终端风险管理 -支持发卡行认证 | 82 40 -如果发卡行认证失败，下次联机交易 -如果是新卡，联机交易 -如果在前次交易中PIN尝试次数超限，拒绝交易 | 80 -强制 | 00 | 07 |
| 43 41 52 44 20 49 4D 41 47 45 20 30 30 30 32 卡片特征2 | 58 00 -支持SDA -支持持卡人认证 -执行终端风险管理 | 82 40 -如果发卡行认证失败，下次联机交易 -如果是新卡，联机交易 -如果在前次交易中PIN尝试次数超限，拒绝交易 | N/A | 03 | 07 |
| 43 41 52 44 20 49 4D 41 47 45 20 30 30 30 33 卡片特征3 | 7C 00 -支持SDA -支持DDA -支持持卡人认证 -执行终端风险管理 -支持发卡行认证 | 82 40 -如果发卡行认证失败，下次联机交易 -如果是新卡，联机交易 -如果在前次交易中PIN尝试次数超限，拒绝交易 | 00 -可选 | 03 | 07 |
| 43 41 52 44 20 49 4D 41 47 45 20 30 30 30 34 卡片特征4 | 7C 00 -支持SDA -支持DDA -支持持卡人认证 -执行终端风险管理 -支持发卡行认证 | 1E 40 -如果交易拒绝脱机执行，生成通知 -如果在本次交易中PIN尝试次数超出而且交易拒绝，生成通知 -如果因为发卡行认证失败或没有执行导致交易拒绝，生成通知 -如果是新卡，联机交易 -如果在前次交易中PIN尝试次数超限，拒绝交易 | 80 -强制 | 03 | 07 |
| 43 41 52 44 20 49 4D 41 47 45 20 30 30 30 36 卡片特征6 | 7C 00 -支持SDA -支持DDA -支持持卡人认证 -执行终端风险管理 -支持发卡行认证 | 82 40 -如果发卡行认证失败，下次联机交易 -如果是新卡，联机交易 -如果在前次交易中PIN尝试次数超限，拒绝交易 | 80 -强制 | 00 | 07 |
| 43 41 52 44 20 49 4D 41 47 45 20 30 30 30 37 卡片特征7 | 7D 00 -支持SDA -支持DDA -支持持卡人认证 -执行终端风险管理 -支持发卡行认证 -支持复合CDA- GENERATE AC | 82 40 -如果发卡行认证失败，下次联机交易 -如果是新卡，联机交易 -如果在前次交易中PIN尝试次数超限，拒绝交易 | 80 -强制 | 09 | 07 |
| 43 41 52 44 20 49 4D 41 47 45 20 30 30 30 38 卡片特征8 | 7D 00 -支持SDA -支持DDA -支持持卡人认证 -执行终端风险管理 -支持发卡行认证 -支持复合CDA- GENERATE AC | 80 40 -如果发卡行认证失败，下次联机交易 -如果在前次交易中PIN尝试次数超限，拒绝交易 | 00 -可选 | 03 | 09 |
| 43 41 52 44 20 49 4D 41 47 45 20 30 30 30 39 卡片特征9 | 79 00 -支持SDA -支持DDA -支持持卡人认证 -执行终端风险管理 -支持复合CDA- GENERATE AC | 80 40 -如果发卡行认证失败，下次联机交易 -如果在前次交易中PIN尝试次数超限，拒绝交易 | N/A | 09 | 07 |
| 43 41 52 44 20 49 4D 41 47 45 20 30 30 31 30 卡片特征10 | 5C 00 -支持SDA -支持持卡人认证 -执行终端风险管理 -支持发卡行认证 | 80 00 -如果发卡行认证失败，下次联机交易 | 80 -强制 | 03 | 07 |
| 43 41 52 44 20 49 4D 41 47 45 20 30 30 31 31 卡片特征11 | 1C 00 -支持持卡人认证 -执行终端风险管理 -支持发卡行认证 | 82 40 -如果发卡行认证失败，下次联机交易 -如果是新卡，联机交易 -如果在前次交易中PIN尝试次数超限，拒绝交易 | 80 -强制 | 03 | 07 |
| 43 41 52 44 20 49 4D 41 47 45 20 30 30 31 32 卡片特征12 | 5C 00 -支持SDA -支持持卡人认证 -执行终端风险管理 -支持发卡行认证 | C2 40 -如果发卡行认证失败，下次联机交易 -如果发卡行认证执行但失败，拒绝交易 -如果是新卡，联机交易 -如果在前次交易中PIN尝试次数超限，拒绝交易 | 80 -强制 | 09 | 07 |
| 43 41 52 44 20 49 4D 41 47 45 20 30 30 31 33 卡片特征13 | 5C 00 -支持SDA -支持持卡人认证 -执行终端风险管理 -支持发卡行认证 | C6 40 -如果发卡行认证失败，下次联机交易 -如果发卡行认证执行但失败，拒绝交易 -如果因为发卡行认证失败或没有执行导致交易拒绝，生成通知 -如果是新卡，联机交易 -如果在前次交易中PIN尝试次数超限，拒绝交易 | 80 -强制 | 03 | 07 |
| 43 41 52 44 20 49 4D 41 47 45 20 30 30 31 34 卡片特征14 | 5C 00 -支持SDA -支持持卡人认证 -执行终端风险管理 -支持发卡行认证 | 92 40 -如果发卡行认证失败，下次联机交易 -如果交易拒绝脱机执行，生成通知 -如果是新卡，联机交易 -如果在前次交易中PIN尝试次数超限，拒绝交易 | 80 -强制 | 03 | 07 |
| 43 41 52 44 20 49 4D 41 47 45 20 30 30 31 35 卡片特征15 | 5C 00 -支持SDA -支持持卡人认证 -执行终端风险管理 -支持发卡行认证 | 82 40 -如果发卡行认证失败，下次联机交易 -如果是新卡，联机交易 -如果在前次交易中PIN尝试次数超限，拒绝交易 | 80 -强制 | 03 | 00 |
| 43 41 52 44 20 49 4D 41 47 45 20 30 30 31 36 卡片特征16 | 5C 00 -支持SDA -支持持卡人认证 -执行终端风险管理 -支持发卡行认证 | 83 40 -如果发卡行认证失败，下次联机交易 -如果是新卡，联机交易 -如果是新卡，当交易无法联机时拒绝交易 -如果在前次交易中PIN尝试次数超限，拒绝交易 | 80 -强制 | 03 | 07 |
| 43 41 52 44 20 49 4D 41 47 45 20 30 30 31 37 卡片特征17 | 5C 00 -支持SDA -支持持卡人认证 -执行终端风险管理 -支持发卡行认证 | 82 30 -如果发卡行认证失败，下次联机交易 -如果是新卡，联机交易 -如果在前次交易中PIN尝试次数超限，拒绝交易 -如果在前次交易中PIN尝试次数超限，当交易无法联机时拒绝交易 | 80 -强制 | 03 | 07 |
| 43 41 52 44 20 49 4D 41 47 45 20 30 30 31 38 卡片特征18 | 5C 00 -支持SDA -支持持卡人认证 -执行终端风险管理 -支持发卡行认证 | 93 40 -如果发卡行认证失败，下次联机交易 -如果交易拒绝脱机执行，生成通知 -如果是新卡，联机交易 -如果是新卡，当交易无法联机时拒绝交易 -如果在前次交易中PIN尝试次数超限，拒绝交易 | 80 -强制 | 03 | 07 |
| 43 41 52 44 20 49 4D 41 47 45 20 30 30 31 39 卡片特征19 | 5C 00 -支持SDA -支持持卡人认证 -执行终端风险管理 -支持发卡行认证 | 82 C0 -如果发卡行认证失败，下次联机交易 -如果是新卡，联机交易 -如果在本次交易中PIN尝试次数超限，应用锁定 -如果在前次交易中PIN尝试次数超限，拒绝交易 | 80 -强制 | 03 | 07 |

      - 卡片特征20

此特征基于本文件第4.2.1条规定的联机应用基本特征。

此特征用于测试执行频度检查和发卡行脚本处理失败。

使用最大值个人化此类数据元素，以保证不引起包括此类元素的频度检查超限条件。

- 卡片特征20

| 数据元素 |  |  |  | 值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LCOL[9F 58] |  |  |  | 0F |  |  |  |  |
| UCOL[9F 59] |  |  |  | 0F |  |  |  |  |
| 连续交易限制数（国际）[9F 53] |  |  |  | 0F |  |  |  |  |
| 累计交易金额限制数[9F 54] |  |  |  | 000099999999 |  |  |  |  |
| 累计交易金额限制数（双货币）[9F 75] |  |  |  | 000000030000 |  |  |  |  |
| 应用首选名称 [9F 12] | AIP [82] | 发卡行认证指示位 [9F 56] | ADA [9F 52] |  | 连续交易限制数 [9F 72] | 累计交易金额上限[9F 5C] | 第二应用货币代码 [9F 76] | 货币转换因子 [9F 73] |
| 43 41 52 44 20 49 4D 41 47 45 20 30 30 32 30 卡片特征20 | 5C 00 -支持SDA -支持持卡人认证 -执行终端风险管理 -支持发卡行认证 | 80 -强制 | C2 48 -如果发卡行认证失败，下次联机交易 -如果发卡行认证执行但失败，拒绝交易 -如果是新卡，联机交易 -如果在前次交易中PIN尝试次数超限，拒绝交易 -如果发卡行脚本命令在前次交易中失败，联机交易 |  | 05 | 000000005000 | 0826 | 20000175 |

      - 卡片特征24

此特征用于测试加强ATC处理（Enhanced ATC Processing）。

此特征除了以下标明的数据其余均按卡片特征1个人化。

- 卡片特征24

| 应用首选名称 [9F 12] | 应用交易计数器 [9F 36] |
| --- | --- |
| 43 41 52 44 20 49 4D 41 47 45 20 30 30 32 34 卡片特征24 | FF FD |

      - 卡片特征5，25，26

此类特征基于本文件第4.2.1条规定的联机应用基本特征。

此类特征用于测试附加频度和更新功能。

此类特征对于支持累计连续国际交易（货币）、交易金额（双货币）、更新记录和写数据的频度检查的卡片是必需的。

使用最大值个人化此类数据元素，以保证不引起包括这些元素的频度检查超限条件。

- 卡片特征5，25，26

| 数据元素 |  |  |  | 值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LCOL[9F 58] |  |  |  | 0F |  |  |  |  |
| UCOL[9F 59] |  |  |  | 0F |  |  |  |  |
| 连续交易限制数（国际）[9F 53] |  |  |  | 0F |  |  |  |  |
| 累计交易金额限制数[9F 54] |  |  |  | 000099999999 |  |  |  |  |
| 应用首选名称 [9F 12] | AIP [82] | AIA [9F 56] | ADA [9F 52] |  | 连续交易限制数 [9F 72] | 累计交易金额限制数（双货币）[9F 75] | 第二应用货币代码[9F 76] | 货币转换因子 [9F 73] |
| 43 41 52 44 20 49 4D 41 47 45 20 30 30 30 35 卡片特征5 | 7C 00 -支持SDA -支持DDA -支持持卡人认证 -执行终端风险管理 -支持发卡行认证 | 80 -强制 | 82 40 -如果发卡行认证失败，下次联机交易 -如果是新卡，联机交易 -如果在前次交易中PIN尝试次数超限，拒绝交易 |  | 0F | 000000015000 | 0826 | 20000175 |
| 43 41 52 44 20 49 4D 41 47 45 20 30 30 32 35 卡片特征25 | 5C 00 -支持SDA -支持持卡人认证 -执行终端风险管理 -支持发卡行认证 | 80 -强制 | 82 40 -如果发卡行认证失败，下次联机交易 -如果是新卡，联机交易 -如果在前次交易中PIN尝试次数超限，拒绝交易 |  | 03 | 000000015000 | 0826 | 20000175 |
| 43 41 52 44 20 49 4D 41 47 45 20 30 30 32 36 卡片特征26 | 5C 00 -支持SDA -支持持卡人认证 -执行终端风险管理 -支持发卡行认证 | 00 -可选 | 82 40 -如果发卡行认证失败，下次联机交易 -如果是新卡，联机交易 -如果在前次交易中PIN尝试次数超限，拒绝交易 |  | 03 | 000000015000 | 0826 | 20000175 |

      - 卡片特征27

本特征基于本文件第4.2.1条规定的联机应用基本特征。

本特征用于测试多应用选择（Multi Application Select）

应用1 此特征除了以下标明的数据其余均按卡片特征1个人化，应用选择时应首选选中此应用。

- 卡片特征27（1）

| 应用首选名称 [9F 12] | 应用标识符 [84] |
| --- | --- |
| 43 41 52 44 20 49 4D 41 47 45 20 30 30 32 37 | A0 00 00 03 33 01 01 01 |

应用2 此征除了以下标明的数据其余均按卡片特征1个人化。

- 卡片特征27（2）

| 应用首选名称 [9F 12] | 应用标识符 [84] | 应用交易计数器 [9F 36] |
| --- | --- | --- |
| 43 41 52 44 20 49 4D 41 47 45 20 30 40 32 37 | A0 00 00 03 33 01 01 02 | FF FD |

      - 卡片特征31

此特征基于本文件第4.2.3条规定的脱机交易基本特征。

- 卡片特征31

|  | AIP [82] | 卡片附加处理 | 卡片交易属性 | LOATC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡片特征31 | 70 00 — 脱机交易 AIP -支持SDA -支持DDA -支持持卡人认证 | 92 70 10 00 – 支持小额检查 – 支持新卡检查 – 卡优先选择接触式联机 – 不允许不匹配货币的交易 – 如果是新卡且读卡器仅支持脱机则拒绝交易 – 支持签名 – 脱机交易脱机批准的交易，卡片记录交易日志 | 30 00 | 1 |

      - 卡片特征32

此特征基于本文件第4.2.3条规定的脱机交易基本特征。

- 卡片特征32

|  | AIP [82] | 卡片附加处理 | 卡片交易属性 | CTTAUL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡片特征32 | 70 00 — 脱机交易 AIP -支持SDA -支持DDA -支持持卡人认证 | 44 00 50 00 – 支持小额和CTTA检查 – 允许货币不匹配的脱机交易 – 不匹配货币的交易支持联机PIN – 支持签名 | 30 00 | 102.00 |

      - 卡片特征33

此特征基于本文件第4.2.3条规定的脱机交易基本特征。

- 卡片特征33

|  | AIP [82] | 卡片附加处理 | 密文版本 | 卡片CVM限额 | CTTAUL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡片特征33 | 70 00 — 脱机交易 AIP -支持SDA -支持DDA -支持持卡人认证 | 41 20 80 00 – 支持小额和CTTA检查 –返回脱机消费可用余额 –如果是新卡且读卡器仅支持脱机则拒绝交易 –匹配货币的交易支持联机PIN | 01 | 00 00 00 00 11 00 | 110 |

      - 卡片特征34

此特征基于本文件第4.2.3条规定的脱机交易基本特征。

- 卡片特征34

|  | AIP [82] | 卡片附加处理 | 密文版本 | CTTAL | CTTAUL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡片特征34 | 70 00 — 脱机交易 AIP -支持SDA -支持DDA -支持持卡人认证 | 21 00 F0 00 – 支持小额或CTTA检查 –返回脱机消费可用余额 –匹配货币的交易支持联机PIN –不匹配货币的交易支持联机PIN –对于不匹配货币交易，卡要求CVM – 支持签名 | 01 | 50.00 | 102.00 |

      - 卡片特征35

此特征基于本文件第4.2.3条规定的脱机交易基本特征。

- 卡片特征35

|  | AIP [82] | 卡片附加处理 | 卡片CVM限额 | CTTAL | CTTAUL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡片特征35 | 70 00 — 脱机交易 AIP -支持SDA -支持DDA -支持持卡人认证 | 41 10 20 00 – 支持小额和CTTA检查 – 返回脱机消费可用余额 – 对于不匹配货币交易，卡要求CVM – 脱机交易脱机批准的交易，卡片记录交易日志 | 00 00 00 00 11 00 | 70.00 | 不存在 |

      - 卡片特征36

此特征基于本文件第4.2.3条规定的脱机交易基本特征。

- 卡片特征36

|  | AIP [82] | 卡片附加处理 | CTTAL | CTTAUL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡片特征36 | 70 00 — 脱机交易 AIP -支持SDA -支持DDA -支持持卡人认证 | 01 00 10 00 – 返回脱机消费可用余额 – 支持签名 | 不存在 | 不存在 |

      - 卡片特征37

此特征基于本文件第4.2.3条规定的脱机交易基本特征。

- 卡片特征37

|  | AIP [82] | 卡片附加处理 | PDOL | 密文版本 | LOATC | 卡片CVM限额和第二币种卡片CVM限额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡片特征37 | 70 00 — 脱机交易 AIP -支持SDA -支持DDA -支持持卡人认证 | 83 10 40 00 ––支持小额检查 – 卡优先选择接触式联机 – 返回脱机消费可用余额 – 不匹配货币的交易支持联机PIN – 脱机交易脱机批准的交易，卡片记录交易日志 | 支持国密：9F 66 04 9F 02 06 9F 37 04 5F 2A 02 DF 69 01 不支持国密：9F 66 04 9F 02 06 9F 37 04 5F 2A 02 | 17 | 0 | 00 00 00 00 11 00 |

      - 卡片特征38

此特征基于本文件第4.2.3条规定的脱机交易基本特征。

- 卡片特征38

|  | AIP [82] | 卡片附加处理 | PDOL | 密文版本 | 9F17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡片特征68 | 70 00 — 脱机交易 AIP -支持SDA -支持DDA -支持持卡人认证 | 81 00 30 00 – 支持小额检查 卡片不选择接触式联机 – 返回脱机消费可用余额 – 对于不匹配货币交易，卡要求CVM – 支持签名 | 支持国密：9F 66 04 9F 02 06 9F 37 04 5F 2A 02 DF 69 01 不支持国密：9F 66 04 9F 02 06 9F 37 04 5F 2A 02 | 17 | 0 |

      - 卡片特征39

此特征基于本文件第4.2.3条规定的脱机交易基本特征。

- 卡片特征39

|  | AIP [82] | 卡片附加处理 | 应用交易计数器 [9F 36] | 9F17 | CTTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡片特征39 | 70 00 — 脱机交易 AIP -支持SDA -支持DDA -支持持卡人认证 | 2C 00 F0 00 – 支持小额或CTTA检查 – 支持PIN重试次数超过检查 – 允许货币不匹配的脱机交易 – 匹配货币的交易支持联机PIN – 对于不匹配货币交易，卡要求CVM – 支持签名 | FF E0 | 0 | 50.00 |

      - 卡片特征40

此特征基于本文件第4.2.3条规定的脱机交易基本特征。

- 卡片特征40

|  | AIP [82] | 卡片附加处理 | 9F17 | CTTAL | CTTAUL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡片特征40 | 70 00 — 脱机交易 AIP -支持SDA -支持DDA -支持持卡人认证 | 24 10 B0 00 – 支持小额或CTTA检查 – 允许货币不匹配的脱机交易 – 匹配货币的交易支持联机PIN – 对于不匹配货币交易，卡要求CVM – 支持签名 – 脱机交易脱机批准的交易，卡片记录交易日志 | 3 | 50.00 | 102.00 |

      - 卡片特征41

此特征基于本文件第4.2.3条规定的脱机交易基本特征。

如不支持1976位的IC卡密钥，则将AIP改为仅支持SDA。

- 卡片特征41

|  | AIP [82] | 卡片附加处理 | 9F17 | CTTAL | CTTAUL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡片特征41 | 70 00 — 脱机交易 AIP -支持SDA -支持DDA -支持持卡人认证 | 45 90 F0 00 – 支持小额和CTTA检查 – 允许货币不匹配的脱机交易 –返回脱机消费可用余额 – 支持预付 – 匹配货币的交易支持联机PIN – 对于不匹配货币的交易支持联机PIN – 对于不匹配货币交易，卡要求CVM – 支持签名 – 脱机交易脱机批准的交易，卡片记录交易日志 | 3 | 50.00 | 102.00 |

      - 卡片特征42

此特征基于本文件第4.2.3条规定的脱机交易基本特征。

- 卡片特征42

|  | AIP [82] | 卡片附加处理 | PDOL | 9F17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡片特征42 | 70 00 — 脱机交易 AIP -支持SDA -支持持卡人认证 -支持DDA | 85 80 F0 00 – 支持小额检查 – 允许货币不匹配的脱机交易 – 返回脱机消费可用余额 – 支持预付 匹配货币的交易支持联机PIN – 对于不匹配货币的交易支持联机PIN – 对于不匹配货币交易，卡要求CVM – 支持签名 | 9F 66 04 9F 02 06 9F 03 06 9F 1A 02 95 05 5F 2A 02 9A 03 9C 01 9F 37 04 | 3 |

      - 卡片特征43

此特征基于本文件第4.2.3条规定的脱机交易基本特征。

此特征的非接触界面下的PDOL 9F38应设置为9F 66 04 9F 02 06 9F 03 06 9F 1A 02 95 05 5F 2A 02 9A 03 9C 01 9F 37 04（即不含有SM算法支持指示器）。

- 卡片特征43

|  | AIP [82] | 卡片附加处理 | PDOL | CTTAL | CTTAUL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡片特征43 | 70 00 — 脱机交易 AIP -支持SDA -支持DDA -支持持卡人认证 | 8D 00 30 00 – 支持小额检查 – 支持PIN重试次数超过检查 – 允许货币不匹配的脱机交易 – 返回脱机消费可用余额 – 对于不匹配货币交易，卡要求CVM – 支持签名 | 9F 66 04 9F 02 06 9F 03 06 9F 1A 02 95 05 5F 2A 02 9A 03 9C 01 9F 37 04 | 不存在 | 不存在 |

      - 卡片特征44

此特征基于本文件第4.2.3条规定的脱机交易基本特征。

- 卡片特征44

|  | AIP [82] | 卡片附加处理 | 密文版本 | CTTAUL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡片特征44 | 70 00 — 脱机交易 AIP -支持SDA -支持DDA -支持持卡人认证 | 41 20 80 00 – 支持小额和CTTA检查 –返回脱机消费可用余额 –如果是新卡且读卡器仅支持脱机则拒绝交易 –匹配货币的交易支持联机PIN | 01 | 110 |

      - 卡片特征45

此特征基于本文件第4.2.3条规定的脱机交易基本特征。

- 卡片特征45

|  | AIP [82] | 卡片附加处理 | 密文版本 | 卡片CVM限额 | CTTAUL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡片特征45 | 70 00 — 脱机交易 AIP -支持SDA -支持DDA -支持持卡人认证 | 51 20 80 00 – 支持小额和CTTA检查 – 支持新卡检查 – 返回脱机消费可用余额 – 如果是新卡且读卡器仅支持脱机则拒绝交易 – 匹配货币的交易支持联机PIN | 01 | 00 00 00 00 11 00 | 110 |

      - 卡片特征46

此特征基于本文件第4.2.4条规定的脱机交易扩展基本特征。

- 卡片特征46

| 数据对象 | Tag | Length | Value |
| --- | --- | --- | --- |
| AIP | 82 | 02 | 70 00 — 脱机交易 AIP -支持SDA -支持持卡人认证 -支持DDA |
| 卡片附加处理 | 9F68 | 04 | 81 00 00 00 – 支持小额检查 –返回脱机消费可用余额 |
| 电子现金余额 | 9F79 | 06 | 00 00 00 10 00 00 |
| 电子现金余额上限 | 9F77 | 06 | 00 00 00 50 00 00 |
| 电子现金单笔交易限额 | 9F78 | 06 | 00 00 00 10 00 00 |
| 电子现金重置阈值 | 9F6D | 06 | 00 00 00 00 00 00 |
| 卡片交易属性 | 9F6C | 02 | 00 00 |
| 卡片CVM限额 | 9F6B | 06 | 00 00 00 10 00 00 |
| 连续交易限制数（国际-货币） | 9F53 | 01 | 00 |

对于卡片特征46，除SFI=0x19和SFI=0x1E的扩展应用专用文件外，再新增三个变长文件，总共四个变长文件和一个循环文件：

变长文件，其SFI=0x15

该文件至少可开通4个行业应用，即至少可Append 4条记录。每个记录不超过128字节。

开通密钥：15A912A5F029C6001DF2539A00137049

变长文件，其SFI=0x16

该文件可开通2个行业应用，即可Append 2条记录。每个记录不超过128字节。

开通密钥：167312850029B6001DC2539A0013E049

变长文件，其SFI=0x17

该文件可开通7个行业应用，即至少可Append 7条记录。每个记录不超过128字节。

开通密钥：191A5F026001DF259A03019C37049F11

      - 卡片特征47

此特征基于卡片特征46，除下表规定的数据外，其余数据均按照卡片特征46来设置。

- 卡片特征47

| 数据对象 | Tag | Length | Value |
| --- | --- | --- | --- |
| 可用脱机消费金额 | 9F5D | 06 | 00 00 00 00 00 01 |
| 电子现金分段扣费透支限额 | DF62 | 06 | 00 00 00 10 00 00 |
| 电子现金分段扣费已透支额 | DF63 | 06 | 00 00 00 00 00 00 |

      - 卡片特征48，49

数据同卡片特征31，区别在于选用的密钥长度，具体见本文件第4.4条。

      - 卡片特征51，52

本特征基于卡片特征30，区别在于选用的密钥长度，具体见本文件第4.4条。

    - 芯片证明材料

芯片证明材料

| 芯片提供商名称 |  |
| --- | --- |
| 芯片名称 |  |
| 芯片型号 |  |
| CPU处理位数 |  |
| EEPROM容量 |  |
| ROM容量 |  |
| RAM容量 |  |
| XRAM容量 |  |
| FLASH容量 |  |
| 工作电压范围 |  |
| 工作时钟频率 |  |
| 加密协处理器（算法位数） |  |

芯片或COS提供商（盖章）

年     月     日

注：以上材料存储器所对应的项（EEPROM、ROM、RAM、XRAM、FLASH）根据实际情况选择填写，没有的请标明无。其余项为必填项，如无法填写必须附加加盖芯片或COS提供商公章的书面说明，此页需芯片或COS提供商如实填写，并加盖公章。

- 城市公共交通IC卡卡片电特性协议送检要求
（资料性附录）

客户在送检时应提交填写完毕的下列声明（送检其他信息参考附录B的相关要求）：

城市公共交通IC卡电特性协议测试功能一致性声明

| PART I – 样品提供者标识 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册号： | 7 |  |  |  |
| 公司名称： |  |  |  |  |
| 联系人： |  |  |  |  |
| 公司地址： |  |  |  |  |
| 电话： |  |  |  |  |
| 传真： |  |  |  |  |
| EMAIL: |  |  |  |  |
| 签名和日期： |  |  |  |  |
| PART IIa–卡片信息 |  |  |  |  |
| 描述 名称 版本 |  |  |  |  |
| COS |  |  |  |  |
| 样品名称 |  |  |  |  |
| 芯片型号 |  |  |  |  |
| E2PROM容量 |  |  |  |  |
| 卡芯片厂商 |  |  |  |  |
| 卡封装厂商 |  |  |  |  |
| PART IIb – 依据规范 |  |  |  |  |
| 规范日期版本： |  |  |  |  |
| PART III – 卡片执行 |  |  |  |  |
| 功能 |  | 参数值 |  |  |
| 卡片类型 |  | 类型A |  |  |
|  |  | 类型B |  |  |
| 协议参数 |  | DDA支持 |  |  |
|  |  | CID支持 |  |  |
|  |  | Loopback指令 |  |  |
| 类型A参数 |  | UID长度 |  |  |
|  |  | UID动态生成 |  |  |
|  |  | FWI |  |  |
|  |  | SFGI |  |  |
|  |  | FSCI |  |  |
| 类型B参数 |  | PUPI动态生成 |  |  |
|  |  | 扩展ATQB支持 |  |  |
|  |  | FWI |  |  |
|  |  | FSCI |  |  |

- 终端内核应用送检要求
（资料性附录）

    - 文档要求

厂商在送检时须提交下列文档：

- 终端的安装和使用手册

- Level2测试终端功能陈述文档

    - 送检终端的要求：

- 提供三个送检终端

- 提供用于联机交易测试的模拟后台

- 如果终端外接密码键盘，为了验证外置密码键盘到终端pin是密文传输的，需厂商提供对外接密码键盘与终端间数据监控的方法和工具。

- 每个送检终端应满足如下要求：

    - 下列AID应预先备下装到终端中：

AID1          A0 00 00 03 33 01 01

AID2          A0 00 00 00 03 10 10

AID3          A0 00 00 00 03 10 10 03

AID4          A0 00 00 00 03 10 10 04

AID5          A0 00 00 00 03 10 10 05

AID6          A0 00 00 00 03 10 10 06

AID7          A0 00 00 00 03 10 10 07

AID8          A0 00 00 00 99 90 90

AID9          A0 00 00 99 99 01

AID10          A0 00 00 00 04 10 10

AID11          A0 00 00 00 65 10 10

终端中的AID应该可由BCTC添加或删除, 并且对应于每个AID的ASI应可配置。

CA公钥.

CA公钥必须可以独立下装，并且下列的CA公钥应被预先下装到终端中：

公钥索引 '80' '57' '58' '61' '62' '63' '64' '65' '66'

对应 RID 'A0 00 00 03 33'

公钥索引 '94' '96' '97' '50' '51' '53'     对应 RID 'A0 00 00 00 03'

公钥索引 'E1' 'E2' 'E3' 'E4' 'E5' 'E6'   对应 RID 'A0 00 00 99 99'

公钥索引 'FE' 'FC' 'FB' 'FD' 'FA' 'FF'  对应 RID 'A0 00 00 00 04'

公钥索引 '02' and '03'               对应 RID 'A0 00 00 00 65'

CA公钥的值请参见D.3。

    - 终端风险管理

如果终端支持异常文件检查, 那么终端中的异常文件应该可以由测试人员配置。请预先将下列账号写入异常文件：

卡号#:  47 61 73 90 01 01 00 10

基于对终端风险管理的支持情况，下列项应可由测试人员配置：

- 最低限额

- 随机选择目标百分数

- 偏置随机选择阈值

- 偏置随机选择的最大目标百分数

基于对随机交易选择的支持情况，出于测试的目的，终端应能够为每个交易显示或打印终端随机数。

    - 终端行为码

如果终端支持终端行为码，应该可以由测试人员修改配置；如果终端不支持终端行为码，请指出缺省的假设值。

    - 应用版本号

存储在终端中的应用版本号应设置为'008C'

    - 终端国家代码

出于测试目的，终端的国家代码请设为 '0840'

终端内部时钟

终端的内部时钟应可以由测试人员设值。

- 终端应能够识别并且能够产生下列授权响应码：

- 不能联机执行（脱机批准）= Y3

- 不能联机执行（脱机拒绝）= Z3

- 脱机批准 = Y1

- 脱机拒绝 = Z1

- 证书回收列表

如果支持证书回收，则对于每个RID（ A000000003',A000000004',A000009999' ）需要至少包含30个CRL入口(其中29个为一些没有被签名的证书序列号)

For RID 'A000000003' the signed CRL entry is for:

- CA Index '50'

- Certificate Serial Number '014455'

For RID 'A000000004' the signed CRL entry is for:

- CA Index 'FE'

- Certificate Serial Number '092355'

For RID 'A000009999' the signed CRL entry is for:

- CA Index 'E1'

- Certificate Serial Number '014394'

- 厂商提供的模拟后台应满足如下要求：

    - 显示

出于测试目的，模拟主机必须提供显示终端上送的报文的窗口，并且指出上送的报文类型。

    - 授权响应码

下发的授权响应码应可以被选择或设置，Approve-00, Decline-05, Referral-01

    - 发卡行脚本

发卡行脚本需要按照下一章的发卡行脚本要求，事先编写好填加到模拟主机中，以便测试时测试工程师能够通过选择不同的发卡行脚本来给终端下发案例所要求的发卡行脚本。另外BCTC应可以对下发的发卡行脚本控制，可以选择不下发发卡行脚本，可以编辑，和修改下发的发卡行脚本。

    - 发卡行认证数据

测试人员应可以对下发的发卡行认证数据进行修改和编辑。

    - 联机密文PIN

为了验证输入的PIN与上送报文中的密文PIN块一致，需要厂商在模拟后台中增加联机密文PIN的加密和解密功能。确保能够对收入的PIN进行加密，以验证上送报文中的PIN正确；能够对联机PIN密文进行解密，以验证解密后获取的PIN与输入一致。

    - CA公钥

      - Test Certificate Authority Public Keys For RID 'A0 00 00 03 33'

- Certificate Authority Public Key '80'

- Length '80'

RID : A000000333

Public Modulus is

CCDBA686E2EFB84CE2EA01209EEB53BEF21AB6D353274FF8391D7035D76E2156CAEDD07510E07DAFCACABB7CCB0950BA2F0A3CEC313C52EE6CD09EF00401A3D6CC5F68CA5FCD0AC6132141FAFD1CFA36A2692D02DDC27EDA4CD5BEA6FF21913B513CE78BF33E6877AA5B605BC69A534F3777CBED6376BA649C72516A7E16AF85

Public Exponent is   '010001'

- Certificate Authority Public Key '57' For SM

- Alg Type: SM

Public Key is

X=E8105E77861FD2EB727C84E36D3D4A5666BD0ADCE8781F0145D3D82D72B92748

Y=E22D5404C6C41F3EC8B790DE2F61CF29FAECB168C79F5C8666762D53CC26A460

- Certificate Authority Public Key '58' For SM

- Alg Type: SM

Public Key is

X=FFC2B1513320C275411DBADD2188203F7B62519F8C7BA98EF8AA9FD6D2E47598

Y=4E383C3E12784B42B066960EEA0C8FC8099E14128055D67A666CCA5A058C26A4

- Certificate Authority Public Key '61'

- Length '80'

RID : A000000333

Public Modulus is

834D2A387C5A5F176EF3E66CAAF83F194B15AAD2470C78C77D6EB38EDAE3A2F9BA1623F6A58C892CC925632DFF48CE954B21A53E1F1E4366BE403C279B90027CBC72605DB6C79049B8992CB4912EFA270BECAB3A7CEFE05BFA46E4C7BBCF7C7A173BD988D989B32CB79FAC8E35FBE1860E7EA9F238A92A3593552D03D1E38601

Public Exponent is   '03'

- Certificate Authority Public Key '62'

- Length '80'

RID : A000000333

Public Modulus is

B5CDD1E5368819FC3EA65B80C68117BBC29F9096EBD217269B583B0745E0C16433D54B8EF387B1E6CDDAED4923C39E370E5CADFE041773023A6BC0A033B0031B0048F18AC159773CB6695EE99F551F414883FB05E52640E893F4816082241D7BFA3640960003AD7517895C50E184AA956367B7BFFC6D8616A7B57E2D447AB3E1

Public Exponent is   '010001'

- Certificate Authority Public Key '63'

- Length '90'

RID : A000000333

Public Modulus is

867ECA26A57472DEFB6CA94289312BA39C63052518DC480B6ED491ACC37C028846F4D7B79AFAEEFA07FB011DAA46C06021E932D501BF52F2834ADE3AC7689E94B248B28F3FE2803669DEDA000988DA1249F9A891558A05A1E5A7BD2C282FE18D204189A9994D4ADD86C0CE50952ED8BCEC0CE633679188285E51E1BED840FCBFC10953939AF49DB90048912E48B44181

Public Exponent is   '03'

- Certificate Authority Public Key '64'

- Length 'A0'

RID : A000000333

Public Modulus is

91123ECF0230E3CB245C88DDFA3EE57BC58ED00B367B3875FCB79548872680F601E8C839AC0721BAB3B89ED21607281C8919BF726266EAB848502AD874B5107A4E654EF6D37773343F461435C86E4A8F866FB18C7CBA497B426290C38D196E2AFF33C0906F9296F297E156DC602A5E653CA1168F1109261114BF7BE8127A3E8007191830134299395CE2B322228667B76E072EB7FD5D0FB3A83E8AD1D7F6FD81

Public Exponent is   '03'

- Certificate Authority Public Key '65'

- Length 'B0'

RID : A000000333

Public Modulus is

81BA1E6B9F671CFC848CA2ACD8E17AF406B4D329D1ECA5D01BC094A87C30AF49867944C632E8185074655FA535AD8CA42A83B41AAAEA859F432FA0B818E72DC07ED3F77FB318A475A261C0760A156E5DDC157AE8B79BA72D89D69FFF754619E928F1516A2A72C0F86B09B8EA25F86DC5A48EBC5A16F83FBA8FC4E3A98278912249F4E079BCBC06E7BED9AED397879D279ED91925394901260949BCCE6FA1169798A2715DAE32988BEFBE9621AE15E0C1

Public Exponent is   '010001'

- Certificate Authority Public Key '66'

- Length '60'

RID : A000000333

Public Modulus is

7F5A3945794D6B15F5F26B4A21A63A5EF35540D8C8C099151F2279780A5C18A317703C98632E804D25576A7B460C05061E03975E50FBD7495B3ADC8E425E53DF76FA40B035E87F69ABF8765A52523F3B1A39B19528B002239015FADBA5921051

Public Exponent is   '010001'

      - Test Certificate Authority Public Keys For RID 'A0 00 00 99 99'

- Certificate Authority Public Key 'E1'

- Length '70'

RID : A000009999

Public Modulus is

99C5B70AA61B4F4C51B6F90B0E3BFB7A3EE0E7DB41BC466888B3EC8E9977C762407EF1D79E0AFB2823100A020C3E8020593DB50E90DBEAC18B78D13F96BB2F57EEDDC30F256592417CDF739CA6804A10A29D2806E774BFA751F22CF3B65B38F37F91B4DAF8AEC9B803F7610E06AC9E6B

Public Exponent is   '03'

- Certificate Authority Public Key 'E2'

- Length '70'

RID : A000009999

Public Modulus is

BD232E348B118EB3F6446EF4DA6C3BAC9B2AE510C5AD107D38343255D21C4BDF4952A42E92C633B1CE4BFEC39AFB6DFE147ECBB91D681DAC15FB0E198E9A7E4636BDCA107BCDA3384FCB28B06AFEF90F099E7084511F3CC010D4343503E1E5A67264B4367DAA9A3949499272E9B5022F

Public Exponent is '03'

- Certificate Authority Public Key 'E3'

- Length '70'

RID : A000009999

Public Modulus is

BC01E12223E1A41E88BFFA801093C5F8CEC5CD05DBBDBB787CE87249E8808327C2D218991F97A1131E8A25B0122ED11E709C533E8886A1259ADDFDCBB396604D24E505A2D0B5DD0384FB0002A7A1EB39BC8A11339C7A9433A948337761BE73BC497B8E58736DA4636538AD282D3CD3DB

Public Exponent is '010001'

- Certificate Authority Public Key 'E4'

- Length '80'

RID : A000009999

Public Modulus is

CBF2E40F0836C9A5E390A37BE3B809BDF5D740CB1DA38CFC05D5F8D6B7745B5E9A3FA6961E55FF20412108525E66B970F902F7FF4305DD832CD0763E3AA8B8173F84777100B1047BD1D744509312A0932ED25FED52A959430768CCD902FD8C8AD9123E6ADDB3F34B92E7924D729CB6473533AE2B2B55BF0E44964FDEA8440117

Public Exponent is '03'

- Certificate Authority Public Key 'E5'

- Length '80'

RID : A000009999

Public Modulus is

D4FDAE94DEDBECC6D20D38B01E91826DC6954338379917B2BB8A6B36B5D3B0C5EDA60B337448BAFFEBCC3ABDBA869E8DADEC6C870110C42F5AAB90A18F4F867F72E3386FFC7E67E7FF94EBA079E531B3CF329517E81C5DD9B3DC65DB5F9043190BE0BE897E5FE48ADF5D3BFA0585E076E554F26EC69814797F15669F4A255C13

Public Exponent is '03'

- Certificate Authority Public Key 'E6'

- Length '80'

RID : A000009999

Public Modulus is

EBF9FAECC3E5C315709694664775D3FBDA5A504D89344DD920C55696E891D9AB622598A9D6AB8FBF35E4599CAB7EB22F956992F8AB2E6535DECB6B576FA0675F97C23DD4C374A66E6AF419C9D204D0B9F93C08D789D63805660FBB629DF1B488CFA1D7A13E9B729437EEAFE718EFA859348BA0D76812A99F31CD364F2A4FD42F

Public Exponent is '010001'

      - Test Certificate Authority Public Keys For RID 'A0 00 00 00 03'

- Certificate Authority Public Key '50'

- Length '80'

RID : A000000003

Public Modulus is

D11197590057B84196C2F4D11A8F3C05408F422A35D702F90106EA5B019BB28AE607AA9CDEBCD0D81A38D48C7EBB0062D287369EC0C42124246AC30D80CD602AB7238D51084DED4698162C59D25EAC1E66255B4DB2352526EF0982C3B8AD3D1CCE85B01DB5788E75E09F44BE7361366DEF9D1E1317B05E5D0FF5290F88A0DB47

Public Exponent is '010001'

- Certificate Authority Public Key '51'

- Length '90'

RID : A000000003

Public Modulus is

DB5FA29D1FDA8C1634B04DCCFF148ABEE63C772035C79851D3512107586E02A917F7C7E885E7C4A7D529710A145334CE67DC412CB1597B77AA2543B98D19CF2CB80C522BDBEA0F1B113FA2C86216C8C610A2D58F29CF3355CEB1BD3EF410D1EDD1F7AE0F16897979DE28C6EF293E0A19282BD1D793F1331523FC71A228800468C01A3653D14C6B4851A5C029478E757F

Public Exponent is '03'

- Certificate Authority Public Key '53'

- Length 'F8'

RID : A000000003

Public Modulus is

BCD83721BE52CCCC4B6457321F22A7DC769F54EB8025913BE804D9EABBFA19B3D7C5D3CA658D768CAF57067EEC83C7E6E9F81D0586703ED9DDDADD20675D63424980B10EB364E81EB37DB40ED100344C928886FF4CCC37203EE6106D5B59D1AC102E2CD2D7AC17F4D96C398E5FD993ECB4FFDF79B17547FF9FA2AA8EEFD6CBDA124CBB17A0F8528146387135E226B005A474B9062FF264D2FF8EFA36814AA2950065B1B04C0A1AE9B2F69D4A4AA979D6CE95FEE9485ED0A03AEE9BD953E81CFD1EF6E814DFD3C2CE37AEFA38C1F9877371E91D6A5EB59FDEDF75D3325FA3CA66CDFBA0E57146CC789818FF06BE5FCC50ABD362AE4B80996D

Public Exponent is '03'

- Certificate Authority Public Key '94'

- Length 'F8'

RID : A000000003

Public Modulus is

D1BE39615F395AC9337E3307AA5A7AC35EAE0036BF20B92F9A45D190B2F4616ABF9D340CBF5FBB3A2B94BD8F2F977C0A10B90E59D4201AA32669E8CBE753F536119DF4FB5E63CED87F1153CE914B124F3E6B648CD5C97655F7AB4DF62607C95DA50517AB8BE3836672D1C71BCDE9BA7293FF3482F124F86691130AB08177B02F459C025A1F3DFFE0884CE78122542EA1C8EA092B552B586907C83AD65E0C6F91A400E485E11192AA4C171C5A1EF56381F4D091CC7EF6BD8604CBC4C74D5D77FFA07B641D53998CDB5C21B7BC65E082A6513F424A4B252E0D77FA4056986A0AB0CDA6155ED9A883C69CC2992D49ECBD4797DD2864FFC96B8D

Public Exponent is '010001'

- Certificate Authority Public Key '96'

- Length '80'

RID : A000000003

- Public Modulus is

B74586D19A207BE6627C5B0AAFBC44A2ECF5A2942D3A26CE19C4FFAEEE920521868922E893E7838225A3947A2614796FB2C0628CE8C11E3825A56D3B1BBAEF783A5C6A81F36F8625395126FA983C5216D3166D48ACDE8A431212FF763A7F79D9EDB7FED76B485DE45BEB829A3D4730848A366D3324C3027032FF8D16A1E44D8D

Public Exponent is '03'

- Certificate Authority Public Key '97'

- Length '60'

RID : A000000003

Public Modulus is

AF0754EAED977043AB6F41D6312AB1E22A6809175BEB28E70D5F99B2DF18CAE73519341BBBD327D0B8BE9D4D0E15F07D36EA3E3A05C892F5B19A3E9D3413B0D97E7AD10A5F5DE8E38860C0AD004B1E06F4040C295ACB457A788551B6127C0B29

Public Exponent is '03'

- 终端电气特性和协议送检要求
（资料性附录）

  - 文档要求

厂商在送检时须提交以下文档：

- Level1测试终端功能陈述文档；

- 终端的安装和使用手册；

- 其它与使用相关的技术资料。

| PART I – 样品提供者标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传真： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMAIL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签名和日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PART IIa – PCD标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 描述 |  |  | 名称 | 版本 |  |  | Check sum |  |  |
| PCD名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCD硬件名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCD软件名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PART IIb – PCD所在终端标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCD所在终端名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PART IIc – 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品1编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品2编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品3编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PART IId – 依据规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规范日期版本： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PART III – PICC接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供电方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 电池供电（电池作为唯一的供电方式） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所用电池的类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电池的正常电压 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 直流电源（直流电源作为供电方式） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常的直流电压 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流供电的正常电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 交流电源（交流电源作为供电方式） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常的交流电压 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常频率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 电池和直流（或交流）复合供电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PART IV – 执行的协议类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PCD类型 |  |  | 支持（是/否） | 数值 |  |  | - 备注 |
|  |  | PCD是否支持，除了A类型和B类型以外的其他类型的卡片？ 如果是，请列举所有支持的其他卡片类型，并表述他们是如何共同工作的。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 正常交易结束后, 卡片移出工作场，PCD是否在tPAUSE时间复位工作关场，并重新开始轮询和防冲突检测？ 如果是，请指明tPAUSE的数值。 如果否，请详细描述PCD的工作流程。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基于无错恢复，请描述PCD在块交互过程中，如果出现场复位的后续工作流程。 |  |  |  |  |  |  |  |
| PART V– A类型协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 当PCD检测到副载波中开始的半位持续时间和比特周期的调制方式与卡片负载调制的副载波不一致后，是否认为是传输错误？ 如果否，请描述PCD工作流程。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | PCD是否接受A类型卡片超出规范要求的FDT？ 如果是，请描述那些指令或块支持。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | PCD是否支持不遵循JR/T 0025规定的A类型卡片(例如：SAK字节的b6 = (0)b)？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4． |  | PCD是否支持A卡返回的ATS超过20字节(例如：ATS中TL字节的某值大于‘14’)？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | PCD是否支持A卡返回的ATS超过15个历史字节? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 如果A类型卡片指明了两个方向上的位传输速率不等于106kbps，PCD是否支持。(例如：ATS中TA(1)不等于‘00’，‘08’，‘80’，‘88’)？ 如果是，请指明各方向支持的速率，并描述PCD工作流程. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | PCD是否支持A卡SFGT>SFGTMAX。(例如：SFGI>SFGIMAX）？ |  |  |  |  |  |  |  |
| PART VI– B类型协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | EOS之后，B类型卡片副载波持续时间大于tFSOFF时，PCD是否认为是传输错误？ 如果否，请描述PCD工作流程。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | PCD是否支持同步时间TR1<TR1MIN的B类型卡片？ 如果是，请指明PCD可接受的最小TR1的数值。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 如果PCD支持同步时间TR1<TR1MIN的B类型卡片，那么同样的最小值是否也可用于从一个命令到另一个命令之间或者从一个交易到另一个交易之间。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 如果PCD支持的最小TR1数值是不变的，那么以us为单位的值是多少？ 如果PCD支持的最小TR1数值是变化的，那么以us为单位变化的限值是多少？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | PCD是否支持同步时间TR1>TR1MIN的B类型卡片？ 如果是，请指明PCD可接受的最大TR1的数值。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 如果B类型卡片指明了两个方向上的位传输速率不等于106kbps，PCD是否支持。(例如：ATQB位速率控制字节不等于‘00’，‘08’，‘80’，‘88’)？ 如果是，请指明各方向支持的速率，并描述PCD工作流程。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 如果B类型卡片指明支持高于106kbps的位速率，PCD是否建立高于106kbps的位速率？ 如果是，请描述PCD工作流程。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | PCD是否支持不遵循JR/T 0025规定的B类型卡片（例如：ATQB中的协议字节不等于(0001)b)？ |  |  |  |  |  |  |  |
| PART VII– A和B类型协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | PCD是否支持S块功率水平不同于(00)b的其他值(例如：S块的INF域的b8b7位不等于(00)b)？ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 当收到不是对R（NAK）进行响应的R(ACK)块，且块号不等于当前PCD的块号时，PCD是否重发上一个I块？ |  |  |  |  |  |  |  |
| PART VIII– 刷卡平面形状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | PCD表面是否有不均匀凸起？ 如果是，请用清楚地描述Z轴的位置。(如需要请另附图片) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | PCD表面是否为凹面？ 如果是，请用清楚地描述0cm的测试位置。(如需要请另附图片) |  |  |  |  |  |  |  |

  - 硬件要求

厂商须提交三个送检终端样品给检测方用于测试。

- 系统安全检测要求
（资料性附录）

  - 范围

本文件适用于城市公共交通IC卡的系统制造商、运营商和相关技术人员。

  - 文档准备

进行系统检测需要相关人员填写下列文档：

- 调查问卷

- 基本情况问卷

- 系统检测准备工作清单

检测人员需要根据工作清单上的内容准备相关的安全文档以进行现场检查。准备内容包括但不限于以下内容：

| 序号 | 文档类型 | 包含要素 |
| --- | --- | --- |
|  | 开发类文档 | 包括但不限于：用户手册、操作手册、需求说明书、需求分析文档、总体设计方案、数据库设计文档、概要设计文档、详细设计文档、工程实施方案、测试报告。 |
|  | 管理类文档 | 包括但不限于： 测试报告、系统运维手册、系统应急手册、运维管理制度、安全管理制度、安全审计报告等。 |
|  | 交易处理 | 联机交易和管理类交易 |
|  | 报文接口 | IC卡交易报文接口 |
|  | 文件接口 | 普通交易明细文件、转账交易明细文件、差错交易明细文件、汇总文件 |
|  | 数据安全传输控制 | 密钥的管理和控制、密钥的层次、联机报文PIN的加密和解密、联机报文MAC的加密和解密、基于联机标准的IC卡安全要求 |
|  | 通讯接口 | 网络接口和通讯接口配置及参数定义 |
|  | 联网安全 | 硬件加密机、前置设备、终端机具、网络、联网联合安全管理、IC卡安全等方面的安全管理 |
|  | 网络架构说明 | 网络拓扑图及其说明(说明中应包括：网络边界的接入方式说明、网络拓扑图中的各个区域的安全级别说明等)。 |
|  | 测试报告 | 内部性能测试报告（包含各种IC卡交易） 提供稳定处理能力（收付速度基本一致）测试数据，包括并发笔数、核心服务器CPU、内存数据和数据库服务器CPU、内存数据 |
|  | 风险控制 | 风险控制相关管理类和技术类文档 |

  - 系统准备

为保证检测结果的有效性，检测要求在实际系统或与实际系统完全一致的准生产系统或测试系统上进行检测。

  - 其他准备

包括可进行所有类型交易的检测卡片。

- SAM卡送检要求
（资料性附录）

  - 功能要求

送检样卡数量和其他证明材料请参考附录C。

送检时需完成下列声明：

SAM卡电气特性和协议测试功能一致性声明

| PART I – 样品提供者标识 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册号： |  |  |  |  |
| 公司名称： |  |  |  |  |
| 联系人： |  |  |  |  |
| 公司地址： |  |  |  |  |
| 电话： |  |  |  |  |
| 传真： |  |  |  |  |
| EMAIL: |  |  |  |  |
| 签名和日期： |  |  |  |  |
| PART II a–卡片信息 |  |  |  |  |
| 描述 名称 版本 |  |  |  |  |
| COS |  |  |  |  |
| 样品名称 |  |  |  |  |
| 芯片型号 |  |  |  |  |
| E2PROM容量 |  |  |  |  |
| 卡芯片厂商 |  |  |  |  |
| 卡封装厂商 |  |  |  |  |
| PART II b – 依据规范 |  |  |  |  |
| 规范日期版本： |  |  |  |  |
| PART III – 卡片执行 |  |  |  |  |
| 功能 | 指令 | 参数值 |  |  |
| 卡片类型 |  | 类型A |  |  |
|  |  | 类型B |  |  |
|  |  | 类型C c6 |  |  |
| 卡片协议 |  | T=0协议 |  |  |
|  |  | T=1协议 |  |  |
| T=0协议 |  | 在交互过程中卡片是否会发送字节“60”来请求额外工作等待时间，如果支持，请描述在何种情况，何种指令时发出。 c13 |  |  |
|  |  | 描述： |  |  |
| T=1协议 |  | 在CCD/CPA过程中，卡片是否发送额外工作等待时间请求S(WTX)块。如果支持，请描述在何种情况，何种指令时发出。 c7 |  |  |
|  |  | 描述： |  |  |
|  |  | IFSC值 c8 |  |  |
|  |  | 发送数据时ICC是否会发起链接，如果支持，请描述在何种情况，何种指令时发出。 |  |  |
|  |  | 描述： |  |  |
|  |  | 当CCD指令长度大于IFSC时，卡片是否能够接受链接块，如果支持，请列举这样的指令和卡片响应 |  |  |
|  |  | 描述： |  |  |
| 复位 | 冷复位 | 冷复位ATR:（提供卡能支持的最长历史字节） |  |  |
|  | 热复位 | 热复位ATR:（提供卡能支持的最长历史字节） |  |  |
|  | 动态计算 | 卡复位时，是否受动态计算的影响，如果影响请提供更多信息 |  |  |
| 应用选择 | PSE | PSE是否支持，如果支持，请提供选择PSE的FCI数据： |  |  |
|  |  | 以及后续READ RECORD和响应: |  |  |
|  | EMV应用 | EMV应用名称： |  |  |
|  |  | 是否存在动态计算或者内部检查,使得SELECT命令发生变化 |  |  |
|  |  | 如果是，请描述最坏的情况： |  |  |
|  |  | 冷复位选择的EMV应用是否固定 |  |  |
|  |  | 如果不固定，请声明ADF或不固定的应用选择名称 |  |  |
|  |  | 热复位选择的EMV应用是否固定 |  |  |
|  |  | 如果不固定，请声明ADF或不固定的应用选择名称 |  |  |
| DDA | 内部认证 | DDA是否支持 c9 |  |  |
| 持卡人验证 | 验证 | 密文PIN是否支持 c10 |  |  |
|  |  | 如果支持密文PIN，最长私钥是什么 |  |  |
| 第一次GAC |  | 最大响应大小（取决于CDA是否支持） |  |  |
| 第二次GAC |  | 最大响应大小（取决于CDA是否支持） |  |  |

  - 安全要求

    - 提交评估的样品要求：

- SAM卡30张。要求该SAM卡处于可使用状态，即除了密钥、PIN使用测试值之外，其它如文件系统结构、文件内容、支持的指令集等都要与实际发行的卡片一致。

- 随机数数据文件，用于RNG评估。要求十六进制的.bin格式文件（可参考附件样例），大于150M字节。

    - 提交评估的文档要求：

- SAM卡文件结构说明

  - SAM卡支持的文件列表

  - SAM卡各应用（包括MF）下包含的文件标识、用途以及文件类型

  - SAM卡各应用（包括MF）下各文件的访问权限

- 指令集说明

  - SAM卡各应用（包括MF）下支持的指令列表

  - SAM卡支持的各条指令参数、用途及返回状态码

- SAM卡芯片参数说明

  - SAM卡芯片类型、存储器类型及容量

  - SAM卡芯片工作电压

  - SAM卡芯片工作频率

  - SAM卡芯片工作温湿度

  - SAM卡芯片的其它参数（抗静电、电磁辐射、紫外线……）

- 防攻击机制说明

  - SAM卡芯片硬件提供的防攻击机制，详细说明工作过程、原理及有效性

  - SAM卡软件所采用的防攻击机制，详细说明工作过程、原理及有效性

- 软件开发过程中的功能测试报告

- 芯片环境适应性测试报告（可选）

- 城市公共交通IC卡芯片安全送检要求
（资料性附录）

  - 送检准备材料

    - 提交评估的样品要求：

- IC卡30张。要求该IC卡处于可使用状态，即除了密钥、PIN使用测试值之外，其它如文件系统结构、文件内容、支持的指令集等都要与实际发行的卡片一致。

- 随机数数据文件，用于RNG评估。要求十六进制的.bin格式文件（可参考附件样例），大于150M字节。

    - 提交评估的文档要求：

- IC卡文件结构说明

  - IC卡支持的文件列表

  - IC卡各应用（包括MF）下包含的文件标识、用途以及文件类型

  - IC卡各应用（包括MF）下各文件的访问权限

- 指令集说明

  - IC卡各应用（包括MF）下支持的指令列表

  - IC卡支持的各条指令参数、用途及返回状态码

- IC卡芯片参数说明

  - IC卡芯片类型、存储器类型及容量

  - IC卡芯片工作电压

  - IC卡芯片工作频率

  - IC卡芯片工作温湿度

  - IC卡芯片的其它参数（抗静电、电磁辐射、紫外线……）

- 防攻击机制说明

  - IC卡芯片硬件提供的防攻击机制，详细说明工作过程、原理及有效性

  - IC卡软件所采用的防攻击机制，详细说明工作过程、原理及有效性

- 软件开发过程中的功能测试报告

- 芯片环境适应性测试报告（如果有）

- 芯片证明材料（参见附录B）

- 客户调查问卷：

| 安全评估文档： |  |
| --- | --- |
| - 确认 | 芯片数据手册 |
| - 确认 | 硬件设计及实现（>100页） |
| - 确认 | 安全防护策略及实现（>100页） |
| - 确认 | 芯片版图设计说明 |
| - 确认 | 硬件平台使用及安全指南（>30页） |
| - 确认 | CPU及指令集设计说明 |
| - 确认 | 第三方IP设计说明书 |
| - 确认 | 版本变更说明（非第一次提交时） |
| - 确认 | 测试开发套件说明文档 |
| - 确认 | 安全相关固件说明文档（供芯片使用方COS开发） |
| - 确认 | 启动流程源代码说明 |
| - 确认 | 其它，请补充 |
| 源代码： |  |
| - 确认 | DES/3DES、AES、RSA等算法RTL代码及对应testbench文件 |
| - 确认 | E2、Flash等NVM存储器接口仿真数据 |
| - 确认 | 芯片版图（包括第三方IP） |
| - 确认 | 启动流程源代码 |
| - 确认 | 包含算法库程序在内的安全相关固件源码（与文档10对应） |
| - 确认 | 测试COS代码（与附件4对应，可编译的工程文件），要求实现各加密算法调用工程，要求固定以下命令字：密钥更新命令：80 40 00 00Lc，DES加密命令：80 42 00 00 00，RSA加密命令：80 44 00 00 00，AES 加密命令：80 46 00 00 00，其它依次类推；取响应命令80 C0 00 00 XX |
| - 确认 | 测试模式下COS源码 |
| 辅助工具： |  |
| - 确认 | 测试开发套件（仿真器、开发板、COS下载工具等）（与文档9对应） |
| - 确认 | 随机数采集工具（含采集说明，用于RNG评估，能够采集至少128M字节十六进制随机数，并可保存为*.BIN格式） |
| - 确认 | 其它，请补充 |
| 样品： |  |
| - 确认 | 提供唯一版本测试COS，7816接口、DIP接口样品 提供测试电路完整样品10颗，可以直接进入测试模式 具体数量依据选择测试项目咨询客服人员 |
| - 确认 | 其它，请补充 |
| 其它第三方测试报告： |  |
| - 确认 | CC IC证书/报告 |
| - 确认 | EMVCo证书/报告 |
| - 确认 | 传感器功能验证报告 |
| - 确认 | 功耗测量报告 |
| - 确认 | 电磁辐射报告 |
| - 确认 | 随机数测试报告 |
| - 确认 | 电压毛刺测试报告 |
| - 确认 | 光注入测试报告 |
| - 确认 | 其它，请补充 |
| 厂商自测试报告： |  |
| - 确认 | 传感器功能验证报告 |
| - 确认 | 功耗测量报告 |
| - 确认 | 电磁辐射报告 |
| - 确认 | 随机数测试报告 |
| - 确认 | 电压毛刺测试报告 |
| - 确认 | 光注入测试报告 |
| - 确认 | 设计阶段功耗仿真图和数据 |
| - 确认 | 电磁操纵测试报告 |
| - 确认 | 中断处理测试报告 |
| - 确认 | 其他操纵测试报告 |
| - 确认 | 其它，请补充 |

_________________________________

- 本章中的“卡片”如无特殊说明则特指城市交通IC卡卡片。

- 本章节中的“卡片”如无特殊说明则特指SAM卡片。

- 本章节中的“卡片”如无特殊说明则特指SAM卡片。

- 本章节中的卡片如无特殊说明则特指城市公共交通IC卡。