ICS xxxxxxx

X xx

备案号：

中华人民共和国XX标准

JT

JT/T xxxxx—xxxx

城市公共交通IC卡业务及技术应用规范（征求意见稿）

第2部分：公共交通IC卡技术要求

The Application Standards of business and technology of City Public Transportation IC Card

Part II：Technical Requirements for Public Transportation IC Card

2xxx-xx-xx发布

2xxx-xx-x实施

XXXXXXXXXXXX 发布

目    次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 应用  application	1

3.2 CAPP记录  CAPP records	2

3.3 命令  command	2

3.4 扩展应用专用文件  comprehensive application specified file	2

3.5 扩展应用循环记录文件  comprehensive application cyclic file	2

3.6 密文  cryptogram	2

3.7 押金抵扣  deposit deduction	2

3.8 电子现金（EC）  electronic cash (EC)	2

3.9 电子现金余额  electronic cash balance	2

3.10 电子现金余额上限  electronic cash funds limit	2

3.11 ID号 identify number	2

3.12 集成电路（IC）  integrated circuit (IC)	2

3.13 发卡机构行为代码  issuer action code	2

3.14 圈存  load	2

3.15 支付系统环境  payment system environment	3

3.16 近距离支付系统环境  proximity payment systems environment	3

3.17 响应  response	3

3.18 脱机预授权交易  offline pre-authorization	3

3.19 脱机预授权完成交易  offline pre-authorization completion	3

3.20 分段扣费  section purchase	3

3.21 交易终止 transaction terminated	3

3.22 交易拒绝 transaction declined	3

4 符号和缩略语	3

5 文件、数据元、数据对象列表	5

5.1 文件	5

5.2 数据元	7

5.3 数据对象列表	7

6 卡片技术要求	8

6.1 功能要求	8

6.2 命令要求	9

7 卡片应用技术要求	10

7.1 卡片通用要求	10

7.2 应用选择要求	11

7.3 卡片初始应用处理要求	12

7.4 交易时间	12

8 电子现金双币应用	12

8.1 基于快速城市公共交通IC卡应用的双币电子现金	12

8.2 支持双币电子现金的分时分段扣费流程	14

8.3 基于城市公共交通IC卡应用的双币电子现金	15

9 扩展应用个人化要求	17

附　录　A （规范性附录） 应用指令	18

A.1 APPLICATION BLOCK(应用锁定)命令	18

A.1.1 定义和范围	18

A.1.2 命令报文	18

A.1.3 命令报文的数据域	19

A.1.4 响应报文的数据域	19

A.1.5 响应报文返回的处理状态	19

A.2 APPLICATION UNBLOCK（应用解锁）命令	19

A.2.1 定义和范围	19

A.2.2 命令报文	19

A.2.3 命令报文的数据域	19

A.2.4 响应报文的数据域	19

A.2.5 响应报文返回的处理状态	19

A.3 CARD BLOCK（卡片锁定）命令	20

A.3.1 定义和范围	20

A.3.2 命令报文	20

A.3.3 命令报文的数据域	20

A.3.4 响应报文的数据域	20

A.3.5 响应报文返回的处理状态	20

A.4 EXTERNAL AUTHENTICATE（外部认证）命令	20

A.4.1 定义和范围	20

A.4.2 命令报文	20

A.4.3 命令报文的数据域	21

A.4.4 响应报文的数据域	21

A.4.5 响应报文返回的处理状态	21

A.5 GENERATE AC（生成应用密文）命令	21

A.5.1 定义和范围	21

A.5.2 命令报文	21

A.5.3 命令报文的数据域	22

A.5.4 响应报文的数据域	22

A.5.5 响应报文返回的处理状态	23

A.6 GET DATA（取数据）命令	23

A.6.1 定义和范围	23

A.6.2 命令报文	24

A.6.3 命令报文的数据域	24

A.6.4 响应报文的数据域	24

A.6.5 响应报文返回的处理状态	24

A.7 GPO（获取处理选项）命令	24

A.7.1 定义和范围	24

A.7.2 命令报文	24

A.7.3 命令报文的数据域	25

A.7.4 响应报文的数据域	25

A.7.5 响应报文返回的处理状态	25

A.8 INTERNAL AUTHENTICATE（内部认证）命令	25

A.8.1 定义和范围	25

A.8.2 命令报文	25

A.8.3 命令报文的数据域	26

A.8.4 响应报文的数据域	26

A.8.5 响应报文返回的处理状态	26

A.9 PIN CHANGE/UNBLOCK（PIN修改/解锁）命令	26

A.9.1 定义和范围	26

A.9.2 命令报文	26

A.9.3 命令报文的数据域	27

A.9.4 响应报文的数据域	28

A.9.5 响应报文返回的处理状态	28

A.10 PUT DATA（设置数据）命令	28

A.10.1 定义和范围	28

A.10.2 命令报文	28

A.10.3 命令报文的数据域	29

A.10.4 响应报文的数据域	29

A.10.5 响应报文返回的处理状态	29

A.11 READ RECORD（读记录）命令	29

A.11.1 定义和范围	29

A.11.2 命令报文	29

A.11.3 命令报文的数据域	30

A.11.4 响应报文的数据域	30

A.11.5 响应报文返回的处理状态	30

A.12 SELECT（选择）命令	30

A.12.1 定义和范围	30

A.12.2 命令报文	30

A.12.3 命令报文数据域	31

A.12.4 响应报文数据域	31

A.12.5 响应报文状态字	32

A.13 UPDATE RECORD（修改记录）命令	32

A.13.1 定义和范围	32

A.13.2 命令报文	33

A.13.3 命令报文的数据域	33

A.13.4 响应报文的数据域	33

A.13.5 响应报文返回的处理状态	33

A.14 VERIFY（验证）命令	34

A.14.1 定义和范围	34

A.14.2 命令报文	34

A.14.3 命令报文的数据域	35

A.14.4 响应报文的数据域	35

A.14.5 响应报文中的处理状态	35

A.15 READ CAPP DATA（读取扩展应用数据）命令	35

A.15.1 定义和范围	35

A.15.2 命令报文	35

A.15.3 命令报文数据域	36

A.15.4 响应报文数据域	36

A.15.5 响应报文的状态码	36

A.16 UPDATE CAPP DATA CACHE(更新数据缓存)命令	36

A.16.1 定义和范围	36

A.16.2 命令报文	37

A.16.3 命令报文数据域	37

A.16.4 响应报文数据域	38

A.16.5 响应报文的状态码	38

A.17 APPEND RECORD(新增记录)命令	38

A.17.1 定义和范围	38

A.17.2 命令报文	38

A.17.3 命令报文数据域	39

A.17.4 响应报文数据域	39

A.17.5 响应报文的状态码	39

A.18 GET TRANS PROVE（取脱机交易应用密文）命令	39

A.18.1 定义和范围	39

A.18.2 命令报文	39

A.18.3 命令报文数据域	40

A.18.4 响应报文数据域	40

A.18.5 响应报文的状态码	40

附　录　B （规范性附录） 扩展应用文件短文件标识符定义	41

附　录　C （规范性附录） 卡片与发卡机构数据元数据元	42

附　录　D （规范性附录） 应用数据与文件	64

D.1 应用数据	64

D.1.1 联机应用数据	64

D.1.2 脱机应用数据	79

D.1.3 非接触式应用数据	81

D.2 应用文件	84

D.2.1 支付应用专用文件	84

D.2.2 扩展应用专用文件	86

D.2.3 扩展应用循环记录文件	87

附　录　E （资料性附录） 交易应用举例	90

E.1 公共汽电车/轨道交通/停车场/城际客运班车/城际铁路/轮渡应用	90

E.1.1 出租收费应用	90

E.1.2 公共汽电车/地铁收费应用	91

E.1.3 停车咪表应用	95

E.2 公交日票/月票交易流程说明	95

E.2.1 公交日票/月票应用	95

附　录　F （规范性附录） 支持的密文版本	98

附　录　G （规范性附录） 算法标识	99

G.1 公钥算法标识	99

G.2 哈希算法标识	99

G.3 发卡行自定义数据（对称密钥算法标识）	99

附　录　H （资料性附录） 行业应用开通指南	100

- 前    言

《城市公共交通IC卡业务及技术应用规范》分为8个部分：

- 第1部分：总则；

- 第2部分：公共交通IC卡技术要求；

- 第3部分：公共交通IC卡读写终端技术要求；

- 第4部分：业务规则规范；

- 第5部分：信息技术接口规范；

- 第6部分：通讯报文接口规范；

- 第7部分：安全规范（密钥系统）；

- 第8部分：检测规范。

本部分为规范的第2部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由中华人民共和国交通运输部提出。

本部分主要起草单位：。

本部分主要起草人：。

- 本部分为首次发布。

- 引    言

本部分为城市公共交通IC卡业务及技术应用规范的第2部分，与规范的第1部分、第3部分、第4部分、第5部分、第6部、第7部分和第8部分一起构成城市公共交通IC卡业务及技术应用规范。

- 城市公共交通IC卡业务及技术应用规范

- 第2部分：公共交通IC卡技术要求

  - 范围

- 本部分对应用于道路运输领域基于智能卡支付应用做出了相关要求和规定，主要应用于公共电汽车、出租车、轨道交通、停车场、城际客运、城际铁路、轮渡等应用场景，支持包括圈存、标准扣费、分时分段扣费、脱机预授权、单次扣款优惠等交易。

- 本部分适用于开展基于城市公共交通IC卡应用的地区、发卡机构以及商户。其使用对象主要是与城市公共交通IC卡应用相关的卡片设计、制造、管理、发行、受理以及应用系统的研制、开发、集成和维护等相关部门（单位）。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2659  世界各国和地区名称代码(GB/T 2659—2000,ISO 3166-1:1997,EQV)

GB/T 4880.1  语种名称代码  第1部分:2字母代码(GB/T 4880.1—2005,ISO/IEC 639-1:2002,MOD)

GB/T 12406  表示货币和资金的代码(GB/T l2406—2008,ISO 4217:2001,IDT)

GB/T 15150  产生报文的银行卡  交换报文规范  金融交易内容(GB/T 15150—1994,ISO 8583:1987,IDT)

GB/T 16649.4  识别卡  带触点的集成电路卡  第4部分：用于交换的结构、安全和命令（GB/T 16649.4－2010，ISO/IEC 7816-4:2005，IDT）

GB/T 16649.5  识别卡  带触点的集成电路卡  第5部分：应用标识符的编号系统和注册程序(GB/T 16649.5－2002,ISO/IEC 7816-5:1994,NEQ)

GB/T 16649.6  识别卡  带触点的集成电路卡  第6部分：行业间数据元（GB/T 16649.6－2001，ISO/IEC 7816-6:1996，IDT)

GB/T 21078.1  银行业务  个人识别码的管理与安全  第1部分:ATM和POS系统中联机PIN处理的基本原则和要求(GB/T 21078.1—2007,ISO 9564-1:2002,MOD)

GB/T 17552  识别卡  金融交易卡(GB/T 17552—1998,ISO/IEC 7813:1995,IDT)

JR/T 0025.3  中国金融集成电路（IC）卡规范  第3部分：与应用无关的IC卡与终端接口规范

JR/T 0025.4  中国金融集成电路（IC）卡规范  第4部分：借记/贷记应用规范

JR/T 0025.5  中国金融集成电路（IC）卡规范  第5部分：借记/贷记应用卡片规范

JR/T 0025.6  中国金融集成电路（IC）卡规范  第6部分：借记/贷记应用终端规范

JR/T 0025.7  中国金融集成电路（IC）卡规范  第7部分：借记/贷记应用安全规范

JR/T 0025.17  中国金融集成电路（IC）卡规范  第17部分：借记/贷记应用安全增强规范

ISO/IEC 7816-4  识别卡  带触点的集成电路卡  第4部分：行业间交换用命令

ISO/IEC 8859（所有部分）  信息处理  八位单字节编码图形字符集

  - 术语和定义

- 下列术语和定义适用于本文件。

    - 应用  application

卡片和终端之间的应用协议和相关的数据集。

    - CAPP记录  CAPP records

扩展应用专用文件的记录，包括扩展应用循环记录文件和扩展应用专用文件的记录。

    - 命令  command

终端向支付IC卡发出的一条报文，该报文启动一个操作或请求一个响应。

    - 扩展应用专用文件  comprehensive application specified file

扩展应用专用文件用于存储特定的行业应用信息，通常情况下是变长记录结构文件。

    - 扩展应用循环记录文件  comprehensive application cyclic file

扩展应用循环记录文件作为一些日志类的数据记录存储，是循环记录结构文件。每次交易，UPDATE CAPP DATACACHE命令只更新第一条记录。

    - 密文  cryptogram

密码加密运算的结果。

    - 押金抵扣  deposit deduction

押金抵扣是指发卡机构可以给予持卡人一定的押金额度，该金额不计入电子现金的实际金额，但是当持卡人卡片内电子现金余额不足且小于押金额度时，持卡人可以选择使用押金来完成交易。

    - 电子现金（EC）  electronic cash (EC)

基于城市公共交通IC卡应用上实现的小额支付功能。

    - 电子现金余额  electronic cash balance

一个计数器，表示卡片上可脱机消费的金额。

    - 电子现金余额上限  electronic cash funds limit

持卡人可用来脱机消费的最大金额。

    - ID号 identify number

用于区分同一行业在不同地区的应用。

    - 集成电路（IC）  integrated circuit (IC)

具有处理和/或存储功能的电子器件。

    - 发卡机构行为代码  issuer action code

发卡机构根据TVR的内容选择的动作。

    - 圈存  load

增加卡中电子现金余额的过程。圈存有多种实现方式，可以从主账户中划入金额，也可以现金存款，又或者从其它账户转入金额，但圈存后的电子现金余额不能超过电子现金余额上限。

    - 支付系统环境  payment system environment

当符合本规范的支付系统应用被选择，或者用于支付系统应用目的的目录定义文件（DDF）被选择后，支付IC卡中所确立的逻辑条件集合。

    - 近距离支付系统环境  proximity payment systems environment

支持的应用标识、应用标签和应用优先指示器的一个列表，可以通过非接触界面访问。该列表包括所有目录的入口，由卡片在SELECT PPSE（“2PAY.SYS.DDF01”）响应的FCI中返回。

    - 响应  response

支付IC卡处理完收到的命令报文后，返回给终端的报文。

    - 脱机预授权交易  offline pre-authorization

脱机预授权交易是指受理方将预估的消费金置入交易命令中发送给卡片,卡片通过风险控制和额度检查，批准交易，并冻结卡内对应电子现金额度。

    - 脱机预授权完成交易  offline pre-authorization completion

脱机预授权完成交易是指受理方在预授权有效期内以发送交易命令发送给卡片,卡片通过风险控制和额度检查，批准交易，并返还卡内对应的电子现金额度。

    - 分段扣费  section purchase

分段扣费是在原来的标准快速城市公共交通IC卡应用交易流程的基础上，在GPO命令处理和READ RECORD命令处理之间，增加了更新扩展应用数据的UPDATE CAPP DATA CACHE命令。以满足脱机小额快速支付应用中可能遇到的分时、分段计费的需求。

    - 交易终止 transaction terminated

因为一些原因（包括但不仅限于缺少某些必备数据，终端或卡片故障），规范规定的交易流程没有被执行完成，交易无法继续。

    - 交易拒绝 transaction declined

规范规定的流程被执行完毕，但卡片、终端或发卡机构处于某些因素的考虑（包括但不仅限于风险管理、业务规则、政策因素）不允许该笔交易的发生。

  - 符号和缩略语

下列符号和缩略语表示适用于本文件。

| AAC | 应用认证密文(Application Authentication Cryptogram) |
| --- | --- |
| AC | 应用密文(Application Cryptogram) |
| ADA | 应用缺省行为（Application Default Action） |
| ADF | 应用定义文件(Application Definition File) |
| AEF | 应用基本文件(Application Elementary File) |
| AFL | 应用文件定位器（Application File Locator） |
| AID | 应用标识符（Application Identifier） |
| AIP | 应用交互特征（Application Interchange Profile） |
| ARPC | 授权响应密文（Authorization Response Cryptogram） |
| ARQC | 授权请求密文（Authorization Request Cryptogram） |
| ATC | 应用交易计数器（Application Transaction Counter） |
| ATM | 自动柜员机（Automated Teller Machine） |
| APDU | 应用协议数据单元（Application Protocol Data Unit） |
| ATC | 应用交易计数器（Application Transaction Counter） |
| AUC | 应用用途控制（Application Usage Control） |
| BER | 基本编码规则（Basic Encoding Rules） |
| C | 条件（Condition） |
| CAPP | 扩展应用（Comprehensive Application） |
| CAM | 卡片认证方法（Card Authentication Method） |
| CDA | 复合动态数据认证/应用密文生成（Combined DDA/AC Generation） |
| CDOL | 卡片风险管理数据对象列表（Card Rish Management Data Object List） |
| CLA | 命令报文的类别字节(Class Byte of the Command Message) |
| CID | 密文信息数据（Cryptogram Information Data） |
| cn | 压缩数字型（Compressed Numeric） |
| CVM | 持卡人验证方法（Cardholder Verification Method） |
| CVR | 卡片验证结果（Card Verification Results） |
| DDA | 动态数据认证（Dynamic Data Authentication） |
| DDOL | 动态数据认证数据对象列表（Dynamic Data Authentication Data Object List） |
| DF | 专用文件（Dedicated File） |
| DIR | 目录（Directory） |
| DOL | 数据对象列表（Data Object List） |
| EC | 电子现金（Electronic Cash） |
| EF | 基本文件（Elementary File） |
| EMV | Europay、MasterCard和VISA |
| FCI | 文件控制信息（File Control Information） |
| fDDA | 快速动态数据认证（Fast DDA） |
| GPO | 获取处理选项（Get Processing Options） |
| IAC | 发卡机构行为代码（Issuer Action Code） |
| IC | 集成电路（Integrated Circuit） |
| ICC | 集成电路卡（Integrated Circuit Card） |
| IDD | 发卡机构自定义数据（Issuer Defined Data） |
| INS | 命令报文的指令字节（Instruction Byte of Command Message） |
| Lc | 终端应用层（TAL）在情况3或情况4命令中发出数据的实际长度（Exact Length of Data Sent by the TAL in a Case 3 or 4 Command） |
| Le | 响应数据中的最大期望长度（Maximum Length of Data Expected） |
| M | 必备（Mandatory） |
| MAC | 报文鉴别码（Message Authentication Code） |
| MDK | 主密钥（Master DEA Key） |
| MF | 主文件（Master File） |
| n | 数字型（Numeric） |
| O | 可选（Optional） |
| P1 | 参数1（Parameter 1） |
| P2 | 参数2（Parameter 2） |
| PAN | 主账号（Primary Account Number） |
| PDOL | 处理选项数据对象列表(Processing Options Data Object List) |
| PIN | 个人识别码（Personal Identification Number） |
| PIX | 扩展的专用应用标识符（Proprietary Application Identifier Extension） |
| PPSE | 近距离支付系统环境（Proximity Payment Systems Environment） |
| 快速城市公共交通IC卡应用 | 快速城市公共交通IC卡应用（quick 城市公共交通IC卡应用） |
| RFU | 预留（Reserved f or Future Use） |
| RID | 注册的应用提供商标识（Registered Application Provider Identifier） |
| R-MAC | 响应数据的报文鉴别码（Response Message Authentication Code） |
| SAD | 签名的静态应用数据（Signed Static Application Data） |
| SAM | 安全认证模块（Secure Authentication Module） |
| SDA | 静态数据认证（Static Data Authentication） |
| SFI | 短文件标示符（Short File Identifier） |
| SW1 | 状态字1（Status Word One） |
| SW2 | 状态字2（Status Word Two） |
| TAC | 交易验证码（Transaction Authorization Cryptogram） |
| TC | 交易证书（Transaction Certificate） |
| TLV | 标签、长度、值（Tag Length Value） |
| TSI | 交易状态信息（Transaction Status Information） |
| TDOL | 交易证书数据对象列表（Transaction Certificate Data Object List） |
| TVR | 终端验证结果（Terminal Verification Results） |
| UDK | 子密钥（Unique DEA Key） |
| YYYYMMDD | 年、月、日（Year, Month, Day） |

  - 文件、数据元、数据对象列表

    - 文件

本规范的文件组织结构来自且符合ISO 7816-4的基本组织结构。

本部分描述了符合城市公共交通卡业务及技术应用规范的IC卡应用文件结构。

支付IC卡中的能够读/写的数据文件中的数据对象是以记录方式保存的。文件的结构和引用方法取决于该文件的用途。文件的结构和引用的方法将在下面描述。除了下一条描述的目录文件以外，其它的支付IC卡可读/写数据文件的布局均由发卡机构定义。

      - 应用定义文件

ADF的树形结构：

- 能够将数据文件与应用联系起来；

- 确保应用之间的独立性；

- 可以通过应用选择实现对其逻辑结构的访问。

      - 应用基本文件

短文件标识符（SFI）范围为1-10的AEF，包含一个基本数据对象或由多个“基本编码规则－标签长度值”（BER-TLV）的数据对象组成的结构BER-TLV数据对象（记录）。一旦选定之后，范围为1-10的AEF只能如5.1.5.2所述通过它的短文件标识符（SFI）来引用。

本规范中，一个数据文件包括一组按记录号引用的记录序列。1-10号SFI引用的数据文件中只包括那些不由卡片解释的数据，即不在卡片内部过程中使用的数据。这种文件的结构定义成线性结构。根据ISO 7816-4规定，文件结构既可以固定的，也可以是线性可变的。这由发卡机构自行选择，并且根据本规范不会影响对文件的读操作。

      - 文件到ISO 7816-4的文件结构的映射

使用下列到ISO 7816-4的映射：

- 一个ISO 7816-4定义的专用文件（DF）映射为一个ADF或一个DDF。可以通过它来访问基本文件和DF。在卡片中处于最高层的DF称为主文件（MF）。

- ISO 7816-4定义的一个基本文件（EF）对应一个AEF。EF永远不会成为另一个文件的入口点。

在本规范中，如果嵌入了DF，对与之相连的EF的访问是透明的。

      - 目录结构

当卡片上存在支付系统环境（PPSE）时，支付IC卡必须为PPSE中发卡机构希望通过目录选择的应用列表提供一个目录结构。在这种情况下，目录结构由一个支付系统目录文件（DIR文件）和符合本章中描述的目录定义文件（DDF）结构的可选附加目录组成。

目录结构允许以应用标识符（AID）检索一个应用，或以AID的前n个字节作为DDF名检索一组应用。

在选择PPSE的响应报文中必须有DIR文件存在的编码[见选择（SELECT）命令]。

根据GB/T 16649.5的定义，DIR文件是一个AEF（亦即EF）和含下列数据对象的记录结构：

- 本部分描述的一个或多个应用模板（标签为‘61’）。

- 可能在目录自定义模板（标签为‘73’）中出现的其他数据对象，此模板中包含的数据对象不在本规范的范围内定义。

支付IC卡中的目录是可选的，但对可能存在的目录数目没有限制。其中每个目录的位置由每个DDF中的FCI的目录SFI数据对象指定。

支付IC卡文件结构如下图所示：

- 支付IC卡文件结构示意图

扩展应用文件短文件标识符定义见附录B。

      - 文件引用

根据文件的种类，文件可以通过文件名或SFI引用。

        - 通过文件名引用

卡片中的任何ADF或DDF都可以通过它的DF名引用。ADF的DF名与它的AID对应或以AID作为DF名的开头。卡片中的每个DF名字必须在该卡内是唯一的。

        - 通过SFI引用

SFI用于选择AEF。在一个给定的应用中可以通过SFI来引用任何一个AEF。该SFI使用5个位（bit）来编码，其值在1~30的范围内。SFI编码将在使用它的各命令中描述。SFI的结构见表1。

- SFI结构

| 数值 | 意义 |
| --- | --- |
| 1~10 | 规范定义 |
| 11~20 | 支付系统定义 |
| 21~30 | 发卡机构定义 |

每个SFI在一个应用以内必须是唯一的。范围为11~20的SFI引用的AEF由支付系统分配管理。

    - 数据元

定义并解释城市公共交通IC卡应用数据交换过程中卡片所需的相关数据元。包括数据元的名称、标识及功能等，见附录C。

    - 数据对象列表

有时，终端应卡片的要求需要建立可变的数据元列表用来向卡片发送。为了减少支付IC卡内对这些数据的处理，这个列表不需要进行TLV编码，而只是把若干数据单元连接成一个复合域。因为复合域中

的数据单元不是TLV编码的，所以当支付IC卡收到数据时，支付IC卡必须知道该复合域的格式。因此，需要在支付IC卡内包含一个数据对象列表（DOL）来定义复合域中的数据格式。本规范用的DOL包括：

- 卡风险管理数据对象列表1（CDOL1）：在第一次GENERATE AC命令中需要传送给卡片的数据对象列表。CDOL1是终端在读应用记录处理过程中从卡片中读出的；

- 卡风险管理数据对象列表2（CDOL2）：在第二次GENERATE AC命令中需要传送给卡片的数据对象列表。CDOL2是终端在读应用记录处理过程中从卡片中读出的；

- 交易证书数据对象列表（TDOL）：列出生成交易证书（TC）哈希计算的数据对象（标签和长度）；

- 动态脱机数据认证对象列表（DDOL）：指定在INTERNAL AUTHENTICATE指令中，卡片要求终端送入卡片的终端数据标签和长度列表。

一个DOL是用一些条目连接而成的列表。每个条目代表一个加入复合域的单个数据元。每个条目的格式包括1~2个字节的标签来表明需要的数据对象，然后是1个字节的长度部分，表明本数据对象在命令数据中占据的字节长度。只有那些在附录A中定义为基本数据对象的标签才可以在DOL中使用。

终端必须完成下列步骤以建立结构域：

- 从支付IC卡读取DOL。

- 连接DOL中列出的所有数据单元。按照下列规则进行连接：

a） 如果DOL中指出的数据对象的标签无法被终端识别，或这个标签代表了一个结构数据对象，终端将提供一个长度为DOL指定长度的数据元，并必须把该数据元所有的数值部分设置为16进制的0。

b） 如果该列表上的一个数据对象在终端上可以识别，但是表现为支付IC卡上不出现的可选静态数据，那么在命令区域上代表数据对象的部分必须用16进制的0来填满。

c） 如果在DOL条目中指出的长度小于实际数据对象的长度，则需要将实际的数据对象削减至DOL指出的长度。如果数据对象是数字格式（n）的，则从数据单元的的最左端开始削减字节。如果数据对象是其它格式的，则从数据单元的最右端开始削减字节。如果指出的长度比实际的数据长度大，需要把实际的数据填充至指定长度：

- 如果数据对象是数字格式（n）的，则从数据单元头部开始填充16进制的0；

- 如果数据对象是压缩数字型（cn）的，则在数据单元的末尾填充16进制的FF；

- 如果数据对象是其它格式的，则在数据单元的末尾填充16进制的0。

d ）如果表上的一个数据对象在终端可以识别，但不代表在当前交易中适用的数据，代表该数据对象的命令域部分将填充16进制的0。

数据单元在表上的连接顺序应该与相应的数据对象在DOL中出现的顺序一一对应。

  - 卡片技术要求

    - 功能要求

电子支付应用卡片应支持下表中列出的必备功能。可选功能由发卡机构或者市场需求来决定。如果相关条件满足，有条件的功能也要支持。

- 卡片功能需求

| 功能 | 卡片支持 |
| --- | --- |
| 应用选择 - 目录选择方式 - 直接选择方式 | 必备 可选 必备 |
| 应用初始化 | 必备 |
| 读应用记录 | 必备 |
| 脱机数据认证 - 标准DDA - 复合DDA/应用密文生成 | 可选 必备——如果支持CDA（城市公共交通IC卡应用） 可选（暂不实施）--如果支持CDA（城市公共交通IC卡应用） |
| 处理限制 - 应用版本号检查 - 应用用途控制检查 - 生效日期检查 - 失效日期检查 | 必备 必备 可选 可选 必备 |
| 持卡人验证 - 单独的CVM | 可选 可选 |
| 终端风险管理 - 终端异常文件检查 - 商户强制联机 - 最低限额检查 - 交易日志 - 随机选择 - 频度检查 - 新卡检查 | 必备 n/a（卡片没有处理） n/a（卡片没有处理） n/a（卡片没有处理） n/a（卡片没有处理） n/a（卡片没有处理） 可选 可选（城市公共交通IC卡应用） |
| 终端行为分析 | IAC需要（城市公共交通IC卡应用） |
| 卡片行为分析 - 联机/脱机决定 - 卡片风险管理 - 通知报文 - 应用密文 | 必备 必备 必备（城市公共交通IC卡应用），在卡片风险管理中有些步骤是可选的 可选 提供算法选择 提供多算法选择（城市公共交通IC卡应用） |
| 联机处理 - 联机能力 - 发卡机构认证 | 必备 可选 |
| 交易结束 | 必备 |
| 发卡机构到卡片脚本处理 - 安全报文 | 可选 仅支持一种脚本形式（城市公共交通IC卡应用） |

    - 命令要求

卡片支持的命令在下表中描述。

- 命令支持需求

| 命令 | 卡片支持 |
| --- | --- |
| 应用锁定 APPLICATION BLOCK | 应用锁定功能可选，如果支持，推荐使用应用锁定命令（城市公共交通IC卡应用） |
| 应用解锁 APPLICATION UNBLOCK | 应用解锁功能可选，如果支持，推荐使用应用解锁命令（城市公共交通IC卡应用） |
| 卡片锁定 CARD BLOCK | 卡片锁定是推荐功能，可通过卡片锁定命令实现（城市公共交通IC卡应用） |
| 外部认证 EXTERNAL AUTHENTICATE | 有条件的——如果支持发卡机构认证 |
| 生成应用密文 GENERATE AC | 必备 |
| 取数据 GET DATA | 必备 |
| 获取处理选项 GET PROCESSING OPTIONS | 必备 |
| 内部认证 INTERNAL AUTHENTICATE | 有条件的——如果支持DDA |
| PIN修改/解锁 PIN CHANGE / UNBLOCK | 如果支持脱机PIN。则PIN解锁功能必备，可使用PIN修改/解锁命令实现（城市公共交通IC卡应用） PIN修改功能可选，如果使用则应在发卡机构可控的环境下（城市公共交通IC卡应用） |
| 设置数据 PUT DATA | 必备（城市公共交通IC卡应用） |
| 读记录 READ RECORD | 必备 |
| 选择 SELECT | 必备 |
| 修改记录 UPDATE RECORD | 可选（城市公共交通IC卡应用） |
| 验证 VERIFY | 有条件的——如果支持脱机PIN |
| 读扩展应用数据 READ CAPP DATA | 有条件的——如果支持电子现金扩展应用 |
| 更新数据缓存 UPDATE CAPP DATA CACHE | 有条件的——如果支持电子现金扩展应用 |
| 新增记录 APPEND RECORD | 有条件的——如果支持电子现金扩展应用 |
| 取脱机交易应用密文 GET TRANS PROVE | 有条件的——如果支持电子现金扩展应用 |

  - 卡片应用技术要求

本章讨论所有非接触式应用应满足的要求。

    - 卡片通用要求

快速城市公共交通IC卡应用是基于城市公共交通IC卡应用卡片应用规范的。

      - 通用的卡片要求

- 卡片应支持快速城市公共交通IC卡应用；

- 仅含有非接触式界面的卡片应同时支持快速城市公共交通IC卡应用和非接触式城市公共交通IC卡应用；

- 卡片应该符合本规范第4部分，至少支持type A或Type B中的一种；

- 如果接触式界面被激活，卡片不应响应非接触式界面；

- 发卡机构基本信息数据对于快速城市公共交通IC卡应用是必备的；

- 具有脱机能力的卡片（快速城市公共交通IC卡应用）应支持DDA。

- 为了用目前的芯片满足时间要求，推荐卡片以中国余数定理模式存放与使用RSA私钥。

      - 通用卡片选项

卡片可选支持非接触界面城市公共交通IC卡应用应用。

卡片应支持记录交易日志的功能，该功能可在个人化时通过卡片附加处理开启或关闭。

当卡片附加处理（标签“9F68”）中第2字节第5位为‘1’时，表示qPBOC 脱机批准的交易，卡片记录交易日志；当卡片附加处理（标签“9F68”）中第2字节第5位为‘0’时，表示qPBOC 脱机批准的交易，卡片不记录交易日志。

是否启用交易日志功能由发卡机构决定。

      - 推荐卡片采用iCVN

除了非接触风险管理特征外，当不使用dCVN时，推荐快速城市公共交通IC卡应用采用iCVN。发卡机构应对芯片卡中的发卡机构基本信息数据用iCVN进行编码。iCVN用于防止复制芯片数据，并基于芯片数据制作空白塑料卡。在非接触交易采用iCVN具有同样的用途。

    - 应用选择要求

所有非接触卡片应符合下列选择非接触支付应用的要求。在初始化应用处理阶段，确定用于处理交易的方法（快速城市公共交通IC卡应用或非接触式城市公共交通IC卡应用）。

      - 卡片应用选择要求

下面的卡片要求允许选择非接触应用。本部分描述了多个非接触应用的行为。为了将应用选择时间最小化，建议对个人化在FCI中的应用数量进行限制。

- 应使用文件名“2PAY.SYS.DDF01”将PPSE个人化到所有的非接触卡片中；

- 应当在具有城市公共交通IC卡应用AID的单个卡片应用中，支持非接触式城市公共交通IC卡应用和快速城市公共交通IC卡应用路径；

- 如果一个以上的应用被个人化到FCI中，则应用优先指示器应被个人化到所有的应用中。在本部分中，应用优先指示器Bits 8-5应设为“0000”；

- 卡片中的非接触金融应用的AID，应在SELECT PPSE命令响应的FCI中返回。

- 所有非接触支付应用的个人化都应存在PDOL，该PDOL至少要包含标签为“9F66”（终端交易属性）的数据元；

- 如果支持单一的非接触应用，AID的长度应至少有7字节；

- 如果支持多个具有相同城市公共交通IC卡应用 AID的非接触应用，应支持至少8字节长度的AID，以便通过扩展字节进行区分，例如：

A0 00 00 03 33 01 01 01

A0 00 00 03 33 01 01 02

      - 近距离支付系统环境（PPSE）

附录A中表A26定义了单一应用和多个应用的PPSE格式。建议对个人化的应用的数量进行限制。

*条件——如果一个以上的应用个人化到卡片中，则每个应用的个人化应具有应用优先指示器。应用优先指示器的Bit 8-5位应置为“0000”。

      - SELECT命令

SELECT命令报文编码见表4。

- SELECT命令报文

| 代码 | 值 |
| --- | --- |
| CLA | “00” |
| INS | “A4” |
| P1 | 引用控制参数（见表5） |
| P2 | SELECT命令选项（见表6） |
| Lc | “05”–“10” |
| Data | 文件名（见8.4.1） |
| Le | “00” |

- SELECT命令引用控制参数

| b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 通过名称选择 |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |

- SELECT命令可选参数

| b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 第1个或仅有一个 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 下一个（未用） |

    - 卡片初始应用处理要求

在初始应用处理阶段，终端向卡片发出GPO命令，命令中包括卡片在应用选择时返回PDOL中所要求的所有数据。GPO命令详细描述见7.3.1。

      - GPO命令

获取处理选项（GET PROCESSING OPTIONS）命令格式如表7所示。

- GPO命令

| 编码 | 值 |
| --- | --- |
| CLA | “80” |
| INS | “A8” |
| P1 | “00”；其它值预留 |
| P2 | “00”；其它值预留 |
| Lc | 变长 |
| 数据域 | 处理选项数据对象列表（PDOL）相关数据 |
| Le | “00” |

    - 交易时间

基于卡片和终端之间的交互，单次脱机的交易时间不能超过350毫秒。这个时间不包括联机认证或终端脱机数据认证中验证静态或动态签名所需的时间。

  - 电子现金双币应用

双币电子现金是在城市公共交通IC卡应用和快速城市公共交通IC卡应用基础上，在卡中增加一组第二币种相关数据元(参见附录C)，交易时卡片根据交易货币代码，选择对应币种的数据元进行风险检查和余额更新。发卡行主机，应能通过交易货币代码来区分对应币种的电子现金账户。

    - 基于快速城市公共交通IC卡应用的双币电子现金

基于快速城市公共交通IC卡应用的双币电子现金仅适用于“支持小额检查”选项(卡片附加处理选项，标签“9F68”)，不适用“支持小额和CTTA检查”和“支持小额或CTTA检查”选项。当“支持小额和CTTA检查”或“支持小额或CTTA检查”选项打开时，卡片应关闭第二币种电子现金功能，并按照快速城市公共交通IC卡应用流程处理。

      - 个人化要求

双币电子现金应将新增的第二币种相关数据元个人化至卡片中， PDOL应满足相关要求，并至少包含交易货币代码（标签“5F2A”）。 卡片附加处理选项（标签“9F68”）中第1字节第7位“支持小额和CTTA检查”和第1字节第6位“支持小额或CTTA检查”应设置为‘0’，第1字节第8位“支持小额检查”应设置为‘1’。 发卡行应用数据（标签“9F10”）中的发卡行自定义数据(IDD)不应包含以下选项：

—— CTTA，IDD ID为0x02；

—— 电子现金余额和CTTA，IDD ID为0x03；

—— CTTA和CTTAL，IDD ID为0x04。

      - 卡片风险管理

卡片在接收到GPO命令后开始进行风险管理。在卡片风险管理的第一步“设置货币匹配或不匹配”中，卡片应使用交易货币代码进行电子现金的币种匹配和数据元选择。具体过程如下图所示：

- 卡片风险管理

卡片在接收到GPO命令后，首先将交易货币代码（标签 “5F2A”）与应用货币代码（标签“9F51”） 进行比较，如果匹配，则在后续流程中使用第一币种相关数据元进行处理；如果不匹配，则将交易货币代码（标签 “5F2A”）与第二币种电子现金应用货币代码（标签“DF71“）进行比较：如果与第二币种电子现金应用货币代码匹配，则在后续流程中使用第二币种相关数据元代替第一币种相关数据元进行处理，否则仍然使用第一币种相关数据元按照标准快速城市公共交通IC卡应用流程中币种不匹配的情况处理。

卡片在风险管理结束后，返回GPO命令的响应数据时：

—— 如响应数据中包括可用脱机消费金额（标签“9F5D”），则卡片应根据卡片风险管理过程中币种匹配的结果选择使用电子现金余额（标签“9F79”）或第二币种电子现金余额（标签“DF79”） 参与“9F5D”的计算；

—— 如卡片需要在发卡行自定义数据中返回电子现金余额(标签“9F79”)或脱机可用余额（标签“9F5D”），则卡片应根据卡片风险管理过程中币种匹配的结果选择电子现金余额（标签“9F79”） 或第二币种电子现金余额（标签“DF79”）参与计算。

      - 读应用数据

对于第二币种电子现金交易，卡片完成GPO 命令的处理后：

—— 当终端以GET DATA命令读取电子现金余额（标签“9F79”）时，卡片应将第二币种电子现金余额（标签“DF79”）的值返回；

—— 当终端以GET DATA命令读取电子现金重置阈值（标签“9F6D”）时，卡片应将第二币种电子现金重置阈值（标签“DF76”）的值返回；

—— 当终端以GET DATA命令读取电子现金余额上限（标签“9F77”）时，卡片应将第二币种电子现金余额上限（标签“DF77”）的值返回；

—— 当终端以GET DATA命令读取电子现金单笔交易限额（标签“9F78”）时，卡片应将第二币种电子现金单笔交易限额（标签“DF78”）的值返回；

如果没有收到GPO命令或者收到的GPO中交易货币代码与第二币种应用货币代码（标签“DF71”）不匹配，则卡片在处理GET DATA命令时仍按快速城市公共交通IC卡应用流程处理。

此设计的目的是为保证终端在不做任何流程上的改变的情况下，能够通过GET DATA命令正确识别并获取本次交易所使用的与币种相关的数据元。

    - 支持双币电子现金的分时分段扣费流程

支持双币电子现金的分时分段扣费流程是基于快速城市公共交通IC卡应用的双币电子现金，相关部分已在11.2章节叙述，本部分仅描述双币电子现金的分时分段扣费流程与标准分段扣费交易流程的差异，未提及部分请参考标准分段扣费交易流程。

      - 支持分段扣费押金抵扣功能的特殊处理

在分段扣费交易模式下，发卡机构可选择支持押金抵扣功能，并需在个人化时增加双币分段扣费抵扣限额（DF82）和双币分段扣费已抵扣金额（DF83）两个数据。同时，在标准分时、分段扣费交易的部分流程中，对具有押金抵扣功能的卡片进行如下特殊处理。

1）应用选择

对于支持押金抵扣交易的终端，在进行交易前，应获取双币电子现金余额（DF79）进行校验。如果当前双币电子现金余额（DF79)大于0，终端继续交易；如果当前双币电子现金余额（DF79）等于0，表示卡内余额为0或者已经进行过押金抵扣交易，终端可根据自身业务逻辑决定继续交易或者终止交易。

2）初始化应用

当收到GPO命令，进入分段扣费流程时，如果卡片支持分段扣费押金抵扣功能，则当前实际可用电子现金余额=双币电子现金余额（DF79）+双币分段扣费抵扣限额（DF82）-双币分段扣费已抵扣金额（DF83）；如果卡片不支持分段扣费押金抵扣功能，则当前实际可用电子现金余额=双币电子现金余额（DF79）。

3）读取卡片数据内容

终端根据GPO返回的AFL，向卡片发送READ RECORD命令时，如果卡片支持押金抵扣功能，且双币电子现金余额（DF79）小于当前交易金额，则进行押金抵扣，交易后的双币分段扣费已抵扣金额（DF83）=交易前双币分段扣费已抵扣金额（DF83）+ 交易金额 - 交易前双币电子现金余额（DF79）。如果交易后的双币分段扣费已抵扣金额（DF83）小于双币电子现金分段扣费抵扣限额（DF82），则在最后一个记录被成功读取后，将交易后的双币分段扣费已抵扣金额（DF83）进行更新，同时将交易后的双币电子现金余额（DF79）设置为零，完成交易；否则交易失败。

4）圈存操作

发卡机构后台圈存流程保持与现有流程一致。

卡片收到发卡机构发送的修改余额的脚本命令时，需自动计算并同时设置双币电子现金余额（DF79）和双币分段扣费已抵扣金额（DF83）。

- 如果当前双币电子现金余额（DF79）等于0：

- 当修改余额脚本中指定的金额大于双币分段扣费已抵扣金额（DF83），则圈存后的双币电子现金余额（DF79）= 修改余额脚本中指定的金额 - 双币分段扣费已抵扣金额（DF83），同时将双币分段扣费已抵扣金额（DF83）清零；

- 当修改余额脚本中指定的金额小于等于双币分段扣费已抵扣金额（DF83），则圈存后的双币分段扣费已抵扣金额（DF83）= 圈存前双币分段扣费已抵扣金额（DF83）- 修改余额脚本中指定的金额，双币电子现金余额（DF79）值保持不变；

- 如果当前双币电子现金余额（DF79）大于0，按标准圈存流程处理。

5）查询操作

- 标准终端只能支持双币电子现金余额（DF79）的查询；

- 支持分段扣费押金抵扣功能的终端，可单独查询双币电子现金余额（DF79）、双币分段扣费抵扣限额（DF82）与双币分段扣费已抵扣金额（DF83），根据实际业务需求显示查询余额。

6）更新分段扣费抵扣限额操作

卡片收到发卡机构发送的修改双币分段扣费抵扣限额（DF82）的脚本命令时，如果修改分段扣费抵扣限额的脚本中指定的双币分段扣费抵扣限额（DF82）小于双币分段扣费已抵扣金额（DF83），则返回6A80；否则，用脚本中指定的值完成双币分段扣费抵扣限额（DF82）的更新。

    - 基于城市公共交通IC卡应用的双币电子现金

本部分仅描述双币电子现金在城市公共交通IC卡应用流程下与标准扣费交易流程的差异，未提及部分请参考标准扣费交易流程。

      - 初始化应用

卡片在接收到GPO命令后，应根据一系列条件判断交易是否为电子现金交易。如卡片支持双币电子现金，则应首先判断交易货币代码与应用货币代码是否匹配。具体判断过程如下图所示：

- 卡片风险管理

卡片在接收到GPO命令后，首先将交易货币代码（标签 “5F2A”）与应用货币代码（标签“9F51”） 进行比较，如果匹配，则在后续流程中使用第一币种相关数据元进行处理；如果不匹配，则将交易货币代码（标签 “5F2A”）与第二币种电子现金应用货币代码（标签“DF71“）进行比较：如果与第二币种电子

现金应用货币代码匹配，则在后续流程中使用第二币种相关数据元代替第一币种相关数据元进行处理，否则仍然使用第一币种相关数据元按照标准电子现金流程中币种不匹配的情况处理。

后续处理流程与标准扣费交易流程保持一致。

      - 读应用数据

如果终端读取的记录数据中包含电子现金发卡行授权码（标签“9F74”）， 则终端将通过GET DATA 读取电子现金余额（标签“9F79”）和电子现金重置阈值（标签“9F6D”），用于终端风险管理中的处理。

对于第二币种电子现金交易，卡片完成GPO 命令的处理后：

—— 当终端以GET DATA命令读取电子现金余额（标签“9F79”）时，卡片应将第二币种电子现金余额（标签“DF79”）的值返回；

—— 当终端以GET DATA命令读取电子现金重置阈值（标签“9F6D”）时，卡片应将第二币种电子现金重置阈值（标签“DF76”）的值返回；

—— 当终端以GET DATA命令读取电子现金余额上限（标签“9F77”）时，卡片应将第二币种电子现金余额上限（标签“DF77”）的值返回；

—— 当终端以GET DATA命令读取电子现金单笔交易限额（标签“9F78”）时，卡片应将第二币种电子现金单笔交易限额（标签“DF78”）的值返回；

如果没有收到GPO命令或者GPO命令中收到的交易货币代码与第二币种应用货币代码（标签“DF71”）不匹配，则卡片在处理GET DATA命令时仍按标准电子现金交易情况处理。 此设计的目的是为保证终端在不做任何流程上的改变的情况下，能够通过GET DATA命令正确识别并获取本次交易所使用的与币种相关的数据元。

      - 卡片行为分析

双币电子现金卡片行为分析和标准扣费交易中卡片行为分析流程相同，差异部分如下：

卡片在响应GAC命令时，卡片应根据初始化应用处理过程中币种匹配的情况决定在发卡行应用数据（标签“9F10”）中返回电子现金余额（标签“9F79”）还是返回第二币种电子现金余额（标签“DF79”）。

      - 发卡行脚本处理

卡片需支持发卡行通过发卡行脚本命令PUT DATA修改第二币种相关数据元。例如发卡行脚本命令PUT DATA的P1 P2参数为“DF79”，则卡片直接修改第二币种电子现金余额（标签“DF79”）对应的值。

  - 扩展应用个人化要求

对于仅支持分时、分段扣费功能的卡片，发卡机构在个人化数据时应在SELECT AID返回的文件控制信息（FCI）中的发卡机构自定义数据（BF0C）中写入分时、分段扣费标识（DF61）=0x01。对于同时支持分时、分段扣费功能和脱机预授权功能的卡片（DF61）=0x02。

个人化用于非接触界面的PDOL时，需要包含CAPP交易指示位。在非接触界面下，若卡片返回的PDOL中出现CAPP交易指示位，则表明卡片支持基于非接触小额支付的扩展应用；若终端决定执行特定扩展应用功能，则在GPO命令中提供CAPP交易指示位，并设置为相应数值；若终端不支持扩展应用，则将CAPP交易指示位设置为“0”。终端将设置后的CAPP交易指示位通过GPO指令发送给卡片。

发卡机构在个人化时预先创建扩展应用文件，预置应用开通密钥。在使用前，由持卡人在专用设备上进行开通，即创建对应扩展应用文件的行业应用记录，并将行业应用管理密钥写入卡片。

对于循环记录文件，文件由发卡机构个人化时预先创建，如果行业有使用循环记录文件的需求，则可以在持卡人开通业务时，通过APPEND RECORD命令新增一条记录，以后通过UPDATE CAPP DATA CACHE来更新该文件中的记录。该文件对应一条行业应用管理密钥。

- （规范性附录）
应用指令

此附录中描述了各个章条中使用到的卡片命令。

- 应用锁定（APPLICATION BLOCK）（发卡机构脚本命令）；

- 应用解锁（APPLICATION UNBLOCK）（发卡机构脚本命令）；

- 卡片锁定（CARD BLOCK）（发卡机构脚本命令）；

- 外部认证（EXTERNAL AUTHENTICATE）；

- 生成应用密文（GENERATE APPLICATION CRYPTGRAM （AC））；

- 取数据（GET DATA）；

- 获取处理选项（GPO）；

- 内部认证（INTERNAL AUTHENTICATE）；

- PIN修改/解锁（PIN CHANGE/UNBLOCK）（发卡机构脚本命令）；

- 设置数据（PUT DATA）（发卡机构脚本命令）；

- 读记录（READ RECORD）；

- 选择（SELECT）；

- 修改记录（UPDATE RECORD）（发卡机构脚本命令）；

- 验证（VERIFY）；

- 读取扩展应用数据（READ CAPP DATA）；

- 更新数据缓存(UPDATE CAPP DATA CACHE）；

- 新增记录（APPEND RECORD）；

- 取脱机交易应用密文（GET TRANS PROVE）。

- 上述命令可以在其它情况下使用，例如个人化卡片。

- 终端发送命令给卡片，卡片处理完毕后，返回命令响应给终端。每个命令包括的CLA、INS字节标明了命令类型，参数字节P1 P2提供了处理信息。命令还可能包括一个数据域。

- 命令响应包括两个状态字SW1和SW2，描述了命令运行结果。当命令执行成功，SW1和SW2等于“9000”，其它值说明命令执行错误。命令的响应中还可以包括响应数据。

  - APPLICATION BLOCK(应用锁定)命令

    - 定义和范围

APPLICATION BLOCK命令是使当前被选择的应用无效的一个发卡机构脚本命令。

在成功的APPLICATION BLOCK命令之后：

- 对选择（SELECT）命令，无效的应用应该返回状态字节“选择文件无效”（SW1 SW2=“6283”）；

- 对生成应用密文（GENERATE AC）命令，一个无效的应用应该返回AAC代替AC作为响应。

    - 命令报文

APPLICATION BLOCK命令报文根据表A.1编码。

- APPLICATION BLOCK命令报文

| 编码 | 值 |
| --- | --- |
| CLA | ‘84’ |
| INS | ‘1E’ |
| P1 | ‘00’；其它值保留 |
| P2 | ‘00’；其它值保留 |
| Lc | 数据域字节长度 |
| 数据域 | 4字节MAC值 |
| Le | 不存在 |

    - 命令报文的数据域

命令报文的数据域中包含了根据密钥与安全规范中描述的安全报文格式编码的MAC数据。

    - 响应报文的数据域

响应报文没有数据域。

    - 响应报文返回的处理状态

不论应用是否有效，“9000”编码总表示命令成功执行。

  - APPLICATION UNBLOCK（应用解锁）命令

    - 定义和范围

APPLICATION UNBLOCK命令是一个发卡机构脚本命令，用来恢复当前被选择的应用。

当APPLICATION UNBLOCK命令成功执行后，此前通过应用锁定附加在该应用上的限制被解除。

    - 命令报文

APPLICATION UNBLOCK命令报文通过表A.2编码。

- APPLICATION UNBLOCK命令报文

| 编码 | 值 |
| --- | --- |
| CLA | ‘84’ |
| INS | ‘18’ |
| P1 | ‘00’；其它值保留 |
| P2 | ‘00’；其它值保留 |
| Lc | 数据域字节长度 |
| 数据域 | 4字节MAC值 |
| Le | 不存在 |

    - 命令报文的数据域

命令报文的数据域中包含了根据安全规范中描述的安全报文格式编码的MAC数据。

    - 响应报文的数据域

响应报文中没有数据域。

    - 响应报文返回的处理状态

不论应用是否有效，“9000”编码表示命令成功执行。

  - CARD BLOCK（卡片锁定）命令

    - 定义和范围

CARD BLOCK命令是一个发行后命令，用来永久地停止支付IC卡中所有的应用。

CARD BLOCK命令停止支付IC卡中所有的应用，包括那些被隐式选中的应用。

当一个CARD BLOCK命令成功后，所有随后的选择命令都将收到状态字节为“功能不支持”（SW1 SW2=“6A81”）的反馈，并且不执行任何其它动作。

    - 命令报文

CARD BLOCK命令报文根据表A.3编码。

- CARD BLOCK命令报文

| 编码 | 值 |
| --- | --- |
| CLA | ‘84’ |
| INS | ‘16’ |
| P1 | ‘00’；其它值保留 |
| P2 | ‘00’；其它值保留 |
| Lc | 数据域字节长度 |
| 数据域 | 4字节MAC值 |
| Le | 不存在 |

    - 命令报文的数据域

命令报文的数据域中包含了根据安全规范中描述的安全报文格式编码的MAC数据。

    - 响应报文的数据域

响应报文没有数据域。

    - 响应报文返回的处理状态

不论卡是否已经被锁，“9000”编码都表示命令成功执行。

  - EXTERNAL AUTHENTICATE（外部认证）命令

    - 定义和范围

外部认证（EXTERNAL AUTHENTICATE）命令要求支付IC卡中的应用认证一个密文。

支付IC卡的响应应该包括该命令的处理状态。

一次交易中只执行最多一次外部认证命令。

    - 命令报文

外部认证（EXTERNAL AUTHENTICATE）命令报文根据表A.4编码。

- 外部认证（EXTERNAL AUTHENTICATE）命令报文

| 编码 | 值 |
| --- | --- |
| CLA | ‘00’ |
| INS | ‘82’ |
| P1 | ‘00’ |
| P2 | ‘00’ |
| Lc | 8－16 |
| 数据域 | 发卡机构认证数据 |
| Le | 不存在 |

在外部认证（EXTERNAL AUTHENTICATE）命令中的引用算法（P1）值为‘00’，表示该域无信息。对算法的引用或者在使用本命令前就已经完成，或者在本命令的数据域中定义。

    - 命令报文的数据域

按照本规范的规定，本命令报文的数据域包含标签为‘91’的值域，编码如下：

- 前8个字节为必选的授权响应密文ARPC；

- 附加的1-8个可选字节是专有数据。

在本规范中，发卡机构认证数据包括下列两个数据元：

- ARPC（8字节）；

- 授权响应码（2字节）。

    - 响应报文的数据域

响应报文没有数据域。

    - 响应报文返回的处理状态

“9000”编码表示命令成功执行。

如果验证失败，返回“6300”，如果在本次交易中卡片已经接收过外部认证命令，卡片返回“6985”。

  - GENERATE AC（生成应用密文）命令

    - 定义和范围

生成应用密文（GENERATE AC）命令传送交易相关数据到支付IC卡，支付IC卡计算并且返回一个密文。这个密文是一个由本规范定义的应用密文（AC），表A.5列出了密文类型。

- 生成应用的密文类型

| 类型 | 意义 |
| --- | --- |
| 应用认证密文（AAC） | 拒绝交易 |
| 授权请求密文（ARQC） | 请求联机授权 |
| 交易证书（TC） | 批准交易 |

由支付IC卡返回的密文可能由于支付IC卡的内部处理过程而与命令报文中要求的密文不一样。

    - 命令报文

生成应用密文（GENERATE AC）命令报文根据表A.6编码。

- 生成应用密文（GENERATE AC）命令报文

| 编码 | 值 |
| --- | --- |
| CLA | ‘80’ |
| INS | ‘AE’ |
| P1 | 引用控制参数（见表 A.7） |
| P2 | ‘00’ |
| Lc | Var. |
| 数据域 | 交易相关数据 |
| Le | ‘00’ |

生成应用密文（GENERATE AC）命令中的引用控制参数根据表A.7编码。

- GENERATE AC引用控制参数

| b8 | b7 | B6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | AAC |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | TC |
| 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | ARQC |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 保留 |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 未明确请求复合动态数据认证/应用密文生成 |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 请求复合动态数据认证/应用密文生成 |
|  |  | x |  | x | x | x | x | 保留 |

    - 命令报文的数据域

命令报文的数据域是用来生成应用密文的终端数据，具体的数据内容在附录D中描述。

    - 响应报文的数据域

密文的生成算法在附录D中描述。

响应报文的数据域包含一个BER-TLV编码的数据对象。这个数据对象需要按照以下两种格式之一编码。

格式1：

响应报文中的数据对象是一个标签为‘80’的基本数据对象。数据域由表A.8所示的数据对象连接而成，各数据对象之间没有分隔符（标签和长度）。

- GENERATE AC响应报文数据域格式1

| 值 | 存在性 |
| --- | --- |
| 密文信息数据 | 必备 |
| 应用交易计数器（ATC） | 必备 |
| 应用密文（AC） | 必备 |
| 发卡机构应用数据 | 可选 |

格式2：

响应报文的数据对象是一个标签为‘77’的结构数据对象。数据域中可以包含多个BER-TLV编码对象，但是应包括密文信息数据、应用交易序号和由支付IC卡计算出的密文（可以是应用密文或专有密文）。对于响应报文中可能包含的专有数据对象的应用和解释，不在本规范的范围之内。

如果响应报文是如本部分第9章、第14章及第16章定义的签名数据，对CDA的响应，则采用格式2。该响应数据单元格式见本规范第5部分。

如果卡片不执行CDA，命令的响应报文数据域中的数据对象按照格式1编码。如果卡片执行CDA，命令的响应报文数据域中的数据对象按照格式2编码。

以上两种格式中，在生成应用密文命令的响应报文中包括的密文数据按照表A.9的方式编码。

- 密文信息数据编码

| b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | AAC |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | TC |
| 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | ARQC |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | RFU |
|  |  | x | x |  |  |  |  | 支付系统密文 |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 未请求通知 |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 请求通知 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | 原因/通知/授权参考码 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 无信息 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 不允许服务 |
|  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | PIN重试超限 |
|  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 发卡机构鉴定失败 |
|  |  |  |  |  | x | x | x | 其它值保留 |

    - 响应报文返回的处理状态

“9000”编码表示命令成功执行。

一次交易卡片最多处理两个生成应用密文命令，如果收到三个及以上个数，卡片返回“6985”。

  - GET DATA（取数据）命令

    - 定义和范围

下面描述的是在非金融交易过程中在特殊设备上使用取数据（GET DATA）命令访问到的数据和一个金融交易过程中，使用取数据（GET DATA）命令访问数据。

- 特殊设备

表A.10列出的静态数据可以在发卡机构控制的特殊设备上通过取数据（GET DATA）命令访问。普通终端不能用取数据命令获得。

- 使用取数据（GET DATA）命令访问的静态数据

数据元

应用货币代码（9F51）

应用缺省行为（9F52）

连续脱机交易限制数（国际-国家）（9F72）

连续脱机交易限制数（国际-货币）（9F53）

累计脱机交易金额限制数（9F54）

累计脱机交易金额限制数（双货币）（9F75）

累计脱机交易金额上限（9F5C）

货币转换因子（9F73）

发卡机构认证指示位（9F56）

发卡机构国家代码（9F57）

连续脱机交易下限（9F58）

连续脱机交易上限（9F59）

第2应用货币代码（9F76）

- 金融交易

取数据（GET DATA）命令用来从当前应用中取得一个没有封装在记录中的基本数据对象。取数据（GET DATA）命令可以用来获取基本数据对象ATC（标签为“9F36”）、上次联机ATC寄存器（标签为“9F13”）或PIN重试计数器（标签为“9F17”）、交易日志格式（标签为“9F4F”）。

    - 命令报文

取数据（GET DATA）命令报文根据表A.11编码。

- 取数据（GET DATA）命令报文

| 编码 | 值 |
| --- | --- |
| CLA | ‘80’ |
| INS | ‘CA’ |
| P1 P2 | 要访问数据的标签 |
| Lc | 不存在 |
| 数据域 | 不存在 |
| Le | ‘00’ |

    - 命令报文的数据域

命令报文没有数据域。

    - 响应报文的数据域

响应报文的数据域中包含有如命令报文的P1 P2所述的基本数据对象。（即包括它的标签和它的长度）。

    - 响应报文返回的处理状态

“9000”编码表示命令成功执行。

如果命令中请求的数据是专有数据不能返回，卡片返回“6A88”。

  - GPO（获取处理选项）命令

    - 定义和范围

获取处理选项（GPO）命令用来启动支付IC卡内的交易。

支付IC卡的响应报文中包含应用交互特征（AIP）和应用文件定位器（AFL）。

    - 命令报文

获取处理选项（GPO）命令报文根据表A.12编码。

- 获取处理选项（GPO）命令报文

| 编码 | 值 |
| --- | --- |
| CLA | ‘80’ |
| INS | ‘A8’ |
| P1 P2 | ‘00’ |
| Lc | ‘00’ |
| 数据域 | PDOL相关数据（如果存在）或8300 |
| Le | ‘00’ |

    - 命令报文的数据域

命令报文的数据域根据支付IC卡提供的处理选项数据对象列表（PDOL）编码。PDOL通过标签“83”标记。 当支付IC卡没有提供数据对象列表时，这个模板的长度域设置为‘0’。否则，这个模板的数据长度域的值等于传输给支付IC卡的数据对象的值域的总长度。

    - 响应报文的数据域

响应报文的数据域包含一个BER-TLV编码数据对象。

卡片可以任选下列两种格式之一来编码：

格式1：

响应报文中的数据对象是一个标签为‘80’的基本数据对象。数据域由如表A.13所示的应用交互特征（AIP）和应用文件定位器（AFL）的值域连接而成，各数据对象之间没有分隔符（标签和长度）。

- GPO响应报文数据域格式

| ‘80’ | 长度 | 应用交互特征（AIP） | 应用文件定位器（AFL） |
| --- | --- | --- | --- |

格式2：

响应报文中的数据对象是一个标签为‘77’的基本数据对象。数据域可以包含多个BER-TLV编码的对象，但至少要包含应用交互特征（AIP）和应用文件定位器（AFL）。

应用交互特征定义了可以被支付IC卡中的应用支持的功能。

AFL包括一个不含有分隔符的由文件与记录组成的列表。

    - 响应报文返回的处理状态

“9000”编码表示命令成功执行。

  - INTERNAL AUTHENTICATE（内部认证）命令

    - 定义和范围

内部认证（INTERNAL AUTHENTICATE）命令引发卡片使用从IFD收到的随机数、数据和卡片中储存的私钥来计算出“签名动态应用数据”的过程。

    - 命令报文

内部认证（INTERNAL AUTHENTICATE）命令根据表A.14编码。

- 内部认证（INTERNAL AUTHENTICATE）命令报文

| 编码 | 值 |
| --- | --- |
| CLA | ‘00’ |
| INS | ‘88’ |
| P1 | ‘00’ |
| P2 | ‘00’ |
| Lc | 认证相关数据长度 |
| 数据域 | 认证相关数据 |
| Le | ‘00’ |

在内部认证（INTERNAL AUTHENTICATE）命令中的算法引用（P1）域值为‘00’，这表示该值无意义。对算法的引用应该或者在使用本命令前就已经完成，或者在本命令的数据域中定义。

    - 命令报文的数据域

命令报文的数据域包括该应用专有的与认证有关的数据。它是根据本规范第5部分中定义的动态数据认证数据对象列表（DDOL）规则来编码的。

为了确保内部认证（INTERNAL AUTHENTICATE）命令返回数据在256字节限制内，签名的动态应用数据加上可选的TLV格式编码的长度应该限制在本规范第5部分中定义的范围内。

    - 响应报文的数据域

响应报文的数据域包括一个BER-TLV编码数据对象。这个数据对象的编码格式为：

响应报文中的数据对象是一个标签为‘80’的基本数据对象。数据域中包括签名动态应用数据。签名动态应用数据按照本规范第5部分中的规则定义。

    - 响应报文返回的处理状态

“9000”编码表示命令成功执行。

  - PIN CHANGE/UNBLOCK（PIN修改/解锁）命令

    - 定义和范围

PIN CHANGE/UNBLOCK命令是一个发卡机构脚本命令。它的目的是让发卡机构解锁PIN或同时既改变PIN也解锁PIN。

当PIN CHANGE/UNBLOCK命令成功后，卡片将执行下列功能：

- PIN尝试记数器的值将复位到PIN尝试限制数（最大值）；

- 如果有请求，脱机PIN值将被设置为新的PIN值。

为了保密，如果本命令包含有PIN数据，则该数据应该加密。

- 脱机PIN是存储在卡中与应用相关的PIN，它用来验证在验证命令中传来的PIN数据。

    - 命令报文

PIN CHANGE/UNBLOCK命令报文根据表A.15编码。

- PIN CHANGE/UNBLOCK命令报文

| 编码 | 值 |
| --- | --- |
| CLA | ‘84’ |
| INS | ‘24’ |
| P1 | ‘00’ |
| P2 | ‘00’、‘01’或‘02’ |
| Lc | 数据字节数 |
| 数据 | 加密PIN数据成员（如果存在）和MAC数据 |
| Le | 不存在 |

当P2为“00”，PIN尝试计数器复位。

当P2为“01”，PIN尝试计数器复位同时PIN修改，PIN修改时使用当前的PIN。

当P2为“02”，PIN尝试计数器复位同时PIN修改，PIN修改是不使用当前的PIN。

    - 命令报文的数据域

本命令报文的数据域包括PIN加密数据，后面可以加上4到8字节的安全报文MAC数据。

如果P2等于‘00’，参考PIN解锁，PIN尝试计数器被复位到PIN尝试限制数。命令数据域只包含MAC。因为PIN修改/解锁命令中不包含新的PIN值，所以PIN不会更新。

P2等于‘01’或‘02’的值的处理步骤分别在B.10.1和B.10.2中描述。

      - 使用当前PIN修改PIN值

如果命令中的P2参数等于“01”，命令数据域包括PIN加密数据和MAC，PIN加密数据的产生过程按照下列步骤进行：

- 步骤1：发卡机构确定用来给数据进行加密的安全报文加密主密钥，并分散生成卡片的安全报文加密子密钥：ENC UDK-A和ENC UDK-B；

- 步骤2：生成过程密钥Ks；

- 步骤3：生成8字节PIN数据块D3：

a）生成一个8字节数据块D1；

| 字节1 |  | 字节2 |  | 字节3 |  | 字节4 |  | 字节5 | 字节6 | 字节7 | 字节8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENC UDK-A的最右边4个字节 |  |  |  |

b）生成第2个8字节数据块D2；

| 字节1 |  | 字节2 |  | 字节3 |  | 字节4 |  | 字节5 |  | 字节6 |  | 字节7 |  | 字节8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | N | P | P | P | P | P/F | P/F | P/F | P/F | P/F | P/F | P/F | P/F | F | F |

N：新PIN的数字个数（16进制）

P：新PIN值，长度4-12个数字（2-6字节）

c）D1和D2执行异或得到D3。

- 步骤4：使用当前PIN生成8字节数据块D4；

| 字节1 |  | 字节2 |  | 字节3 |  | 字节4 |  | 字节5 |  | 字节6 |  | 字节7 |  | 字节8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | P | P | P | P/0 | P/0 | P/0 | P/0 | P/0 | P/0 | P/0 | P/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 步骤5：将数据块D3和D4执行异或得到D；

- 步骤6：用Ks对D进行加密，得到PIN加密数据。

      - 不使用当前PIN修改PIN值

如果命令中的P2参数等于“02”，命令数据域包括PIN加密数据和MAC，PIN加密数据的产生过程按照下列步骤进行：

- 步骤1：发卡机构确定用来给数据进行加密的安全报文加密主密钥，并分散生成卡片的安全报文加密子密钥：ENC UDK-A和ENC UDK-B；

- 步骤2：生成过程密钥Ks；

- 步骤3：生成8字节PIN数据块D3：

a）生成一个8字节数据块D1；

| 字节1 |  | 字节2 |  | 字节3 |  | 字节4 |  | 字节5 | 字节6 | 字节7 | 字节8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENC UDK-A的最右边4个字节 |  |  |  |

b）生成第2个8字节数据块D2；

| 字节1 |  | 字节2 |  | 字节3 |  | 字节4 |  | 字节5 |  | 字节6 |  | 字节7 |  | 字节8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | N | P | P | P | P | P/F | P/F | P/F | P/F | P/F | P/F | P/F | P/F | F | F |

N：新PIN的数字个数（16进制）；

P：新PIN值，长度4-12个数字（2-6字节）。

c）D1和D2执行异或得到D。

- 步骤4：用Ks对D进行加密，得到PIN加密数据。

    - 响应报文的数据域

响应报文没有数据域。

    - 响应报文返回的处理状态

“9000”编码表示命令成功执行。

  - PUT DATA（设置数据）命令

    - 定义和范围

设置数据（PUT DATA）命令用来修改卡片中的一些基本数据对象的值。只有有标签的数据才能使用这条命令修改。此命令不能用来修改结构数据对象。

      - 可以用设置数据命令修改的数据

表A.16列出的数据可以使用此命令修改。

- 使用设置数据（PUT DATA）命令修改的数据

数据元

连续脱机交易限制数（国际-国家）（9F72）

连续脱机交易限制数（国际-货币）（9F53）

累计脱机交易金额限制数（9F54）

累计脱机交易金额限制数（双货币）（9F75）

累计脱机交易金额上限（9F5C）

货币转换因子（9F73）

连续脱机交易下限（9F58）

连续脱机交易上限（9F59）

    - 命令报文

设置数据（PUT DATA）命令报文根据表A.17编码。

- 设置数据（PUT DATA）命令报文

| 编码 | 值 |
| --- | --- |
| CLA | ‘04’ |
| INS | ‘DA’ |
| P1 P2 | 要修改的数据对象的标签 |
| Lc | 数据域字节数 |
| 数据域 | 数据对象的新值（不包括标签和长度）和MAC数据 |
| Le | 不存在 |

    - 命令报文的数据域

命令数据域中包括的是要修改的数据对象的值，后面加一个4到8字节的MAC。MAC的计算见附录C中描述。

    - 响应报文的数据域

响应报文没有数据域。

    - 响应报文返回的处理状态

“9000”编码表示命令成功执行。

表A.18列出了命令可能返回的警告信息。

- 设置数据（PUT DATA）命令的警告响应码

| SW1 | SW2 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 62 | 00 | 没有信息返回 |
| 62 | 81 | 数据可能被破坏 |

表A.19列出了命令可能返回的错误信息。

- 设置数据（PUT DATA）命令的错误响应码

| SW1 | SW2 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 64 | 00 | 没有准确诊断 |
| 65 | 81 | 内存失败 |
| 67 | 00 | 长度错误 |
| 68 | 82 | 不支持安全报文 |
| 69 | 82 | 安全状态不满足 |
| 69 | 86 | 命令不允许 |
| 69 | 87 | 安全报文数据对象丢失 |
| 69 | 88 | 安全报文数据对象不正确 |
| 6A | 80 | 错误的参数 |
| 6A | 81 | 功能不支持 |
| 6A | 84 | 文件中没有足够空间 |
| 6A | 85 | Lc和TLV结构不一致 |

  - READ RECORD（读记录）命令

    - 定义和范围

读记录（READ RECORD）命令从一个线性文件中读一条文件记录。

从支付IC卡返回的响应中将包含这条被读出的记录。

    - 命令报文

读记录（READ RECORD）命令报文根据表A.20编码。

- 读记录（READ RECORD）命令报文

| 编码 | 值 |
| --- | --- |
| CLA | ‘00’ |
| INS | ‘B2’ |
| P1 | 记录号 |
| P2 | 引用控制参数，见表B.21 |
| Lc | 不存在 |
| 数据域 | 不存在 |
| Le | ‘00’ |

表A.21定义了命令报文的引用控制参数。

- 读记录（READ RECORD）命令引用控制参数

| b8 | B7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | x | X | x | x |  |  |  | SFI |
|  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 读P1指定记录 |

    - 命令报文的数据域

命令报文中没有数据域。

    - 响应报文的数据域

任何成功的读记录（READ RECORD）命令的响应报文的数据域都包含读出的记录值。对于在1-10范围内的SFI，这个记录是一个BER-TLV结构数据对象。它按照表A.22编码。

- READ RECORD响应报文数据域

| ‘70’ | 长度 | 记录模板 |
| --- | --- | --- |

除本规范有特别定义，对于不在1-10范围内的SFI的读记录命令响应报文，不在本规范的描述范围内。

    - 响应报文返回的处理状态

“9000”编码表示命令成功执行。

  - SELECT（选择）命令

    - 定义和范围

选择（SELECT）命令通过文件名或AID来选择支付IC卡中的PPSE或ADF。应用选择在本部分的第6章中描述。

成功执行该命令设定PPSE或ADF的路径。后续命令作用于与用SFI选定的PPSE或ADF相联系的AEF。

从支付IC卡返回的响应报文包含回送FCI。

    - 命令报文

选择（SELECT）命令报文编码见表A.23。

- 选择（SELECT）命令报文

| 代码 | 值 |
| --- | --- |
| CLA | ‘00’ |
| INS | ‘A4’ |
| P1 | 引用控制参数（见表B.24） |
| P2 | 选择选项（见表B.25） |
| Lc | ‘05’ - ‘10’ |
| Data | 文件名 |
| Le | ‘00’ |

表A.24定义了选择（SELECT）命令报文的引用控制参数。

- 选择（SELECT）命令引用控制参数

| B8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 通过名称选择 |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |

表 A.25定义了选择（SELECT）命令报文的选择选项P2。

- 选择（SELECT）命令的可选参数

| b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 第1个有或仅有一个 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 下一个 |

    - 命令报文数据域

命令报文数据域应包括所选择的PPSE名、DF名或AID。

    - 响应报文数据域

响应报文中数据域应包括所选择的PPSE或ADF的FCI。表A.26、表A.27定义了本规范所应用的标识。对于本规范所不规定的FCI中回送的附加标签应该被忽略。

表A.26定义了成功选择PPSE后回送的FCI。

- 选择PPSE的响应报文 （FCI）

| 标签 | 值 |  |  |  |  |  | 长度 | 出现条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “6F” | FCI模板 |  |  |  |  |  | 变长 | M |
|  | “84” | “2PAY.SYS.DDF01” |  |  |  |  | 0E | M |
|  | “A5” | FCI专用模板 |  |  |  |  | 变长 | M |
|  |  | “BF0C” |  | FCI发卡行自定义数据 |  |  | 变长 | M |
|  |  |  |  | “61” | 目录入口 |  | 变长 | M |
|  |  |  |  |  | “4F” | DF名（AID） | 07-08 | M |
|  |  |  |  |  | “50” | 应用标签 | 04-10 | O |
|  |  |  |  |  | “87” | 应用优先指示器 | 01 | C* |
|  |  |  | “61” |  | 目录入口 |  | 变长 | C* |
|  |  |  |  |  | “4F” | DF名（AID） | 07-08 | C |
|  |  |  |  |  | “50” | 应用标签 | 04-10 | C |
|  |  |  |  |  | “87” | 应用优先指示器 | 01 | C |
|  |  |  | “61” |  | 目录入口 |  | 变长 | C* |
|  |  |  |  |  | “4F” | DF名（AID） | 07-08 | C |
|  |  |  |  |  | “50” | 应用标签 | 04-10 | C |
|  |  |  |  |  | “87” | 应用优先指示器 | 01 | C |

A.27表定义了成功选择ADF后回送的FCI。

- 选择ADF的响应报文 （FCI）

| 标签 | 值 |  |  |  | 存在性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‘6F’ | FCI模板 |  |  |  | M |
|  | ‘84’ | DF名 |  |  | M |
|  | ‘A5’ | FCI数据专用模板 |  |  | M |
|  |  | ‘50’ | 应用标签 |  | M |
|  |  | ‘87’ | 应用优先指示器 |  | O |
|  |  | ‘9F38’ | PDOL |  | O |
|  |  | ‘5F2D’ | 首选语言 |  | O |
|  |  | ‘9F11’ | 发卡机构代码表索引 |  | O |
|  |  | ‘9F12’ | 应用优先名称 |  | O |
|  |  | ‘BF0C’ | 发卡机构自定义数据（FCI） |  | O |
|  |  |  | ‘7F01’ （本部分规定的标签） | 来自从应用提供商、发卡机构或交通IC卡供应商的1个或多个附加（专用）数据元 | O |
|  |  |  | ‘9F4D’ | 交易日志入口 | O |

- 对于多应用卡片，强烈建议在响应报文中包含“应用标签”数据元，使得在终端用“AID列表”方法进行应用选择时，能方便持卡人选择/确认应用。

    - 响应报文状态字

此命令执行成功的状态字是“9000”。

支付IC卡是否支持使用部分DF名进行DF文件选择不作必备规定。但是，如果支付IC卡支持部分名称选择，那么它应该遵守下列规则：

当一个DF成功选中后，终端重复发出选择（SELECT）命令，且P2设置为选择下一个文件的选项及使用相同的部分DF名时，卡片应该选中与部分DF名称匹配的不同的DF文件（如果这样的DF存在）。在没有应用层命令干扰的情况下重复发出相同的选择（SELECT）命令，卡片应该可以找到所有满足条件的DF文件，且每个文件不会被找到两次。当所有满足条件的DF都被选择后，再发出同样的选择（SELECT）命令，应该得到没有文件被选择的结果，卡片应该响应SW1SW2=“6A82”（文件未找到）。

  - UPDATE RECORD（修改记录）命令

    - 定义和范围

修改记录（UPDATE RECORD）命令用来修改文件中一条记录的内容，修改的内容在命令数据域中。

    - 命令报文

修改记录（UPDATE RECORD）命令报文编码见表A.28。

- 修改记录（UPDATE RECORD）命令报文

| 代码 | 值 |
| --- | --- |
| CLA | ‘04’ |
| INS | ‘DC’ |
| P1 | 记录号 |
| P2 | 引用控制参数，见表B.30 |
| Lc | 记录数据加MAC的长度 |
| Data | 记录数据和MAC |
| Le | 不存在 |

表A.29定义了命令报文的引用控制参数。

- 修改记录（UPDATE RECORD）命令引用控制参数

| b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | x | x | x | x |  |  |  | SFI |
|  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | P1为记录号 |

    - 命令报文的数据域

数据域中是要修改的新记录内容。MAC长度为4到8字节。算法见附录C。

    - 响应报文的数据域

响应报文没有数据域。

    - 响应报文返回的处理状态

“9000”编码表示命令成功执行。

表A.30列出了命令可能返回的警告信息。

- 修改记录（UPDATE RECORD）命令的警告响应码

| SW1 | SW2 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 62 | 00 | 没有信息返回 |
| 62 | 81 | 数据可能被破坏 |

表A.31列出了命令可能返回的错误信息。

- 修改记录（UPDATE RECORD）命令的错误响应码

| SW1 | SW2 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 64 | 00 | 没有准确诊断 |
| 65 | 81 | 内存失败 |
| 67 | 00 | 长度错误 |
| 68 | 82 | 不支持安全报文 |
| 69 | 81 | 命令与文件结构不匹配 |
| 69 | 82 | 安全状态不满足 |
| 69 | 86 | 命令不允许 |
| 69 | 87 | 安全报文数据对象丢失 |
| 69 | 88 | 安全报文数据对象不正确 |
| 6A | 81 | 功能不支持 |
| 6A | 82 | 文件没找到 |
| 6A | 83 | 记录没找到 |
| 6A | 84 | 文件中没有足够空间 |
| 6A | 85 | Lc和TLV结构不一致 |

  - VERIFY（验证）命令

    - 定义和范围

验证（VERIFY）命令引发支付IC卡将命令报文数据域内的交易PIN数据和与该应用相关的参考PIN数据进行比较验证。验证方式由支付IC卡中的应用自行决定。如本部分第11章所述，当从CVM列表中选择的持卡人验证方法（CVM）是脱机PIN时，使用验证（VERIFY）命令。

    - 命令报文

验证（VERIFY）命令报文根据表A.32编码。

- 验证（VERIFY）命令报文

| 编码 | 值 |
| --- | --- |
| CLA | ‘00’ |
| INS | ‘20 |
| P1 | ‘00’ |
| P2 | 参考数据定义 |
| Lc | var. |
| 数据 | 交易PIN数据 |
| Le | 不存在 |

表A.33定义了参考数据（P2）的意义。

- 验证（VERIFY）命令参考数据定义（P2）

| b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IS0/IEC 7816-4定义 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 明文PIN，格式如下 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 保留 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | EMV保留 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 保留 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | x | 支付系统保留 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | 发卡机构保留 |

对于支付IC卡内的验证（VERIFY）命令的处理在本部分第11章中与CVM规则一起介绍。

明文脱机PIN数据块按如下格式组织。

| C | N | P | P | P | P | P/F | P/F | P/F | P/F | P/F | P/F | P/F | P/F | F | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

其中

|  | 名称 | 值 |
| --- | --- | --- |
| C | 控制域 | 值为0010的四位二进制数（hex. 2） |
| N | PIN长度 | 值在0100到1100之间的4位二进制数（hex. ‘4’到 ‘C’） |
| P | PIN数字 | 值在0000到1001之间的4位二进制数（hex. ‘0’到 ‘9’） |
| P/F | PIN/填充位 | 由PIN长度决定 |
| F | 填充位 | 值为1111的四位二进制数（hex. ‘F’） |

P2=‘00’表示没有使用特别的限定符。支付IC卡中处理验证命令的应用应该知道怎样明白无误的找到PIN数据。

    - 命令报文的数据域

命令报文的数据域中包含标签‘99’的值域。

    - 响应报文的数据域

响应报文中没有数据域。

    - 响应报文中的处理状态

“9000”编码表示命令成功执行。

如果对当前选择的应用，通过验证命令对交易PIN数据和参考PIN数据进行的比较失败了，支付IC卡会返回SW2=‘Cx’，‘x’代表还可以重新验证的次数；如果支付IC卡返回了‘C0’，意味着不能再验证了，CVM会被锁死。随后，在这个应用中进行的所有验证命令都会失败，并返回SW1 SW2=“6983”。

  - READ CAPP DATA（读取扩展应用数据）命令

    - 定义和范围

READ CAPP DATA命令用于扩展应用交易中，终端判断卡片是否支持相应行业应用，同时可获得上笔扩展应用交易信息。

终端通过扩展应用的所属的ID号（ID号由支付系统定义，不足位数后补0）和扩展应用行业类型，决定读取某一扩展应用文件的指定记录，在同一个SFI下，ID应保持唯一。

卡片在接收到READ CAPP DATA命令后，将进行以下操作：

- 根据P2指定的SFI选取相应的EF文件。如果文件不存在，卡片回送状态码‘6A82’（未找到文件）。

- 如果EF文件不是变长记录文件，卡片回送状态字‘6981’（文件类型不符）。

    - 命令报文

此命令报文见表A.34：

- READ CAPP DATA命令报文

| 代码 | 值 |
| --- | --- |
| CLA | ‘80’ |
| INS | ‘B4’ |
| P1 | ‘00’ |
| P2 | 见表A.2 |
| Lc | ‘02’或‘0A’ |
| Data | 详见说明 |
| Le | ‘00’ |

此命令报文中的引用控制参数P2定义如表A.35所示：

- READ CAPP DATA命令报文中引用控制参数P2定义

| B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － | － | － | RFU |
| X | X | X | X | X | － | － | － | SFI |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | － | － | － | RFU |
| － | － | － | － | － | 0 | 0 | 0 | 第一个区号出现的记录 |
| － | － | － | － | － | 0 | 0 | 1 | 同一区号的下一条记录 |
| － | － | － | － | － | X | X | X | RFU |
| 其它值 |  |  |  |  |  |  |  | RFU |

    - 命令报文数据域

当卡片不支持扩展应用记录的R-MAC保护时，命令报文数据域包括2个字节的ID号；当卡片支持扩展应用记录的R-MAC保护时，命令报文数据域包括2个字节的ID号和8个字节的终端随机数。

    - 响应报文数据域

当卡片不支持扩展应用记录的R-MAC保护时，响应报文数据包括指定ID号的记录内容；当卡片支持扩展应用记录的R-MAC保护时，响应报文数据域包括指定ID号的记录内容和4个字节的R-MAC值。

响应报文数据中的R-MAC，由卡片根据本规范第5部分中关于报文鉴别码的描述，使用行业应用管理密钥对响应数据进行加密生成，其初始向量为命令报文数据域中的终端随机数。

    - 响应报文的状态码

命令执行成功的状态码是‘9000’。

支付IC卡可能回送的错误状态码见表A.36：

- READ CAPP DATA错误状态码表

| SW1 | SW2 | 含 义 |
| --- | --- | --- |
| ‘65’ | ‘81’ | 内存失败（修改失败） |
| ‘67’ | ‘00’ | 长度错误（Lc域为空） |
| ‘69’ | ‘81’ | 命令与文件结构不相容 |
| ‘69’ | ‘86’ | 不满足命令执行的条件（不是当前的EF文件） |
| ‘6A’ | ‘81’ | 不支持此功能 |
| ‘6A’ | ‘82’ | 未找到文件 |
| ‘6A’ | ‘83’ | 未找到记录 |
| ‘6A’ | ‘84’ | 文件中存储空间不够 |
| ‘94’ | ‘07’ | 应用禁止 |

  - UPDATE CAPP DATA CACHE(更新数据缓存)命令

    - 定义和范围

UPDATE CAPP DATA CACHE命令用于扩展应用交易中更新应用数据缓存。

卡片在收到UPDATE CAPP DATA CACHE命令后，将进行以下操作：

- 根据P2指定的SFI选取相应的EF文件。如果文件不存在，卡片回送状态码‘6A82’

- （未找到文件）。终端应终止此次扩展应用交易。

- 检查扩展应用专用文件的使用条件，若该命令的前续命令不是GPO命令或另一条UPDATE CAPP DATA CACHE命令，则回送状态码‘6985’(使用条件不满足)。终端应终止此次扩展应用交易。

- 若待更新的扩展应用专用文件是变长记录文件，则根据命令数据域中的ID号，查询扩展应用专用文件中是否存在相同ID号的记录。如果不存在，则回送状态码‘6A83’（未找到记录）。终端应终止此次扩展应用交易。

- 检查命令中的数据域长度是否大于扩展应用专用文件中相应记录的长度。如果大于，则回送状态码‘6A84’（文件中存储空间不够）；如果小于，则回送状态‘6A80’(数据域不正确)。终端应终止此次扩展应用交易。

在通过以上检查后，卡片应暂存命令中的SFI、记录号和应用数据。扩展应用专用文件中相应记录的数据不得通过此命令更新。

允许多次执行UPDATE CAPP DATA CACHE命令，来完成多条记录的更新。

扩展应用专用文件可以是变长记录结构，也可以是循环记录结构。若是变长记录结构，在使用UPDATE CAPP DATA CACHE命令更新扩展应用数据之前，必须保证文件中存在相应的记录；若是循环记录结构，每次执行该指令，将更新最新的一条记录，然后循环使用。

该命令必须采用安全报文方式。

    - 命令报文

此命令报文见表A.37：

- UPDATE CAPP DATA CACHE命令报文

| 代码 | 值 |
| --- | --- |
| CLA | ‘84’ |
| INS | ‘DE’ |
| P1 | ‘00’ |
| P2 | 见表A.5 |
| Lc | 后续数据域的长度 |
| Data | 详见说明 |
| Le | ‘00’ |

此命令报文中的引用控制参数P2定义如表A.38：

- UPDATE CAPP DATA CACHE命令报文中引用控制参数P2定义

| B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － | － | － | RFU |
| X | X | X | X | X | － | － | － | SFI |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | － | － | － | RFU |
| － | － | － | － | － | 0 | 0 | 0 | 第一个ID号出现的记录(变长记录文件) 或最新的一条记录(循环记录文件) |
| － | － | － | － | － | 0 | 0 | 1 | 下一个ID号出现的记录（变长记录文件） |
| － | － | － | － | － | X | X | X | RFU |
| 其它值 |  |  |  |  |  |  |  | RFU |

    - 命令报文数据域

命令报文数据域包含记录内容和安全报文。

若当前文件为变长记录文件，记录内容包含ID号、记录长度等扩展应用信息和扩展应用数据；若当前文件是循环记录文件，命令报文数据域包含扩展应用数据。

    - 响应报文数据域

当卡片不支持扩展应用记录的R-MAC保护时，响应报文数据域不存在；当卡片支持扩展应用记录的R-MAC保护时，响应报文数据为4字节的MAC值。

响应报文数据中的R-MAC，由卡片根据本规范第5部分中关于报文鉴别码的描述，使用行业应用管理密钥对响应报文的状态码进行加密生成，其初始向量为‘00’||‘00’||‘00’||‘00’||命令报文数据域中的MAC。

    - 响应报文的状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。

支付IC卡可能回送的错误状态码见表A.39：

- UPDATE CAPP DATA CACHE错误状态码表

| SW1 | SW2 | 含 义 |
| --- | --- | --- |
| ‘65’ | ‘81’ | 内存失败（修改失败） |
| ‘67’ | ‘00’ | 长度错误（Lc域为空） |
| ‘69’ | ‘81’ | 命令与文件结构不相容 |
| ‘69’ | ‘86’ | 不满足命令执行的条件（不是当前的EF文件） |
| ‘6A’ | ‘80’ | 数据域不正确 |
| ‘6A’ | ‘81’ | 不支持此功能 |
| ‘6A’ | ‘82’ | 未找到文件 |
| ‘6A’ | ‘83’ | 未找到记录 |
| ‘6A’ | ‘84’ | 文件中存储空间不够 |
| ‘94’ | ‘07’ | 应用禁止 |

  - APPEND RECORD(新增记录)命令

    - 定义和范围

APPEND RECORD命令用于扩展应用开通时，向扩展应用文件中增加行业应用记录。可以用于向循环记录文件中添加记录，也可以用于向扩展应用循环记录文件中初始化第一条记录，记录空间在APPEND RECORD命令时动态分配。

卡片接收到APPEND RECORD命令后，将进行如下处理：

- 判断新增记录长度是否超过文件记录最大长度限制，如果超过，卡片回送状态字‘6A80’；

- 判断文件剩余空间是否足够，如果空间不足，卡片回送状态字‘6A84’；

通过以上判断，卡片将根据命令数据域的记录数据长度，分配记录空间，将新的记录数据写入文件。

    - 命令报文

此命令报文见表A.40：

- APPEND RECORD命令报文

| 代码 | 值 |
| --- | --- |
| CLA | ‘04’ |
| INS | ‘E2’ |
| P1 | ‘00’ |
| P2 | 见表A.8 |
| Lc | 后续数据域的长度 |
| Data | 16字节记录修改密钥（由应用开通密钥加密）+新增的记录内容 + MAC |
| Le | 不存在 |

此命令报文中的引用控制参数P2定义见表A.41：

- APPEND RECORD命令报文中引用控制参数P2定义

| B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － | － | － | RFU |
| X | X | X | X | X | － | － | － | SFI |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | － | － | － | RFU |
| － | － | － | － | － | X | X | X | RFU |
| 其它值 |  |  |  |  |  |  |  | RFU |

    - 命令报文数据域

此命令报文数据域由加密后的16字节的记录修改密钥、新增的记录内容（扩展应用数据）和MAC组成。

    - 响应报文数据域

响应报文数据域不存在。

    - 响应报文的状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。

支付IC卡可能回送的错误状态码见表A.42所示：

- APPEND RECORD错误状态码表

| SW1 | SW2 | 含 义 |
| --- | --- | --- |
| ‘65’ | ‘81’ | 内存失败（修改失败） |
| ‘67’ | ‘00’ | 长度错误（Lc域为空） |
| ‘69’ | ‘81’ | 命令与文件结构不相容 |
| ‘69’ | ‘86’ | 不满足命令执行的条件（不是当前的EF文件） |
| ‘6A’ | ‘81’ | 不支持此功能 |
| ‘6A’ | ‘82’ | 未找到文件 |
| ‘6A’ | ‘83’ | 未找到记录 |
| ‘6A’ | ‘84’ | 文件中存储空间不够 |
| ‘94’ | ‘07’ | 应用禁止 |

  - GET TRANS PROVE（取脱机交易应用密文）命令

    - 定义和范围

GET TRANS PROVE命令用于获取指定的ATC（应用交易计数器）对应扩展应用交易的TC(脱机交易应用密文)。使用场景为，终端在无法接收到最后一条交易指令响应数据的情况下，重新上电并发送此命令，获取上笔失败交易的TC，如果命令响应成功，则终端判断上笔交易成功，否则，按交易失败处理。

该命令只能获取最近一笔卡片成功完成的扩展应用交易的TC。如果最近一笔交易是脱机预授权交易，则返回的TC为全零。

    - 命令报文

此命令报文见表A.43：

- GET TRANS PROVE命令报文

| 代码 | 值 |
| --- | --- |
| CLA | ‘80’ |
| INS | ‘5A’ |
| P1 | ‘00’ |
| P2 | ‘00’ |
| Lc | ‘02’ |
| Data | 终端指定的交易ATC |
| Le | ‘08’ |

    - 命令报文数据域

命令报文数据域由终端指定的交易ATC组成。

    - 响应报文数据域

响应报文数据域返回终端指定交易ATC 对应的TC（8字节）。

    - 响应报文的状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。

支付IC卡可能回送的错误状态码见表A.44所示：

- GET TRANS PROVE错误状态码表

| SW1 | SW2 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| ‘65’ | ‘81’ | 内存失败 |
| ‘67’ | ‘00’ | 长度错误 |
| ‘69’ | ‘85’ | 使用条件不满足 |
| ‘6D’ | ‘00’ | 命令不存在 |
| ‘6E’ | ‘00’ | 命令类型不支持 |
| ‘94’ | ‘06’ | 所需TC不可用 |

- （规范性附录）
扩展应用文件短文件标识符定义

对扩展应用文件短文件标识符（SFI）以及扩展应用开通密钥，做出如下定义。详见表B.1所示。表B.1 扩展应用文件短文件标识符及开通密钥定义

| 扩展应用类型 | 扩展应用文件SFI | 开通密钥 |
| --- | --- | --- |
| 城际客运应用 | 0x13 | 预设 |
| 轮渡应用 | 0x14 | 预设 |
| 轨道交通应用 | 0x15 | 预设 |
| 公共汽电车应用 | 0x16 | 预设 |
| 停车收费咪表应用 | 0x18 | 预设 |
| 城际铁路铁路应用 | 0x19 | 预设 |
| 交通部联网通用应用 | 0x1A、0x1B | 预设 |
| 保留应用 | 0x1C、0x1D | 预设 |

- （规范性附录）
卡片与发卡机构数据元数据元

本章节列出了本规范所用的卡片和发卡机构数据元，包括的格式有：格式（F）、标签（T）和长度（L）。

支持的格式有：

- n（数字型）；

- cn（压缩数字型）；

- b（二进制）；

- an（字母数字）；

- ans（特殊字母数字）。

当数据定义的长度超过数据实际长度，而位数没有占满时，补位规则如下：

- 格式n的数据元右对齐，左补0；

- 格式cn的数据元左对齐，右补F；

- 格式an的数据元左对齐，右补0；

- 格式ans的数据元左对齐，右补0。

需求列中列出的是对数据元的需求情况：

- M（必备）：此数据应存在并提供给终端，终端在读应用数据过程中，如果没有读到必备数据，终端终止交易；

- R（需求）：数据应存在，在读应用数据过程中，终端不检查；

- C（有条件）：在一定条件下应存在；

- O（可选）：可选数据元。

- 当一个数据元从一方传递到另一方时（例如：从卡片传递到终端），不论该数据元原来是如何被存储的，应当将该数据元从高字节至低字节传递。构造数据时也应遵循此规则。

- 卡片标准数据元

| 名字（格式、标签和长度） | 需求 | 描述 | 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用密文（AC） F：b64 T：9F26 L：8 | R | 生成应用密文命令返回的密文 |  |
| 应用货币代码 F：n3 T：9F42 L：2 | C 如果CVM中要求金额检查，需要此数据。 | 按GB/T 12406编码 |  |
| 应用货币代码 F：n3 T：9F51 L：2 | C 如果执行频度检查 | 本规范专有数据。按GB/T 12406编码 |  |
| 应用货币指数 F：n1 T：9F44 L：1 | O | 指出金额数据中小数点从最右边开始第几个位置 |  |
| 应用缺省行为 （ADA） F：b16 T：9F52 L：2 | C 如果支持发卡机构认证。专有数据。 | 定义在一些特定条件下卡片执行的发卡机构指定的行为。如果卡片中没有此数据，缺省认为全零 | 字节1： 位8：1=如果发卡机构认证失败，下次联机交易 位7：1=如果发卡机构认证执行但失败，拒绝交易 位6：1=如果发卡机构认证必备但没有收到ARPC，拒绝交易 位5：1=如果交易拒绝，生成通知 位4：1=如果PIN在本次交易中尝试次数超限而且交易拒绝，生成通知 位3：1=如果因为发卡机构认证失败或没有执行导致交易拒绝，生成通知 位2：1=如果是新卡，联机交易 位1：1=如果是新卡，当交易无法联机时拒绝交易 字节2： 位8：1=如果PIN在本次交易中尝试次数超限，应用锁定 位7：1=如果PIN在前次交易中尝试次数超限，拒绝交易 位6：1=如果PIN在前次交易中尝试次数超限定，联机交易 位5：1=如果PIN在前次交易中尝试次数超限，当交易无法联机时拒绝交易 位4：1=如果发卡机构脚本命令在前次交易中失败，联机交易 位3：1=如果PIN在前次交易中尝试次数超限，拒绝交易并锁应用 位2–1：RFU（000） |
| 应用自定义数据 F：b8–256 T：9F05 L：1–32 | O | 和卡片应用有关的发卡机构指定数据 |  |
| 应用生效日期 F：n6 YYMMDD T：5F25 L：3 | O | 卡片中应用启用日期 |  |
| 应用失效日期 F：n6 YYMMDD T：5F24 L：3 | M | 卡片中应用的失效日期 |  |
| 应用文件定位器 （AFL） F：var. T：94 L：var.最大252 | R | 指出和应用相关的数据存放位置（短文件标识符和记录号） | 对于每一个要读的文件，AFL包括4个字节： 字节1： 位8–4=SFI短文件标识符 位3–1=000 字节2：文件中要读的第1个记录的记录号（不能为0） 字节3：文件中要读的最后一个记录的记录号（等于或大于字节2） 字节4：从字节2中的记录号开始，存放认证用静态数据记录的个数（值从0到字节3-字节2+1的值） |
| 应用标识符（AID） F：b40–128 T：4F L：5–16 | R | 按GB/T 16649.5规定标识应用。由注册的应用提供商标识（RID）和扩展的专用应用标识符（PIX）组成 |  |
| 应用交互特征 （AIP） F：b16 T：82 L：2 | M | 一个列表，说明此应用中卡片支持指定功能的能力 | 字节1： 位8：1=RFU 位7：1=支持SDA 位6：1=支持DDA 位5：1=支持持卡人认证 位4：1=执行终端风险管理 位3：1=支持发卡机构认证 位2：RFU（0） 位1：1=支持CDA 字节2：RFU（“00”） |
| 应用标签 F：ans1–16 T：50 L：1–16 | R （EMV规定将要成为必备数据） | 和AID相关的便于记忆的数据。 用于应用选择。存在于ADF的FCI中（可选）和ADF目录入口中（必备） |  |
| 应用首选名称 F：ans1–16 T：9F12 L：1–16 | O | 和AID相关的便于记忆的数据。如果终端支持在发卡机构代码表索引数据中指定的字符类型，终端在应用选择过程中显示应用首选名称 |  |
| 应用主账号（PAN） F：var.最大cn19 T：5A L：var.最大10 | M | 持卡人有效账号 |  |
| 应用主账号序列号 F：n2 T：5F34 L：1 | O | 用来表示卡片中使用同一个账号的不同应用 |  |
| 应用优先指示器 F：b8 T：87 L：1 | C | 如果卡片中有多个应用，指出同一目录中的应用的优先级 | 位8 1：没有持卡人确认应用不能选择 0：没有持卡人确认应用可以选择 位7-5：RFU（000） 位4-1： 0000：不指定优先级 xxxx：应用显示和选择的顺序，从1-15.1的优先级最高 |
| 应用模板 F：b T：61 L：var. 最大 252 | C 如果有PPSE | 按GB/T 16649.5的规定，包含和应用目录入口相关的1个或多个数据对象 |  |
| 应用交易计数器 F：b 16 T：9F36 L：2. | R | 记录个人化以后交易处理的次数。由卡片中的应用维护 | 初始值为0，执行一次交易加1 |
| 应用用途控制 F：b 16 T：9F07 L：2 | O | 标明发卡机构指定的卡片应用上的一些限制，包括地域使用和服务类型等。 | 字节1： 位8：1=国内现金交易有效 位7：1=国际现金交易有效 位6：1=国内商品有效 位5：1=国际商品有效 位4：1=国内服务有效 位3：1=国际服务有效 位2：1=ATM有效 位1：1=除ATM外的终端有效 字节2： 位8：1=允许国内返现 位7：1=允许国际返现 位6–1：RFU（000000） 限制：字节1中，位4，6值相同；位3，5值相同 |
| 应用版本号 F：b16 T：9F08 L：2 | M | 支付系统给应用分配的版本号 |  |
| 授权响应码 F：an2 T：8A L：2 | 来自发卡机构或终端 | 标明了交易结果 | 发卡机构生成的代码，按GB/T 15150标准 下面的代码由终端生成： Y1：脱机接受 Z1：脱机拒绝 Y3：不能联机（脱机接受） Z3：不能联机（脱机拒绝） |
| 卡片风险管理数据对象列表1（CDOL1） F：b T：8C L：var. 最大 252 | M | 列出第1个生成应用密文命令中，卡片请求终端传送的数据。 内容是终端数据对象（标签和长度） |  |
| 卡片风险管理数据对象列表2 （CDOL2） F：b T：8D L：var. 最大 252 | M | 列出第2个生成应用密文命令中，卡片请求终端传送的数据。 内容是终端数据对象（标签和长度） |  |
| 卡片验证结果 （CVR） F：b32 T：– L：4. | M | 专有数据。记录卡片在本次和上次交易中出现的异常情况。要作为发卡机构应用数据的一部分返回给终端 | 字节1： 长度字节 03 字节2： 位8–7： 00=第2个GENERATE AC返回AAC 01=第2个GENERATE AC返回TC 10=不请求第2个GENERATE AC 11=RFU 位6–5： 00=第1个GENERATE AC返回AAC 01=第1个GENERATE AC返回TC 10=第1个GENERATE AC返回ARQC 11=不能返回11 位4：1=发卡机构认证执行但失败 位3：1 =脱机PIN执行 位2：1=脱机PIN认证失败 位1：1 =不能联机 字节3： 位8：1=上次联机交易没有完成 位7：1=PIN锁定 位6：1=超过频率检查 位5：1=新卡 位4：1=上次联机交易发卡机构认证失败 位3：1=联机授权后，发卡机构认证没有执行 位2：1=由于PIN锁卡片锁定应用 位1：1=上次交易SDA失败交易拒绝 字节4： 位8–5：上次交易第2个生成应用密文（GENERATE AC）命令后收到的带有安全报文的发卡机构脚本命令 位4：1 =上次交易发卡机构脚本处理失败指针 位3：1=上次交易DDA失败交易拒绝 位2：1 =DDA执行 位1：RFU（0） 在应用初始化时，字节2-4置零 |
| 持卡人姓名 F：ans2–26 T：5F20 L：2–26 | R | 如果持卡人姓名小于等于26字节，此时不应使用标签9F0B，完整的持卡人姓名应当存放在该标签下。按GB/T 17552的规定。 |  |
| 持卡人姓名扩展 F：ans 27–45 T：9F0B L：27-45 | O | 如果持卡人姓名大于26字节，此时不应使用标签5F20，完整的持卡人姓名应当存放在该标签下。按GB/T 17552的规定。 |  |
| 持卡人证件号 F：an40 T：9F61 L：1-40 | O | 持卡人证件号 |  |
| 持卡人证件类型 F：cn1 T：9F62 L：1 | O | 表明持卡人证件类型 | 00：身份证 01：军官证 02：护照 03：入境证 04：临时身份证 05：其它 |
| 持卡人验证方法（CVM）列表 F：b T：8E L：var.最大252 | R | 按照优先顺序列出卡片应用支持的所有持卡人验证方法 注：一个应用中可以有多个CVM列表，例如一个用于国内交易，一个用于国际交易 | 字节1–4：金额X（二进制） 字节5–8：金额Y（二进制） 字节9（CVM Code）： 位 8：0=只有符合此规范的取值（如果为1，说明有自定义的值） 位 7： 1=如果此CVM失败，应用后续的 0 = 如果此CVM失败，则持卡人验证失败 位 6–1（CVM Type）： 000000=CVM失败处理 000001=卡片执行明文PIN核对 000010=联机加密PIN验证 000011=卡片执行明文PIN核对+签名（纸上） 000100=保留 000101=保留 011110=签名（纸上） 011111=无需CVM 000110–011101=保留给加入的支付系统 100000–101111=保留给各自独立的支付系统 110000–111110=保留给发卡机构 111111=RFU 定义： 100000 =持卡人证件出示 字节10（CVM Condition Code）： 00=总是 01=如果是ATM现金交易 02=如果不是ATM现金或有人值守现金或返现交易 03=如果终端支持这个CVM 04=如果是人工值守现金交易 05=如果是返现交易 06=如果交易货币等于应用货币代码而且小于X值 07=如果交易货币等于应用货币代码而且大于X值 08 =如果交易货币等于应用货币代码而且小于Y值 09=如果交易货币等于应用货币代码而且大于Y值 0A–7F：RFU 80–FF：RFU 保留给各个支付系统 下一个CVM用另两个CVM码和CVM条件字节表示 |
| CA公钥索引 （PKI） F： b8 T： 8F L： 1 | C 如果支持SDA或DDA | 在SDA或DDA过程中，和RID一起使用，用来标识CA公钥 |  |
| 连续脱机交易计数器（国际-货币） F： b8 T： – L： 1 | C 如果执行国际-货币频度检查 | 专有数据元。记录自从上次联机后，不使用指定应用货币的脱机交易次数 | 初始值为0，每接受一次国际-货币交易脱机后加1 |
| 连续脱机交易限制数（国际-货币） F： b8 T： 9F53 L： 1 | C 如果执行国际-货币频度检查 | 专有数据元。不使用指定应用货币的连续脱机交易次数最大数，超过后交易请求联机 |  |
| 连续脱机交易计数器（国际-国家） F： b8 T： – L： 1 | C 如果执行国际-国家频度检查 | 专有数据元。记录自从上次联机后，不在发卡机构所在国家内进行的脱机交易次数 | 初始值为0，每接受一次国际-国家交易脱机后加1 |
| 连续脱机交易限制数（国际-国家） F： b8 T： 9F72 L： 1 | C 如果执行国际-国家频度检查 | 专有数据元。不在发卡机构所在国家的连续脱机交易次数最大数，超过后交易请求联机 |  |
| 密文信息数据 F： b8 T： 9F27 L： 1 | R | 表明卡片返回的密文类型并指出终端要进行的操作 | 位 8–7： 00=AAC 01=TC 10=ARQC 11=AAR （不支持） 位 6–5：RFU（00） 位4：1=需要通知 位3–1（原因/通知/授权参考码）： 000=无信息001 = 不允许服务 010=PIN尝试次数超过 011=发卡机构认证失败 xxx = RFU |
| 密文版本号 F： n2 T： – L： 1 | R | 专有数据。标明生成密文的算法版本。作为发卡机构应用数据的一部分传送 | 指定密文版本号01（‘01’） |
| 累计脱机交易金额 F： n12 T： – L： 6 | C 如果执行累计金额频度检查 | 专有数据。记录自从上次联机交易完成后，使用应用指定货币的脱机交易累计金额 | 初始值为0。累加每次使用应用指定货币的脱机交易的授权金额。在某些联机交易后可以被复位成零 |
| 累计脱机交易金额限制数 F： n12 T： 9F54 L： 6 | C 如果执行累计金额频度检查 | 专有数据。累计脱机交易金额的最大限制。超过交易请求联机 |  |
| 累计脱机交易金额（双货币） F： n12 T： – L： 6 | C 如果执行累计金额（双货币）频度检查 | 专有数据。记录自从上次联机交易完成后，使用应用指定货币和第2应用货币的脱机交易累计金额 | 初始值为0。累加每次使用应用指定货币或第2应用货币的脱机交易的授权金额。在某些联机交易后可以被复位成零 |
| 累计脱机交易金额限制数（双货币） F： n12 T： 9F75 L： 6 | C 如果执行累计金额（双货币）频度检查 | 专有数据。累计脱机交易金额（双货币）的最大限制。超过交易请求联机 |  |
| 累计脱机交易金额上限 F： n 12 T： 9F5C L： 6 | C 如果执行累计金额频度检查 | 专有数据。累计脱机交易金额和累计脱机交易金额（双货币）的最大限制数。如果超过而且交易无法联机时，拒绝交易 |  |
| 货币转换因子 F： 8n T： 9F73 L： 4 | C 如果执行双货币频度检查 | 用来将第2应用货币转换成指定应用货币的10进制数 | 字节1 位8-5：小数点位置。从右边开始移动的位数 位4-1：转换因子的第1个数字 字节2-4：剩下的6个数字 |
| 数据认证码 F： b 16 T： 9F45 L： 2 | O | 发卡机构指定数值。在SDA过程中，终端从签名的静态应用数据中恢复出来。作为签名的静态应用数据保存在卡片中 |  |
| 安全报文加密密钥 F： b 128 T： – L： 16 | C 如果执行修改PIN | 自定义数据元。双长度的安全报文加密密钥，16字节。发卡机构脚本命令中的数据域需要加密时使用 |  |
| 专用文件（DF）名称 F： b 40–128 T： 84 L： 5–16 | R | 按GB/T 16649.4规定的，DF的名字 |  |
| 分散密钥索引（DKI） F： b 8 T： – L： 1 | O | 专有数据。发卡机构用来明确使用哪个主密钥分散得到卡片中的子密钥。用于卡片联机处理和发卡机构认证。在发卡机构应用数据中返回给终端 | 发卡机构指定。 如果不存在，缺省值为0 |
| 目录自定义模板 F： var. T： 73 L： var. 最大 252 | O | 按GB/T 16649.5，目录中发卡机构自定义部分 |  |
| 动态数据认证数据对象列表（DDOL） F： b T： 9F49 L： var. 最大 252 | C 如果支持DDA | 在内部认证命令中需要终端送到卡片中的数据列表，包括数据对象的标签和长度 |  |
| 动态数据认证（DDA）失败指示位 F： b 1 T： – L： – | C 如果支持DDA | 专有数据。标明当上次交易拒绝时DDA是否失败 | 位1：1=上次交易DDA失败而且交易拒绝 |
| 文件控制信息（FCI）发卡机构自定义数据 F： var. T： BF0C L： var. 最大 222 | O | FCI中的发卡机构自定义部分 |  |
| 文件控制信息（FCI）专用模板 F： var. T： A5 L： var. | R | 按GB/T 16649.4，标识FCI模板中，专用于本规范的数据对象 |  |
| 文件控制信息（FCI）模板 F： var. T： 6F L： var.最大252 | R | 按GB/T 16649.4，标识FCI模板 |  |
| 支付IC卡动态数据 F： – T： – L： var. | C 如果支持DDA | 支付IC卡生成或保存的动态数据。在签名的动态应用数据中传送给终端。终端用来证明脱机动态数据认证执行了 |  |
| IC动态数 F： b T： 9F4C L： 2–8 | C 如果支持DDA | DDA处理过程中，卡片生成的随时间变化不同的随机数。包括在签名动态数据中送到终端，由终端恢复 |  |
| 支付IC卡私钥 F： b T： – L： NIC | C 如果支持DDA | 支付IC卡公私钥对中的私钥部分。用于脱机动态数据认证。有两种格式：模/私钥指数形式和中国余数定理（CRT）形式 |  |
| 支付IC卡RSA公钥指数 F： b T： 9F47 L： 1 or 3 | C 如果支持DDA | 支付IC卡RSA公钥指数用于验证签名的动态应用数据 |  |
| 支付IC卡公钥证书 F： b T： 9F46 L： NI | C 如果支持DDA | 发卡机构认证过的支付IC卡公钥 |  |
| 支付IC卡RSA公钥余数 F： b T： 9F48 L： NIC - Ni + 42 | C 如果需要 | 没有放入支付IC卡公钥证书的支付IC卡RSA公钥部分 |  |
| 发卡机构行为代码（IAC）-缺省 F： b40 T： 9F0D L： 5 | R 将变成必备 | 指定当交易请求联机但是终端不能完成联机上送的交易拒绝的条件 | 值和终端验证结果（TVR）中的每一位对应 |
| 发卡机构行为代码（IAC）-拒绝 F： b40 T： 9F0E L： 5 | R 将变成必备 | 指定交易不进行联机直接拒绝的条件 | 值和终端验证结果（TVR）中的每一位对应 |
| 发卡机构行为代码（IAC）-联机 F： b40 T： 9F0F L： 5 | R 将变成必备 | 指定交易联机上送的条件 | 值和终端验证结果（TVR）中的每一位对应 |
| 发卡机构应用数据 F： b T： 9F10 L： var. 最大 32 | R | 在一个联机交易中，要传送到发卡机构的专有应用数据。 第1字节是自定义数据长度。 格式内容： 长度（07）（1字节） 分散密钥索引（1字节） 密文版本号（1字节） 卡片验证结果（CVR）（4字节） 算法标识（1字节） 如果有发卡机构自定义数据。在上述数据后跟一个发卡机构自定义数据长度字节和1-15字节的发卡机构自定义数据。 |  |
| 发卡机构认证数据 F： b64–128 T： 91 L： 8–16 | O | 用于发卡机构认证的数据，从发卡机构传来由终端送入卡片。 发卡机构认证数据包括两部分： ARPC（8字节） 授权响应码（2字节） |  |
| 发卡机构认证失败指示位 F：b1 T：– L：– | C 如果支持发卡机构认证 | 专有数据元。表明上次交易出现的发卡机构认证错误的情况。有： 发卡机构认证执行但失败 发卡机构认证没有执行但是必备 | 位1：1 =上次联机交易发卡机构验证失败 |
| 发卡机构认证指示位 F： b8 T： 9F56 L： –1 | C 如果支持发卡机构认证 | 专有数据。标明当支持发卡机构认证时，是必备还是可选 | 位8： 1=发卡机构认证必备 0=发卡机构认证可选 位7–1：RFU （0000000） |
| 发卡机构代码表索引 F： n2 T：9F11 L：1 | C 如果有应用首选名称 | 按ISO/IEC 8859，显示应用首选名称的代码表 | 01 = ISO/IEC 8859-1 02 = ISO/IEC 8859-2 03 = ISO/IEC 8859-3 04 = ISO/IEC 8859-4 05 = ISO/IEC 8859-5 06 = ISO/IEC 8859-6 07 = ISO/IEC 8859-7 08 = ISO/IEC 8859-8 09 = ISO/IEC 8859-9 10 = ISO/IEC 8859-10 |
| 发卡机构国家代码 F： n 3 T： 5F28 L： 2 | C 如果有应用用途控制 | 按GB/T 2659指出发卡机构的国家 |  |
| 发卡机构国家代码 F： n3 T： 9F57 L： 2 | C 如果支持卡片频度检查 | 专有数据。按GB/T 2659指出发卡机构的国家 |  |
| 发卡机构公钥证书 F： b T： 90 L： NCA | C 如果支持SDA，DDA | CA认证过的发卡机构公钥。用于脱机数据认证 |  |
| 发卡机构RSA公钥指数 F： b T： 9F32 L： 1或3 | C 如果支持SDA，DDA | 发卡机构RSA公钥指数，用来验证签名的静态应用数据和支付IC卡公钥证书 |  |
| 发卡机构RSA公钥余数 F： b T： 92 L： NI-NCA+36 | C 如果需要 | 没有放入发卡机构公钥证书中的发卡机构RSA公钥部分 |  |
| 发卡机构脚本命令 F： b T： 86 L： var 最大 261 | O | 从发卡机构到终端，由终端送入卡片。包括在授权响应中的发卡机构脚本中。见附录B中的命令描述 | 见附录B |
| 发卡机构脚本命令计数器 F： b4 T： – L： – | C 如果支持发卡机构脚本 | 专有数据。记录上次交易中，卡片处理的带安全报文的发卡机构脚本命令个数 | 位 4–1：第2个生成应用密文命令后收到的有安全报文的脚本命令个数 值‘F’表示有15个或更多的发卡机构脚本命令 |
| 发卡机构脚本失败指示位 F： b1 T： – L： – | C 如果支持发卡机构脚本 | 专有数据。当上次交易发卡机构脚本处理失败时设置 | 位 1：上次交易发卡机构脚本处理失败 |
| 发卡机构脚本模板2 F： b T： 72 L： var. | C 如果支持发卡机构脚本 | 最后的生成应用密文命令后，包括发送到卡片的发卡机构专用数据 |  |
| 发卡机构URL F： ans T： 5F50 L： var. | O | 存放发卡机构服务器在互联网上的位置 |  |
| 发卡机构URL2 F： ans T： 9F5A L： var. | O | 本规范定义的。存放发卡机构服务器在互联网上的位置 |  |
| 首选语言 F： an2 T： 5F2D L： 2–8 | O | 顺序存放的1-4种语言。根据GB/T 4880.1编码 |  |
| 上次联机应用交易计数器（ATC）寄存器 F： b16 T： 9F13 L： 2 | C 如果卡片或终端执行频度检查或新卡检查 | 上次联机上送交易时的ATC值 | 初始值为0 |
| 交易日志入口 F： b16 T： 9F4D L： 2 | O | 提供交易日志文件的SFI和交易日志文件记录个数 | 字节 1： 交易日志循环记录文件的SFI 字节 2： 交易日志文件中的记录个数 |
| 交易日志格式 F： b T： 9F4F L： var. | O | 列出交易日志记录中数据对象的标签和长度 |  |
| 连续脱机交易下限 F： b8 T： 9F14 L： 1 | C 如果执行终端频度检查 | 发卡机构指定的有联机能力的终端允许连续脱机交易的最大次数 |  |
| 连续脱机交易下限 F： b8 T： 9F58 L： 1 | C 如果执行卡片频度检查 | 专有数据。发卡机构指定的有联机能力的终端允许连续脱机交易的最大次数 |  |
| 安全报文鉴别（MAC）密钥 F： b128 T： – L： 16 | C 如果支持发卡机构脚本使用安全报文 | 专有数据。双长度安全报文鉴别（MAC）密钥，16字节。当发卡机构脚本需要安全报文时用来计算MAC |  |
| 卡片请求脱机拒绝指示位 F： b1 T： – L： – | C 如果卡片风险管理检查允许得出拒绝结论 | 专有数据。在交易处理过程中，当卡片决定交易拒绝时设置 |  |
| 联机授权指示位 F： b1 T： – L： – | C 如果卡片支持发卡机构授权或发卡机构脚本处理 | 专有数据。如果卡片请求ARQC但是终端不能完成时设置 | 位1：1 =本次或上次交易中，需要联机授权但是没有实现 |
| 卡片请求联机指示位 F： b1 T： – L： – | R | 专有数据。在交易处理过程中，当卡片决定交易联机时设置 |  |
| PIN尝试计数器 F： b8 T： 9F17 L： 1 | C 如果支持脱机PIN | 剩余的PIN尝试次数 | 初始值为PIN尝试限制数。验证失败一次减1。验证成功或发卡机构修改/解锁成功则复位到最大值（PIN尝试限制数） |
| PIN尝试限制数 F： b8 T： – L： 1 | C 如果支持脱机PIN | 自定义数据。发卡机构指定的PIN允许的连续错误次数 |  |
| 处理选项数据对象列表（PDOL） F： b T： 9F38 L： var. | C 在终端进行应用初始化时需要 | 指定在取处理选项命令中终端送入卡片的数据。包括终端数据对象（标签和长度） |  |
| 扩展的专用应用标识符（PIX） F： b T： – L： 0–11 | R | 按GB/T 16649.5规定的，AID的组成部分之一 |  |
| 脱机PIN F： b T： – L： 8 | C 如果支持脱机PIN | 专有数据。在卡片个人化时由发卡机构写入卡片 |  |
| 注册的应用提供商标识（RID） F： b T： – L： 5 | R | 按GB/T 16649.5规定的，AID的组成部分之一 |  |
| 响应报文模板格式1 F： var. T： 80 L： var. | R | 支付IC卡命令响应信息，包括数据对象（不包括标签和长度） |  |
| 响应报文模板格式2 F： var. T： 77 L： var. | C 如果支持CDA | 支付IC卡命令响应信息，包括数据对象（包括标签和长度） |  |
| 第2应用货币代码 F： n3 T： 9F76 L： 2 | C 如果支持双货币频度检查。 | 第2种货币，要转换成应用指定货币。按GB/T 12406编码 |  |
| 服务码 F： n3 T： 5F30 L： 2 | O | 按GB/T 17552的规定 |  |
| 短文件标识符（SFI） F： b 8 T： 88 L： 1 | R | 命令中用于标识文件。字节中高三位为0 | 1–10：规范定义 11–20：支付系统定义 21–30：发卡机构定义 |
| 签名的动态应用数据 F： b T： 9F4B L： NIC | C 如果支持DDA | 卡片生成的动态数据签名。在DDA过程中由终端验证 |  |
| 签名的静态应用数据（SAD） F： b T： 93 L： NI | C 如果支持SDA | 发卡机构签名的数据签名。用卡片内的指定数据生成。在SDA过程中由终端验证 |  |
| 静态数据认证（SDA）失败指针 F： b1 T： – L： – | C 如果支持SDA | 专有数据。标明当上次交易拒绝时SDA是否失败 | 位 1： 1 =上次交易SDA失败而且交易拒绝 |
| 静态数据认证标签列表 F： – T： 9F4A L： var. | C | 列出基本数据对象标签，标签的值包括在签名的静态应用数据中或支付IC卡公钥证书中 | 可以只包括应用交互特征（AIP）的标签 |
| 发卡机构自定义数据 F： ans T： 9F1F L： var. | R 将会改为可选 | 按GB/T 17552规定的自定义数据 |  |
| 发卡机构基本信息数据 F： b T： 57 L： var. 最大 19 n， var. 最大 19 1 n4 n3 0或n5 n， var. hex. | M | 按GB/T 17552的规定，发卡机构基本信息数据不包括起始位、结束位和LRC（验证码），包括： 应用主账号（PAN） 分隔符（“D”） 失效日期（YYMM） 服务码 PIN验证域 自定义数据（由支付系统定义） 补F（如果不是偶数个） | 发卡机构基本信息数据要保存在短文件标识符位1，记录1中 |
| 交易证书数据对象列表（TDOL） F： b T： 97 L： var. 最大 252 | C 如果需要预先哈希 | 终端使用列出的数据对象（标签和长度）生成TC哈希值 |  |
| 应用密文（AC）密钥 F： b128 T： – L： 16 | M | 专有数据。双长度应用密文密钥，16字节。用于卡片联机授权，发卡机构联机授权和生成应用密文 |  |
| 连续脱机交易上限 F： b8 T： 9F23 L： 1 | C 如果支持终端频度检查 | 发卡机构指定的卡片需要联机处理前允许连续脱机交易次数最大值 |  |
| 连续脱机交易上限 F： b 8 T： 9F59 L： 1 | C 如果无法联机，卡片风险管理可以得出交易拒绝结论 | 专有数据。发卡机构指定的卡片需要联机处理前允许连续脱机交易次数最大值 |  |
| 自定义数据 F： b56 T： – L： var 7-9 | R | 发卡机构应用数据的一部分。包括一个长度字节、分散密钥索引、密文版本号和卡片验证结果。在生成应用密文命令中返回给终端 |  |
| 产品标识信息 F: b 128 T: 9F63 L: 16 | O | 用于标识发卡机构和卡片产品种类，在联机交易时上送发卡机构。 | 字节1－字节8：银行标识码 字节9－11：产品标识 字节9： 位8: 1=市民卡 位7: 1=军人卡 位6: 1=积分卡 位5: 1=交通卡 位4: 1=社保卡 位3: 1=学生卡 位2: 1=航空卡 位1: 1=公共缴费类卡 字节10：移动支付规范保留 字节11：发卡机构保留 字节12－14：本规范保留 字节15－16：发卡机构保留 |
| SM2算法支持指示器 F; b8 T: DF69 L: 1 | C 如果卡片支持SM2算法 | JR/T0025专有数据。卡片在应用选择过程中返回给终端。 |  |
| 发卡机构特殊数据元 F; b T: 7F01 L: 32 | O | 应用选择返回的发卡机构特殊数据元信息 | 字节01－04：发卡机构代码 字节05－08：发卡地区代码 字节09－12：制卡信息代码 字节13：卡片类型标识 00：普通卡 01：学生卡 02：老人卡 03：军人卡 04：内部员工卡 其他：保留 字节14－20：本规范保留 字节21－32：发卡机构保留 |

- 电子现金专用数据元

| 名字 | 格式 标签 长度 |  | 需求 |  | 描述 |  | 备份 | 获取 |  | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可用脱机消费金额 Available Offline Spending Amount | F: n 12 T: “9F5D” L: 6 |  | 可选卡片数据元 |  | 一个计算区域，用来允许终端打印或显示卡内的可用的脱机交易额度，除非此标签被个人化为‘1’，否则卡片将不会允许此标签被包括在可被终端读出的记录中或对GPO的响应中， 对于此数据的个人化并不影响它包含在发卡机构定义数据中 |  | N | GET DATA GPO READ RECORD |  | 如果个人化的值大于零，对此数据元的获取数据（GET DATA）操作被允许 如果此数据元被个人化为‘1’并且卡片应用处理（第1字节第1位）有值为‘1’，则此数据元包含在GPO中，并且允许读记录（READ RECORD） 如果支付IC卡的私钥的长度大于1024位，则此数据元通过读记录指令（READ RECORD）而不是通过GPO读出 |
| 卡片附加处理Card Additional Processes | F: b 32 T: “9F68” L: 4 |  | 条件卡片数据元 如果支持脱机并且是小额选项而不是默认值或没有卡片风险管理选项所支持 |  | 指出卡片处理需求和参数选择 |  | N | GET DATA (SD) |  | 详见表13卡片附加处理 |
| 卡片CVM限额 Card CVM Limit | F: n 12 T: “9F6B” L: 6 |  | 可选卡片数据元 |  | 如果出现表示当卡片和终端货币类型匹配且一个非接触交易超过这个值，则需要由卡片提供CVM 本部分定义的持卡人验证是联机PIN和签名 |  | N | GET DATA (SD) |  | 此标签应可以被PUT DATA命令修改。 |
| 卡片内部指示器 Card Internal Indicators | F: b 16 T: − L: 2 |  | 必备卡片内部数据元 |  | 用于控制卡片内部过程 |  | Y | N |  | 字节1 位8 中断 位7 脱机只支持终端 位6 匹配货币 |
| 卡片交易属性 Card Transaction Qualifiers | F: b 16 T: “9F6C” L: 2 |  | 可选卡片数据元 |  | 在本部分中用于向设备指明卡片要求哪一个CVM |  | N | GPO |  | 字节1 位8 1= 需要联机PIN 位7 1= 需要签名 位6 1= 如果脱机数据认证失败而且终端可联机则要求联机 位5 1= 如果脱机数据认证失败而且终端支持城市公共交通IC卡应用则终止 位4~1 保留 字节2 位8~1保留 |
| 应用交互特征 Application Interchange Profile (AIP) | F: b 16 T: “82” L: 2 |  | 必备卡片数据元 |  | 说明此应用中卡片支持指定功能的能力 |  | N | GPO |  | 字节1 位8 RFU 位7 1= 支持SDA 位6 1= 支持DDA 位5 1= 支持持卡人验证 位4 1= 支持终端风险管理 位3 1= 支持发卡机构认证 位2 1= RFU 位1 1= 支持CDA 字节 2 位8 = 0 位7~1 RFU |
| 上次联机应用 交易计数器 （ATC）寄存器 Last Online ATC Register | F: b 16 T: “9F13” L: 2 | 可选卡片数据元 如果执行新卡检查 |  | 上次联机上送交易时的ATC值 |  | Y或缺省为 1 |  | GET DATA |  |  |
| 非接触终端 脱机最低限额Terminal Contactless Floor Limit | F: n 12 T: − L: 6 | 可选终端数据元 |  | 指示终端中的非接触最低限额 |  | N/A |  | N/A |  |  |
| 非接触终端 交易限额 Terminal Contactless Transaction Limit | F: n 12 T: − L: 6 | 可选终端数据元 |  | 如果非接触交易的数值大于或等于此数值，则交易终止允许在其它界面尝试此交易 |  | N/A |  | N/A |  |  |
| 终端执行CVM限额 | F: n 12 T: − L: 6 | 可选终端数据元 |  | 如果非接触交易超过此值，终端要求一个持卡人验证方法（CVM） 联机PIN和签名是本部分定义的持卡人验证方法（CVM） |  | N/A |  | N/A |  |  |
| 终端交易属性 Terminal Transaction Qualifiers | F: b 32 T: “9F66” L: 4 | 必备终端数据元 |  | 指示终端能力，需求和对卡片的参数选择 |  | N/A |  | N/A | 详见表3终端交易属性（标签“9F66”） |  |
| 电子现金余额 Electronic Cash Balance | F: n 12 T: “9F79” L: 6 | 可选卡片数据元 |  | 如果授权金额超过了电子现金余额，则所有交易应通过联机授权或脱机拒绝 |  | N |  | GET DATA | 不应在READ RECORD命令中返回 |  |
| 电子现金余额上限 Electronic Cash Balance Limit | F: n 12 T: “9F77” L: 6 |  | 可选卡片数据元 |  | 如果授权金额加上电子现金余额超出此限制，卡片要求联机处理 |  | N | GET DATA (SD) |  | 不应在READ RECORD命令中返回 |
| 电子现金重置阈值 EC Reset Threshold | F: n 12 T: “9F6D” L: 6 |  | 可选卡片数据元 |  | 如果授权金额大于电子现金余额减去此阈值，则卡片要求联机处理 |  | N | GET DATA |  | 不应在READ RECORD命令中返回 |
| 电子现金单笔交易限额 EC Single Transaction Limit | F: n 12 T: “9F78” L: 6 |  | 可选卡片数据元 |  |  |  | N | GET DATA (SD) |  | 不应在READ RECORD命令中返回 |
| 电子现金发卡机构授权码EC Issuer Authorization Code | F: a 6 T: “9F74” L: 6 |  | 可选卡片数据元 |  | 电子现金交易或快速城市公共交通IC卡应用脱机批准的交易，卡片应当返回此数据元 |  | N | READ RECORD |  |  |
| 应用版本号 Application Version Number | F：b16 T：“9F08” L：2 |  | 必备数据元 |  | 支付系统给应用分配的版本号。同JR/T0025.5中的定义。 |  | N | READ RECORD |  | 由支付系统定义 |

- 双币电子现金新增的卡片数据元

| 数据元名称 | 标签 | 长度 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二币种电子现金应用货币代码 （EC Secondary Application Currency Code） | DF71 | 2 | n4 |
| 第二币种电子现金余额（EC Secondary Application Balance） | DF79 | 6 | n12 |
| 第二币种电子现金余额上限（EC Secondary Application Balance Limit） | DF77 | 6 | n12 |
| 第二币种电子现金单笔交易限额（EC Secondary Application Single Transaction Limit） | DF78 | 6 | n12 |
| 第二币种电子现金重置阈值（EC Secondary Application Reset Threshold） | DF76 | 6 | n12 |

- 扩展应用专用数据元

| 发卡机构自定义数据 选项 | 长度（字节） | IDD ID | 金额域 | MAC 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子现金余额 | 10 | 0x01 | 标签“9F79”的值（低5位字节） | 4 |
| 累计交易总金额（CTTA） | 10 | 0x02 | 值，此数据无标签（低5位字节） | 4 |
| 电子现金余额和CTTA | 15 | 0x03 | 值（10字节，“9F79”值在第1位置） | 4 |
| CTTA和CTTAL | 15 | 0x04 | 值（10字节， CTTA值在第1位置） | 4 |
| 可用脱机消费金额 | 10 | 0x05 | 标签“9F5D”的值（低5位字节） | 4 |
| 静态 | 1 to 15 | N/A | 发卡机构指定固定数据 | 无 |

- （规范性附录）
应用数据与文件

  - 应用数据

    - 联机应用数据

      - 卡片数据对象

| 数据名称 | 在卡片上的数据格式 | Tag | 数据长度(bytes) | 值 (十六进制) | 描述 | 模板缺省设置 | 发卡机构通用数据 | 卡或持卡人特殊数据 | 数据存储在文件记录中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用交互特征(AIP) | b | ‘82’ | 2 | 7C00 详见4.8.1.2 | 说明此应用中卡片支持的功能。 |  |  |  |  |
| 应用优先指示器 | b | ‘87’ | 1 | 01 详见 4.8.1.3 | 如果卡片中有多个应用，指出同一目录中的应用的优先级。 |  |  |  |  |
| 应用交易计数器(ATC) | b | ‘9F36’ | 2 | 初始设置为0 | 记录个人化以后交易处理的次数。 |  |  |  |  |
| 应用版本号 | b | ‘9F08’ | 2 | 初始化好的。 00 20 | 支付系统给应用分配的版本号，为以后增加新功能提供一种移值的途径。终端会比较自己与卡片的版本号。 |  |  |  |  |
| 卡片内部数据 (下面一个表概述了这些内部指示器的用法.) | var. |  |  | 详见 4.8.1.4 | 用于发卡机构提供交易处理信息和影响交易结果的卡片内部计数器和指示器。 |  |  |  |  |
| 上次联机交易未完成指示位 | b |  | 1 bit | 初始设置为0 | 表明上次联机交易没有完成。 |  |  |  |  |
| 卡片请求联机指示位 | b |  | 1 bit | 初始设置为0 | 在交易处理过程中，当卡片决定交易联机时设置。 |  |  |  |  |
| 卡片请求脱机拒绝指示位 | b |  | 1 bit | 初始设置为0 | 在交易处理过程中，当卡片决定交易拒绝时设置。 |  |  |  |  |
| 发卡机构认证失败指示位 | b |  | 1 bit | 初始设置为0 | 表明上次交易出现的发卡机构认证错误的情况。 |  |  |  |  |
| 动态数据认证（SDA）失败指示位 | b |  | 1 bit | 初始设置为0 | 标明当上次交易拒绝时SDA是否失败。 |  |  |  |  |
| 动态数据认证（DDA）失败指示位 | b |  | 1 bit | 初始设置为0 | 标明当上次交易拒绝时DDA是否失败。 |  |  |  |  |
| 发卡机构认证指示位 | b | ‘9F56’ | 1 | 00或80 推荐00 | 交易联机后控制交易如何处理的指示器。发卡机构认证可以是可选（’00’）或强制（‘80’）。如果是强制但没有授权响应密文返回，则发卡机构可以选择不管联机返回报文结果如何，拒绝本次交易。 |  |  |  |  |
| 上次联机应用交易计数器（ATC）寄存器 | b | ‘9F13’ | 2 | 初始设置为0 | 上次联机上送交易时的ATC值 |  |  |  |  |
| 日志入口 | b | ‘9F4D’ | 2 | 0B 0A | 提供日志文件的SFI和日志文件记录个数，城市公共交通IC卡应用规范提供推荐值：0B 0A 字节1: 循环交易日志文件的SFI，为11（十进制） 字节2: 交易日志文件中的记录个数，为10（十进制） |  |  |  |  |
| 日志格式 | b | ‘9F4F’ | Var. | 9A03 9F2103 9F0206 9F0306 9F1A02 5F2A02 9F4E14 9C01 9F3602 详见 4.8.1.5 | 列出日志记录中数据对象的标签和长度 |  |  |  |  |
| 连续脱机交易限制数（国际-货币） | b | ‘9F53’ | 1 | 发卡机构模板 推荐值0 | 不使用指定应用货币的连续脱机交易次数最大数，超过后交易请求联机 |  |  |  |  |
| 连续脱机交易限制数（国际-国家） | b | ‘9F72’ | 1 | 发卡机构模板，推荐值0 | 不在发卡机构所在国家的连续脱机交易次数最大数，超过后交易请求联机 |  |  |  |  |
| 累计交易计数器（国际-货币） | b |  | 1 | 初始设置为0 | 国际脱机交易计数器。 当计数器超过累计脱机交易限制数时，卡片请求交易联机。 |  |  |  |  |
| 累计交易金额(国内) | n |  | 6 | 初始设置为0 | 记录自从上次联机交易完成后，使用应用指定货币的脱机交易累计金额 |  |  |  |  |
| 累计脱机交易金额限制数 | n | ‘9F54’ | 6 | 发卡机构模板 推荐值00 00 00 00 00 00 | 累计脱机交易金额的最大限制数。超过交易请求联机 |  |  |  |  |
| 累计脱机交易金额上限 | n | ‘9F5C’ | 6 | 发卡机构模板 推荐值00 00 00 00 00 00 | 累计脱机交易金额和累计脱机交易金额（双货币）的最大限制数。如果超过而且交易无法联机时，拒绝交易。 |  |  |  |  |
| 连续脱机交易下限 (LCOL) | b | ‘9F58’ | 1 | 发卡机构模板 推荐值0 | 在申请联机授权之前，卡片允许的最大连续脱机交易限制数。 |  |  |  |  |
| 连续脱机交易上限 (UCOL) | b | ‘9F59’ | 1 | 发卡机构模板 推荐值0 | 发卡机构指定的卡片需要联机处理前允许连续脱机交易次数最大值，超过此值如果交易要求联机但联机不成功，则拒绝交易。 |  |  |  |  |
| 卡片风险管理数据对象列表1 (CDOL1) | b | ‘8C’ | 27 | 9F02 069F 0306 9F1A 0295 055F 2A02 9A03 9C01 9F37 04 9F21 03 9F4E 14 详见 4.8.1.6 | 列出第一个生成应用密文命令中，卡片请求终端传送的数据。用于支持密文版本01和授权控制处理过程。内容是终端数据对象（标签和长度），数据包括：授权金额，其他金额，终端国家代码，终端验证结果，交易货币代码，交易日期，交易类型，终端不可预知数，交易时间和商户名称。 |  |  |  |  |
| 卡片风险管理数据对象列表2 (CDOL2) | b | ‘8D’ | 26 | 8A02 9F02 069F 0306 9F1A 0295 055F 2A02 9A03 9C01 9F37 04 9F21 03 详见 4.8.1.7 | 列出第二个生成应用密文命令中，卡片请求终端传送的数据。内容是终端数据对象（标签和长度），包括：发卡机构响应码，授权金额，其他金额，终端国家代码，终端验证结果，交易货币代码，交易日期，交易类型，终端不可预知数和交易时间。 |  |  |  |  |
| 密文信息数据 | b | ‘9F27’ | 1 | 初始设置为0 | 表明卡片返回的密文类型 |  |  |  |  |
| 发卡机构行为代码(IAC)-拒绝 | b | ‘9F0E’ | 5 | 00 10 98 00 00 详见 4.8.1.8 | 指定交易不进行联机直接拒绝的条件。 |  |  |  |  |
| 发卡机构行为代码(IAC)-联机 | b | ‘9F0F’ | 5 | D8 68 04 F8 00 详见 4.8.1.8 | 指定交易联机上送的条件。 |  |  |  |  |
| 发卡机构行为代码(IAC)-缺省 | b | ‘9F0D’ | 5 | D8 60 04 A8 00 详见 4.8.1.8 | 指定当交易请求联机但是终端不能完成联机上送的交易拒绝的条件。 |  |  |  |  |
| 发卡机构应用数据 | b | ‘9F10’ | 8 | 07_ _ 01 03 00 00 00 01 0A 01 详见 4.8.1.9 | 在一个联机交易中，要传送到发卡机构的专有应用数据。 |  |  |  |  |
| 发卡机构国家代码 | b | ‘5F28’ | 2 | 发卡机构模板 | 指明卡片发行者的国家。 |  |  |  |  |
| 首选语言 | ans | ‘5F2D’ | 2 | 发卡机构模板 | 当终端支持多种语言时，终端根据发卡机构首选语言显示终端信息。 |  |  |  |  |
| 应用货币码 | n | ‘9F51’ |  | 发卡机构模板 | 发卡机构的国内货币。 |  |  |  |  |
| 应用标识符(AID) | b | ‘4F’ | 5-16 | 初始化好的 详见 4.8.1.10 | 注册应用提供商标识（RID）和专用标识符扩展： A0 00 00 03 33 01 01 06 A0 00 00 03 33 确定城市公共交通IC卡应用注册应用提供商 (所有的卡片都一样) ， 01 01 01表明城市公共交通IC卡应用。 |  |  |  |  |
| 应用标签 | ans | ‘50’ | 1-16 | 发卡机构模板 详见 4.8.1.10 | 终端显示给消费者一个可选应用列表的时候应用的名称。 |  |  |  |  |
| 应用用途控制 | b | ‘9F07’ | 2 | FF 00 详见 4.8.1.11 | 标明发卡机构指定的卡片应用上的一些限制，包括地域使用和服务类型等。 用于提供更灵活的卡片服务控制（类似服务代码）。 |  |  |  |  |
| 应用主帐户序列号 | n | ‘5F34’ | 1 | 发卡机构基本信息数据文件中提供 | 用来表示卡片中使用同一个账号的不同应用 |  |  |  |  |
| 持卡人姓名 | ans | ‘5F20’ | 2-26 | 从发卡机构基本信息数据文件提供 |  |  |  |  |  |
| 持卡人姓名扩展 | ans | ‘9F0B’ | 1－19 | 从发卡机构基本信息数据文件提供 | 如果持卡人姓名大于26字节，多出部分放在此数据元中。 |  |  |  |  |
| 持卡人证件号 | an | ‘9F61’ | 1-40 | 从发卡机构基本信息数据文件提供 | 持卡人证件号 |  |  |  |  |
| 持卡人证件类型 | cn | ‘9F62’ | 1 | 从发卡机构基本信息数据文件提供 | 表明持卡人证件类型 |  |  |  |  |
| 应用失效日期 | n | ‘5F24’ | 3 | 发卡机构基本信息数据文件提供 | 卡片应用失效日期 |  |  |  |  |
| 应用生效日期 | n | ‘5F25’ | 3 | 发卡机构模板 | 卡片中应用启用日期。 |  |  |  |  |
| 应用主帐户 (PAN) | cn | ‘5A’ | 最大10 | 发卡机构基本信息数据文件提供 |  |  |  |  |  |
| 服务码 | n | ‘5F30’ | 2 | 发卡机构基本信息数据文件提供 |  |  |  |  |  |
| 发卡机构自定义数据 | ans | ‘9F1F’ | var. | 发卡机构基本信息数据文件提供 |  |  |  |  |  |
| 发卡机构基本信息数据 | var. | ‘57’ | 最大 19 | 发卡机构基本信息数据文件提供 |  |  |  |  |  |
| 持卡人验证方法(CVM)列表 | b | ‘8E’ | 12 | 0000 0000 0000 0000 0203 1F00 详见 4.8.1.12 | 按照优先顺序列出卡片应用支持的所有持卡人验证方法 注意：一个应用中可以有多个CVM列表，例如一个用于国内交易，一个用于国际交易。 |  |  |  |  |
| CA公钥索引 (PKI) | b | ‘8F’ | 1 | 发卡机构模板 | 在SDA或DDA过程中，和RID一起使用，用来标识CA公钥 |  |  |  |  |
| 发卡机构公钥 (IPK)证书 | b | ‘90’ | NCA | 发卡机构模板 | CA认证过的发卡机构公钥。用于脱机数据认证 |  |  |  |  |
| 发卡机构公钥余数 (如果需要) | b | ‘92’ | N1 -NCA+36 | 发卡机构模板 | 没有放入发卡机构公钥证书中的发卡机构公钥部分 |  |  |  |  |
| 发卡机构公钥指数 | b | ‘9F32’ | 1 to N1/4 | 发卡机构模板 | 发卡机构公钥指数，用来验证签名的静态应用数据和支付IC卡公钥证书 |  |  |  |  |
| 签名的静态应用数据（SAD） | b | ‘93’ | var. | 发卡机构模板 | 用发卡机构签名的应用数据，在SDA过程中由终端验证 |  |  |  |  |
| 支付IC卡公钥证书 | b | ‘9F46’ | NI | 发卡机构模板 | 发卡机构认证过的支付IC卡公钥。 |  |  |  |  |
| 支付IC卡公钥指数 | b | ‘9F47’ | 1 or 3 | 发卡机构模板 | 支付IC卡公钥指数用于验证签名的动态应用数据。 |  |  |  |  |
| 支付IC卡公钥余数 | b | ‘9F48’ | NIC –NI+42 | 发卡机构模板 | 没有放入支付IC卡公钥证书的支付IC卡公钥部分 |  |  |  |  |
| 支付IC卡私钥 | b |  | NIC | 发卡机构模板 | 支付IC卡公钥对中的私钥部分。用于脱机动态数据认证。 有两种格式：模/私钥指数形式和中国余数定理（CRT）形式。 |  |  |  |  |
| 动态数据认证数据对象列表(DDOL) | b | ‘9F49’ | 最大 252 | 发卡机构模板 详见 4.8.1.13 | 在内部认证命令中需要终端送到卡片中的数据列表，包括数据对象的标签和长度。 |  |  |  |  |
| 应用缺省行为(ADA) | b | ‘9F52’ | 2 | C000 详见 4.8.1.14 | 如果支持发卡机构认证。城市公共交通IC卡应用专有数据。定义在一些特定条件下卡片执行的发卡机构指定的行为。如果卡片中没有此数据，缺省认为全零 |  |  |  |  |
| 子密钥 (UDK) A | b | _ | 8 | 发卡机构模板 | 由每个发卡机构唯一的主密钥分散生成每张卡片唯一的子密钥。 |  |  |  |  |
| 子密钥 (UDK) B | b | _ | 8 | 发卡机构模板 | 由每个发卡机构唯一的主密钥分散生成每张卡片唯一的子密钥。 |  |  |  |  |
| 子密钥(ENC Key)A | b | _ | 8 | 发卡机构模板 | 用于发卡机构脚本的加密密钥，由每个发卡机构唯一的主密钥分散生成每张卡片唯一的子密钥。 |  |  |  |  |
| 子密钥(ENC Key)B | b | _ | 8 | 发卡机构模板 | 用于发卡机构脚本的加密密钥，由每个发卡机构唯一的主密钥分散生成每张卡片唯一的子密钥。 |  |  |  |  |
| 子密钥(MAC Key)A | b | _ | 8 | 发卡机构模板 | 用于发卡机构脚本的安全报文密钥，由每个发卡机构唯一的主密钥分散生成每张卡片唯一的子密钥。 |  |  |  |  |
| 子密钥(MAC Key)B | b | _ | 8 | 发卡机构模板 | 用于发卡机构脚本的安全报文密钥，由每个发卡机构唯一的主密钥分散生成每张卡片唯一的子密钥。 |  |  |  |  |

      - 应用交互特征(AIP)设置

‘7C00’ 十六进制

| 字节 | 位 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 0 | RFU |
| 1 | 7 | 1 | 支持SDA |
| 1 | 6 | 1 | 支持DDA |
| 1 | 5 | 1 | 支持持卡人认证 |
| 1 | 4 | 1 | 支持终端风险管理 |
| 1 | 3 | 1 | 支持发卡机构认证 |
| 1 | 2 | 0 | RFU |
| 1 | 1 | 0 | 不支持CDA |
| 2 | 8-1 | 0000 0000 | RFU |

      - 应用优先指示器

‘01’ 十六进制

| 字节 | 位 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 0 | 没有持卡人确认应用可以选择。 |
| 1 | 7-5 | 000 | RFU |
| 1 | 4-1 | 0001 | 最高优先级 |

      - 卡片内部数据

| 卡片内部数据 | 保留 | 初始值 | Tag |
| --- | --- | --- | --- |
| 联机授权指示位 | 1 bit | 0 | - |
| 卡片请求ARQC指示位 | 1 bit | 0 | - |
| 卡片请求AAC指示位 | 1 bit | 0 | - |
| 发卡机构认证失败指示位 | 1 bit | 0 | - |
| 静态数据(SDA)认证失败指示位 | 1 bit | 0 | - |
| 动态数据认证(DDA)失败指示位 | 1 bit | 0 | - |
| 发卡机构脚本失败指示位 | 1 bit |  | - |
| 发卡机构认证指示位 ( bit8 0=可选 1=强制 ) | 1 字节 | 00或80 推荐00 | ‘9F56’ |
| 发卡机构脚本命令计数器 | 4 bits |  | - |
| 连续脱机交易下限 | 1 字节 | 发卡机构模板 =0 | ‘9F58’ |
| 连续脱机交易上限 | 1 字节 | >=连续脱机交易下限，=0 | ‘9F59’ |
| 上次联机应用交易计数器（ATC）寄存器 | 2 字节 | 0 | ‘9F13’ |
| 连续脱机交易限制数（国际-货币） | 1 字节 | 发卡机构模板 =0 | ‘9F53’ |
| 连续脱机交易限制数（国际-国家） | 1 字节 | 发卡机构模板 =0 | ‘9F72’ |
| 累计脱机交易计数器（国际） | 1 字节 | 0 | - |
| PIN尝试限制数 | 1 字节 | 发卡机构模板 | - |
| PIN尝试次数计数器 | 1 字节 | = PIN尝试限制数 | ‘9F17’ |
| 累计脱机交易金额数（国内） | 6 字节 | 0 | - |
| 累计脱机交易金额限制数（国内） | 6 字节 | 发卡机构模板=0 | ‘9F54’ |
| 累计脱机交易上限 | 6 字节 | >=累计脱机交易金额限制数（国内），=0 | ‘9F5C’ |

- 为了支持DDA,SDA,发卡机构认证和授权控制处理,带阴影的指示位应当在个人化时设置.

      - 日志格式

‘9A 03 9F21 03 9F02 06 9F03 06 9F1A 02 5F2A 02 9F4E 14  9C 01 9F36 02’ 十六进制

(数据对象的标签和长度)

| 数据对象名称 | Tag(标签) | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 交易日期 | 9A | 3 |
| 交易时间 | 9F21 | 3 |
| 授权金额 | 9F02 | 6 |
| 其他金额 | 9F03 | 6 |
| 终端国家代码 | 9F1A | 2 |
| 交易货币代码 | 5F2A | 2 |
| 商户名称 | 9F4E | 20 |
| 交易类型 | 9C | 1 |
| 应用交易计数器（ATC） | 9F36 | 2 |

      - 卡片风险管理数据对象列表(CDOL)1

‘9F02 06 9F03 06 9F1A 02 95 05 5F2A 02 9A 03 9C 01 9F37 04 9F21 03 9F4E 14’ 十六进制

(数据对象的标签和长度)

| 数据对象名称 | Tag(标签) | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 授权金额 | 9F02 | 6 |
| 其他金额 | 9F03 | 6 |
| 终端国家代码 | 9F1A | 2 |
| 终端验证结果 | 95 | 5 |
| 交易货币代码 | 5F2A | 2 |
| 交易日期 | 9A | 3 |
| 交易类型 | 9C | 1 |
| 不可预知数 | 9F37 | 4 |
| 交易时间 | 9F21 | 3 |
| 商户名称 | 9F4E | 20 |

      - 卡片风险管理数据对象列表(CDOL) 2

‘8A 02 9F02 06 9F03 06 9F1A 02 95 05 5F2A 02 9A 03 9C 01 9F37 04 9F21 03’ 十六进制

(数据对象的标签和长度)

| 数据对象名称 | Tag(标签) | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 授权响应码 | 8A | 2 |
| 授权金额 | 9F02 | 6 |
| 其他金额 | 9F03 | 6 |
| 终端国家代码 | 9F1A | 2 |
| 终端验证结果 | 95 | 5 |
| 交易货币代码 | 5F2A | 2 |
| 交易日期 | 9A | 3 |
| 交易类型 | 9C | 1 |
| 不可预知数 | 9F37 | 4 |
| 交易时间 | 9F21 | 3 |

      - 发卡机构行为代码 (IAC)(拒绝、联机和缺省)

’00 10 98 00 00’ 十六进制 (发卡机构行为代码-拒绝)

‘D8 68 04 F8 00’ 十六进制 (发卡机构行为代码-联机)

‘D8 60 04 A8 00’ 十六进制 (发卡机构行为代码-缺省)

| 条件 | 结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IAC拒绝- 脱机拒绝 | IAC 联机 – 要求联机 | IAC 缺省 – 如果不能联机的话脱机拒绝 |
| 未进行脱机数据认证 | 0 | 1 | 1 |
| 脱机静态数据认证（SDA）失败 | 0 | 1 | 1 |
| 支付IC卡数据缺失 | 0 | 0 | 0 |
| 卡片出现在终端异常文件中 | 0 | 1 | 1 |
| 脱机动态数据认证（DDA）失败 | 0 | 1 | 1 |
| 复合动态数据认证/应用密码生成（CDA）失败 | 0 | 0 | 0 |
| RFU | 00 | 00 | 00 |
| 支付IC卡和终端应用版本不一致 | 0 | 0 | 0 |
| 应用已过期 | 0 | 1 | 1 |
| 应用尚未生效 | 0 | 1 | 1 |
| 卡片不允许所请求的服务 | 1 | 0 | 0 |
| 新卡 | 0 | 1 | 0 |
| RFU | 000 | 000 | 000 |
| 持卡人验证失败 | 1 | 0 | 0 |
| 未知的CVM | 0 | 0 | 0 |
| PIN重试次数超限 | 0 | 0 | 0 |
| 要求输入PIN但密码键盘不存在或不工作 | 1 | 0 | 0 |
| 要求输入PIN，密码键盘存在，但未输入PIN | 1 | 0 | 0 |
| 输入联机PIN | 0 | 1 | 1 |
| RFU | 00 | 00 | 00 |
| 交易超过最低限额 | 0 | 1 | 1 |
| 超过连续脱机交易下限 | 0 | 1 | 0 |
| 超过连续脱机交易上限 | 0 | 1 | 1 |
| 交易被随机选择联机处理 | 0 | 1 | 0 |
| 商户要求联机处理 | 0 | 1 | 1 |
| RFU | 000 | 000 | 000 |
| 使用缺省的TDOL | 0 | 0 | 0 |
| 发卡机构认证失败 | 0 | 0 | 0 |
| 最后一次GENERATE AC 命令之前脚本处理失败 | 0 | 0 | 0 |
| 最后一次GENERATE AC 命令之后脚本处理失败 | 0 | 0 | 0 |
| RFU | 0000 | 0000 | 0000 |

      - 发卡机构应用数据

| 字节 | Bit | 十六进制初始值 | 条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-1 | 07 | 长度 |
| 2 | 8-1 | 发卡机构模板 | 分散密钥索引 |
| 3 | 8-1 | 01 | 密文版本号 |
| 4-7 | 8-1 | 03 00 00 00 | 卡片验证结果(CVR) |
| 8 | 8-1 | 01 | 算法标识 |
| 9 | 8-1 | 0A | 发卡机构自定义数据(IDD)-自定义数据长度 (最长15) |
| 10 | 8-1 | 01 | IDD ID |
| 11-15 | 8-1 | 初始设置为0 | 金额域 |
| 16-19 | 8-1 | 初始设置为0 | MAC |
| 20-24 | 8-1 |  | 其它的发卡机构自定义数据 |

      - 应用标识符和应用标签

| 应用标识符 (AID) |  | 应用标签 |
| --- | --- | --- |
| 注册应用提供商标识(RID) | 专用标识符扩展(PIX) | 卡种 |
| A0 00 00 03 33 | 01 01 06 | 纯电子现金应用 |

      - 应用用途控制

‘FF00’ 十六进制

| 字节 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | B1 | 用法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国内现金交易有效 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国际现金交易有效 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国内商品有效 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国际商品有效 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 国内服务有效 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 国际服务有效 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ATM有效 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 除ATM外的终端有效 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 允许国内返现 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 允许国际返现 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RFU |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RFU |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RFU |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RFU |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RFU |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RFU |

- 表中相应位设置为1，表示该服务是被允许的。此处设置的值是服务代码设置为2时的例子，如果设置为6，则只有国内功能被允许。

      - 持卡人验证方法(CVM)列表

‘0000 0000 0000 0000  0203 1F00’ 十六进制

| CVM编码 –前八个字节为0 | 持卡人验证方法 | 处理顺序 | 条件 | 如果此CVM失败 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 0010 0000 0011 | 联机PIN | 1 | 如果终端支持 | CVM处理过程失败 |
| 0001 1111 0000 0000 | 不需要持卡人验证 | 2 | 总是 | 不会失败 |

      - 动态数据对象列表 (DDOL)

‘9F37 04’ 十六进制

(数据对象的标签和长度)

| 值 | 标签(Tag) | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 不可预知数 | 9F37 | 4 |

      - 应用缺省行为

‘C000’ 十六进制

| 字节 | 位 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 1 | 如果发卡机构认证失败，下次联机交易。 |
| 1 | 7 | 1 | 如果发卡机构认证执行但失败，拒绝交易。 |
| 1 | 6 | 0 | 如果发卡机构认证必需但没有收到ARPC，不拒绝交易。 |
| 1 | 5 | 0 | 如果交易拒绝，不生成通知 。 |
| 1 | 4 | 0 | 如果PIN在本次交易中已锁而且交易拒绝，不生成通知。 |
| 1 | 3 | 0 | 如果因为发卡机构认证失败或没有执行导致交易拒绝，不生成通知。 |
| 1 | 2 | 0 | 如果是新卡，不联机交易。 |
| 1 | 1 | 0 | 如果是新卡，当交易无法联机时不拒绝交易。 |
| 2 | 8 | 0 | 如果PIN在本次交易中锁定，应用不锁定。 |
| 2 | 7 | 0 | 如果PIN在前次交易中锁定，不拒绝交易。 |
| 2 | 6 | 0 | 如果PIN在前次交易中锁定，不联机交易。 |
| 2 | 5 | 0 | 如果PIN在前次交易中锁定，当交易无法联机时不拒绝交易 |
| 2 | 4 | 0 | 如果发卡机构脚本命令在前次交易中失败，不联机交易。 |
| 2 | 3 | 0 | 如果PIN在前次交易中锁定，不拒绝交易并不锁应用 |
| 2 | 2-1 | 00 | RFU |

- 带阴影的指示位表示支持卡片与发卡机构认证和授权控制处理。

    - 脱机应用数据

      - 卡片数据对象

| 数据名称 | 在卡片上的数据格式 | Tag | 数据长度(bytes) | 值 (十六进制) | 描述 | 模板缺省设置 | 发卡机构通用数据 | 卡或持卡人特殊数据 | 数据存储在文件记录中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子现金余额 | n | ‘9F79’ | 6 | 初始设置为0 | 保存了可供脱机消费的剩余总额。 |  |  |  |  |
| 电子现金余额上限 | n | ‘9F77’ | 6 | 发卡机构模板 | 表示在电子现金应用中，持卡人可脱机消费的最大累积额度，也即卡片充值所能达到的上限。 |  |  |  |  |
| 电子现金发卡机构授权码 | an | ‘9F74’ | 6 | ECC001 | 卡片上用于标识批准电子现金交易的代码。 |  |  |  |  |
| 电子现金单笔交易限额 | n | ‘9F78’ | 6 | 发卡机构模板 | 卡片上单笔电子现金交易额的上限，用于控制单笔电子现金交易风险。 |  |  |  |  |
| 电子现金重置阈值 | n | ‘9F6D’ | 6 | 发卡机构模板 | 触发卡片进行自动充值的可用余额下限。 |  |  |  |  |
| 处理选项数据对象列表(PDOL) | b | ‘9F38’ | 9 | 9F7A 01 9F02 06 5F2A 02 详见 4.8.2.2 | 指定在取处理选项命令中终端送入卡片的数据。包括终端数据对象（标签和长度）。 |  |  |  |  |
| 持卡人验证方法(CVM)列表 | b | ‘8E’ | 10 | 0000 0000 0000 0000 1F03 详见 4.8.2.3 | 按照优先顺序列出卡片应用支持的所有持卡人验证方法 注意：一个应用中可以有多个CVM列表，例如一个用于国内交易，一个用于国际交易。 |  |  |  |  |
| 发卡机构行为代码(IAC)-拒绝 | b | ‘9F0E’ | 5 | 00 10 80 00 00 详见 4.8.2.4 | 指定交易不进行联机直接拒绝的条件。 |  |  |  |  |
| 发卡机构行为代码(IAC)-联机 | b | ‘9F0F’ | 5 | D8 68 3C F8 00 详见 4.8.2.4 | 指定交易联机上送的条件。 |  |  |  |  |
| 发卡机构行为代码(IAC)-缺省 | b | ‘9F0D’ | 5 | D8 60 3C A8 00 详见 4.8.2.4 | 指定当交易请求联机但是终端不能完成联机上送的交易拒绝的条件。 |  |  |  |  |

      - 处理选项数据对象列表(PDOL)

‘9F7A 01 9F02 06 5F2A 02’ 十六进制

(数据对象的标签和长度)

| 数据对象名称 | Tag(标签) | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 电子现金终端支持指示器 | 9F7A | 1 |
| 授权金额 | 9F02 | 6 |
| 交易货币代码 | 5F2A | 2 |

      - 持卡人验证方法(CVM)列表

‘0000 0000 0000 0000 1F03’ 十六进制

| CVM编码 –前八个字节为0 | 持卡人验证方法 | 处理顺序 | 条件 | 如果此CVM失败 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 1111 0000 0011 | 不需要持卡人验证 | 1 | 如果终端支持 | CVM处理过程失败 |

      - 发卡机构行为代码 (IAC)(拒绝、联机和缺省)

’00 10 80 00 00’ 十六进制 (发卡机构行为代码-拒绝)

‘D8 68 3C F8 00’ 十六进制 (发卡机构行为代码-联机)

‘D8 60 3C A8 00’ 十六进制 (发卡机构行为代码-缺省)

| 条件 | 结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IAC拒绝- 脱机拒绝 | IAC 联机 – 要求联机 | IAC 缺省 – 如果不能联机的话脱机拒绝 |
| 未进行脱机数据认证 | 0 | 1 | 1 |
| 脱机静态数据认证（SDA）失败 | 0 | 1 | 1 |
| 支付IC卡数据缺失 | 0 | 0 | 0 |
| 卡片出现在终端异常文件中 | 0 | 1 | 1 |
| 脱机动态数据认证（DDA）失败 | 0 | 1 | 1 |
| 复合动态数据认证/应用密码生成（CDA）失败 | 0 | 0 | 0 |
| RFU | 00 | 00 | 00 |
| 支付IC卡和终端应用版本不一致 | 0 | 0 | 0 |
| 应用已过期 | 0 | 1 | 1 |
| 应用尚未生效 | 0 | 1 | 1 |
| 卡片不允许所请求的服务 | 1 | 0 | 0 |
| 新卡 | 0 | 1 | 0 |
| RFU | 000 | 000 | 000 |
| 持卡人验证失败 | 1 | 0 | 0 |
| 未知的CVM | 0 | 0 | 0 |
| PIN重试次数超限 | 0 | 1 | 1 |
| 要求输入PIN但密码键盘不存在或不工作 | 0 | 1 | 1 |
| 要求输入PIN，密码键盘存在，但未输入PIN | 0 | 1 | 1 |
| 输入联机PIN | 0 | 1 | 1 |
| RFU | 00 | 00 | 00 |
| 交易超过最低限额 | 0 | 1 | 1 |
| 超过连续脱机交易下限 | 0 | 1 | 0 |
| 超过连续脱机交易上限 | 0 | 1 | 1 |
| 交易被随机选择联机处理 | 0 | 1 | 0 |
| 商户要求联机处理 | 0 | 1 | 1 |
| RFU | 000 | 000 | 000 |
| 使用缺省的TDOL | 0 | 0 | 0 |
| 发卡机构认证失败 | 0 | 0 | 0 |
| 最后一次GENERATE AC 命令之前脚本处理失败 | 0 | 0 | 0 |
| 最后一次GENERATE AC 命令之后脚本处理失败 | 0 | 0 | 0 |
| RFU | 0000 | 0000 | 0000 |

    - 非接触式应用数据

      - 卡片数据对象

| 数据名称 | 在卡片上的数据格式 | Tag | 数据长度(bytes) | 值 (十六进制) | 描述 | 模板缺省设置 | 发卡机构通用数据 | 卡或持卡人特殊数据 | 数据存储在文件记录中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡片附加处理 | b | ‘9F68’ | 4 | 81 00 00 00 详见 4.8.3.4 | 指出卡片处理需求和参数选择。 |  |  |  |  |
| 卡片内部指示器 | b | _ | 2 | 初始设置为0 | 用于控制快速城市公共交通IC卡应用卡片内部过程。 |  |  |  |  |
| 卡片交易属性 | b | ‘9F6C’ | 2 | 初始设置为00 00 详见 4.8.3.5 | 主要用于向终端指明卡片要求的CVM。 |  |  |  |  |
| 脱机消费可用余额 | n | ‘9F5D’ | 6 | 初始设置为1 | 一个计算域，可用于终端显示卡片的脱机可用额度、或用于发卡机构风险管控。 |  |  |  |  |
| 应用交互特征(AIP) | b | ‘82’ | 2 | 7C00 详见4.8.3.2 | 说明此应用中卡片支持的功能。 |  |  |  |  |
| 处理选项数据对象列表(PDOL) | b | ‘9F38’ | 12 | 9F66 04 9F02 06 9F37 04 5F2A 02 详见 4.8.3.3 | 指定在取处理选项命令中终端送入卡片的数据。包括终端数据对象（标签和长度）。 |  |  |  |  |
| 发卡机构应用数据 | b | ‘9F10’ | 8 | 07 _ 17 03 00 00 00 01 0A 01 _ _ 详见 4.8.3.6 | 在一个联机交易中，要传送到发卡机构的专有应用数据。 |  |  |  |  |

      - 应用交互特征(AIP)设置

‘7C00’ 十六进制

| 字节 | 位 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 0 | RFU |
| 1 | 7 | 1 | 支持SDA |
| 1 | 6 | 1 | 支持fDDA |
| 1 | 5 | 1 | 支持持卡人认证 |
| 1 | 4 | 1 | 支持终端风险管理 |
| 1 | 3 | 1 | 支持发卡机构认证 |
| 1 | 2 | 0 | RFU |
| 1 | 1 | 0 | 不支持CDA |
| 2 | 8-1 | 00000000 | RFU |

      - 处理选项数据对象列表(PDOL)

‘9F66 04 9F02 06 9F37 04 5F2A 02’ 十六进制

(数据对象的标签和长度)

| 数据对象名称 | Tag(标签) | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 终端交易属性 | 9F66 | 4 |
| 授权金额 | 9F02 | 6 |
| 不可预知数 | 9F37 | 4 |
| 交易货币代码 | 5F2A | 2 |

      - 卡片附加处理

‘81 40 00 00’ 十六进制

| 字节 | 位 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 1 | 支持小额检查 |
| 1 | 7 | 0 | 不支持小额和CTTA检查 |
| 1 | 6 | 0 | 不支持小额或CTTA检查 |
| 1 | 5 | 0 | 不支持新卡检查 |
| 1 | 4 | 0 | 不支持PIN重试次数超过检查 |
| 1 | 3 | 0 | 不允许货币不匹配的脱机交易 |
| 1 | 2 | 0 | 卡片不优先选择接触式城市公共交通IC卡应用联机 |
| 1 | 1 | 1 | 返回脱机消费可用额度 |
| 2 | 8 | 0 | 不支持预付 |
| 2 | 7 | 1 | 不允许不匹配货币的交易 |
| 2 | 6 | 0 | 如果是新卡且读卡器仅支持脱机，不拒绝交易 |
| 2 | 5-1 | 00000 | RFU |
| 3 | 8 | 0 | 匹配货币的交易不支持联机PIN |
| 3 | 7 | 0 | 不匹配货币的交易不支持联机PIN |
| 3 | 6 | 0 | 对于不匹配货币交易，卡不要求CVM |
| 3 | 5 | 0 | 不支持签名 |
| 3 | 4-1 | 0000 | RFU |
| 4 | 8-1 | 00000000 | RFU |

      - 卡片交易属性

‘00 00’ 十六进制

| 字节 | 位 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 0 | 不需要联机PIN |
| 1 | 7 | 0 | 不需要签名 |
| 1 | 6 | 0 | 如果脱机数据认证失败且终端可联机，不要求联机 |
| 1 | 5 | 0 | 如果脱机数据认证失败且终端支持接触式城市公共交通IC卡应用，不终止 |
| 1 | 4-1 | 0000 | RFU |
| 2 | 8-1 | 00000000 | RFU |

      - 发卡机构应用数据

| 字节 | Bit | 十六进制初始值 | 条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-1 | 07 | 长度 |
| 2 | 8-1 | 发卡机构模板 | 分散密钥索引 |
| 3 | 8-1 | 17(十六进制) | 密文版本号 |
| 4-7 | 8-1 | 03 00 00 00 | 卡片验证结果(CVR) |
| 8 | 8-1 | 01 | 算法标识 |
| 9 | 8-1 | 0A | 发卡机构自定义数据(IDD)-自定义数据长度 (最长15) |
| 10 | 8-1 | 01 | IDD ID |
| 11-15 | 8-1 | 初始设置为0 | 金额域 |
| 16-19 | 8-1 | 初始设置为0 | MAC |
| 20-24 | 8-1 |  | 其它的发卡机构自定义数据 |

  - 应用文件

    - 支付应用专用文件

      - 专用文件1 (SFI=0x01)

记录1： 2磁道等价数据

| Tag | Length | Value |
| --- | --- | --- |
| ‘57’ | Up to 19 | 发卡机构基本信息数据 |
| ‘5F20’ | 2-26 | 持卡人姓名 |
| ‘9F1F’ | 可变 | 发卡机构自定义数据 |
| ‘9F61’ |  | 持卡人证件号 |
| ‘9F62’ |  | 持卡人证件类型 |

记录2：数据认证数据

| Tag | Length | Value |
| --- | --- | --- |
| ‘90’ | 128(设) | 发卡机构公钥证书 |

记录3：数据认证数据

| Tag | Length | Value |
| --- | --- | --- |
| ‘9F32’ |  | 发卡机构公钥指数 |
| ‘92’ | 可变 | 发卡机构公钥余项 |
| ‘8F’ | 1 | 认证中心公钥索引 |

      - 专用文件2 (SFI=0x02)

记录1：联机交易卡片风险管理数据

| Tag | Length | Value |
| --- | --- | --- |
| ‘5F24’ | 3 | 应用失效日期 |
| ‘5A’ | 可变 | 应用主账号(PAN) |
| ‘5F34’ | 1 | 应用PAN序列号 |
| ‘9F07’ | 2 | 应用使用控制 |
| ‘8E’ | 可变 | 持卡人验证方法(CVM)列表 |
| ‘9F0D’ | 5 | 发卡机构行为码(IAC)默认 |
| ‘9F0E’ | 5 | 发卡机构行为码(IAC)拒绝 |
| ‘9F0F’ | 5 | 发卡机构行为码(IAC)联机 |
| ‘5F28’ | 2 | 发卡机构国家代码 |

记录2：数据认证数据

| Tag | Length | Value |
| --- | --- | --- |
| ‘93’ | 128(设) | 签名的静态认证数据 |

记录3：签名的静态认证数据

| Tag | Length | Value |
| --- | --- | --- |
| ‘9F46’ | 128(设) | ICC公钥证书 |

记录4：ICC公钥数据

| Tag | Length | Value |
| --- | --- | --- |
| ‘9F47’ | 1或3 | ICC公钥指数 |
| ‘9F48’ | 可变 | ICC钥余项 |
| ‘9F49’ | 可变 | DDOL |
| ‘9F4A’ | 1 | 静态签名数据列表（只包含82数据元） |

      - 专用文件3 (SFI=0x03)

记录1：脱机交易卡片风险管理数据

| Tag | Length | Value |
| --- | --- | --- |
| ‘5F24’ | 3 | 应用失效日期 |
| ‘5A’ | 可变 | 应用主账号(PAN) |
| ‘5F34’ | 1 | 应用PAN序列号 |
| ‘9F07’ | 2 | 应用使用控制 |
| ‘8E’ | 可变 | 持卡人验证方法(CVM)列表 |
| ‘9F0D’ | 5 | 发卡行行为码(IAC)默认 |
| ‘9F0E’ | 5 | 发卡行行为码(IAC)拒绝 |
| ‘9F0F’ | 5 | 发卡行行为码(IAC)联机 |
| ‘5F28’ | 2 | 发卡行国家代码 |

记录1：数据认证数据

| Tag | Length | Value |
| --- | --- | --- |
| ‘93’ | 128(设) | 签名的静态认证数据 |

记录2：签名的静态认证数据

| Tag | Length | Value |
| --- | --- | --- |
| ‘9F46’ | 128(设) | ICC公钥证书 |

记录3：ICC公钥数据

| Tag | Length | Value |
| --- | --- | --- |
| ‘9F47’ | 1或3 | ICC公钥指数 |
| ‘9F48’ | 可变 | ICC公钥余项 |
| ‘9F49’ | 可变 | DDOL |
| ‘9F4A’ | 1 | 静态签名数据列表（只包含82数据元） |

      - 专用文件4 (SFI=0x04)

记录1：电子现金相关数据

| Tag | Length | Value |
| --- | --- | --- |
| ‘9F74’ | 6 | 电子现金发卡机构授权码 |

      - 专用文件5 (SFI=0x05)

记录1：支持fDDA的支付IC卡私钥长度大于1024位，签名的动态应用数据通过记录返回。

| Tag | Length | Value |
| --- | --- | --- |
| ‘9F4B’ | 可变 | 签名的动态应用数据 |

记录2：支持fDDA的支付IC卡私钥长度大于1024位，可用脱机消费金额通过记录返回。

| Tag | Length | Value |
| --- | --- | --- |
| ‘9F5D’ | 6 | 可用脱机消费金额 |

    - 扩展应用专用文件

扩展应用专用文件是变长记录结构，在换乘优惠应用模式下，应增加一个循环记录结构的扩展应用循环记录文件，用于保存相应的换乘记录等信息。

若扩展应用专用文件为变长记录结构，应按表B.1创建扩展应用专用文件。

- 扩展应用变长记录文件

| 文件名称 | 变长扩展应用专用文件 |  | 文件类型 | 变长记录文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件标识 | SFI （规定值见附录C） |  | 文件大小 | 自定义 |  |
| 单条记录最大长度 | 自定义 |  |  |  |  |
| 文件权限 | 读取 | 自由 |  |  |  |
|  | 更新 | 保护 |  |  |  |
| 记录编码 |  |  |  |  |  |
| 字节 | 数据元 |  |  |  | 长度（bytes） |
| 1-2 | ID标识（区号） |  |  |  | 2 |
| 3 | 记录长度（后续数据长度） |  |  |  | 1 |
| 4 | 应用有效标识（0表示无效；1表示有效） |  |  |  | 1 |
| 5 | 扩展应用标识（1表示本应用采用分段扣费；2表示应用采用脱机预授权消费） |  |  |  | 1 |
| 6 | 应用锁定标志（0表示应用没有锁定；1表示应用锁定） |  |  |  | 1 |
| 7 | 应用场景标识 |  |  |  | 1 |
| 9-14 | 交易时间 |  |  |  | 6 |
| 15-20 | 终端编号 |  |  |  | 6 |
| 21-30 | 交易初始信息（包括入站位置、车次信息等） |  |  |  | 10 |
| 31-n | 自定义应用数据信息 |  |  |  | n-30 |

扩展应用短文件标识符的具体定义参见附录C。对上表中的应用数据部分，行业合作方可通过安全验证方式，保障数据安全。

    - 扩展应用循环记录文件

扩展应用循环记录文件，为循环记录结构。每次交易通过UPDATE CAPP DATACACHE命令只更新第一条记录，仅作为一些日志类的数据记录存储，建议按表B.2信息创建扩展应用循环记录文件。

本文件也可用于行业的其他自定义应用。

- 扩展应用循环记录文件

| 文件名称 | 扩展应用循环记录文件 |  | 文件类型 | 循环记录文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件标识 | SFI=0x1E |  | 文件大小 | 自定义 |  |
| 文件权限 | 读取 | 自由 |  |  |  |
|  | 更新 | 保护 |  |  |  |
| 记录编码 |  |  |  |  |  |
| 字节 | 数据元 |  |  |  | 长度（bytes） |
| 1-n | 扩展应用数据 |  |  |  | n |

支持换乘优惠的应用应将本次交易明细记录在扩展应用循环记录文件中。在换乘优惠时，可读取循环记录文件中的内容作为换乘优惠的依据。

以自行车租车为例，下面给出扩展应用文件数据格式的实例：

持卡人基本信息记录

| 记录名称 | 持卡人基本信息 | 记录大小 | 183 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节 | 数据元 | 长度(bytes) | 数据格式 | 数据来源 |
| 1-2 | ID标识 | 2 | 4301 | 这5项都是固定值，城市公共交通IC卡产品在个人化时都需要用APPEND RECORD指令将这些固定值写入 |
| 3 | 记录长度 | 1 | 固定为0x6A |  |
| 4 | 应用有效标识 | 1 | 固定为0x01 |  |
| 5 | 扩展应用标识 | 1 | 固定为0x01 |  |
| 6 | 应用锁定标志 | 1 | 固定为0x00 |  |
| 7-8 | 城市代码 | 2 | n 4 | 标识持卡人所在城市的编码 |
| 9-16 | 行业PIN | 8 | n 8 | PIN码 |
| 17-42 | 持卡人姓名 | 26 | ans 26 | 持卡人姓名，和5F20值相同 |
| 43 | 证件名称代码 | 1 | 00：身份证 01：军官证 02：护照 03：入境证 04：临时身份证 05：其它 | 和 9F62值相同 |
| 44-47 | 证件有效期 | 4 | YYYYMMDD(n4) | 4字节0x00 |
| 48-79 | 持卡人证件号码 | 32 | an 32 | 和 9F61值相同，不足后补0x00 |
| 80-119 | 持卡人企业/单位 | 40 | ans 40 企业/单位名称 | 40字节0x00 |
| 120 | 卡标识 | 1 | n 2 00：非本单位职工； 01：本单位职工 03：其他 | 固定值：0x03 |
| 121-123 | 扩展信息 | 3 | ans 3 扩展用保留空间 | 3字节 0x00 |
| 124-163 | 地址 | 40 | ans 40 | 40字节 0x00 |
| 164-183 | 联系电话 | 20 | an 20 | 20字节 0x00 |

租车信息记录

| 记录名称 | 自行车交易信息 |  | 记录大小 | 76 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节 | 数据元 | 长度(bytes) | 数据格式 |  | 数据来源 |
| 1-2 | ID标识 | 2 | 4302 |  | 这5项都是固定值，城市公共交通IC卡产品在个人化时都需要用APPEND RECORD指令将这些固定值写入 |
| 3 | 记录长度 | 1 | 固定为0x49 |  |  |
| 4 | 应用有效标识 | 1 | 固定为0x01 |  |  |
| 5 | 扩展应用标识 | 1 | 固定为0x01 |  |  |
| 6 | 应用锁定标志 | 1 | 固定为0x00 |  |  |
| 7-14 | 交易流水号 | 8 | cn 16 |  | 70字节 0x00 |
| 15-18 | 行业PIN有效时间 | 4 | cn 8 MMDDHHMM |  |  |
| 19-20 | 城市代码 | 2 | cn 4 |  |  |
| 21-28 | 应用序列号 | 8 | an 8 |  |  |
| 29-36 | 车辆标识 | 8 | an 8 |  |  |
| 37-43 | 租车时间 | 7 | cn 14 YYYYMMDDhhmmss |  |  |
| 44-47 | 租车地点 | 4 | cn 8 |  |  |
| 48-54 | 还车时间 | 7 | cn 14 YYYYMMDDhhmmss |  |  |
| 55-58 | 还车地点 | 4 | cn 8 |  |  |
| 59 | 借车状态 | 1 | n 2 |  |  |
| 60-65 | 预授权金额 | 6 | n12 |  |  |
| 66 | 预授权状态 | 1 | n 2 02：预授权； 03：预授权完成 |  |  |
| 67-76 | 预留 | 10 | ans 10 |  |  |

- （资料性附录）
交易应用举例

本附录以基于非接触小额支付的分段扣费交易在特定应用环境中的应用为范例，描述扣费交易的实际应用模式。

  - 公共汽电车/轨道交通/停车场/城际客运班车/城际铁路/轮渡应用

出租车收费应用是标准收费模式；公共汽电车、轨道交通、城际客运班车、城际铁路收费应用是分段收费模式；停车咪表应用是分时收费模式，但以上所有应用其交易流程是一致的。本条将重点以出租收费应用为例表述基于非接触小额支付应用的交易流程，以地铁收费应用为例描述基于非接触小额支付特定分段扣费应用的交易流程。整个交易分为进闸交易（即进消费区交易）和出闸交易（即出消费区交易）。关于终端上CVM的设置，参照电子现金要求执行。

    - 出租收费应用

- 描述

出租汽车收费为标准扣费交易，其基本流程为：选择PPSE支付环境，然后选择电子支付应用，发送GPO指令，根据消费金额进行扣费。

- 流程图

出租车收费交易流程见图E.1所示。

- 地铁消费应用的进闸交易流程

    - 公共汽电车/地铁收费应用

注：以下范例描述的前提是终端支持特定的分段扣费交易应用。

      - 进闸交易流程

- 描述

进闸交易的基本流程为：选择PPSE支付环境，然后选择电子支付应用，读取扩展应用专用文件，判断上次交易是否正常完成。若上次交易正常完成，则进行零金额消费，并更新文件；否则返回错误提示，提示持卡人不能进入收费区。

终端也可以根据实际需求进行预处理，例如可以事先获取卡片中的余额，来判断是否允许持卡人进站。

- 流程图

公共汽电车/地铁进闸交易流程见图E.2所示。

- 公共汽电车/地铁消费应用的进闸交易流程

- 流程说明

持卡人使用非接触式金融支付IC卡在地铁消费应用环境中进行进闸交易时，终端将作如下处理：

- 终端首先选择和激活卡片，并通过AID选择判断卡片是否支持基于非接触小额支付的扩展应用交易。

- 终端发出READ CAPP RECORD命令查询，判断卡片是否支持地铁收费应用。如支持，终端应读取此特定专用数据，并根据数据进行处理，如判断上次是否离开收费区等。如处理结果为不允许进行进闸交易，终端应提示持卡人。如处理结果允许进行进闸交易，终端进行分段扣费交易，其中交易金额为0。

- 终端根据其自身情况，在UPDATE CAPP DATA CACHE中更新地铁收费专用数据，填写城市代码、运营企业代码、记录格式版本号、交易标志、进收费区交易时间、进收费区交易线路代码、进收费区交易站点代码、进收费区交易闸机代码、进收费区交易序号和专用TAC等字段，并保留出收费区交易时间、出收费区交易线路代码、出收费区交易站点代码、出收费区交易闸机代码、出收费区交易金额、出收费区交易序号等记录原值。

- 交易最后，终端根据交易过程中卡片返回的数据，对卡片进行动态数据认证。只有卡片通过认证，终端才允许持卡人进入收费区。

      - 出闸交易流程

- 描述

出闸交易的基本流程为：选择PPSE支付环境，然后选择电子支付应用，读取扩展应用专用文件，判断文件内容是否正确，若正确，则根据入闸信息，计算消费金额。然后进行扣款消费，并更新扩展应用专用文件，表示正常完成交易，同时提示持卡人离开收费区。

- 流程图

公共汽电车/地铁出闸交易见流程见图E.3所示。

- 公共汽电车/地铁消费应用的出闸交易流程

- 流程说明

持卡人使用非接触式金融支付IC卡在地铁消费应用环境中进行出闸交易时，终端将作如下处理：

- 终端首先选择和激活卡片，并通过AID选择判断卡片是否支持基于非接触小额支付的扩展应用交易。

- 终端发出READ CAPP RECORD命令查询，判断卡片是否支持地铁收费应用。如支持，终端应读取地铁收费专用数据，并根据数据进行处理，如判断上次是否正常进入收费区等，若是，则根据扩展应用专用文件中的入闸信息计算消费金额。如处理结果为不允许进行出收费区交易，终端应提示持卡人。如处理结果允许进行出收费区交易，终端进行分段扣费交易，并更新扩展应用专用文件，其中交易金额为计算所得的消费金额。

- 终端根据其自身情况，在UPDATE CAPP DATA CACHE中更新地铁收费专用数据，填写出收费区交易时间、出收费区交易线路代码、出收费区交易站点代码、出收费区交易闸机代码、出收费区交易金额、出收费区交易序号、专用TAC等记录，并保留城市代码、运营企业代码、记录格式版本号、交易标志、进收费区交易时间、进收费区交易线路代码、进收费区交易站点代码、进收费区交易闸机代码、进收费区交易序号等字段记录原值。

- 交易最后，终端根据交易过程中卡片返回的数据，对卡片进行动态数据认证。只有卡片通过认证，终端才允许持卡人离开收费区。

    - 停车咪表应用

停车咪表应用的交易流程与地铁收费应用的交易流程一样，可以将交易分为停车交易和收费交易，等同于进闸交易和出闸交易。但地铁收费应用是按旅客的乘坐路段收费，而停车咪表应用是按顾客的停车时间收费，所以对于停车咪表应用，在停车交易时，对交易咪表代码和停车交易时间等的记录非常重要，这些信息是在收费交易时，计算扣款金额的依据。

  - 公交日票/月票交易流程说明

除分时、分段扣费交易外，扩展应用还可以通过读取扩展应用专用文件，实现公交日票/月票应用功能。

    - 公交日票/月票应用

- 描述

扩展应用在公交日/月票领域的应用包括以下两种类型：限定次数型和不限次数型。其中，限定次数型表示限定日/月票在当日/月内的使用次数，每次进行等额消费，消费金额为日/月票总额与限定次数的比值；不限次数型表示不限定日/月票在当日/月内的使用次数，且在第一次使用时一次性扣减当天/整月的金额，以后每次进行0额消费。

日/月票交易的基本流程为：读取扩展应用专用文件，判断卡片是否支持公交日/月票应用，若支持，判断公交日/月票是否已使用；若未使用，则进行日/月票消费交易；若已使用，根据初次使用时间和（/或）使用次数，判断日/月票是否已过期，如果是则提示持卡人日/月票已过期，否则继续进行日/月票消费交易。

- 流程图

公交日票/月票消费交易流程见图E.4所示。

- 公交日/月票消费交易流程图

- 流程说明

持卡人使用非接触式金融支付IC卡在日/月票应用环境中进行公交日/月票交易时，终端将作如下处理：

- 终端首先选择和激活卡片，并通过返回信息选择判断卡片是否支持基于非接触小额支付的扩展应用交易。

- 终端发出READ CAPP RECORD命令查询行业文件，判断卡片是否支持公交日/月票应用。如支持，终端应读取公交日/月票专用数据，并根据数据进行处理：首先判断公交日/月票是否已使用：若未使用，则根据规则，计算消费金额并进行日/月票消费交易；若已经使用，则根据初次使用的时间和（/或）使用的次数判断日/月票是否过期，如果过期则交易停止，并提示持卡人日/月票过期，如果未过期则根据规则，计算消费金额并进行日/月票消费交易。

- 对于日/月票应用，扩展应用专用文件中必须记录日/月票的类型，日/月票的有效期，初次使用的时间以及使用的次数等相关信息，作为下次交易的依据。

- 如果日/月票限定必须在某日/月使用，则可以在充值/发卡时，对CAPP文件进行更新。

- （规范性附录）
支持的密文版本

本规范定义的密文版本为01（0x01）。

表F.1列出的是生成TC/AAC和ARQC的数据元和顺序。

表F.1 生成TC/AAC和ARQC的数据

| 数据元 | 来自终端的数据 | 卡片内数据 |
| --- | --- | --- |
| 授权金额 |  |  |
| 其它金额 |  |  |
| 终端国家代码 |  |  |
| 终端验证结果 |  |  |
| 交易货币代码 |  |  |
| 交易日期 |  |  |
| 交易类型 |  |  |
| 不可预知数 |  |  |
| 应用交互特征（AIP） |  |  |
| 应用交易计数器（ATC） |  |  |
| 卡片验证结果（CVR） |  |  |

密文版本01使用安全规范中定义的对称密钥算法计算应用密文。

- （规范性附录）
算法标识

  - 公钥算法标识

表G.1列出了本部分使用的公钥签名算法标识。

- 表 G.1 公钥签名算法标识

| 公钥签名算法标识 | 签名算法 | 对应哈希算法 |
| --- | --- | --- |
| ‘00’ | 无 | 无 |
| ‘01’ | RSA | SHA-1 |
| ‘02’（EMV规划使用） | ECC(ECDSA) | SHA-256 |
| ‘03’（EMV规划使用） | ECC(ECDSA) | SHA-512 |
| ‘04’ | SM2（数字签名算法） | SM3 |

表G.2列出了本部分使用的公钥加密算法标识。

- 表 G.2 公钥加密算法标识

| 公钥加密算法标识 | 加密算法 | 对应哈希算法 |
| --- | --- | --- |
| ‘00’ | 无 | 无 |
| ‘01’ | RSA | SHA-1 |
| ‘02’（EMV规划使用） | ECC(ECIES) | SHA-256 |
| ‘03’（EMV规划使用） | ECC(ECIES) | SHA-512 |
| ‘04’ | SM2（公钥加密算法） | SM3 |

  - 哈希算法标识

表G.3列出了本部分使用的哈希标识。

- 表 G.3 哈希算法标识

| 哈希算法标识 | 哈希算法 |
| --- | --- |
| ‘01’ | SHA-1 |
| ‘03’（EMV规划使用） | SHA-256 |
| ‘05’（EMV规划使用） | SHA-512 |
| ‘07’ | SM3 |

  - 发卡行自定义数据（对称密钥算法标识）

发卡机构自定义数据元中有一个自定义数据“算法标识”。此数据定义了卡片计算应用密文和安全报文采用的算法。长度为1个字节。取值情况见表G.4。

表G.4 对称算法标识

| 算法 | 值（16进制） |
| --- | --- |
| 3DES | 01 |
| SM4 | 04 |

- （资料性附录）
行业应用开通指南

行业应用开通主密钥一般由发卡机构管理，且各个行业应用由独立的行业应用开通主密钥控制，以确保各个行业的独立性。支付IC卡应用开通密钥的分散方法见本规范第5部分中关于子密钥分散的描述部分，由行业应用开通主密钥通过支付应用PAN号、PAN序列号进行分散得到。

行业应用管理和开通的流程如下：

- 发卡机构在其支付IC卡密钥管理系统中产生行业应用开通主密钥。

- 发卡机构在进行支付IC卡数据准备时，由行业应用开通主密钥通过金融应用PAN号、PAN序列号进行分散，得到支付IC卡行业应用开通密钥。

- 发卡机构在个人化时，预先创建扩展应用文件，预置相应的支付IC卡行业应用开通密钥。

- 持卡人在指定的终端上，在行业应用开通密钥的保护下，通过APPEND RECORD命令新增行业应用记录，开通行业应用。

开通行业应用可以通过如下途径：

- 终端机具认证方式开通行业应用：终端上存放有行业应用开通主密钥，通过PAN号、PAN序列号进行分散，获得支付IC卡行业应用开通密钥。终端在支付IC卡行业应用开通密钥的控制下，创建行业应用记录（行业应用管理密钥由发卡机构、行业协商产生，通过支付IC卡行业应用开通密钥加密后写入支付IC卡）。

- 发卡机构后台认证方式开通行业应用：终端上不存放行业应用开通主密钥，行业应用开通主密钥存放在发卡机构后台，由卡片与发卡机构后台进行联机交互认证，其开通行业应用流程同终端机具认证方式。该方式适合通过远程进行行业应用开通。

未采用P2= ‘00’。