- 基本安全培训

1．1 个人求生技能

| 序号 | 修改前 |  | 修改后 |  | 修改说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场地、设施、设备 | 要求 | 场地、设施、设备 | 要求 |  |  |
| 1 | 多媒体教室 | 1间，能容纳40人。 | 多媒体教室 | 1间，能容纳40人。 | 无改动 |  |
| 2 | 陈列室 | 1间，能满足放置艇缆等有关属具和物品，具有所需观摩空间。 | 陈列室 | 1间，能满足放置救生艇筏有关属具和物品，具有所需观摩空间。 | 原表述不准确。 |  |
| 3 | 50×25米游泳池 | 设5米跳台1个 | 50×25米游泳池 | 设3米、5米跳台各1个 | 无改动 |  |
| 4 | 救生衣 | 40件 | 救生衣 | 40件（符合海船船员配备标准的） | 无改动 |  |
| 5 | 防水保温服 | 5套 | 救生服 | 10套 | 设备名称不准确；数量不能满足教学要求。 |  |
| 6 | 气胀式救生筏 | 2个 | 气胀式救生筏 | 2只，属具和备品齐全。 | 强调救生筏的“属具和备品齐全”的目的是保证满足公约提出的“抛放流锚或海锚”及“操作定位仪器”等要求。 |  |
| 7 | 直升飞机救援吊运设备 | 模型、挂图或影像资料。 | 直升机救助吊升设备 | 实物、挂图和影像资料。 | 设备名称不准确。 |  |
| 8 |  |  | 搜救雷达应答器和卫星应急无线电示位标设备。 | 各1台，配备相关操作使用的影音资料。 | 满足STCW公约马尼拉修正案表A-VI/1-1的要求。 |  |

注：1.同时开班的每一个班（40人）应当配备一个多媒体教室。

1．2 防火与灭火

| 序号 | 修改前 |  | 修改后 |  | 修改说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场地、设施、设备 | 要求 | 场地、设施、设备 | 要求 |  |  |
|  | 模拟消防舱室 | 1间：分上下两层舱，设通道、直梯或斜梯、人孔防火门、通风筒，预设2个以上燃烧点(池或盒)，烟雾发生器1个、模拟人体2个、担架2具、急救箱2个、对讲机4个、防火毯若干、沙箱和消防水桶各2个。 | 模拟消防舱室 | 1间：分上下两层舱，设通道、直梯或斜梯、人孔、防火门、通风筒，预设2个以上燃烧点(池或盒)，并具备进入和通过喷注了高膨胀泡沫的舱室训练的场所，烟雾发生装置1个（可以制造模拟充满烟雾的场所，进行训练）、搜救模拟人2个、船用担架2具、急救箱2个、船用对讲机4个、135升推车式泡沫灭火器一具、45升推车式泡沫灭火器一具、可携式泡沫装置一具、防火毯2件、0.1m3沙箱2个或手提灭火器2只。 | 对于培训单位来讲烟雾发生装置比烟雾发生器的要求便于实现和满足；搜救模拟人比模拟人体更具体强调其搜救功能；推车式泡沫灭火器等可参考SOLAS公约5.1.2、5.3.2.1要求 |  |
|  | 各类手提式灭火器 | 二氧化碳、泡沫、干粉等至少各5个。 | 手提式灭火器 | 干粉灭火器30个，二氧化碳，泡沫至少各5个； | 消耗品，应该满足训练要求 | 各种不同类型的灭火器均应配备30个 |
|  | 应急消防泵 | 2台，具有水井或水池供水。 | 应急消防泵 | 1台，符合FSS第十二章各条款的要求，并且具有配套水源（包括水井、水池和其他的能够供水的设施、强调可操作性）。 | 水源包括了水井、水池和其他的能够供水的设施。 |  |
|  | 水龙带 | 12条 | 水龙带 | 12条，（直径为50mm或65mm） | 无改动 |  |
|  | 消防栓 | 6个 | 消防栓 | 6个 | 无改动 |  |
|  | 水枪 | 6个（直流和开花两用） | 水枪 | 6个（其中水柱和水雾两用型4个直流1个、水雾1个，可关闭控制的。）符合船舶配用要求 | “开花”概念不清 |  |
|  | 国际通岸接头 | 2个 | 国际通岸接头 | 2个 |  |  |
|  | 储压式空气呼吸器 | 5套 | 正压式空气呼吸器 | 20套，符合FSS Code 第三章，2.1.2的要求。 | 为和国家标准一致，改为“正压”。 |  |
|  | 紧急逃生用呼吸装置 | 4套 | 紧急逃生用呼吸装置 | 4套，符合FSS Code 第三章，2.2的要求 |  |  |
|  | 防毒面具 | 5套 | 删去 |  | 防毒面具的滤罐具有很强的针对性。预先配备的滤罐不一定适用。 |  |
|  | 防火服 | 6套 | 个人劳动保护用品 | 42套（包括安全帽、工作服、工作鞋、手套等） | 防火服的概念不清楚。 |  |
|  | 消防服、头盔、靴、帽、安全带 | 各20套 | 消防员个人配备 | 20套，符合FSS Code 第三章，2.1.1的要求（至少包括五项设备：防护服、长筒靴、头盔、安全灯、太平斧.） | FSS Code 第三章，2.1.1对消防员个人设备做出了明确的规定。消防员装备包括个人配备和一副呼吸器，呼吸器可与本表8项兼用。防护服：应能保护皮肤不受护眼的热辐射及灼伤和蒸汽烫伤，其表面防水。 |  |
|  | 安全索、安全灯、太平斧、消防钩 | 各2套 | 耐火救生绳 | 4根，符合FSS Code 第三章，2.1.3的要求，长度至少30米。 | FFC中并未对消防钩做出规定。 |  |
|  | 二氧化碳系统（或泡沫灭火系统） | 1套 | 船舶二氧化碳灭火系统 | 1套，能够真实模拟船舶上CO2系统灭火的操作过程。 |  |  |
|  |  |  | 船舶高倍泡沫灭火系统 | 1套，系统和场地要求能够满足《STCW公约》中要求的“不佩戴呼吸器，进入和穿过充满泡沫的舱室”的操作训练 |  |  |
|  | 火灾自动报警器 | 6个(室内模拟操作实验 ) | 火灾自动报警系统和船用手动式报警装置 | 船用自动报警系统1套（配套至少感温、感烟、感光探测器各2只），本系统符合FSS第九章，2.1.1、2.2、2.3、2.4.1、2.5等条款要求。 船用手动报警装置至少两套。 | 单独的报警器不足以完成模拟。 |  |
|  | 测爆仪、测氧仪 | 各2套 |  |  | 建议删除本项目设备，主要原因是“STCW公约”无此设备操作使用训练要求。必须要设的话，建议各设一套。 |  |

注：1.同时开班的每一个班（40人）应当配备一个多媒体教室。

1．3 个人安全和社会责任

| 序号 | 修改前 |  | 修改后 |  | 修改说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场地、设施、设备 | 要求 | 场地、设施、设备 | 要求 |  |  |
| 1 | 国际、国内有关法规和资料 | 2套 | 国际、国内有关法规和资料 | 2套（STCW、MARPOL、SOLAS、2006海事劳工公约、救生设备规则（LSA）、消防设备规则（FFA）、ISM Code、Guide lines for development of shipboard oil pollution plan）、Code OF Safe Working Practices For SeaFarer、中华人民共和国劳动法、海洋环境法、防治船舶污染海洋环境条例等。 | - IMO《个人安全与社会责任》MODEL COURSE中提出了具体意见； - 表内具体的法规和资料符合《个人安全与社会责任》大纲内容。 |  |
| 2 | 适用于船上安全的特殊保护装置 | 2套 | 适用于船上安全的保护装置 | 2套（长筒防护鞋、防护手套、化学防护服、防尘面罩、气密护目眼睛、耳塞、安全带、正压式（隔绝）呼吸器、测氧仪、测毒仪、防毒面具（配备黄、白、褐各种不同颜色滤罐）或配备与以上设备相匹配的操作使用以及安全注意事项的挂图或相匹配的视频资料替代。 | 综合散货船、集装箱船、滚装船、VLCC、LNG、LPG等不同船舶为保证生产安全的规定，归纳总结了表内内容。 |  |
| 3 | 海事影像资料 | 2套 | 海事影像资料 | 2套（能够体现船舶各种安全作业和管理过程的视频；船舶各种工伤事故资料） | 参考IMO《个人安全与社会责任》MODEL COURSE意见。 |  |
| 4 | 照片或挂图 |  | 照片或挂图 | 2套（舷梯和安全网、常见船舶的主甲板和机舱布置图、油轮主甲板管系图、艏楼甲板和尾楼甲板、锚机和缆车、船舶起重设备、驾驶台、机舱等设备照片或挂图。） | 这些照片和挂图能够在学生头脑中初步建立起船舶不同部位和重要设备的结构模型，了解其操作程序及注意事项。 |  |

注：1.同时开班的每一个班（40人）应当配备一个多媒体教室。

1．4 基本急救培训

| 序号 | 修改前 |  | 修改后 |  | 修改说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场地、设施、设备 | 要求 | 场地、设施、设备 | 要求 |  |  |
| 1 | 全套的卫生知识挂图 | 1套 | 人体解剖挂图 | 人体九大系统各1幅 | 根据《STCW公约》关于基本急救知识的要求，教学更系统、全面。 |  |
| 2 | 人体骨髓模型 | 1具 | 人体骨骼模型 | 1具 | 根据《STCW公约》关于基本急救知识的要求，教学立体、直观。 |  |
| 3 | 人体模型 | 2具 | 心肺复苏模拟人 | 2个，具有电子系统、语音提示功能，提示学员操作正确与否。 | 具有电子系统、语音提示功能，提示学员操作正确与否，使操作更准确，评估更规范。不具有以上功能的人体模型，不能适应心肺复苏培训的要求。 |  |
| 4 | 急救箱 | 2个 | 急救箱 | 2个（内科型和外科型各1个，配备急救药品和器械） | 内科型偏重急救药物，外科型偏重常用器械，使教学更全面直观，。 |  |
| 5 | 止血器 | 6套 | 删除并合并 |  | 明确为止血带。放到第7项里。 |  |
| 6 | 担架 | 1具 | 担架 | 1具（适合船舶医疗救护的专用担架） | 能满足《STCW公约》基本急救的最低适任标准要求，运送不同伤病员。 |  |
| 7 | 绷带、三角巾 | 若干 | 绷带、三角巾、止血带、夹板（适用上、下肢） | 至少备有各20个（副） | 增加止血带及夹板，用于止血、骨折固定操作训练。数量满足2人一组，此项物品属于易损及消耗品，应及时补充保证数量。 |  |
| 8 | 听诊器、血压计、体温计、注射器 | 各6个 | 听诊器、血压计、体温计、 | 各10个 | 数量满足4人一组要求，属于易损品，应保证数量。 |  |
| 9 |  |  | 人体结构模型 | 1具 | 更能直观了解人体结构。 |  |
| 10 |  |  | 肌肉注射模型（模块）、注射器 | 各10个 | 数量满足4人一组要求，注射实操训练更规范。此项物品属于易损品，应保证数量。 | 建议删除本项目设备，主要原因是“STCW公约”无此设备操作使用训练要求。必须要设的话，建议各设一套。没有要求此内容。 |

注：1.同时开班的每一个班（40人）应当配备一个多媒体教室。

2.船长、大副、三（二）副

| 序号 | 修改前 |  |  |  |  |  | 修改后 |  |  |  |  |  | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场地、设施、设备 | 要求 | 职务 |  |  | 备注 | 场地、设施、设备 | 数量 | 职务 |  |  | 标准 |  |
|  |  |  | 船长 | 大副 | 三副 |  |  |  | 船长 | 大副 | 三副 |  |  |
| 1 | 多媒体教室 | 1间，能容纳40人 | √ | √ | √ |  | ◆多媒体教室 | 1间 | √ | √ | √ | 能容纳40人。 |  |
| 2 | 教学用海图 | 40张 | √ |  | √ |  | ◆教学用海图 | 40张 | √ |  | √ | 不包含航线设计资料，每套包括中版中国海域海图、英版海图（沿海航区船员培训可不配置）。 | 标准更明确，区分不同航区、吨位船员培训，以下均考虑。 |
| 3 | 教学用中、英文版航海图书资料 | 20套 | √ |  | √ |  | ◆教学用中、英文版航海图书资料 | 20套 | √ |  | √ | 每套包括： （1）中版： 航海图书目录、中国海图符号识别指南、中国航路指南、中国港口指南、航海通告、航标表、潮汐表。 （2）英版（沿海航区船员培训可不配置）： 航海图书总目录、航路指南、世界大洋航路、航海通告、航海通告累计表、航海通告年度摘要、海图图识（CHART5011）、潮汐表、灯标与雾号表、无线电信号表（NP281）、无线电信号表（NP282）、无线电信号表（NP286）。 | 标准更明确 |
| 4 | 教学用《航海日志》 | 40套 | √ |  | √ |  | 教学用《航海日志》 | 40套 | √ |  | √ | 中、英版《航海日志》各20套（沿海航区船员培训英版《航海日志》可不配置）。 | 标准更明确 |
| 5 | 海图桌 | 40张 | √ |  | √ |  | ◆海图桌、凳 | 40套 | √ |  | √ | 海图能在海图桌桌面完全展开。 | 标准更明确 |
| 6 | 海图作业工具 | 40套 | √ |  | √ |  | ◆海图作业工具 | 40套 | √ |  | √ | 每套包括：刻度清晰的成对航海三角板、分规，另平行尺需2套。 | 标准更明确 |
| 7 | 航线设计资料 | 4套 | √ |  | √ | 欧洲、北太平洋、南太平洋、中国沿海航线各一套 | ◆航线设计资料 | 4套 | √ |  | √ | 无限航区：欧洲、北太平洋、南太平洋、中国沿海航线各一套。 沿海航区：不同中国沿海航线4套。 | 标准更明确 |
| 8 | 六分仪 | 20台 |  |  | √ |  | ◆六分仪 | 20台 |  |  | √ | 沿海航区船员培训可不配置。 |  |
| 9 | 索星卡 | 40套 |  |  | √ |  | ◆索星卡 | 40套 |  |  | √ | 沿海航区船员培训可不配置。 |  |
| 10 | 天文表册 | 20套 |  |  | √ |  | ◆天文表册 | 20套 |  |  | √ | 每套包括：航海天文历、航海天文历附表、太阳和月亮出没时刻表、天体高度方位表。仅无限航区500总吨及以上船舶船员培训配置。 | 标准更明确 |
| 11 | ★天象馆 | 1个 |  |  | √ |  | ★天象馆 | 1个 |  |  | √ | 选做项目。 |  |
| 12 | 全球定位系统接收机 | 4台套 |  |  | √ |  | ◆全球定位系统接收机 | 4台 |  |  | √ |  |  |
| 13 | 雷达 | 4台，具备全球定位系统、船舶自动识别系统、计程仪、陀螺罗经等输入接口和自动标绘功能 |  |  | √ | 至少两种型号 | ◆雷达 | 4套 |  |  | √ | 每套具备全球定位系统、船舶自动识别系统、计程仪、陀螺罗经等信号或模拟信号输入，实现自动标绘功能（可以使用自动雷达标绘仪替代）。 4套设备中： 1.一套S波段雷达。 2.一套具备海图叠加功能。 3.至少一台接VDR。 至少两种型号 | 标准更明确 |
| 14 | 计程仪 | 2台，具备模拟显示功能 |  |  | √ |  | ◆计程仪 | 4台 |  |  | √ | 具备模拟信号发生器及模拟显示功能。 | 台套数不够 |
| 15 | 测深仪 | 2台 |  |  | √ |  | ◆测深仪 | 4台 |  |  | √ | 具备模拟信号发生器及模拟显示功能。 | 台套数不够 |
| 16 | 磁罗经 | 5台 |  |  | √ | 至少配备一个方位仪 | ◆磁罗经 | 4台 |  |  | √ | 至少一台带磁航向模数转换器。每台配备一个方位仪。 | 台套数调整 |
| 17 | 陀螺罗经 | 3台，每台带1个方位分罗经和1个方位仪 |  |  | √ | 3种不同系列各1台 | ◆陀螺罗经 | 4台 |  |  | √ | 每台带1个方位分罗经和1个方位仪，至少2台具备航向记录功能。 4套设备中，双转子型、单转子型、电控型均兼顾。沿海航区500总吨以下船舶船员培训不需要配置。 | 台套数不够 |
| 18 | 船舶自动识别系统船台 | 4台 |  |  | √ |  | ◆船舶自动识别系统船台 | 4台 |  |  | √ | 符合国际电工委员会（IEC） 61993-2标准。仅沿海航区500总吨以下船舶船员培训配置可以是船载B级自动识别系统，符合国家符合中国海事局或国际电工委员会（IEC）62287-1标准。 | 标准更明确 |
| 19 | 航行数据记录仪或简易型航行数据记录仪 | 1套 | √ |  | √ |  | 航行数据记录仪或简易型航行数据记录仪 | 1套 | √ |  | √ |  |  |
| 20 | 风向风速仪 | 1台 |  | √ | √ |  | ◆风向风速仪 | 2台 |  |  | √ | 未满500总吨船员培训不需要配置。 | 台套数不够 |
| 21 | 数字气象仪 | 2台 |  | √ | √ | 含百叶箱 | ◆数字气象仪 | 2台 |  |  | √ | 每台设备含装备干湿球温度表的百叶箱。未满500总吨船员培训不需要配置。 | 设备集中、整合 |
| 22 | 百叶箱干湿球温度表 | 2只 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 空盒气压表 | 10个 |  |  | √ |  | ◆空盒气压表 | 10个 |  |  | √ | 未满500总吨船员培训不需要配置。 |  |
| 24 | 气象传真接收机 | 2台 |  | √ | √ |  | ◆气象传真接收机 | 2台 | √ |  | √ | 未满500总吨船员培训不需要配置。 |  |
| 25 | 实船货运配积资料 | 散装船、杂货船、集装箱船各40套 |  | √ | √ |  | 实船货运配积资料 | 40套 |  | √ | √ | 散装船、杂货船、集装箱船各40套 |  |
| 26 | 国际海运危险货物规则 | 2套 |  | √ | √ |  | 国际海运危险货物规则 或水路危险货物运输规则 | 2套 |  | √ | √ | 未满500总吨船员培训不需要配置国际海运危险货物规则。 |  |
| 27 | 货物积载与系固规则 | 2套 |  | √ | √ |  | 货物积载与系固规则 | 2套 |  | √ | √ |  |  |
| 28 | 配积载计算机与软件 | 40个终端，每个终端应装载散装船、杂货船、集装箱船配积载软件各1套 |  | √ | √ |  | ◆配积载计算机与软件 | 40个终端 |  | √ | √ | 每个终端应装载散装船、杂货船、集装箱船配积载软件各1套。未满500总吨船员培训不需要配置。 |  |
| 29 | 相关配载船舶资料和装货清单 | 40套 |  | √ | √ |  | ◆相关配载船舶资料和装货清单 | 40套 |  | √ | √ | 未满500总吨船员培训不需要配置。 |  |
| 30 | 船舶模型 | 集装箱船、散装船、杂货船、油轮各1具 |  |  | √ |  | 船舶模型 | 1套 |  |  | √ | （1）采取纵向半剖结构的集装箱船、散货船、杂货船、原油船的模型各1具。该模型由实船按比例缩小制作。 （2）横骨架式船体结构模型、纵骨架式船体结构模型、混合骨架式船体结构模型、散货船货舱结构模型、杂货船货舱结构模型、集装箱船货舱结构模型、首端结构模型、尾端结构模型各1具。 | 标准更明确 |
| 31 | 船体结构模型 | 集装箱船、散装船、杂货船、油轮各1具 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 锚设备实物或模型 | 1套 |  |  | √ |  | 锚设备实物或模型 | 1套 |  |  | √ | （1）具备离合装置的锚机实物或模型，能进行抛起锚作业演示。 （2）霍尔锚、斯贝克锚实物或模型各1具。 （3）第一节锚链实物或模型1具。 | 标准更明确 |
| 33 | 装卸设备实物或模型 | 1套 |  |  | √ |  | 装卸设备实物或模型 | 1套 |  |  | √ | 克令吊实物或按比例缩小制作的模型，能实现旋转、变幅、起升动作。 | 标准更明确 |
| 34 | 系泊设备实物或模型 | 1套 |  |  | √ |  | 系泊设备实物或模型 | 1套 |  |  | √ | （1）具备离合装置的绞缆机实物或模型，能进行系离泊作业演示，该锚机可以兼作绞缆机。 （2）导缆孔、导缆器、导向滚轮、系缆桩实物或模型各1具。 | 标准更明确 |
| 35 | 操舵设备实物或模型 | 1套 |  |  | √ |  | 操舵设备实物或模型 | 1套 |  |  | √ | （1）自动操舵仪的实物或模型，能进行操舵作业演示，该操舵仪有自动舵、随动舵、应急舵功能。 （2）舵叶、舵角指示器、舵机实物或模型各1具。 | 标准更明确 |
| 36 | 管系模型 | 1套 |  |  | √ |  | 管系模型 | 1套 |  |  | √ | 舱底水管系、压载水管系、消防管系、通风管系、甲板排水管系模型，按照立体结构装配，标注功能及用颜色区分不同管系。未满500总吨船员培训不需要配置舱底水管系、压载水管系。 | 标准更明确 |
| 37 | 堵漏器材实物 | 1套 |  |  | √ |  | 堵漏器材实物或模型 | 1套 |  |  | √ | （1）船体局部堵漏实物或模型，包括船底结构、船侧外板结构破洞。 （2）堵漏毯、堵漏板、堵漏箱、堵漏螺杆、堵漏木栓、堵漏楔、堵漏柱等通用堵漏器材实物或模型各1具。未满500总吨船员培训不需要配置。 | 标准更明确 |
| 38 | 主要航海国家国旗或替代物 | 1套 |  |  | √ |  | 主要航海国家国旗或替代物 | 1套 |  |  | √ | 至少10个不同国家的国旗或替代物。未满500总吨船员培训不需要配置。 | 标准更明确 |
| 39 | 信号旗 | 1套 |  |  | √ |  | 信号旗 | 1套 |  |  | √ | 40面。 | 标准更明确 |
| 40 | 灯光通信设备 | 1套 |  |  | √ |  | 灯光通信设备 | 1套 |  |  | √ | 船用手提白昼信号灯。 | 标准更明确 |
| 41 | 号灯号型实物或替代物 | 1套 |  |  | √ |  | 号灯号型实物或替代物 | 2套 |  |  | √ | 替代物可为国标号灯号型挂图。 | 台套数不够 |
| 42 | 全球海上遇险和安全系统 |  |  |  | √ | 参见全球海上遇险和安全系统专项培训的标准 |  |  |  |  |  |  | 此项在GMDSS操作员培训中列出 |
| 43 | 雷达模拟器 | 1套，至少3个雷达本船，均具有自动雷达标绘仪功能；可进行对抗训练 |  |  | √ |  | ◆雷达模拟器 | 1套 |  |  | √ | 至少3个雷达本船，并满足经修正的STCW 公约第A-I/12 节所规定的性能标准；每个本船均具有自动雷达标绘仪功能；可进行对抗训练；拥有相应的海图桌、海图和海图作业工具。 | 标准更明确 |
| 44 | 航海模拟器 | 1套，满足国际海事组织关于航海模拟器的性能标准 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用船舶操纵模拟器代替。 |
| 45 | 英语听说训练教学设备 | 40套 | √ | √ | √ |  | ◆英语听说训练教学设备 | 40套 | √ | √ | √ | 未满500总吨船员培训不需要配置。 |  |
| 46 | 航海英语视听教学资料 | 40套 | √ | √ | √ |  | ◆航海英语视听教学资料 | 40套 | √ | √ | √ | 与航海英语听力与会话教材相配套的软件，安装于40套英语听说训练教学设备。未满500总吨船员培训不需要配置。 |  |
| 47 | 满足主管机关船员无纸化考场标准的考场 | 1个 |  |  | √ |  | 满足主管机关船员无纸化考场标准的考场 | 1个 |  |  | √ | 选做项目。 |  |
| 48 | ★计算机和网络设施 | 40台终端 | √ | √ | √ |  | ★计算机和网络设施 | 40台终端 | √ | √ | √ | 选做项目。 |  |
| 49 | ★电子海图系统软件 | 1套 | √ | √ | √ |  | ◆电子海图实船系统 | 1套 |  | √ | √ | 无限航区：实船系统通过ECDIS类型认证（符合IEC61174标准），且为完整的电子海图显示与信息系统，包括各种传感器信号的接入。 沿海航区：实船系统通过ECDIS类型认证（符合IEC61174标准），可以选择符合中国海事局标准要求的ECS系统但要配备包含传感器信号的接入。 未满500总吨船员培训不需要配置。 | 公约要求， 增加内容 |
| 50 |  |  |  |  |  |  | ◆电子海图 | 1套 |  | √ | √ | 至少配备ENC； 无限航区：具有更新功能；至少具有设计中国沿海港口至北美西海岸、澳大利亚、欧洲地中海国家港口航线的海图。 沿海航区：至少配备ENC；满足中国海事局ECS标准；配备中国沿海全部海图。 未满500总吨船员培训不需要配置。 | 公约要求， 增加内容 |
| 51 |  |  |  |  |  |  | ◆船舶操纵模拟器 | 若干套 | √ | √ | √ | 每套至少3台本船，保证至少10个本船，满足40人培训，每台本船不超过4人； 模拟器性能应满足： 满足《海员培训、发证和值班标准国际公约》 所规定的性能标准的不小于120º视景船舶操纵模拟器1 套，且具有三维实景漫游及望远镜功能；但用于船长和大副适任培训的模拟器视景不小于180º，且具有三维实景漫游及望远镜功能； 可模拟至少6种船型的航行和操纵性能，包括车、侧推器、舵、锚、拖轮和缆绳等的使用； 3．可实时模拟航行环境，包括风、浪、流、浅水效应、岸壁效应、船吸和船推效应、外界运动和固定物标、码头、海岸等； 4．具有船舶驾驶台所需的各种航行、定位和通讯设备，包括雷达、无线电定位设施、电子海图系统、操舵仪、车钟、雾号、海图及海图桌、绘图工具、测深仪、计程仪、甚高频无线电话、航海图书资料、航海日志以及其它必要设施和设备； 5.每台本船配备1张海图桌，1套海图作业工具，1套航线设计资料，1套训练用海图（与船舶操纵模拟器练习题的电子海图配套），1套驾驶台视听监控设备，1套船内通信电话。 6.每套模拟器配1个控制室，配备讨论桌和椅，投影仪及电动幕，本船控制设备，监控设备、打印设备。 | 公约要求， 增加内容 |
| 52 |  |  |  |  |  |  | 海船船员适任考试大纲 | 1套 | √ | √ | √ | 保持最新。 |  |
| 注：1.表中带“★”者为选做项目。 2.同时开课的每个班（40人）应当各配备一间教室。 3.场地、设施、设备的数量满足1个班开课，考虑到设备利用率，该配备最多可供6个班交叉使用。 |  |  |  |  |  |  | 注： 1.标记“√”是对应职务所涵盖的内容。 2.表中标记“★”为选做项目。 3.表中标记“◆”为“基本开课班数”（1个班，40人）所需的场地、设施、设备配备数量。 4.表中未标记的项目为不论培训规模所需的场地、设施、设备配备数量。 5.同时开课的每个班（40人）应当各配备一间教室。 6.场地、设施、设备的数量满足1个班开课，考虑到设备利用率，该配备最多可供6个班交叉使用。 |  |  |  |  |  | 设备进行分类，标准更明确。 |

3轮机长、大管轮、三（二）管轮

| 序号 | 修改前 |  |  |  |  |  | 修改后 |  |  |  |  |  | 修改说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场地、设施、设备 | 数量 | 职务 |  |  | 标准 | 场地、设施、设备 | 数量 | 职务 |  |  | 标准 |  |  |
|  |  |  | 轮机长 | 大管轮 | 三 （二）管轮 |  |  |  | 轮机长 | 大管轮 | 三（二）管轮 |  |  |  |
| 1 | 多媒体教室 | 1间 | √ | √ | √ | 能容纳40人，含多媒体投影设施 | 多媒体教室 | 1间 | √ | √ | √ | 能容纳40人，含多媒体投影设施 |  | 无改动 |
| 2 | 轮机模拟器（单机版） | 40台 | √ | √ |  | 学员训练计算机40台，安装有轮机模拟器仿真系统软件并能正常使用，电脑上安装的模拟器仿真系统软件界面与真实的轮机模拟器基本一致。有条件的单位建议计算机配双显示器，并可增配其他船型的全任务轮机模拟器,以便面向学员的主要工作船型进行针对性训练，例如VLCC船，千箱集装箱船，双主机船，电力推进船，调距桨船，万箱集装箱船或电喷柴油机为主机的船型等。各单机版中主要机电设备或系统选型要突显不同母型船的特征。 | 轮机模拟器（单机版） | 40台 | √ | √ | √ | 学员训练计算机40台，安装有轮机模拟器仿真系统软件并能正常使用，电脑上安装的模拟器仿真系统软件界面与真实的轮机模拟器基本一致。有条件的单位建议计算机配标准分辨率1920*1080的双显示器，并可增配其他船型的全任务轮机模拟器,以便面向学员的主要工作船型进行针对性训练，例如VLCC船，千箱集装箱船，双主机船，电力推进船，调距桨船，万箱集装箱船或电喷柴油机为主机的船型等。各单机版中主要机电设备或系统选型要突显不同母型船的特征。 | 增加对三管轮的要求 |  |
| 3 | 柴油机（拆装机） | 1台 |  | √ | √ | 缸径200mm或以上, 活塞、缸套、连杆、进排气气阀、气缸启动阀、飞轮及燃油系统完整，并配置葫芦吊车等拆装工具。 | 柴油机（拆装机） | 1台 |  | √ | √ | 缸径200mm或以上, 活塞、缸套、连杆、进排气气阀、气缸启动阀、飞轮及燃油系统完整，并配置葫芦吊车等拆装工具。 |  | 无改动 |
| 4 | 十字头柴油机活塞、缸套、连杆、十字头、导板、滑块及测量工具 | 2套 |  | √ | √ | 缸径250mm或以上，十字头柴油机2套（含活塞、缸套、连杆、十字头、导板、滑块及测量量具），并配置内、外径千分尺、量缸表、塞尺、扭矩扳手等拆装工具和量具。 | 十字头柴油机活塞、缸套、连杆、十字头、滑块及测量工具 | 2套 |  | √ | √ | 缸径250mm或以上，十字头柴油机相关部件2套（含活塞、缸套、连杆、十字头、导板、滑块及测量量具），并配置内、外径千分尺、量缸表、塞尺、扭矩扳手等拆装工具和量具。 | 增加“相关部件” 删除“导板” |  |
| 5 | 柴油机气缸盖（气阀） | 1套 |  | √ | √ | 缸径250mm或以上，可用于气阀机构的拆装与检验、气阀的研磨与密封面检验，包括气阀研磨工具、研磨膏、液压拉伸器等工具。 | 柴油机气缸盖（气阀） | 1套 |  | √ | √ | 缸径250mm或以上，可用于气阀机构的拆装与检验、气阀的研磨与密封面检验，包括气阀研磨工具、研磨膏、液压拉伸器等工具。 |  | 无改动 |
| 6 | 中速机喷油泵 | 各6台 |  | √ | √ | 独立设备，缸径160mm以上的中速机、低速机喷油泵各6台，适用于喷油泵的拆装与检修。 | 中速机、低速机喷油泵 | 各6台 |  | √ | √ | 独立设备，缸径160mm以上的中速机、低速机喷油泵各6台，适用于喷油泵的拆装与检修。 | 增加6台低速机喷油泵 |  |
| 7 | 中速机喷油器 | 各6只 |  | √ | √ | 独立设备，缸径160mm以上的中速机、低速机喷油泵各6台，适用于喷油器的拆装与检修，及雾化试验。 | 中速机、低速机喷油器 | 各6只 |  | √ | √ | 独立设备，缸径160mm以上的中速机、低速机喷油泵各6台，适用于喷油器的拆装与检修，及雾化试验。 | 增加6台低速机喷油器 |  |
| 8 | 喷油器试验台 | 各1台 |  | √ | √ | 可判断喷油器雾化质量，读出启阀压力，用于喷油器的雾化试验和检调。 | 中速机、低速机喷油器试验台 | 各1台 |  | √ | √ | 可判断喷油器雾化质量，读出启阀压力，用于喷油器的雾化试验和检调。 | 原为“喷油器试验台1台”，改为“中速机、低速机喷油器试验台” |  |
| 9 | 涡轮增压器 | 3台 |  | √ |  | 独立设备，缸径160mm以上，其中两台可用于拆装及间隙测量；另一台要求具有中间（纵向）剖面 | 涡轮增压器 | 3台 |  | √ |  | 独立设备，缸径160mm以上，其中两台可用于拆装及间隙测量；另一台要求具有中间（纵向）剖面（可用模型替代） | 增加“可用模型替代” |  |
| 10 | 气缸启动阀 | 2台 |  | √ |  | 适用于缸径160mm以上，零部件结构完整，可用于拆装与检修。 | 气缸启动阀 | 2台 |  | √ |  | 适用于缸径160mm以上，零部件结构完整，可用于拆装与检修。 | 原为“双气路气缸起动阀”，改为“气缸启动阀” |  |
| 11 | 制冷压缩机 | 1台 |  | √ | √ | 船用活塞式制冷压缩机1台，结构完整，能够实现制冷压缩机的解体、检修和装复。 | 制冷压缩机 | 1台 |  | √ | √ | 船用活塞式制冷压缩机1台，结构完整，能够实现制冷压缩机的解体、检修和装复。 | 原为“活塞式1台，螺杆式1台”，改为“1台” |  |
| 12 | 液压变量泵 | 2台 |  | √ | √ | 液压泵2台，可以是典型的变量单作用叶片泵、斜盘式轴向柱塞泵或斜轴式轴向柱塞泵，结构完整，能够实现液压泵的解体、检修和装复 | 液压变量泵 | 2台 |  | √ | √ | 液压泵2台，可以是典型的变量单作用叶片泵、斜盘式轴向柱塞泵或斜轴式轴向柱塞泵，结构完整，能够实现液压泵的解体、检修和装复 |  | 无改动 |
| 13 | 油马达 | 3台 |  | √ | √ | 液压马达3台，包括连杆式、曲线式和叶片式各1台，结构完整，能够实现液压马达的解体、检修和装复。 | 油马达 | 3台 |  | √ | √ | 液压马达3台，包括连杆式、曲线式和叶片式各1台，结构完整，能够实现液压马达的解体、检修和装复。 |  | 无改动 |
| 14 | 液压控制阀 | 3只 |  | √ | √ | 方向、压力、气流控制阀各1只。方向液压控制阀可以是单向阀､换向阀等；压力液压控制阀可以是溢流阀､减压阀､顺序阀等；流量液压控制阀可以是节流阀､调速阀等。结构完整，能够实现液压阀的解体、检修和装复。 | 液压控制阀 | 3只 |  | √ | √ | 方向、压力、气流控制阀各1只。方向液压控制阀可以是单向阀､换向阀等；压力液压控制阀可以是溢流阀､减压阀､顺序阀等；流量液压控制阀可以是节流阀､调速阀等。结构完整，能够实现液压阀的解体、检修和装复。 |  | 无改动 |
| 15 | 活塞式空气压缩机 | 2套 |  |  | √ | 活塞式空气压缩机2台，其中1台具备完整的结构，能够实现解体、检修和装复；另一台与主空气瓶相连，能够实现启动、运行和停车操作，且与主机等一起构建船舶压缩空气系统。 | 活塞式空气压缩机 | 2套 |  |  | √ | 活塞式空气压缩机2台，其中1台具备完整的结构，能够实现解体、检修和装复；另一台与主空气瓶相连，能够实现启动、运行和停车操作，且与主机等一起构建船舶压缩空气系统。 |  | 无改动 |
| 16 | 锅炉给水阀、水位计、安全阀、泄放阀。 | 各2只（套） |  |  | √ | 锅炉给水阀应是截止止回阀，具有完整的结构；水位计应为玻璃管水位计或玻璃板式水位计，具有完整的结构；安全阀应是两阀共一体的结构或是装有提升盘的直接作用式安全阀；泄放阀应具有完整的结构。能够实现上述锅炉附件的解体、检修和装复。 | 锅炉给水阀、水位计、安全阀、泄放阀。 | 各2只（套） |  |  | √ | 锅炉给水阀应是截止止回阀，具有完整的结构；水位计应为玻璃管水位计或玻璃板式水位计，具有完整的结构；安全阀应是两阀共一体的结构或是装有提升盘的直接作用式安全阀；泄放阀应具有完整的结构。能够实现上述锅炉附件的解体、检修和装复。 |  | 无改动 |
| 17 | 炉水化验设备 | 1套 |  |  | √ | 炉水化验设备应符合规范要求，包括相关器皿和试剂等。能够实现对锅炉炉水的盐度和PH值等（不少于3项）进行测定的要求。 | 炉水化验设备 | 1套 |  |  | √ | 炉水化验设备应符合规范要求，包括相关器皿和试剂等。能够实现对锅炉炉水的盐度和PH值等（不少于3项）进行测定的要求。 |  | 无改动 |
| 18 | 电动往复泵、胶木胀圈 | 1套 |  |  | √ | 电动往复泵1台，具备完整的结构，包括泵缸、阀箱、泵阀、传动组件、活塞环（如胶木胀圈）等组件，实现解体、检修和装复。 | 电动往复泵、胶木胀圈 | 1套 |  |  | √ | 电动往复泵1台，具备完整的结构，包括泵缸、阀箱、泵阀、传动组件、活塞环（如胶木胀圈）等组件，实现解体、检修和装复。 | 原为2套，改为1套 |  |
| 19 | 齿轮泵 | 2套 |  |  | √ | 齿轮泵可以是直齿轮或斜齿轮，具有完整的结构，能够实现有关齿轮泵及其组成部件的解体、检修（如齿轮泵端面间隙和啮合间隙检查）和装复。 | 齿轮泵 | 2套 |  |  | √ | 齿轮泵可以是直齿轮或斜齿轮，具有完整的结构，能够实现有关齿轮泵及其组成部件的解体、检修（如齿轮泵端面间隙和啮合间隙检查）和装复。 |  | 无改动 |
| 20 | 船用离心泵 | 2套 |  |  | √ | 船用离心泵2台。其中1台具备完整的结构，用于解体、检修和装复；另一台须组装为可启停和运行的系统。 | 船用离心泵 | 2套 |  |  | √ | 船用离心泵2台。其中1台具备完整的结构，用于解体、检修和装复；另一台须组装为可启停和运行的系统（可集成在自动化机舱中）。 | 区分拆装机和运行机 |  |
| 21 | 船用分油机 | 2套 |  |  | √ | 1套用于拆装,设备完好，并有对应的拆装工具。能进行分油机起动、分油作业、排渣及停车操作。 | 船用分油机 | 2套 |  |  | √ | 1套用于拆装,设备完好，并有对应的拆装工具。另1套为全自动型，能进行分油机起动、分油作业、排渣及停车操作（可由自动化机舱中的同等设备代替）。 | 区分拆装机和运行机 |  |
| 22 | 船舶柴油主机系统及检测报警系统 | 1套，可持续运转30分钟以上 |  | √ | √ | 功率160KW（一台或两台合计）以上；压缩空气启动；能进行柴油机暖机、备车时滑油系统、冷却系统、燃油系统、转车与冲车、启动与试车、完车操作；能进行柴油机冷却水、燃油、滑油及排气温度、压力检测；能进行柴油机增压器温度检查。能进行柴油机转速过高、冷却水、滑油温度过高、压力过低等检测报警。 | 船舶柴油主机系统及安全保护系统 | 1套，可持续运转30分钟以上 |  | √ | √ | 功率160KW以上，且要带负载，如配置水力测功器等；压缩空气启动；能进行柴油机暖机、备车时滑油系统、冷却系统、燃油系统、转车与冲车、启动与试车、完车操作；能进行柴油机冷却水、燃油、滑油及排气温度、压力检测；能进行柴油机增压器温度检查。能进行柴油机转速过高、冷却水、滑油温度过高、压力过低等检测报警（可集成在自动化机舱中）。 | “功率160KW（一台或两台合计）以上”修改为“功率160KW以上，且要带负载，如配置水力测功器等” “检测报警系统”修改为“安全保护系统” |  |
| 23 | 自清滤器 | 1套 |  | √ | √ |  | 自清滤器 | 1套 |  | √ | √ | 结构完整，能进行正常拆装，滤芯3个及以上，压缩空气反冲或油液反冲均可。 | 增加“结构完整，能进行正常拆装，滤芯3个及以上，压缩空气反冲或油液反冲均可。”描述更详细 |  |
| 24 | 机械示功器 | 各1只 |  | √ |  | 能测取柴油机手拉示功图。 | 机械示功器 | 各1只 |  | √ |  | 能测取柴油机手拉示功图，可用电子示功器替代。 | 增加“可用电子示功器替代” |  |
| 25 | 爆压表、热电偶 | 各2只 |  | √ | √ | 利用爆压表能完成柴油机最大爆发压力、压缩压力测量；利用热电偶能完成柴油机排烟温度测量。 | 爆压表、热电偶 | 各2只 |  | √ | √ | 利用爆压表能完成柴油机最大爆发压力、压缩压力测量；利用热电偶能完成柴油机排烟温度测量。 |  | 无改动 |
| 26 | 压力表、温度表 | 各2只 |  |  | √ | 外观完好、量程合理，能正常指示。燃气、液压、油、水温度及压力表各2只。 | 压力表、温度表 | 各2只 |  |  | √ | 品牌产品，外观完好、量程合理，能正常指示。燃气、液压、油、水温度及压力表各2只。 | 增加“品牌产品”，描述更详细 |  |
| 27 | 船舶舵机 | 1套 |  | √ |  | 船舶舵机具有完整的转舵机构、主液压系统和操纵系统等。能够实现有关船舶舵机启动、运行和停车操作。 | 船舶舵机 | 1套 |  | √ |  | 船舶舵机具有完整的转舵机构、主液压系统和操纵系统等。转舵扭矩100kNm及以上，配泵站控制箱，操舵控制箱，报警箱，驾、集控面板。能够实现有关船舶舵机启动、运行和停车操作。（可由自动化机舱中的同等设备代替） | 增加“转舵扭矩100kNm及以上，配泵站控制箱，操舵控制箱，报警箱，驾、集控面板。”描述更加详细 |  |
| 28 | 船舶伙食冰库制冷系统 | 1套 |  | √ |  | 船舶伙食制冷装置应是水冷压缩式制冷装置，包括完善的制冷系统､电气系统和冷库，能够实现有关船舶伙食制冷装置的启动、运行和停车操作。 | 船舶伙食冰库制冷系统 | 1套 |  | √ |  | 船舶伙食制冷装置应是水冷压缩式制冷装置，包括完善的制冷系统､电气系统和冷库，能够实现有关船舶伙食制冷装置的启动、运行和停车操作。 |  | 无改动 |
| 29 | 船舶空调系统 | 1套 |  |  | √ | 空调装置应是一次回风空调装置，包括完善的空调系统､电气系统和空间区域，能够实现空调装置的启动、运行和停车操作。（可由自动化机舱中的同等设备代替） | 船舶空调系统 | 1套 |  |  | √ | 空调装置应是一次回风空调装置，包括完善的空调系统､电气系统和空间区域，能够实现空调装置的启动、运行和停车操作。（可由自动化机舱中的同等设备代替） |  | 无改动 |
| 30 | 船用油水分离器 | 1套 |  |  | √ | 配有油分浓度监测装置，能进行油水分离器起动、运行分离、停车操作 | 船用油水分离器 | 1套 |  |  | √ | 配有油分浓度监测装置，能进行油水分离器起动、运行分离、停车操作，并与舱底水舱、舱底水泵等构成完善的舱底水处理系统。（可由自动化机舱中的同等设备代替） | 增加“并与舱底水舱、舱底水泵等构成完善的舱底水处理系统”，强调构成完整的系统 |  |
| 31 | 造水机 | 1台 |  |  | √ | 造水机应是真空沸腾式海水淡化装置，包括给水系统､抽空系统､排盐系统､冷却系统､加热系统､凝水系统，能够实现造水机的启动、运行 | 造水机 | 1台 |  |  | √ | 造水机应是真空沸腾式海水淡化装置，包括给水系统､抽空系统､排盐系统､冷却系统､加热系统､凝水系统，能够实现造水机的启动、运行和停止操作。造水量5T/D或以上（可由自动化机舱中的同等设备代替） | 增加“停止操作。造水量5T/D或以上”，给出了具体要求 |  |
| 32 | 船用燃油铺锅炉 | 1套 |  |  | √ | 船用燃油辅锅炉包括完整的本体和附件、完善的燃烧系统和汽水系统等。能够实现有关船用燃油辅锅炉的启动、运行和停车操作。（可由自动化机舱中的同等设备代替） | 船用燃油铺锅炉 | 1套 |  |  | √ | 船用燃油辅锅炉包括完整的本体和附件、完善的燃烧系统和汽水系统等。能够实现有关船用燃油辅锅炉的启动、运行和停车操作。（可由自动化机舱中的同等设备代替） |  | 无改动 |
| 33 | 实船或模拟电站 | 1套 |  | √ | √ |  | 实船或模拟电站 | 1套 |  | √ | √ | 含2台或以上主发电机组,1台应急发电机组+主、应急配电板+岸电箱+24VDC充放电系统。设备良好，外观、布置和功能如实船。能完成发电机手动准同步并车、自动并车，能手、自动进行并联运行发电机组的负荷转移及分配、发电机组的解列，能完成远洋船舶电站的通常功能，能进行发电机主开关跳闸（常规电站并车操作时发生电网跳电；运行机组因机械故障跳闸电网失电；单机运行跳闸电网失电）的应急处理。（可由自动化机舱中的同等设备代替） |  | 原来的33，34，35项合成而成 |
| 34 | 主配电屏 | 1台 |  | √ | √ | 设备良好，外观完好，能完成发电机手动准同步并车、并联运行发电机组的负荷转移及分配、发电机组的解列、发电机逆功率故障的判断及排除、发电机主开关跳闸（常规电站并车操作时发生电网跳电）的应急处理、发电机主开关跳闸（常规电站、运行机组因机械故障跳闸电网失电）的应急处理、船舶应急配电板完好和岸电箱的正常使用。（可由自动化机舱中的同等设备代替） |  |  |  |  |  |  | 04规则要求项目，合并到第33项 |  |
| 35 | 蓄电池及充电系统 | 2套 |  |  | √ | 设备良好，品牌产品，外观完好，能完成配制酸性蓄电池电解液、测定蓄电池电压和电解液比重，蓄电池充电和过充电。 |  |  |  |  |  |  | 04规则要求项目，合并到第33项 |  |
| 36 | 电工实验台 | 10台 |  |  | √ | 三相电源到每台实验台前，必须受指导教师独立控制（可采用开关接触器、手动转换等方式)，将实验用电与电网隔离，对人身安全起到有效的保护作用。 可提供三相～380V、单相～220V固定输出的交流主电源，通过一台变压器隔离提供24V等船舶常用交流控制电源，电源输出具有过流及短路保护功能，带仪表指示。 可提供24V等直流电源，带仪表指示。 | 电工实验台 | 10台 |  |  | √ | 三相电源到每台实验台前，必须受指导教师独立控制（可采用开关接触器、手动转换等方式)，将实验用电与电网隔离，对人身安全起到有效的保护作用。 可提供三相～380V、单相～220V固定输出的交流主电源，通过一台变压器隔离提供24V等船舶常用交流控制电源，电源输出具有过流及短路保护功能，带仪表指示。 可提供24V等直流电源，带仪表指示。 能完成三相异步电动机的点动、连续运行、正反转、Y—Δ起动、制动控制和相关保护功能。 | 增加“能完成三相异步电动机的点动、连续运行、正反转、Y—Δ起动、制动控制和相关保护功能。” |  |
| 37 | 各类常用表 | 万用表、交流电压表、交流电流表各10套 |  |  | √ | 品牌产品，外观完好、量程合理。 利用万用表能完成电阻、交（直）流电压、二极管、晶体管性能测量以及二极管、晶体管极性判别。利用交流电压表能完成交流电压的测量。利用交流电流表能完成交流电流的测量。 | 各类常用表 | 万用表、交流电压表、交流电流表各10套 |  |  | √ | 品牌产品，外观完好、量程合理。 利用万用表能完成电阻、交（直）流电压、二极管、晶体管性能测量以及二极管、晶体管极性判别。利用交流电压表能完成交流电压的测量。利用交流电流表能完成交流电流的测量。 |  | 无改动 |
| 38 | 钳型电流表 | 5套 |  |  | √ | 外观完好、量程合理，利用钳型电流表能完成三相异步电动机的起动电流和运行电流的测量。 | 钳型电流表 | 5套 |  |  | √ | 品牌产品，外观完好、量程合理，利用钳型电流表能完成三相异步电动机的起动电流和运行电流的测量。 | 增加“品牌产品”，描述更详细 |  |
| 39 | 便携式兆欧表 | 5套 |  |  | √ | 外观完好，选用500V 或1000V级摇表，开路时指针应指在“∞”，短路时指针应在“0”。利用便携式兆欧表能对电气设备绝缘电阻值进行测量。 | 便携式兆欧表 | 5套 |  |  | √ | 品牌产品，外观完好，选用500V 或1000V级摇表，开路时指针应指在“∞”，短路时指针应在“0”。利用便携式兆欧表能对电气设备绝缘电阻值进行测量。 | 增加“品牌产品”，描述更详细 |  |
| 40 | 电压电流互感器 | 5套 |  |  | √ | 外观完好，匝数比合理。利用电压互感器能对交流电压表进行扩大量程的测量。 利用电流互感器能对交流电流表进行扩大量程的测量。 | 电压电流互感器 | 5套 |  |  | √ | 品牌产品，外观完好，匝数比合理。利用电压互感器能对交流电压表进行扩大量程的测量。 利用电流互感器能对交流电流表进行扩大量程的测量。 | 增加“品牌产品”，描述更详细 |  |
| 41 | 双踪示波器 | 10台 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | 删除 |
| 42 | 直流稳压电源 | 10台 |  |  | √ | 品牌产品，外观完好，能提供24V等稳定的直流电压。 |  |  |  |  |  |  |  | 删除 |
| 43 | 交流三相异步电机 | 5台 |  |  | √ | 外观完好，接通电源能正常运行。 | 交流三相异步电机 | 5台 |  |  | √ | 品牌产品，外观完好，接通电源能正常运行。 | 增加“品牌产品”，描述更详细 |  |
| 44 | 各类继电器 | 各5套 |  |  | √ | 热继电器、时间继电器、压力继电器、温度继电器各5套。 外观完好，条件满足时能正常动作。各类继电器参数可调。 | 各类继电器 | 各5套 |  |  | √ | 热继电器、时间继电器、压力继电器、温度继电器各5套。 品牌产品，外观完好，条件满足时能正常动作。各类继电器参数可调。 | 增加“品牌产品”，描述更详细 |  |
| 45 | 电磁制动器 | 2台 |  |  | √ | 外观完好，间隙可测量，可调整，断电时制动迅速。 | 电磁制动器 | 2台 |  |  | √ | 品牌产品，外观完好，间隙可测量，可调整，断电时制动迅速。 | 增加“品牌产品”，描述更详细 |  |
| 46 | 各类灯具 | 各5套 |  |  | √ | 外观完好。其中，日光灯应组成可拆装的线路，接通电源后能正常发亮。白炽灯、应急灯、防爆灯用于识别。 | 各类灯具 | 各5套 |  |  | √ | 包含日光灯、白炽灯、应急灯、防爆灯等。品牌产品，外观完好。其中，日光灯应组成可拆装的线路，接通电源后能正常发亮。白炽灯、应急灯、防爆灯用于识别。 | 增加“包含日光灯、白炽灯、应急灯、防爆灯等。品牌产品”，规定更详细 |  |
| 47 | 常用电工工具 | 10套 |  |  | √ | 外观完好，常用电工工具必须含有验电笔、螺丝刀、扳手、钢丝钳、剥线钳等。 | 常用电工工具 | 10套 |  |  | √ | 品牌产品，外观完好，常用电工工具必须含有验电笔、螺丝刀、扳手、钢丝钳、剥线钳等。 | 增加“品牌产品”，描述更详细 |  |
| 48 | 电工焊接工具 | 10套 |  |  | √ | 外观完好。电工焊接工具必须含有电烙铁、电烙铁支架、尖嘴钳、镊子、松香等。 | 电工焊接工具 | 10套 |  |  | √ | 品牌产品，外观完好。电工焊接工具必须含有电烙铁、电烙铁支架、尖嘴钳、镊子、松香等。 | 增加“品牌产品”，描述更详细 |  |
| 49 | 压力传感器 | 10套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合并到第51项 |
| 50 | 温度传感器 | 10套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合并到第51项 |
| 51 | 可编程序控制器(PLC) | 10套 |  | √ |  |  | 可编程序控制器(PLC) | 10套 |  | √ |  | 品牌产品，外观完好。可编程序控制器要求配设编程电脑，可完成PLC编程试验，PLC应配置船上常见的I/0点，并设有输入输出设备以搭建系统供实验使用。含压力传感器10套，温度传感器10套。 | 49．50合成到51中 |  |
| 52 | 辅锅炉自动控制系统 | 1台 |  | √ | √ | 一台辅锅炉实际控制，一台可用模拟器替代，要求系统投入正常的自动控制工作状态，能观察自动预扫风和点火燃烧时序过程；将系统转换到手动操作状态，能进行手动点火。 |  |  |  |  |  |  | 在32项中已有 此项可取消 |  |
| 53 | 分油机自动控制系统 | 1台 |  | √ | √ | 一台分油机实际控制，要求系统上电和启动分油机自动控制系统，能直到进入正常分油状态；能进行手动排渣操作；能进行停机操作。 |  |  |  |  |  |  | 在21项中已有 此项可取消 |  |
| 54 | 燃油黏度自动控制系统 | 1台 |  | √ | √ |  | 燃油黏度自动控制系统 | 1台 |  | √ | √ | 轻重油切换阀，蒸汽调节阀，测黏计等要求采用实船设备。配设有控制箱或柜，能够展示实船黏度控制的完整功能。 | 模拟系统在轮机模拟器中已有； 可用自动化机舱的供油单元代替。 |  |
| 55 | 油雾浓度监测报警系统 | 1套 |  | √ |  | 可采用市场主流设备或使用同型号的模拟设备。能完成下列操作： 1．能进行曲轴箱油雾浓度监视器的调零操作； 2．能进行曲轴箱油雾浓度监视器的测试与复位操作。 | 油雾浓度监测报警系统 | 1套 |  | √ |  | 可采用当前船舶上使用的主流设备或同型号的模拟设备。能完成下列操作： 1．能进行曲轴箱油雾浓度监视器的调零操作； 2．能进行曲轴箱油雾浓度监视器的测试与复位操作。 | “可采用市场主流设备或使用同型号的模拟设备。”改为“可采用当前船舶上使用的主流设备或同型号的模拟设备。” |  |
| 56 | 冷却水温度自动控制系统 | 2台 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 删除 |
| 57 | 轮机模拟器（总成） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原04规则对轮机模拟器项目的要求，重新整合如57所示 |  |
|  | 1）主机及遥控系统模拟 | 1台 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2）集中监视报警系统模拟 | 1台 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3）辅机操作模拟器 | 1套 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4）电站模拟器 | 1套 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5）模拟机舱 | 1套 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6）蒸汽系统模拟 | 1套 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7）调距桨及其遥控系统模拟（可独立） | 1套 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 轮机模拟器 | 1套 | √ | √ |  | 轮机模拟器要求具有教学典型性、功能完整性和技术前瞻性。新建的轮机模拟器要求以最近下水的，满足AUT-0要求,具有教学意义的大型典型商船为母型制作。包括船舶推进装置、辅助系统、电力系统、自动控制设备等的仿真内容，各机电系统要求按实船图纸完整制作，管路系统中的操作点和参数显示点要求与实船的布设点基本一致或更丰富。各设备的操作反应、故障设置与场景调用要求符合实船,逻辑严密与参数变化动态过程正确。具有分布式多人协作训练和单机全任务训练功能,具有考评功能。 一、硬件盘台要求：模拟器硬件的配置原则要求着重强调如实船的手感、视觉、声响以及配置完整性。 1) 配设驾控和教练员台。驾控台中应至少包含主机遥控单元、延伸报警单元、船速与主机转速指示、舵机面板与舵角指示。 2) 集控台:至少设有主机遥控屏，重要参数显示屏，辅助设备监控屏(含轮机员安全系统，风油切断与急停控制),冗余的机舱监测报警系统屏,报警打印机等。 3) 船舶自动化电站:至少包括发电机控制屏2屏、并车屏1屏、应急发电机控制屏1屏,组合启动屏、动力负载屏、照明负载屏若干,要求全面体现船舶配电示教的完整性。按实船配设岸电箱，充放电屏或箱。要求体现手自动启停发电机，手自动并车与解列，手自动调频调载与调压，分级脱扣，应急切断等功能。 4) 机旁控制台(箱)：配主机的机旁控制台(箱)，含应急车钟，操作部位切换，主机启停、换向与调速操作，主机转速表与相关状态参数指示。如有主机的物理模型（可选项），则该控制台可与主机模型集成为一体。 5) 机旁控制箱：至少配空压机控制箱、主发电柴油机控制箱、应急发电柴油机控制箱、舱底水处理控制箱、生活污水控制箱、焚烧炉控制箱、锅炉控制箱、滑油分油机控制箱、燃油分油机控制箱等各一套。其他控制箱作为可选项。其他设备或同类型多套的其他套控制箱需通过计算机软件模拟实现。 6）轮机系统示教屏：至少配置大幅面轮机管系示教屏1套,可实时显示与操控。要求含主、辅机滑油、燃油驳运、净化与供给系统；海水、低温淡水，高温淡水系统；海水淡化系统；压缩空气系统；锅炉油、水、汽和排污系统；发电柴油机及其辅助系统；焚烧炉、舱底水、日用淡水系统。对于已有模拟器的学校，则要求在软件或硬件上具有上述系统的仿真。示教屏的具体形式可为10米长*2.4米高或以上马赛克屏、三套65英寸或以上大液晶触摸屏或三通道或以上大屏环幕。有条件的单位可加选主机气动、液压或电子等操纵系统液晶触摸屏、成比例缩小的主机物理模型。 7) 音箱与报警灯柱:要求配有音箱与报警灯柱。 二、软件功能要求：模拟器软件的制作原则要求着重强调如实船的运行、故障与应急情景的模拟、如实船的机电系统动态过程的仿真、如实船的综合系统演练与处置环境再现。 1) 能完成冷船起动、备车操作、定速航行、应急操作、设备及系统故障分析、轮机资源管理培训等功能。 2) 主机遥控系统，机舱检测报警系统的风格和功能要求仿国际大品牌，国内大型商船市场占有率前三的最新产品制作。主机控制要求驾控、集控、本地控制功能完整。 3）其他系统：软件中要求配备下列系统的模拟：主、辅机滑油、燃油驳运、净化与供给系统；海水、低温淡水、高温淡水系统；海水淡化系统；压缩空气系统；锅炉油、水、汽和排污系统；发电柴油机及其辅助系统；焚烧炉、舱底水系统、日用淡水系统；生活污水处理系统；舵机液压系统；艉轴润滑系统；主机气缸电子注油系统；空调冷藏系统；防海生物污染系统；强制电流阴极保护系统；压载水系统、电力系统等。建议配套全机舱设备或系统的三维显示与操作软件。 调距桨模拟器: 三维调距桨操纵模拟器1套,含调距桨的动作原理展示,主机和螺距的机旁,驾控与集控操纵与控制位置转换。 | 轮机模拟器 | 1套 | √ | √ | √ | 轮机模拟器要求具有教学典型性、功能完整性和技术前瞻性。新建的轮机模拟器要求以最近下水的，满足AUT-0要求,具有教学意义的大型典型商船为母型制作。包括船舶推进装置、辅助系统、电力系统、自动控制设备等的仿真内容，各机电系统要求按实船图纸完整制作，管路系统中的操作点和参数显示点要求与实船的布设点基本一致或更丰富。各设备的操作反应、故障设置与场景调用要求符合实船,逻辑严密与参数变化动态过程正确。具有分布式多人协作训练和单机全任务训练功能,具有考评功能。 一、硬件盘台要求：模拟器硬件的配置原则要求着重强调如实船的手感、视觉、声响以及配置完整性。 1) 配设驾控和教练员台。驾控台中应至少包含主机遥控单元、延伸报警单元、船速与主机转速指示、舵机面板与舵角指示。 2) 集控台:至少设有主机遥控屏，重要参数显示屏，辅助设备监控屏(含轮机员安全系统，风油切断与急停控制),冗余的机舱监测报警系统屏,报警打印机等。 3) 船舶自动化电站:至少包括发电机控制屏2屏、并车屏1屏、应急发电机控制屏1屏,组合启动屏、动力负载屏、照明负载屏若干,要求全面体现船舶配电示教的完整性。按实船配设岸电箱，充放电屏或箱。要求体现手自动启停发电机，手自动并车与解列，手自动调频调载与调压，分级脱扣，应急切断等功能。 4) 机旁控制台(箱)：配主机的机旁控制台(箱)，含应急车钟，操作部位切换，主机启停、换向与调速操作，主机转速表与相关状态参数指示。如有主机的物理模型（可选项），则该控制台可与主机模型集成为一体。 5) 机旁控制箱：至少配空压机控制箱、主发电柴油机控制箱、应急发电柴油机控制箱、舱底水处理控制箱、生活污水控制箱、焚烧炉控制箱、锅炉控制箱、滑油分油机控制箱、燃油分油机控制箱等各一套。其他控制箱作为可选项。其他设备或同类型多套的其他套控制箱需通过计算机软件模拟实现。 6）轮机系统示教屏：至少配置大幅面轮机管系示教屏1套,可实时显示与操控。要求含主、辅机滑油、燃油驳运、净化与供给系统；海水、低温淡水，高温淡水系统；海水淡化系统；压缩空气系统；锅炉油、水、汽和排污系统；发电柴油机及其辅助系统；焚烧炉、舱底水、日用淡水系统。对于已有模拟器的学校，则要求在软件或硬件上具有上述系统的仿真。示教屏的具体形式可为10米长*2.4米高或以上马赛克屏、三套65英寸或以上大液晶触摸屏或三通道或以上大屏环幕。有条件的单位可加选主机气动、液压或电子等操纵系统液晶触摸屏、成比例缩小的主机物理模型。 7) 音箱与报警灯柱:要求配有音箱与报警灯柱。 二、软件功能要求：模拟器软件的制作原则要求着重强调如实船的运行、故障与应急情景的模拟、如实船的机电系统动态过程的仿真、如实船的综合系统演练与处置环境再现。 1) 能完成冷船起动、备车操作、定速航行、应急操作、设备及系统故障分析、轮机资源管理培训等功能。 2) 主机遥控系统，机舱检测报警系统的风格和功能要求仿国际大品牌，国内大型商船市场占有率前三的最新产品制作。主机控制要求驾控、集控、本地控制功能完整。 3）其他系统：软件中要求配备下列系统的模拟：主、辅机滑油、燃油驳运、净化与供给系统；海水、低温淡水、高温淡水系统；海水淡化系统；压缩空气系统；锅炉油、水、汽和排污系统；发电柴油机及其辅助系统；焚烧炉、舱底水系统、日用淡水系统；生活污水处理系统；舵机液压系统；艉轴润滑系统；主机气缸电子注油系统；空调冷藏系统；防海生物污染系统；强制电流阴极保护系统；压载水系统、电力系统等。建议配套全机舱设备或系统的三维显示与操作软件。 调距桨模拟器: 三维调距桨操纵模拟器1套,含调距桨的动作原理展示,主机和螺距的机旁,驾控与集控操纵与控制位置转换。 | 由原来的轮机模拟器整合而成，并增加对三管轮的要求 |  |
| 58 | 金工工艺实验室 | 1个 |  |  | √ | 场地至少20平米，能容纳5张标准钳工作业台（桌），保持一定的安全使用间隔，每张钳工作业台（桌）安装4套台虎钳，对面作业须有安全网隔开。通风、照明光线良好。配备钳工操作所具有的常用工具、量具、划线平台、研磨平台、钻床、砂轮机等，三角刮刀必须专人安全保管。场地配有足够的灭火器材。 | 金工工艺实验室 | 1个 |  |  | √ | 场地至少20平米，能容纳5张标准钳工作业台（桌），保持一定的安全使用间隔，每张钳工作业台（桌）安装4套台虎钳，对面作业须有安全网隔开。通风、照明光线良好。配备钳工操作所具有的常用工具、量具、划线平台、研磨平台、钻床、砂轮机等，三角刮刀必须专人安全保管。场地配有足够的灭火器材。 |  | 无改动 |
| 59 | 钳工操作台 | 20台 |  |  | √ | 完好能正常安全使用。安装位置正确，固定的钳口工作面必须与钳工桌边缘平齐。安装牢固，钳身不松动。 | 钳工操作台 | 20台 |  |  | √ | 品牌产品，完好能正常安全使用。安装位置正确，固定的钳口工作面必须与钳工桌边缘平齐。安装牢固，钳身不松动。 | 增加“品牌产品”，描述更详细 |  |
| 60 | 车床车间 | 1间 |  |  | √ | 场地至少40平米，能容纳10台普通车床，通风、照明光线良好，车床间隔保持一定的安全距离，能满足车床安装安全角度要求。配备常用的工具、量具、砂轮机、安全防护眼镜等。有工具、量具柜。场地有安全可靠的电源配电箱、必须有安全可靠的接地线柱。场地配有足够的灭火器材。 | 车床车间 | 1间 |  |  | √ | 场地至少40平米，能容纳10台普通车床，通风、照明光线良好，车床间隔保持一定的安全距离，能满足车床安装安全角度要求。配备常用的工具、量具、砂轮机、安全防护眼镜等。有工具、量具柜。场地有安全可靠的电源配电箱、必须有安全可靠的接地线柱。场地配有足够的灭火器材。 |  | 无改动 |
| 61 | 车床 | 10台 |  |  | √ | 普通车床，车床设备性能良好，外观完好，能完成各项操作，加工精度符合要求，车床安装的位置、角度正确，符合安全要求，车床接线正确，接地良好、安全可靠。 | 车床 | 10台 |  |  | √ | 品牌产品，普通车床，车床设备性能良好，外观完好，能完成各项操作，加工精度符合要求，车床安装的位置、角度正确，符合安全要求，车床接线正确，接地良好、安全可靠。 | 增加“品牌产品”，描述更详细 |  |
| 62 | 电、气焊室 | 1间 |  |  | √ | 独立的电焊、气焊操作场地。 电焊操作室须能容纳10个电焊操作台，各操作台须有电弧隔离保护。周围无易燃易爆物品，场地干燥，通风良好。有符合要求的专用电源配电箱，有安全可靠的电源接地线柱。有足够的灭火器材和电焊安全防护用品。 气焊操作室须具有能容纳10个气焊操作台位置的空间。能分别独立存放10套氧气瓶和10套乙炔瓶的专用间，且两种气瓶放置的间隔距离要3米以上，气瓶间的照明须装有防爆灯、防暴开关。通风良好，周围无明火或火星。不允许阳光直接暴晒气瓶。 | 电、气焊室 | 1间 |  |  | √ | 独立的电焊、气焊操作场地。 电焊操作室须能容纳10个电焊操作台，各操作台须有电弧隔离保护。周围无易燃易爆物品，场地干燥，通风良好。有符合要求的专用电源配电箱，有安全可靠的电源接地线柱。有足够的灭火器材和电焊安全防护用品。 气焊操作室须具有能容纳10个气焊操作台位置的空间。能分别独立存放10套氧气瓶和10套乙炔瓶的专用间，且两种气瓶放置的间隔距离要3米以上，气瓶间的照明须装有防爆灯、防暴开关。通风良好，周围无明火或火星。不允许阳光直接暴晒气瓶。 |  | 无改动 |
| 63 | 电焊设备 | 10套 |  |  | √ | 交流电焊机，可调节焊接电流大小，外观完好，设备性能良好，绝缘符合规定。电焊机接线牢固，接地安全可靠，电缆截面积满足要求。 | 电焊设备 | 10套 |  |  | √ | 品牌产品，交流电焊机，可调节焊接电流大小，外观完好，设备性能良好，绝缘符合规定。电焊机接线牢固，接地安全可靠，电缆截面积满足要求。 | 增加“品牌产品”，描述更详细 |  |
| 64 | 气焊设备 | 10套 |  |  | √ | 氧气瓶、乙炔瓶须是规定厂家产品，符合国标要求，须有安全检验，不漏气。放置安全牢固，气瓶外观好，保持整洁，不得沾有油脂，不允许超量灌装。 | 气焊设备 | 10套 |  |  | √ | 氧气瓶、乙炔瓶须是规定厂家产品，符合国标要求，须有安全检验，不漏气。放置安全牢固，气瓶外观好，保持整洁，不得沾有油脂，不允许超量灌装。 |  | 无改动 |
| 65 |  |  |  |  |  |  | 锅炉燃烧器 | 1套 |  |  | √ | 用于拆装，包括点火电极、点火油头、主燃烧器、配风器等 |  | 新增项目 |
| 66 |  |  |  |  |  |  | 液压甲板机械系统图 | 各1张 |  |  | √ | 挂图，起货机1张，锚机或绞缆机1张 |  | 新增项目 |
| 67 |  |  |  |  |  |  | 管路系统图 | 各1张 |  |  | √ | 挂图，燃油、滑油系统、冷却水、压缩空气、舱底水、压载水、消防（水、CO2）系统图各1张 |  | 新增项目 |
| 68 |  |  |  |  |  |  | 电子示功器 | 1套 |  | √ |  | 品牌产品，外观完好，可与计算机连接进行操作 |  | 新增项目 |
| 69 |  |  |  |  |  |  | 转速测量仪表 | 各1套 |  | √ |  | 接触式、非接触式各1套。品牌产品，外观完好，可用安装于运行柴油机上的同类仪表代替 |  | 新增项目 |
| 70 |  |  |  |  |  |  | 自动化仪表试验台 | 10台 |  | √ | √ | 可进行船用气动和电动仪表如电动差压变送器，PID调节器,温度传感器，压力开关，压力传感器等的试验。配PID调节器气动式10套，数字式10套，电动差压变送器10套，压力开关10套。 |  | 新增项目 |
| 71 |  |  |  |  |  |  | 火警探测装置（或模拟系统） | 1套 |  | √ | √ | 总线型，可进行功能设置，要求至少配有警铃1个，控制主机1个，各种类型探头分别2个。 |  | 新增项目 |
| 注：1. 同时开课的每个班（40人）应当各配备一间教室。 2. 场地、设施、设备的数量满足1个班开课，考虑到设备利用率，该配备最多可供4个班交叉使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.电子电气员

| 旧标准 |  |  |  | 新标准 |  |  |  | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 场地、设施、设备 | 要 求 | 备 注 | 序号 | 场地、设施、设备 | 数量 | 要 求 |  |
| 1 | 多媒体教室 | 1间，具有40个座位 |  | 1 | 多媒体教室 | 1间 | 具有40个座位；具有投影、音响设备 |  |
| 2 | 电脑机房 | 1间，能容纳40人 |  | 2 | 电脑机房 | 1间 | 1. 能容纳40人； 2. 能组成网络； 3. 能用于PC操作、组网训练； 4. 能作为PLC、单片机等系统的编程终端； 5. 场地使用面积80M2以上 | 对设备的说明更具体，有助于对标准的理解，加入了面积要求 |
| 3 | 语音教室 | 1间，能容纳40人 | 可与其它专业公用，仅限无限航区电子电气员需要 | 3 | 语音教室 | 1间 | 1.能容纳40人； 2.可与其它专业公用，仅限无限航区电子电气员需要 | 未变 |
| 4 | 综合驾驶台实验室 | 1间 | 至少配备雷达、AIS、电罗经（3种）、磁罗经、GPS、VDR、卫星船站(C/F)、VHF电台、中高频组合电台、NAVTEX、SART、EPIRB各1台套 | 4 | 通信与导航系统实验室 | 1间 | 1. 至少配备雷达、AIS、电罗经（3种）、磁罗经、GPS、VDR、卫星船站(C/F)、VHF电台、中高频组合电台、NAVTEX、SART、EPIRB各1台（套）； 2. F船站需要连接电脑，并安装rydex软件、病毒预防软件； 3. 主要设备（AIS/GPS/雷达/罗经/VDR/船站等）具备NMEA-0183或其它通信接口； 4. 该实验室具体可由多个房间组成； | 设备名称改变，更切合实际更科学；加入了作为设备运行的正常要求并考虑一般实际情况； |
| 5 | 检测与转换实验室 | 1间，至少5台套 | 可做热电阻、热电偶、压力传感器实验和校准 | 12 | 传感器实验室 | 1间 | 1. 具有压力源和温度源及相关设备，能做热电阻、热电偶、压力传感器/变送器的实验和校验； 2. 含至少2种类型压力变送器（扩散硅、电容、霍尔、电感、涡流等）； 3. 至少含电动差压变送器5只； 4. 至少含压力和温度继电器各5只（动作值、幅差可调）； 5.含温度变送器至少2只； 6.含锅炉火焰传感器至少5只，至少含两种类型（光敏电阻、光电池、紫外线等）； 7. 配相关技术资料或说明书； 8. 实验室使用面积40M2以上。 | 原检测与转换实验室重新排序了，并将相关的设备归类和纳入到实验室；实验室名称更合理； |
| 6 | 船舶电站实验室 | 1套 | 至少两台机组，含自动并车控制器、同步发电机、调压器、电压表、电流表、频率表、功率表、功率因素表、同步表等船舶自动化电站必备的基本设备；高压配电盘1屏（实物或模拟） | 5 | 船舶电站实验室 | 1间 | 1. 至少两台机组，含自动并车控制器、同步发电机、自动调压器、电压表、电流表、频率表、功率表、功率因素表、同步表等船舶自动化电站必备的基本设备，具备发电机屏、负载屏、同步屏等，能完成发电机手动或自动并车、负荷分配和转移、自动化电站等功能或操作； 2. 具有绝缘监视及报警功能； 3. 具有实物或模拟高压配电盘1屏（可单独）； 4. 配相应系统电路图； 5. 实验室使用面积60M2以上。 | 对设备的描述更具体全面，加入了面积、资料配备要求 |
| 7 | 自动舵 | 1套 | 至少含自动操舵仪1套、舵角指示器1台 | 11 | 自动舵实验室 | 1间 | 1. 至少含自动操舵仪1套（具备NFU、HAND及自动操作功能）、舵角指示器1台； 2. 自动舵控制系统参数可调； 3. 系统可运行，至少能实现随动舵功能； 4. 配相关技术资料或说明书； 5. 实验室使用面积40M2以上。 | 对设备的描述更具体全面，加入面积要求 |
| 8 | 主机遥控系统 | 1台 | 实物或模拟器AC-C20或AC-4 | 13 | 主机遥控系统 | 1台 | 1. 该系统可是实物或模拟器，含控制台； 2. 系统为AC-C20或AC-4或类似系统；3. 含船用车钟1套（3地）； 4. 配主机安全保护装置，配相关技术资料或说明书； 5. 实验室场地使用面积40M2以上。 | 考虑了多种情况及未来的发展、评估要求，设备归类 |
| 9 | 机舱监视与报警实验室 | 1间 | 至少含船舶监视报警设备1套，实物或模拟器，DC-C20或K-CHIEF | 14 | 机舱监视与报警实验室 | 1间 | 1. 至少含船舶机舱监视报警设备1套，实物或模拟器，具有控制台； 2. 系统信号为DC-C20或K-CHIEF或类似系统； 3. 可与主机遥控系统共用实验室场地； 4. 配相关技术资料或说明书。 | 考虑了多种情况及未来的发展、评估要求 |
| 10 | 压力变送器 | 6只 | 至少3种类型（扩散硅、电容、霍尔、电感、涡流等），至少含电动差压变送器1只 |  |  |  |  | 将该设备纳入到传感器实验室，并适当增加了设备要求 |
|  |  |  |  | 7 | 岸电箱 | 1台 | 具有相序联锁功能，实物或模拟 | 新增，考虑了评估大纲 |
| 11 | 锅炉火焰传感器 | 6只 | 至少含两种类型（光敏电阻、光电池、紫外线等） |  |  |  |  | 并入到传感器实验室 |
| 12 | 油分浓度检测仪 | 1套 | 能检测15ppm及以下浓度 | 15 | 舱底水油分浓度检测仪 | 1套 | 能检测15ppm及以下浓度、可进行功能测试。 | 描述更全面具体 |
| 13 | 交流异步电机 | 5台 | 至少1台含刹车 | 9 | 电子电气工艺实验室 | 1间 | 1.配至少要20台实验台桌； 1.电阻、二极管、三极管、电容、三端稳压器芯片等各至少20只，尽量2种规格以上，配万用电路板，便于焊接电路及测试； 2. 含至少20套电烙铁及电子焊接材料及工具（焊锡、吸锡器等）、其它辅助工具若干（电热吹风、芯片拔插工具等）； 3.继电器、热继电器、熔断器等不同类型或型号，共各5只以上； 4.接近开关2只以上； 5.时间继电器5只以上，至少含智能型（微电脑）时间继电器； 6. 接触器等20只以上，配接触器维护修理工具和用品20套以上； 7. Y-△起动控制箱（含断路器、熔断器等电机基本保护电路器件）10台以上，含必要的装配工具； 8. 至少含5套交流异步电动机及其拆卸、安装、维护工具； 9. 带电磁制动器的电机1台、配塞尺1套； 10. 电缆切割连接工具及附件10套； 11. 船用电缆（控制、通信、电力3种）各5m以上； 12.防爆灯具2只或其它防爆电气设备1台； 13. 实验室场地使用面积80M2以上。 | 将交流异步电机及其他设备（原第13、16、26、27、28等）按通常的实验室设备归类纳入到电子电气工艺实验室中，突出了工艺的要求；并将其它若干散件纳入到工艺实验室。这也是符合一般培训机构和院校的和做法。增加了防爆设备的要求，与公约相适应。 |
| 14 | 控制电机 | 6台 | 至少4种控制电机（伺服、测速、步进、自整角机） |  |  |  |  | 纳入到电机与拖动实验室，并考虑了评估设备要求二加入了电力拖动控制系统。 |
| 15 | 变频器 | 4台 | 至少2种类型（通用、高性能） | 10 | 电机及电力拖动实验室 | 1间 | 1. 至少含2种（通用、高性能）变频器； 2. 至少4种控制电机（伺服、测速、步进、自整角机）各1台； 2. 含交流变极调速系统（至少2速）电气柜1台，带电磁刹车电机1台；、含主令控制器、 系统可运行； 3. 实验室场地使用面积40M2以上。 |  |
| 16 | 启动控制箱 | 5台 | 含断路器、电机基本保护元件 |  |  |  |  | 该项被归类到电子电气工艺实验室 |
| 17 | PLC | 20台 | 可连成网络，含DI/DO/AI/AO模块 | 17 | 可编程控制器（PLC） | 20套 | 1.配编程终端； 2.可连成网络； 3.每套含DI/DO/AI/AO等模块。 | 描述更具体规范 |
| 18 | 万用表 | 40台 | 至少有指针式和数字式两种 | 24 | 万用表 | 40台 | 至少有指针式和数字式两种； |  |
| 19 | 示波器 | 20台 |  | 25 | 双踪示波器 | 20台 | 带宽60M以上； |  |
| 20 | 钳型表 | 20台 |  | 26 | 钳型电流表 | 10台 | 至少有指针、数字式2种； |  |
| 21 | 电压表 | 5台 |  | 27 | 电压表 | 5台 | 可移动式、嵌入式2种; |  |
| 22 | 交流功率表 | 5台 |  | 28 | 交流功率表 | 4台 | 单相和三相2种； | 要求更多 |
| 23 | 毫伏表 | 5台 |  | 29 | 毫伏表 | 4台 | 含直流和交流2种类型，可有具有相同功能的其它仪表代替 | 要求更合理 |
| 24 | 网线钳 | 20台 |  | 19 | 网线钳 | 20把 |  |  |
| 25 | 网线测试仪 | 20台 |  | 20 | 网线测试仪 | 5台 |  |  |
|  |  |  |  | 23 | RJ45水晶头 | 至少40只 |  | 该项与网线等配套 |
| 26 | 接触器 | 20台 |  |  |  |  |  | 该项被归类到电子电气工艺实验室 |
| 27 | 限位开关 | 2只 |  |  |  |  |  | 该项被归类到电子电气工艺实验室 |
| 28 | 时间继电器 | 5只 | 至少2种类型（从工作原理分） |  |  |  |  |  |
| 29 | 船用车钟 | 1套 | 主车钟和应急车钟各1套，实物或模拟 |  |  |  |  | 该项纳入到主机遥控系统中 |
| 30 | 船用主开关 | 1台 |  | 6 | 船用主开关及实验装置 | 1套 | 1. 实物，可模拟合、分闸及其故障回路实验； 2. 主开关应有框架式及塑壳式各1台；3. 配必要的外部电路及仪表，能模拟主开关的瞬时、短延时、长延时、失压、逆功脱扣试验； | 更合理更有意义 |
|  |  |  |  | 31 | 电磁阀 | 2只 | 直动式和伺服式各1只 | 新增设备要求，实际需要 |
| 31 | 绝缘表 | 2套 |  | 30 | 绝缘表 | 5套 | 至少含500V手摇式 |  |
| 32 | 网线 | 50m |  | 21 | 网线 | 50m | 双绞线UTP50m，另需具有光缆、细缆若干 |  |
| 33 | hub | 2个 |  |  |  |  |  | 目前基本用路由器，故该项删除 |
| 34 | 路由器 | 2台 |  | 22 | 路由器 | 2台 |  |  |
| 35 | 火警探测与报警系统 | 6只 | 感温、感烟、手动按钮总线型和开关型探头各至少各1（至少共6只） | 16 | 火灾探测与报警系统 | 1套 | 1.含主控单元，具有报警输出功能； 2.至少1条完整的探测回路，回路中感温、感烟、手动按钮总线型或开关型探头各至少1只 3.至少有1只带编码的探头； 4.探头共至少5只； |  |
| 36 | 工控机 | 1台 | 586级以上CPU，512M以上内存 | 18 | 工控机 | 1台 | 1. 586级以上CPU，512M以上内存；2. 采用UPS供电； | 结合了评估要求，并按类型排序了 |
| 37 | 蓄电池充放电板 | 1台 |  | 8 | 蓄电池充放电板 | 1台 | 1.具有充放电电流和电压调节、保护、转换、显示功能； 2.配备酸性或碱性蓄电池两块，蒸馏水、电解液、比重计、量具、防护用品等。 | 系统性更强 |
| 38 | 电磁制动器 | 1台 | 配塞尺1只 |  |  |  |  | 该项被归类到电子电气工艺实验室 |
| 39 | 船用电缆 | 20m | 三芯以上 |  |  |  |  |  |
| 40 | 电缆切割连接工具及附件 | 2套 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 电力半导体器件 | 6只 | 晶闸管、IGBT、IPM各2只 | 32 | 电力半导体器件及电路 | 1套 | 1.晶闸管、IGBT、IPM、电力二极管至少各2只； 2.各元件能组成单相整流或逆变电路，含能对上述器件进行（好坏）测试的电路。 | 更具有系统性，避免设备成摆设 |
| 42 | 三相电力变压器 | 1台 |  | 33 | 三相电力变压器 | 1台 | 小容量（如2.2KVA）；干式或湿式 | 描述更具体 |
| 43 | 调压器 | 2台 | 可调输出0~220V | 34 | 调压器 | 2台 | 单相、小容量、可调输出交流0~220V |  |

5.高级值班水手

| 序号 | 修改前（参考过渡时期高级值班水手部海事局提出的设备标准） |  | 修改后 |  | 修改说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场地、设施、设备 | 要求 | 场地、设施、设备 | 要求 |  |  |
|  | 部海事局提出的过渡时期的高级值班水手场地设施设备的配备仅是过去值班水手配备设备的翻版 | 在技术要求上也相同 | 高级值班水手场地、设施、设备的配备 | 必须在满足以上提出的值班水手场地、设施、设备配备的基础上，再配备以下所提出的有关高级值班水手必须增加的场地、设施、设备。 | （1）提出这样的思路主要是根据《STCW公约》中对与高级值班水手所提出的专业知识和专业技能的标准所设想。 |  |
|  | 多媒体教室 | 1间，能容纳40人。 | 多媒体教室 | 至少要配备42个学生位。一个教师控制台。 | （1）要重点用来播放船舶有关甲板水手各类作业的安全规范操作的视屏资料； （2）进行播放海船甲板水手作业事故进行案例分析、座谈讨论。 |  |
|  | 教学资料教室 | 1间 | 教学资料室 | 1间，可以与值班水手共用，但必须增加一些基本资料，至少应该包括：（1）有关水手值班所涉及到的英语会话的语音和视屏影像资料；（2）有关规范性备锚、抛、起锚操作程序的视屏影像资料；（3）有关集装箱船、木材船、滚装船帮扎固定的视屏影像资料；（4）有关滚装船艏、艉或舷侧通道（搭桥），舱内坡道搭桥、上下层升降平台等安全规范操作的视屏影像资料；（5）收放舷梯、安放引航员软梯等规范操作的视屏影像资料；（6）拆检滑车等船舶甲板水手进行的检修技能工艺的规范操作视屏影像资料（7）进入封闭性舱室安全操作的视频影像资料； | （1）提出的主要依据是《STCW公约》中表A-Ⅱ/5中“航行”版块的第一部分内容；第二部分内容；（2）提出的主要依据是《STCW公约》中表A-Ⅱ/5中“货物装卸和积载”版块的部分内容；（3）提出的主要依据是《STCW公约》中表A-Ⅱ/5中“船舶作业管理和人员管理”版块的部分内容；（4）上述所提的内容在陆地培训又不太容易亲自实施操作，利用视频资料讲解分析也会具有一定的实践效果。 |  |
|  |  |  | 系泊设备 | 可操作的立式自动调节绞缆机械1套； | 因为是在值班水手所配备设备的基础上提出的，主要是添加设备。 |  |
|  |  |  | 锚泊设备 | 1套，包括（1）锚机、（2）锚及与其匹配的锚链、（3）各类制链器、（4）可拆连环、锚卸扣、锚的转环、锚链钩、锚链冲子、封铅等附属用具品）可以进行备锚、抛、起锚操作、锚链系浮筒模拟的操作。 | （1）提出的主要依据是《STCW公约》中表A-Ⅱ/5中“航行”版块的第二部分内容；“船舶作业管理和人员管理”的部分内容要求 （2）也可以配备一套，可以全面进行海船锚设备实际操作的，可以进行演示操作的模型，(至少可以进行备锚、抛、起锚操作、锚链系浮筒操作的模拟)。 |  |
|  |  |  | 舷梯 | 1套，全套海船附设的舷梯设备及其附属用品，能进行收放舷梯操作，（包括安放安全网、开航后的舷梯固定等必要的附属操作） | （1）提出的主要依据是《STCW公约》中表A-Ⅱ/5中“船舶作业管理和人员管理”版块的部分内容；（2）要求能进行收放舷梯操作，（包括安放安全网、开航后的舷梯固定等必要的附属操作） |  |
|  |  |  | 装卸设备 | 1套（或者配有一套具有相同功能的模型教具）； 包括：起货机，吊杆及其附属设施，能够进行开关舱操作的船舶货仓设施。 如果配备具有相同功能的模型教具，教具显示的所有设备设施必须能够进行类似于船舶的真实操作演示，并要配备船舶装卸设备开关舱操作视频资料相匹配。 | （1）提出的主要依据是《STCW公约》中表A-Ⅱ/5中“船舶作业管理和人员管理”版块的部分内容； （2）如果配备具有相同功能的模型教具，教具显示的所有设备设施必须能够进行类似于船舶的真实操作演示，并要配备船舶装卸设备开关舱操作视频资料相匹配。 |  |
|  |  |  | 滚装船模型 | 一具，其中主要功能应该包括： （1）该模型要能够显示滚装船的艏、艉或者舷侧门的操作演示功能； （2）同时，还能够显示滚装船货仓内通向上、下层甲板的坡道或升降平台操作演示功能 | （1）提出的主要依据是《STCW公约》中表A-Ⅱ/5中“船舶作业管理和人员管理”版块的部分内容； |  |
|  |  |  | 模拟船舶污水和压舱水管系结构模型 | 1套，要包括船舶污水和压舱水关系的全部设施，要具有能够进行测水和打进、打出压载水训练的功能。 | （1）提出的主要依据是《STCW公约》中表A-Ⅱ/5中“船舶作业管理和人员管理”版块的部分内容； （2）要具有能够进行测水和打进、打出压载水训练的功能。 |  |
|  |  |  | 缝帆工艺的示教板 | 1套 （1）至少应该显示常用缝帆作业的工具 （2）应该显示缝帆工艺操作手法的工艺技能至少包括：直线平缝法、曲直线卷缝法、中缝法、十字缝法等简单。 | （1）提出的主要依据是《STCW公约》中表A-Ⅱ/5中“船舶作业管理和人员管理”版块的部分内容； （2）最好能够通过示教使学员能够拿的住针，并能够进行简单的缝补操作 |  |
|  |  |  | 船舶常用防污染器材 | 1套 包括吸油毡，各类消油剂、围油栏等常用器材，能够进行演示操作，配船舶常用防污染器材的操作使用的视屏资料。 | （1）提出的主要依据是《STCW公约》中表A-Ⅱ/5中“船舶作业管理和人员管理”版块的部分内容； (2)能够进行演示操作 （3）匹配船舶常用防污染器材的操作使用的视屏资料。 |  |
|  |  |  | IMDG标示图 | 1份 | （1）提出的主要依据是《STCW公约》中表A-Ⅱ/5中“货物装卸与积载”版块的部分内容； （2）主要是为了很好的掌握和识读“国际危险品规则”中的一些常用标示。 |  |

注：1.同时开班的每一个班（40人）应当配备一个多媒体教室。

6．值班水手

| 序号 | 修改前 |  | 修改后 |  | 修改说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场地、设施、设备 | 要求 | 场地、设施、设备 | 要求 |  |  |
|  | 多媒体教室 | 1间，能容纳40人。 | 多媒体教室 | 1间，42个学生位（备用2位）。 | （1）配有扩音器，电子示意棒、（2）教师能进行各类多媒体教学课件的演示 ，讲解和说明。 |  |
|  | 教学资料教室 | 1间 | 教学资料室 | 1间，至少包括的主要资料应该有： （1）备有《STCW公约》、《2006海事劳工公约》、海事局有关值班水手培训纲要、考试评估大纲、“海船船员培训管理规则”等相关文件资料一套。 （2）中国以及国际上大的航运企业有关水手甲板作业的规程和安全管理规则； （3）海船上甲板水手上高舷外作业、系解缆作业、抛锚作业、操舵值班、舷梯值班、装卸货值班、维修保养作业的教学视频资料； （4）甲板作业事故的案例资料 (5)其他有关教学资料 | （1）值班水手培训绝大多数是岗前教学，教学人员在教学过程中要始终了解主管机关对于培训的主要要求、掌握航运企业对水手这个岗位的管理规定、（2）学生应该充分的了解这个职业的专业特点，（3）因此教学单位必须配足相关的资料，以满足教、学两方面人员的需求以保证职业培训的有效性。 |  |
|  |  |  | 语音室 | 1间，主要进行航海英语听力与会话授课和练习或考试用。 其中主要包括：（1）教师用主控台，至少具有针对全体、个体、组合播放；相互会话交流的功能。（2）42个学生位其中备用2个位，具有与主控台、学生位之间的通话联系的功能。 | （1）根据《STCW公约》中表A-Ⅱ/4中航行职能中第三部的要求配备； （2）根据《STCW公约》第B-Ⅱ/4中1-3的要求； （3）在2012年2月29日交通运输部颁发的：海船员《2012》171号，即“交通运输部2011年12号令”（11规则）中已经明确颁布值班水手考试评估的科目中有“水手英语会话与听力”，是教学必备的设施、设备。 |  |
|  | 绳结教室 | 1间，配有绳结架及柜子。 | 绳结训练教室 | 1间，其中主要包括：（1）可供40位学生进行绳结学习和训练使用的构架；（2）40个凳子或学生坐凳；（3）教师用的示教架；（4）进行多媒体教学设备一套；（5）绳结教学示教板一套、至少包括全部绳结教学的项目内容。 | （1）虽然《STCW公约》中表A-Ⅱ/4的最低知识和技能的要求中没有水手工艺专业技能培训的要求，但是在《STCW公约》中第B-Ⅱ/4中1-9项所提出的培训内容，已经包括此项内容。 （2）同时考虑到企业中针对值班水手岗位职责的要求必须设立这项教学内容，为了保证教学效果必须设立上述教学设施（以下类同）。， |  |
|  | 插钢丝教室和场地 | 各1间（块），配有插钢丝凳及电源。 | 绳结作业训练用三股白棕绳（或化纤绳） | 至少45根，（1）规格：直径10m—12mm；长 2M-2.5M （2）教学用绳两端要求扎封牢固， | （1）将原10号令2.4值班水手中序号15的内容移植过来主要是为了具有条理性（取消原15项条款内容）。（2）三股纤维绳的准备主要是绳结教学训练用，强调白棕绳（化纤绳）主要是船上比较常用；（3）强调长度是方便在教学中适应各种绳结的训练使用。 |  |
|  | 36小型练习用器材 |  | 教学训练用教具单人座板和双人架板 | 单人座板小型教具至少42个；双人架板小型教具至少42个。 | （1）将原10号令2.4值班水手中序号36的部分要求移至过来主要是为了有条理性（取消原36条款中关于单人座板和双人架板的部分内容）。 （2）数量的增加主要是为了方便于教学、提高教学效果。（3）比标准人数多两个主要是为了备用。 |  |
|  | 帆缆教室 | 1间供插接三股绳八股绳用 | 插接、编结训练教室 | 1间， （1）要配有编结、三股绳插接、六股绳插接、八股绳插接的示教板； （2）要适合于插接教学训练，其主要作用： - 三股纤维绳插接教学训练用； - 六股钢丝绳插接教具教学演练用； - 八股化纤缆插接教学演练用 - 进行编结教学训练 | 将原来10号令中2.4值班水手中序号4要求的教室部分和序号6内容合并在一起，有利于教学使用，节约空间（取消原条款序号4 教室和序号6的内容）。 |  |
|  | 大、小木笔 | 各40根 | 小型、中型木笔 | 小木笔42支；中木笔42支 （主要配给插接训练使用） | （1）将原来10号令中2.4值班水手中序号26部分内容移至过来（同时取消原条款26中小木笔的内容） （2）增加中型木笔方便与教学使用，主要用来进行三股、六股和八股教学训练中使用 |  |
|  | 插接作业用三股白棕绳 | 40根(12～16mm×2m) | 三股、六股、八股插接训练用化纤绳教具 | （1）三股化纤绳插接技能训练用教具绳42根、规格：直径20mm-22mm、长 1.5M （2）模拟六股钢丝绳插接教学演练用教具绳。42根，规格：6股+1芯、（扭绞纤维绳）； （3）模拟船用八股编织化纤绳教学演练用教具绳，42根 | 将原来10号令中2.4值班水手中序号16、17、18条款中内容移至过来（同时取消原条款内容），合并条理。 |  |
|  | 代钢丝缆插接练习用麻绳索 | 40根 (6股×1芯) |  |  |  |  |
|  | 代化纤缆插接练习用麻绳索 | 40根(8股) |  |  |  |  |
|  | 插钢丝教室和场地 | 各1间（块），配有插钢丝凳及电源。 | 插接训练场地 | （1）场地的规格大约500㎡，最好是硬覆盖地面； （2）也可以与撇缆场地兼用。 （3）应该配有能够使用电动工具的电源 | （1）主要用来作为实际船用插接钢丝，船用八股尼龙缆操作训练用的场地， （2）场地要求能够摆放40个插接钢丝绳操作的工作凳，并方便于学生实际操作。 |  |
|  | 铁笔 | 40支 | 铁笔 | 42支 （1）船舶插接钢丝绳专用工具之一 （2）主要配给钢丝绳实际插接训练用 | （1）船舶插钢丝专用工具之一； （2）将原来10号令中2.4值班水手中序号27条款中内容移至过来（同时取消原条款内容）。 |  |
|  |  |  | 插接钢丝绳专用工作凳 | 40个， （1）插接钢丝绳专用工具之一 （2）主要是在实际进行钢丝绳插接训练时使用 | 主要是为了强化实际操作的要求。 |  |
|  | 电动、液压、钢丝切断器 | 各1把 | 电动、液压钢丝切断器 | 各2台 主要是在进行实际钢丝绳插接训练时需要切割、切断操作使用。 | 各增加一台，主要最大限量的提供40位同学用 |  |
|  | 钢丝钳 | 5把 | 钢丝剪子 | 5把，在进行实际钢丝绳插接训练时需要操作。 | 要具有剪断钢丝的功能 |  |
|  |  |  | 油麻绳、蜡帆线绳 | （1）至少各2卷、（训练消耗品应及时补充） （2）在进行实际钢丝绳插接训练时需要操作。 | 实际进行插接钢丝绳使用 |  |
|  |  |  | 劳保眼镜、插接钢丝绳用劳保皮手套 | （1）至少各45副 （2）在进行实际钢丝绳插接训练时需要操作。 | （1）作为学生在进行插接钢丝绳实际操作时的必备劳保用品 （2）劳保眼镜可以同时兼用除锈保养操作使用 |  |
|  | 钢丝绳 | 120根（19毫米×2.5米） | 钢丝绳 | （1）至少120根（直径20mm×长2.5m） （2）在进行实际钢丝绳插接训练时需要操作。 | 学员进行实际操作训练的教学消耗品，必须不断的补充。 |  |
|  | 大、小木笔 | 各40支 | 大型木笔、木槌 | 各42支（把） | （1）进行八股尼龙缆实际插接操作训练用的工具。 （2）增加木槌即介绍了船用工具又增加了学生锻炼使用的机会。 |  |
|  | 八股化纤缆 | 10根（6″–8″mm×10米） | 八股化纤缆 | 20根（周长6″～8″×长10m） | (1)进行船用八股化纤缆是及插接操作训练用 （2）增加10根是为了更好的强化操作训练，每两人一根。 |  |
|  | 撇缆场地 | 1块，配有栏杆标志 | 撇缆场地 | 1块，至少配有4副铁栏杆（高.1.2米×长1.4～2米）代替船舶舷墙，并且标划有撇缆区域及距离标志 | （1）作为撇缆训练场地 （2）也可以兼做八股六股实际插接训练场地 |  |
|  | 撇缆 | 20根（35米） | 船用撇缆 | 45根船舶常用撇缆绳（其中40根每根长35米，5根每根长40米） | （1）主要进行撇缆实际操作训练用。 （2）增加数量是希望增大学生训练的机会。 |  |
|  | 大桅或上高架 | 1个，配备可供上高训练用的上高设备2套。 | 大桅、 | 1个，可供模拟船舶甲板水手进行上高作业 | 进行上高作业训练的专用设备 |  |
|  | 上高绳、上高安全绳、双人座板 |  | 单人座板、上高作业绳、上高安全绳、安全带、专用滑车 | 6套（副） | （1）双人座板用词错误， （2）增加用品是为了更合理的提出配备要求。 |  |
|  |  |  | 舷外作业场所 | 1块，可以模拟船舶舷侧（舷墙）进行舷外操作训练 | 进行船舶舷外训练操作用 |  |
|  |  |  | 双人架板、专用滑车、专用架板绳索、安全绳、安全带、工作软梯。 | 各2副（安全带、安全绳4副） | 进行舷外操作训练所必需的专用设备和用品 |  |
|  | 带缆设备 | 4套（训练用） | 系泊设备 | 2套（至少包括绞缆机械、导缆沟（孔、）导缆柱、双柱式挽缆桩、模拟的码头式缆桩） | （1）根据《STCW公约》第B-Ⅱ/4中1-5的知识要求必须配备。 （2）降低数量是因为系解缆作业是一个集体操作项目，一个班分两组进行实际训练已经很不错了。 |  |
|  | 带缆练习用化纤缆 | 1根（6″-8″毫米×100米） | 带缆练习用化纤缆 | 4根（周长6″-8″×长100m）并配有盘放化纤缆绳的衬垫。 | （1）进行系、解缆作业实际操作训练用 （2）增加三根是为了上课训练操作时，学生参加训练的机会大一些 |  |
|  | 带缆练习用钢丝缆 | 1根（19毫米×100米） | 带缆练习用钢丝缆 | 1根（直径19mm×长100m）并配有人工操作的卷缆车 | 主要是进行系解拖缆操作训练用 |  |
|  | 各类绳梯 | 引航员梯、工作梯、木棒梯各一套。 | 各类绳梯 | 各一副 引航员软梯、工作梯、登乘梯共计三副。 | （1）根据《STCW公约》中第B-Ⅱ/4中1-2的要求配备。 （2）可以兼用工作软梯 |  |
|  | 各类索具及堵漏器材 | 各类索具及堵漏器材1套 | 各类索具 | 至少配有各不同种类、规格4个（其中主要包括：松紧螺杆、各类卸扣、船舶常用的各类钩、心环、眼环、钢丝夹）。 | （1）单独列出是因为原来列的不是太合适，同时为了更好的重视 （2）主要是船舶常用的索具便于教学过程中示教说明。 |  |
|  | 各类索具及堵漏器材 | 各类索具及堵漏器材1套 | 堵漏器材 | 1套（至少包括;堵漏毯、堵漏箱、各类堵漏板、堵漏螺杆、堵漏塞、常用支撑器材） | （1）讲解示教用， （2）进行实际操作训练用 |  |
|  | 各类木滑车 | 4套（训练用） | 各类木滑车 | 4套（包括：单滑轮、双滑轮、三滑轮）。 | （1）提供拆装检修保养训练用。 （2）实际进行串引滑车绞辘用 |  |
|  | 各类铁滑车 | 4套（训练用） | 各类铁滑车 | 4套（包括：吊货滑车、导向滑车、千斤索滑车） | （1）主要提供进行拆装检修用 （2）其中要包括有单轮、双轮、三轮滑车。 |  |
|  | 集装箱绑扎用具 | 1套 | 集装箱固定绑扎用具 | 1套（至少包括：扭锁、底座扭锁、定位锥、锥板、桥锁、高度补偿器等专用工具及其他绑扎固定用具） | 提供进行示教说明和进行实际操作训练用 |  |
|  | 小型练习用器材 |  | 小型木制滑车教具 | 各5套（至少包括：单轮滑车、双轮滑车、三轮滑车各5套） | （1）将原来10号令中2.4值班水手中序号36条款内容分列出来，主要是为了强化本项技能的训练（同时取消原条款相同要求）。 （2）主要是用来进行滑车的串引训练，以便于熟练掌握和运用滑车改变受力方向、节省拉力的技能 |  |
|  | 陈列室 缝帆工具 | 1间，陈列各种教学、实操设备和器材。 2套 | 水手工艺陈列室 | 1间， （1）至少陈列和展示出船舶甲板常用的各种类型、各种规格的帆缆索具，（2）各种类型、各种规格的常用五金工具， （3）各种规格、种类的除锈工具（包括电动、气动、手动）。 （4）各种规格、种类的专用工具，各种规格、种类的油漆作业工具， （4）缝帆工具，包括帆针、顶针、帆布衬、套圈，帆布打眼冲子，帆布圈夹冲子， （5）其他水手工艺示教板 | （1）要具有展览示教的效果； （2）索具、用具、工具不要局限某类型的船，要尽可能展现各类海船上使用的物件； （3）对于值班水手的岗位培训要具有扩大视野，增加见识，等于做一次实习的作用。 （4）进行缝帆工艺操作的示教 |  |
|  | 除锈铲刀、除锈锤、钢丝刷子 | 各40把 | 各种除锈工具 | （1）手动除锈工具各42把（至少包括船用敲锈锤、除锈铲刀、钢丝刷子） （2）电动除锈工具1套；（至少包括锤、铲、刷等） （3）气动除锈工具1套（至少包括：针、锤、铲、刷等）。 | （1）主要是进行除锈工艺操作训练时操作使用 （2）进行工艺实习操作时使用 |  |
|  | 克丝钳、管钳大小铁锤、喷灯等 | 各1套 | 拆装用五金工具 | （1）至少包括各种常用型号的板子、螺丝刀、克丝钳子、手锤各5套； （2）常用型号管钳2把； （3）中型号的剪刀5把； （4）测量的卡尺5个 （5）喷灯1个 | 进行拆检滑车操作训练使用 |  |
|  | 各类船用油漆 | 各一桶 | 油漆作业的用品及其工具 | （1）至少配备各类油漆刷42把（包括：各种规格的扁刷、滚刷、弯头刷、笔刷）种类必须多样化 （2）各类船用油漆各1桶（至少包括：船用各类防锈漆、甲板漆、水线漆、船壳漆、船底漆、各种颜色的面漆）。 （3）喷漆作业工具一套 | （1）主要便于学生熟悉操作使用各类油漆作业工具； （2）油漆便于学生学习了解船用油漆的性能； （3）了解船舶调漆配色作业的方法 （4）了解大型船舶喷漆作业的工具的操作方法和注意事项。 |  |
|  | 操舵仪 | 8套 | 操舵训练室 | 1间、其中配有： （1）操舵仪5套 （2）主控器一套 （3）各操舵仪训练相互不影响 操舵仪要具有自动舵、手动舵、应急舵相互转换操作的功能； 操舵仪要明显具有船舶操舵时电罗经和磁罗经的不同特点 使用操舵仪进行操舵模拟训练时要能够显示出罗经基线与罗经盘相对运动的现象。 | （1）主要依据《STCW公约》中表A-Ⅱ/4，其中航行职能第一条款的技能训练要求配备 （2）操舵仪要具有自动舵、手动舵、应急舵相互转换操作的功能； （3）操舵仪要明显具有船舶操舵时电罗经和磁罗经的不同特点 （4）使用操舵仪进行操舵模拟训练时要能够显示出罗经基线与罗经盘相对运动的现象。 |  |
|  | 操舵信号室 | 1间 配有各种信号及旗号 | 信号、号灯号型训练室 | 1间其中至少配有： （1）国际信号旗40面，演示挂旗操作的教具一个； （2）具有能够全面显示海船号灯号型功能的船模2个； （3）罗经两具 （4）常见航海国国旗若干面 （5）备有海船常用号型的模型 | （1）主要依据《STCW公约》中表A-Ⅱ/4，其中航行职能第二条款的技能训练要求配备； （2）进行号灯号型显示和识别的训练； （3）进行国际信号旗识别的训练和进行信号旗悬挂的演示； （4）利用罗经进行发现目标报告大致方位的操作训练。 （5）航海国国旗识别的训练。 |  |
|  | 模型教具 | 船模、船首锚设备模型、装卸设备模型、船体局部模型各一具。 | 船舶模型展示室 | 1间， （1）其中至少配有散装船、集装箱船、油船模型各一具，船模要具有示教的功能，船体表面标志要标准清晰；上甲板以上设备结构要完全 （2）船艏端具有锚设备模型一具、船艏锚设备模型要能够演示示教的功能，要同时配有抛锚作业的视屏资料 （3）船首结构、船尾结构、船中端结构模型各一具，结构模型要能够展示出各部位纵横构件以便于示教 （4）船舶装卸设备模型一具。 | （1）船模要具有示教的功能，船体表面标志要标准清晰；上甲板以上设备结构要完全 （2）船首锚设备模型要能够演示示教的功能，要同时配有抛锚作业的视屏资料 （3）结构模型要能够展示出各部位纵横构件以便于示教 |  |
|  | 安全保护用品 | 各20套 | 安全保护用品 | 42套；至少包括工作服，安全帽，劳保鞋，劳保手套（线手套、帆布手套皮手套）劳保眼镜等个人劳动保护用品 | （1）强化劳保意识，遵守规章制度，做好劳动保护。 （2）便于安全保护的示教 |  |

注：1.同时开班的每一个班（40人）应当配备一个多媒体教室。

7.高级值班机工、值班机工

|  | 修改前 |  |  |  |  | 修改后 |  |  |  |  | 修改说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 场地、设施、设备 | 数量 | 职务 |  | 标准 | 场地、设施、设备 | 数量 | 职务 |  | 标准 |  |  |
|  |  |  | 高级值班机工 | 值班机工 |  |  |  | 高级值班机工 | 值班机工 |  |  |  |
| 1 | 多媒体教室 | 1间 | √ | √ | 具有40个座位 | 多媒体教室 | 1间 | √ | √ | 具有40个座位 |  | 无改动 |
| 2 | 可拆装柴油机 | 1台 | √ | √ | 缸径200mm以上, 压缩空气起动。活塞、缸套、连杆、进排气气阀、气缸启动阀、飞轮及燃油系统完整，并配置葫芦吊车等拆装工具。 | 可拆装柴油机 | 1台 | √ | √ | 缸径200mm以上, 压缩空气起动。活塞、缸套、连杆、进排气气阀、气缸启动阀、飞轮及燃油系统完整，并配置葫芦吊车等拆装工具。 |  | 无改动 |
| 3 | 可运行柴油机 | 2台 | √ | √ | 船用设备，功率100KW以上柴油机。能进行柴油机备车时滑油系统、冷却系统、燃油系统、转车与冲车、启动与试车、完车操作。 | 可运行柴油机 | 2台 | √ | √ | 船用设备，功率100KW以上柴油机。能进行柴油机备车时滑油系统、冷却系统、燃油系统、转车与冲车、启动与试车、完车操作。至少1台为压缩空气起动 | 增加“至少1台为压缩空气起动” |  |
| 4 | 自动控制辅助锅炉（或模拟装置） | 1台 | √ | √ | 能进行点火、升汽、冲洗、叫水、排污、停火等操作。 | 自动控制辅助锅炉（或模拟装置） | 1台 | √ | √ | 能进行点火、升汽、冲洗、叫水、排污、停火等操作。 |  | 无改动 |
| 5 | 可运行空压机 | 2台 | √ | √ | 船用设备，能完成空压机起动、运行、停车操作，满足功率100KW以上船用柴油机起动。 | 可运行空压机 | 2台 | √ | √ | 船用设备，能完成空压机起动、运行、停车操作，满足功率100KW以上船用柴油机起动。 |  | 无改动 |
| 6 | 可运行分油机 | 1台 | √ | √ | 船用设备、能进行分油机起动、分油作业、排渣及停车操作。 | 可运行分油机 | 1台 | √ | √ | 船用设备、能进行分油机起动、分油作业、排渣及停车操作。 |  | 无改动 |
| 7 | 可运行泵 | 各1台 | √ | √ | 离心泵、齿轮泵、往复泵各1台，具有典型的结构和吸入系统、排出系统。实现有关离心泵、齿轮泵、往复泵的启动、运行和停车操作。 | 可运行泵 | 各1台 | √ | √ | 离心泵、齿轮泵、往复泵各1台，具有典型的结构和吸入系统、排出系统。实现有关离心泵、齿轮泵、往复泵的启动、运行和停车操作。 |  | 无改动 |
| 8 | 可拆装分油机 | 2台 | √ | √ | 要求分离筒及其附件、分离盘片、滑动圈和分流圈、配水盘、导水座、比重环（或等效设备）等结构。适用于分油机的解体、检查修理与装复。具有配套的专用拆装工具。 | 可拆装分油机 | 2台 | √ | √ | 要求分离筒及其附件、分离盘片、滑动圈和分流圈、配水盘、导水座、比重环（或等效设备）等结构。适用于分油机的解体、检查修理与装复。具有配套的专用拆装工具。 |  | 无改动 |
| 9 | 可拆装离心泵 | 立、卧式各2台 | √ | √ | 离心泵具有典型的结构，包括叶轮、压出室、轴封等部件；能够实现有关船用离心泵的解体、检修和装复。 | 可拆装离心泵 | 立、卧式各2台 | √ | √ | 离心泵具有典型的结构，包括叶轮、压出室、轴封等部件；能够实现有关船用离心泵的解体、检修和装复。 |  | 无改动 |
| 10 | 可拆装齿轮泵 | 2台 | √ | √ | 齿轮泵可以是直齿轮或斜齿轮，具有完整的结构，能够实现有关齿轮泵及其组成部件的解体、检修（如齿轮泵端面间隙和啮合间隙检查）和装复。 | 可拆装齿轮泵 | 2台 | √ | √ | 齿轮泵可以是直齿轮或斜齿轮，具有完整的结构，能够实现有关齿轮泵及其组成部件的解体、检修（如齿轮泵端面间隙和啮合间隙检查）和装复。 |  | 无改动 |
| 11 | 可拆装阀件、滤器 | 各2套 | √ | √ | 可拆船用阀2个、船用滤器2个。 | 可拆装阀件、滤器 | 各2套 | √ | √ | 可拆船用阀2个、船用滤器2个。 |  | 无改动 |
| 12 | 拆装工具、量具 |  | √ | √ | 液压压拉伸器5套；起重工具、差动滑车2套；内、外径千分尺、游标卡尺、塞尺（根据设备确定规格）、扭力仪及常规拆装工具各5套 | 拆装工具、量具 |  | √ | √ | 液压压拉伸器1套；起重工具、差动滑车2套；内、外径千分尺、游标卡尺、塞尺（根据设备确定规格）、扭力仪及常规拆装工具各5套 | 液压拉伸器由5套修改为1套 |  |
| 13 | 实船或模拟电站 |  | √ | √ |  | 实船或模拟电站 | 1套 | √ | √ | 含2台或以上主发电机组,1台应急发电机组+主、应急配电板+岸电箱+24VDC充放电系统。设备良好，外观、布置和功能如实船。能完成发电机手动准同步并车、自动并车，能手、自动进行并联运行发电机组的负荷转移及分配、发电机组的解列，能完成远洋船舶电站的通常功能，能进行发电机主开关跳闸（常规电站并车操作时发生电网跳电；运行机组因机械故障跳闸电网失电；单机运行跳闸电网失电）的应急处理。 | 给出了具体组成 |  |
| 14 | 各种测量仪表 | 各1套 | √ | √ | 压力、温度、液位各1套，品牌产品，外观完好、量程合理，能正常指示。 | 各种测量仪表 | 各1套 | √ | √ | 压力、温度、液位各1套，品牌产品，外观完好、量程合理，能正常指示。 |  | 无改动 |
| 15 | 常规电工工具、仪表 | 2套 | √ | √ | 正规厂家产品，外观完好。 常用电工工具必须含有验电笔、螺丝刀、扳手、钢丝钳、剥线钳等。仪表有万用表、交流电压表、交流电流表、钳型电流表、便携式兆欧表等 | 常规电工工具、仪表 | 2套 | √ | √ | 正规厂家产品，外观完好。 常用电工工具必须含有验电笔、螺丝刀、扳手、钢丝钳、剥线钳等。仪表有万用表、交流电压表、交流电流表、钳型电流表、便携式兆欧表等 |  | 无改动 |
| 16 | 可拆装喷油器 | 6只 | √ |  | 缸径160mm以上，适用于喷油器的拆装与检修， | 可拆装喷油器 | 6只 | √ |  | 缸径160mm以上，适用于喷油器的拆装与检修， |  | 无改动 |
| 17 | 可拆装往复泵 | 2台 | √ |  | 电动往复泵2台，具备完整的结构，包括泵缸、阀箱、泵阀、传动组件、活塞环（如胶木胀圈）等组件，实现解体、检修和装复。 | 可拆装往复泵 | 1台 | √ |  | 电动往复泵1台，具备完整的结构，包括泵缸、阀箱、泵阀、传动组件、活塞环（如胶木胀圈）等组件，实现解体、检修和装复。 | 2台改为1台 |  |
| 18 | 可运行油水分离装置 | 1套 | √ |  | 配有油分浓度监测装置，能进行油水分离器起动、运行分离、停车操作。 | 可运行油水分离装置 | 1套 | √ |  | 配有油分浓度监测装置，能进行油水分离器起动、运行分离、停车操作，并与舱底水舱、往复式舱底水泵等构成完善的舱底水处理系统。 | 强调与舱底水舱、舱底水泵等构成完善的舱底水处理系统 |  |
| 19 | 可运行生活污水处理装置 | 1套 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | 删除 |
| 20 | 可运行焚烧炉 | 1台 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | 删除 |
| 21 | 轮机模拟器 | 40台 | √ |  | 学员训练计算机40台，安装有轮机模拟器仿真系统软件并能正常使用。 | 轮机模拟器（单机版） | 40台（套） | √ |  | 学员训练计算机40台，安装有轮机模拟器仿真系统软件并能正常使用。 | 增加“单机版” |  |
| 22 | 车床（带床头箱） | 5台 | √ | √ | 品牌普通车床，车床设备性能良好，外观完好，能完成各项操作，加工精度符合要求。车床安装的位置、角度正确，符合安全要求。车床接线正确，接地良好、安全可靠。 | 车床（带床头箱） | 5台 | √ | √ | 品牌普通车床，车床设备性能良好，外观完好，能完成各项操作，加工精度符合要求。车床安装的位置、角度正确，符合安全要求。车床接线正确，接地良好、安全可靠。 |  | 无改动 |
| 23 | 砂轮机（双轴） | 3台 | √ | √ | 品牌产品，生产，双轴，性能良好，工作时无明显震动，设备安装牢固，接线牢靠，有安全接地。 | 砂轮机（双轴） | 3台 | √ | √ | 品牌产品，生产，双轴，性能良好，工作时无明显震动，设备安装牢固，接线牢靠，有安全接地。 |  | 无改动 |
| 24 | 车工工具 | 各5套 | √ | √ | 内、外圆车刀、切刀、挑丝刀、光车刀、钻头、油石等各5套。品牌产品，刀杆表面平整，刀具材料性能符合要求。 | 车工工具 | 各10套 | √ | √ | 内、外圆车刀、切刀、挑丝刀、光车刀、钻头、油石等各10套。品牌产品，刀杆表面平整，刀具材料性能符合要求。 | 增加数量，由5套改为10套 |  |
| 25 | 量具 | 各5套 | √ | √ | 钢尺（150㎜）、直角尺、游标卡尺、千分尺、卡钳、划针盘、划规等各5套。品牌产品，外观清洁、无变形，刻度清晰可见，精度符合要求，能正常使用。 | 量具 | 各10套 | √ | √ | 钢尺（150㎜）、直角尺、游标卡尺、千分尺、卡钳、划针盘、划规等各10套。品牌产品，外观清洁、无变形，刻度清晰可见，精度符合要求，能正常使用。 | 增加数量，由5套改为10套 |  |
| 26 | 钳工标准作业台 | 5台 | √ | √ | 作业台安全牢固，每张钳工作业台安装4套台虎钳，对面作业须有安全网隔开。台虎钳须正规厂家产品，完好能正常安全使用。安装位置正确，固定的钳口工作面必须与钳工桌边缘平齐。安装牢固，钳身不松动。 | 钳工标准作业台 | 5台 | √ | √ | 作业台安全牢固，每张钳工作业台安装4套台虎钳，对面作业须有安全网隔开。台虎钳须正规厂家产品，完好能正常安全使用。安装位置正确，固定的钳口工作面必须与钳工桌边缘平齐。安装牢固，钳身不松动。 |  | 无改动 |
| 27 | 台钻 | 3台 | √ | √ | 品牌产品，无明显外观缺陷，钻床工作台可上下调整，转速可调。安装牢固，接线正确，接地牢靠。 | 台钻 | 3台 | √ | √ | 品牌产品，无明显外观缺陷，钻床工作台可上下调整，转速可调。安装牢固，接线正确，接地牢靠。 |  | 无改动 |
| 28 | 划线平台 | 1套 | √ | √ | 台面清洁、平整无明显生锈、凹坑。 | 划线平台 | 1套 | √ | √ | 1500×2000㎜台面清洁、平整无明显生锈、凹坑。 | 规定划线平台规格 |  |
| 29 | 研磨平板 | 1块 | √ | √ | 平板工作面平整，无明显锈斑、划伤，有较高的平面度。 | 研磨平板 | 1块 | √ | √ | 平板工作面平整，无明显锈斑、划伤，有较高的平面度。 |  | 无改动 |
| 30 | 钳工工具 | 各20套 | √ | √ | 钢锯、手锤、扁铲、平锉、板牙、丝锥、划规、钻头、刮刀等各20套。完好可靠，大小规格合适，数量符合要求，能正常使用。 | 钳工工具 | 各20套 | √ | √ | 钢锯、手锤、扁铲、平锉、板牙、丝锥、划规、钻头、刮刀等各20套。完好可靠，大小规格合适，数量符合要求，能正常使用。 |  | 无改动 |
| 31 | 电焊机 | 5台 | √ | √ | 交流电焊机，可调节焊接电流大小，外观完好，设备性能良好，绝缘符合规定。电焊机接线牢固，接地安全可靠，电缆截面积满足要求。 | 电焊机 | 5台 | √ | √ | 品牌产品，交流电焊机，可调节焊接电流大小，外观完好，设备性能良好，绝缘符合规定。电焊机接线牢固，接地安全可靠，电缆截面积满足要求。 | 增加“品牌产品”，描述更详细 |  |
| 32 | 焊炬 | 8把 | √ | √ | 外观完好，能正常安全使用，能可靠夹紧焊条，接线牢靠。 | 焊炬 | 8把 | √ | √ | 品牌产品，外观完好，能正常安全使用，能可靠夹紧焊条，接线牢靠。 | 增加“品牌产品”，描述更详细 | 描述更详细 |
| 33 | 气焊台 | 5台 | √ | √ | 可自行加工，每台可有2个工作位置，每个工作位用防护隔板隔开。 | 气焊台 | 5台 | √ | √ | 可自行加工，每台可有2个工作位置，每个工作位用防护隔板隔开。 |  | 无改动 |
| 34 | 气焊枪 | 8把 | √ | √ | 外观无变形，气阀密封性能良好，不漏气。 | 气焊枪 | 8把 | √ | √ | 品牌产品，外观无变形，气阀密封性能良好，不漏气。 | 增加“品牌产品”，描述更详细 |  |
| 35 | 氧气、乙炔瓶 | 各5只 | √ | √ | 氧气瓶、乙炔瓶须是规定厂家产品，符合国标要求，须有安全检验，不漏气。放置安全牢固，两种气瓶放置的间隔距离符合有关规范的安全要求。气瓶外观好，保持整洁，不得沾有油脂，不允许超量灌装。 | 氧气、乙炔瓶 | 各5只 | √ | √ | 氧气瓶、乙炔瓶须是规定厂家产品，符合国标要求，须有安全检验，不漏气。放置安全牢固，两种气瓶放置的间隔距离符合有关规范的安全要求。气瓶外观好，保持整洁，不得沾有油脂，不允许超量灌装。 |  | 无改动 |
| 注：1.同时开课的每个班（40人）应当各配备1间多媒体教室； 2.设施、设备的数量满足1个班开课，考虑到设备利用率，该配备最多可供2个班交叉使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.电子技工

| 旧标准 |  |  |  | 新标准 |  |  |  |  | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 场地、设施、设备 | 要 求 | 备 注 | 序号 | 场地、设施、设备 |  | 数 量 | 要 求 |  |
| 1 | 多媒体教室 | 1间，具有40个座位 |  | 1 | 多媒体教室 |  | 1间 | 具有40个座位具有投影设备 |  |
|  |  |  |  | 2 | 电气工艺实验室 |  | 1间 | 至少20台实验台桌，每个台桌上配5孔220V电源插座；部分散列设备需适当安排在此实验室中。 | 增加了场地要求 |
| 2 | 万用表 | 40套 |  | 3 | 万用表 |  | 40台 |  |  |
| 3 | 钳型电流表 | 5台 |  | 4 | 钳型电流表 |  | 5台 |  |  |
| 4 | 交流电机 | 3台 |  | 5 | 交流电机 |  | 10台 | 功率2.5kW以上，三相异步；其中5台可拆装；至少1台含电磁制动器，并配塞尺；配清洁、润滑脂添加工具 | 要求更详细具体，适当合并归类 |
| 5 | 直流电机 | 3台 |  | 6 | 可拆装直流电机 |  | 1台 | 功率2.2kW以上； |  |
| 6 | 电脑教室 | 1间，具有40台电脑 |  | 7 | 电脑教室 |  | 1间 | 具有40台电脑 |  |
| 7 | 漆包线 | 至少2卷不同规格 |  | 8 | 漆包线 |  | 2卷 | 不同规格 |  |
| 8 | 船用电缆 | 5段 | 至少5个规格类型 | 9 | 船用电缆 |  | 5段 | 至少5个规格类型 |  |
| 9 | 日光灯具 | 10套 | 含启辉器、镇流器 | 10 | 日光灯具 |  | 10套 | 含启辉器、镇流器和电子镇流器两种类型 |  |
| 10 | 电烙铁 | 20套 |  | 11 | 电烙铁 |  | 20套 |  |  |
| 11 | 电热风机 | 2套 |  | 12 | 电热风机 |  | 2套 |  |  |
| 12 | 剥线钳 | 20套 |  | 13 | 剥线钳 |  | 20套 |  |  |
| 13 | 冷压钳 | 10台 |  | 14 | 冷压钳 |  | 5台 |  |  |
| 14 | 接线端子 | 10套 | 各种类型 | 15 | 接线端子 |  | 10套 | 各种类型 |  |
| 15 | 继电器 | 10套 |  | 16 | 继电器 |  | 10套 | 含时间继电器、直流继电器、交流继电器等类型 |  |
| 16 | 接触器 | 10台 |  | 17 | 接触器 |  | 10台 | 配砂纸、清洁剂等维护用品 |  |
| 17 | Y-△启动控制箱 | 2台 |  | 18 | Y-△启动控制箱 |  | 2台 | 380V，0.75Kw以上即可 |  |
| 18 | 电机拆卸工具 | 5套 |  | 19 | 电机拆卸工具 |  | 5套 |  |  |
| 19 | 热继电器 | 2台 |  | 20 | 热继电器 |  | 2台 | 至少两种型号 |  |
| 20 | 熔断器 | 5台 | 至少3种类型 | 21 | 熔断器 |  | 5台 | 至少3种类型 |  |
| 21 | 分立元件 | 20只 | 二极管、三极管、电阻、电容、电位器，晶闸管、IGBT、电力二极管等 | 22 | 分立元件 |  | 20只 | 二极管、三极管、电阻、电容、电位器，晶闸管、IGBT、电力二极管等 |  |
| 22 | 主令 | 2台 |  | 23 | 主令控制器 |  | 2台 |  |  |
| 23 | 控制变压器 | 2台 |  | 24 | 控制变压器 |  | 2台 | 220变110或9~24v | 要求具体 |
| 24 | 可拆装的电机 | 5台 |  |  |  |  |  |  | 与原来第4项合并 |
|  |  |  |  | 25 |  | 断路器 | 4台 | 带和不带失压线圈2种 |  |
|  |  |  |  | 26 |  | 船舶电站实验室 | 1间 | 至少两台机组，含自动并车控制器、同步发电机、调压器、电压表、电流表、频率表、功率表、功率因素表、同步表、主开关等船舶自动化电站必备的基本设备，具备发电机屏、负载屏、同步屏等，能完成发电机手动或自动并车、负荷分配和转移、自动化电站等功能或操作，具有绝缘监视功能；具有相序检测功能岸电箱1个 | 新增，考虑了评估要求 |
|  |  |  |  | 27 |  | 蓄电池充放电板 | 1台 | 具有充放电电流和电压调节、保护、转换、显示功能；配备酸性或碱性蓄电池两块，蒸馏水、电解液、比重计、量具、防护用品等。 | 新增，考虑了评估要求 |
|  |  |  |  | 28 |  | 压力继电器 | 5只 | 至少2只动作值和幅差可调 | 新增，考虑了评估要求 |
|  |  |  |  | 29 |  | 温度继电器 | 5只 | 至少2只动作值和幅差可调 | 新增，考虑了评估要求 |
|  |  |  |  | 30 |  | 便携式兆欧表 | 10台 | 500V | 新增，考虑了评估要求 |

9.全球海上遇难和安全系统（GMDSS）操作员

| 序号 | 修改前 |  |  | 修改后 |  |  | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场地、设施、设备 | 要 求 | 备注 | 场地、设施、设备 | 数量 | 标准 |  |
| 1 | ◆多媒体教室 | 1间，能容纳20人。 |  | ◆多媒体教室 | 1间 | 能容纳40人。 | 在不降低标准基础上，开班人数改为40人，保证设备利用率和教学管理方便。 |
| 2 | GMDSS船载设备： |  |  | GMDSS船载设备（安装满足教学的要求，并具有相关的使用说明书）： |  |  |  |
|  | 1）双向甚高频无线电话装置 | 2部 | 安装满足教学的要求，并具有相关的使用说明书。 | ◆1）双向甚高频无线电话装置 | 4部 | 每部附带充电器和备用电池个1具。 |  |
|  | 2）甚高频无线电话设备 | 2套，带数字选择性呼叫功能。 |  | ◆2）甚高频无线电话设备 | 4套 | 带数字选择性呼叫功能。 |  |
|  | 3）搜救雷达应答器 | 2台 |  | ◆3）搜救雷达应答器 | 4台 |  |  |
|  | 4）航行警告接收机 | 1台 |  | ◆4）AIS搜救雷达应答器 | 2台 |  | 新增新型设备 |
|  | 5）自浮式卫星紧急无线电示位标设备 | 2台，不同启动方式。 |  | ◆5）航行警告接收机 | 2台 |  |  |
|  | 6）国际还是卫星终端C站 | 2台，不同操作界面， |  | ◆6）自浮式卫星紧急无线电示位标设备 | 4台 | 不同启动方式。 |  |
|  | 7）国际海事卫星终端F站 | 1台 |  | ◆7）国际海事卫星终端C站 | 4台 | 不同操作界面。 |  |
|  | 8）中/高频无线电设备 | 1套，带中高频数字选择性呼叫遇险安全频率值收机和窄带直接印字电报设备。 |  | ◆8）国际海事卫星终端F站 | 2台 |  |  |
|  | 9）气象传真接收机 | 1台 |  | ◆9）中/高频无线电设备 | 2套 | 带中高频数字选择性呼叫遇险安全频率值收机和窄带直接印字电报设备。 |  |
|  | 10）备用电源（蓄电池） | 1套 |  | 10）气象传真接收机 | 2台 |  |  |
|  |  |  |  | 11）GPS |  | 2台，为GMDSS设备提供船位。 | 新增重要设备 |
|  |  |  |  | 12）备用电源（蓄电池） | 2套 |  |  |
| 3 | GDMSS模拟器 | 1套，带有1个教师机和20个终端并连成网络。 |  | ◆GDMSS模拟器 | 1套 | 由教师机和40个终端并连成网络。 |  |
| 4 | 文件与资料： |  |  | 文件与资料： |  |  |  |
|  | 1）国际海事组织1974年国际还是上人命安全公约 | 1套 |  | 1）国际海事组织1974年国际海事上人命安全公约 | 1套 |  |  |
|  | 2)国际电讯联盟《无线电规则》或《海上移动业务使用手册》 | 1套 |  | 2)国际电讯联盟《无线电规则》或《海上移动业务实用手册》 | 1套 |  |  |
|  | 3) 《船舶电台表》 | 1套 |  | 3) 船舶电台表 | 1套 |  |  |
|  | 4）《海岸电台表》 | 1套 |  | 4）海岸电台表 | 1套 |  |  |
|  | 5）《电台工作日志》 | 1套 |  | 5）《电台工作日志》或样表 | 1套 |  |  |
|  | 6）《GMDSS考试大纲与评估规范》 | 1套 |  | 6）GMDSS考试大纲与评估规范 | 1套 | 保持最新。 |  |
|  | 7）《海上无线信号表》第1、3、5卷 | 6套（近5年的均可） |  | 7）《海上无线电信号表》第1、3、5卷 | 6套 | 近5年的均可。 |  |
|  | 8）一年内的学生《GMDSS实操训练记录表》 | 根据培训规模印制。 |  | 8）一年内的学生《GMDSS实操训练记录表》 | 40套 |  |  |
| 注：1.同时开班的每一个班（20人）应当配备一个多媒体教室。 2.设施、设备的数量满足1个班开课所需。考虑到设备利用率，该配备最多可供4个班交叉使用。 |  |  |  | 注： 1.表中标记“◆”为“基本开课班数”（1个班，40人）所需的场地、设施、设备配备数量。 2.表中未标记的项目为不论培训规模所需的场地、设施、设备配备数量。 3.同时开班的每一个班（40人）应当配备一个多媒体教室。 4.设施、设备的数量满足1个班开课所需。考虑到设备利用率，该配备最多可供2个班交叉使用。 |  |  | 同上 |

10.引航员

| 序号 | 修改前 |  |  | 修改后 |  |  | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场地、设施、设备 | 要 求 | 备注 | 场地、设施、设备 | 数量 | 标准 |  |
| 1 | 多媒体教室 | 1间，能容纳40人 |  | 多媒体教室 | 1间 | 能容纳40人。 |  |
| 2 | 教学用海图 | 40张 |  |  |  |  | 已在船舶操纵模拟器中说明。 |
| 3 | 海图桌 | 40张 |  |  |  |  | 已在船舶操纵模拟器中说明。 |
| 4 | 雷达模拟器 | 1套，至少3个雷达本船，均具有ARPA功能，可进行对抗训练。 |  |  |  |  | 操纵模拟器已代替此功能。 |
| 5 | 大型船舶操纵模拟器 | 1套，满足国际海事组织关于航海模拟器的性功能标准。 |  | 船舶操纵模拟器 | 若干套 | 每套至少3台本船，保证至少10个本船，满足40人培训，每台本船不超过4人； 模拟器性能应满足： 1.满足《 海员培训、发证和值班标准国际公约》 所规定的性能标准的不小于120º视景船舶操纵模拟器1 套，且具有三维实景漫游及望远镜功能；但用于船长和大副适任培训的模拟器视景不小于180º，且具有三维实景漫游及望远镜功能； 2.可模拟至少6种船型的航行和操纵性能，包括车、侧推器、舵、锚、拖轮和缆绳等的使用； 3。可实时模拟航行环境，包括风、浪、流、浅水效应、岸壁效应、船吸和船推效应、外界运动和固定物标、码头、海岸等； 4．具有船舶驾驶台所需的各种航行、定位和通讯设备，包括雷达、无线电定位设施、电子海图系统、操舵仪、车钟、雾号、海图及海图桌、绘图工具、测深仪、计程仪、甚高频无线电话、航海图书资料、航海日志以及其它必要设施和设备； 5.每台本船配备1张海图桌，1套海图作业工具，1套航线设计资料，1套训练用海图（与船舶操纵模拟器练习题的电子海图配套），1套驾驶台视听监控设备，1套船内通信电话； 6.每套模拟器配1个控制室，配备讨论桌和椅，投影仪及电动幕，本船控制设备，监控设备、打印设备。 | 为了设备整合、同一，与船长、驾驶员培训设备一致。 |
| 6 | 基于电子海图显示与信息系统的船舶引航场景 | 每个场景2个，满足评估大纲要求。 |  | 引航员适任考试大纲 | 1套 | 保持最新。 | 考虑一致性和必要性，增加考试大纲 |
| 7 | 英语听说训练教学设备 | 40套 |  | 英语听说训练教学设备 | 40套 |  |  |
| 8 | 航海英语视听说教学设备 | 40套 |  | 航海英语视听说教学设备 | 40套 | 与航海英语听力与会话教材相配套的软件，安装于40套英语听说训练教学设备。 |  |
| 注：1.同时开班的每一个班（40人）应当配备一个多媒体教室。 2.设施、设备的数量满足1个班开课所需。考虑到设备利用率，该配备最多可供2个班交叉使用。 |  |  |  | 注：1.同时开班的每一个班（40人）应当另配备一个多媒体教室。 2.设施、设备的数量满足1个班开课所需。考虑到设备利用率，该配备最多可供2个班交叉使用。 |  |  |  |

11.非自航船船员

| 序号 | 修改前 |  | 修改后 |  | 修改说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场地、设施、设备 | 要 求 | 场地、设施、设备 | 要 求 |  |  |
| 1 | 多媒体教室 | 1间，能容纳40人。 | 多媒体教室 | 1间，能容纳40人。 |  | 无修改 |
| 2 | 海图室 | 1间，面积100平方米。 | 海图室 | 1间，面积100平方米。 |  |  |
| 3 | 全球定位系统接收机 | 1台 | 全球定位系统接收机 | 1台 |  |  |
| 4 | 标准罗经 | 1台 | 标准罗经 | 1台 |  |  |
| 5 | 计程仪 | 1台 | 计程仪 | 1台 |  |  |
| 6 | 二氧化碳灭火系统 | 1套 | 二氧化碳灭火系统 | 1套 |  |  |
| 7 | 失火报警设备 | 1套 | 失火报警设备 | 1套 |  |  |
| 8 | 应急消防泵 | 1台 | 应急消防泵 | 1台 |  |  |
| 9 | 集装箱模拟舱 | 1个 | 集装箱模拟舱 | 1个 |  |  |
| 10 | 灭火器 | 二氧化碳、干粉、泡沫各10个。 | 灭火器 | 二氧化碳、干粉、泡沫各10个。 |  |  |
| 11 | 消防员装备 | 2套 | 消防员装备 | 2套 |  |  |
| 12 | 消防服 | 20套 | 消防服 | 20套 |  |  |
| 13 | 国际通岸接头 | 2个 | 国际通岸接头 | 2个 |  |  |
| 14 | 高膨胀泡沫发生器 | 1台 | 高膨胀泡沫发生器 | 1台 |  |  |
| 15 | 舟车式灭火器 | 1台 | 舟车式灭火器 | 1台 |  |  |
| 16 | 救生艇 | 2艘 | 救生艇 | 2艘 |  |  |
| 17 | 艇用磁罗经 | 2台 | 艇用磁罗经 | 2台 |  |  |
| 18 | 气胀式救生筏 | 2只 | 气胀式救生筏 | 2只 |  |  |
| 19 | 保温用具 | 4件 | 保温用具 | 4件 |  |  |
| 20 | 保温服 | 3套 | 保温服 | 3套 |  |  |
| 21 | 救生衣 | 30件 | 救生衣 | 30件 |  |  |
| 22 | 自亮式灯浮 | 3个 | 自亮式灯浮 | 3个 |  |  |
| 23 | 艇用手提无线电台 | 3台 | 艇用手提无线电台 | 3台 |  |  |
| 24 | 无线电应急示位标 | 2个 | 无线电应急示位标 | 2个 |  |  |
| 25 | 雷达应答器 | 1个 | 雷达应答器 | 1个 |  |  |
| 26 | 抛绳设备 | 2个 | 抛绳设备 | 2个 |  |  |
| 27 | 直型卸扣、圆形卸扣、绳头卸扣、嵌环、螺旋扣、铁滑车、木滑车、开口滑车、滑车拆装工具 | 各1套 | 直型卸扣、圆形卸扣、绳头卸扣、嵌环、螺旋扣、铁滑车、木滑车、开口滑车、滑车拆装工具 | 各1套 |  |  |
| 28 | 可拆卸用四冲程柴油机 | 1台 | 可拆卸用四冲程柴油机 | 1台 |  |  |
| 29 | 增压器 | 1台 | 增压器 | 1台 |  |  |
| 30 | 热交换器 | 1台 | 热交换器 | 1台 |  |  |
| 31 | 喷油器试验台 | 1台 | 喷油器试验台 | 1台 |  |  |
| 32 | 齿轮泵、往复泵、离心泵 | 各2台 | 齿轮泵、往复泵、离心泵 | 各2台 |  |  |
| 33 | 径向柱塞泵 | 1台 | 径向柱塞泵 | 1台 |  |  |
| 34 | 空压机 | 1台 | 空压机 | 1台 |  |  |
| 35 | 制冷压缩机 | 1台 | 制冷压缩机 | 1台 |  |  |
| 36 | 液压控制阀件 | 1套 | 液压控制阀件 | 1套 |  |  |
| 37 | 分油机 | 1台 | 分油机 | 1台 |  |  |
| 38 | 热交换器 | 1台 | 热交换器 | 1台 |  |  |
| 39 | 过滤器 | 1台 | 过滤器 | 1台 |  |  |
| 40 | 简易电气控制仪表柜 | 1台（电压表、电流表、功率表、功率因数表、仪用互感器、三相汇流排、溶断器、接触器等） | 简易电气控制仪表柜 | 1台（电压表、电流表、功率表、功率因数表、仪用互感器、三相汇流排、溶断器、接触器等） |  |  |
| 41 | 直流电机 | 4个 | 直流电机 | 4个 |  |  |
| 42 | 交流电机 | 10个，可拆装、可通电。 | 交流电机 | 10个，可拆装、可通电。 |  |  |
| 43 | 相复励变压器 | 1台 | 相复励变压器 | 1台 |  |  |
| 44 | DW—10—400A空气断路器 | 1台 | DW—10—400A空气断路器 | 1台 |  |  |
| 45 | 三相发电机并车操作训练器材 | 1套（调速电机、三相发电机、并车指示灯、同步表、电压表、频率表等） | 三相发电机并车操作训练器材 | 1套（调速电机、三相发电机、并车指示灯、同步表、电压表、频率表等） |  |  |
| 46 | 交流电机、电器、起动控制操作训练器材 | 3套（点动、正反转、Y—△调速、制动） | 交流电机、电器、起动控制操作训练器材 | 3套（点动、正反转、Y—△调速、制动） |  |  |
| 47 | 电子技术实验演示器材 | 1套 | 电子技术实验演示器材 | 1套 |  |  |
| 48 | 蓄电池和充电设备 | 各1套 | 蓄电池和充电设备 | 各1套 |  |  |
| 49 | 常用电工仪表 | 1批（绝缘表、钳型电流表、万用电表、测速表等） | 常用电工仪表 | 1批（绝缘表、钳型电流表、万用电表、测速表等） |  |  |
| 50 | 拆装用电工器材 | 1批（接触器、热继电器、空气开关、按钮等） | 拆装用电工器材 | 1批（接触器、热继电器、空气开关、按钮等） |  |  |
| 51 | 常用拆装工具 | 1套 | 常用拆装工具 | 1套 |  |  |
| 52 | 轮机实验室 | 1间 | 轮机实验室 | 1间 |  |  |
| 53 | 电工实验室 | 1间 | 电工实验室 | 1间 |  |  |
| 54 | 起重设备 | 1套 | 起重设备 | 1套 |  |  |
| 55 | 工具 | 可供设备拆装用的专用工具及常用工具。 | 工具 | 可供设备拆装用的专用工具及常用工具。 |  |  |
| 56 | 测量工具 | 若干 | 测量工具 | 若干 |  |  |
| 57 | 工程船舶模拟器 | 1套 | 工程船舶模拟器 | 1套 |  |  |
| 注：1.同时开班的每一个班（20人）应当配备一个多媒体教室。 2.设施、设备的数量满足1个班开课所需。考虑到设备利用率，该配备最多可供2个班交叉使用。 |  |  |  |  |  |  |

12.水上飞机驾驶员

| 序号 | 修改前 |  |  | 修改后 |  |  | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场地、设施、设备 | 要 求 | 备注 | 场地、设施、设备 | 数量 | 标准 |  |
| 1 | 多媒体教室 | 1间，能容纳40人。 |  | 多媒体教室 | 1间 | 能容纳40人。 |  |
| 2 | 有关水上飞机防火和救生设备的资料 | 1套 |  | 有关水上飞机防火和救生设备的资料 | 1套 |  |  |
| 3 | 齐全的海上交通安全和防止船舶污染海洋环境的法律、法规资料 | 1套 |  | 齐全的海上交通安全和防止船舶污染海洋环境的法律、法规资料 | 1套 |  |  |
| 注：1.同时开班的每一个班（40人）应当配备一个多媒体教室。 2.设施、设备的数量满足1个班开课所需。考虑到设备利用率，该配备最多可供2个班交叉使用。 |  |  |  | 注：1.同时开班的每一个班（40人）应当配备一个多媒体教室。 2.设施、设备的数量满足1个班开课所需。考虑到设备利用率，该配备最多可供2个班交叉使用。 |  |  |  |

13.地效翼船船员

| 序号 | 场地、设施、设备 | 要 求 | 备注 | 场地、设施、设备 | 数量 | 标准 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体教室 | 1间，能容纳40人 |  | 多媒体教室 | 1间 | 能容纳40人 |  |
| 2 | 有关地效翼船的技术资料、模型和实验设备 | 1套 |  | 有关地效翼船的技术资料、模型和实验设备 | 1套 |  |  |
| 3 | 可供实习和操作的地效翼船 | 1艘 |  | 可供实习和操作的地效翼船 | 1艘 |  |  |
| 注：1.同时开班的每一个班（40人）应当配备一个多媒体教室。 2.设施、设备的数量满足1个班开课所需。考虑到设备利用率，该配备最多可供2个班交叉使用。 |  |  |  | 注：1.同时开班的每一个班（40人）应当配备一个多媒体教室。 2.设施、设备的数量满足1个班开课所需。考虑到设备利用率，该配备最多可供2个班交叉使用。 |  |  |  |

14.游艇操作人员

| 序号 | 修改前 |  | 修改后 |  | 修改说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场地、设施、设备 | 要求 | 场地、设施、设备 | 要求 |  |  |
| 1 | 多媒体教室 | 1间，能容纳40人。 | 多媒体教室 | 1间，至少容纳20人。 | 鉴于每艘游艇的定员较少，若每班学员过多，不能保证学员有足够操作时间，影响教学效果，建议本培训班采用小班形式，增加每位学员的实操训练时间。 |  |
| 2 | 码头（泊位） | 供游艇安全靠离 | 码头（泊位） | 供游艇安全靠离 | 无改动 |  |
| 3 | 安全航行水域 | 供游艇实操训练 | 安全航行水域 | 供游艇实操训练 | 无改动 |  |
| 4 | 陆上训练场所 | 供陆上训练 | 陆上训练场所 | 供陆上训练 | 无改动 |  |
| 5 | 燃烧池或油槽 | 1个（直径1米） | 燃烧池或油槽 | 1个（直径1米） | 无改动 |  |
| 6 | 游艇 | 1艘 | 游艇 | 机械动力和混合动力各1艘，游艇的定员总数不得少于22人（以便于全体学员能够全部进行实际操作训练）。 | 《中华人民共和国游艇操作人员培训、考试和发证办法》和课程实际情况要求培训单位必须配备具备这两种类型的游艇以满足游艇操作人员理论及实际操作培训与考试大纲的相关要求。 |  |
| 7 | 甚高频无线电话 | 1部，可配备于游艇上。 | 甚高频无线电话 | 3台（固定式座机） | 满足教学和安全通信的需要。 |  |
| 8 | 全球定位仪 | 1部，可配备于游艇上。 | GPS定位仪 | 2台 | 满足教学需要。 |  |
| 9 | 雷达 | 1部（3cm），可配备于游艇上。 | 雷达 | 1部（3cm），可配备于游艇上。 | 无改动 |  |
| 10 | 救生衣 | 22件 | 救生衣 | 22件（主管部门认可的形式） | 无改动 |  |
| 11 | 救生圈 | 2只 | 救生圈 | 2只 | 无改动 |  |
| 12 | 红光降落伞火箭、烟雾信号、手持红色火焰信号 | 各2只 | 红光降落伞火箭、烟雾信号、手持红色火焰信号 | 各2只 | 无改动 |  |
| 13 | 二氧化碳和干粉灭火器 | 各2只 | 二氧化碳和干粉灭火器 | 各2只 | 无改动 |  |
| 14 | 医药箱 | 1只 | 医药箱 | 1只 | 无改动 |  |
| 15 | 心肺复苏操作模拟人 | 1个 | 心肺复苏操作模拟人 | 1个 | 无改动 |  |
| 16 | 海图作业用具 | 5套 | 海图作业用具 | 5套 | 无改动 |  |
| 17 | 港口及附近海域海图 | 5套 | 港口及附近海域海图 | 5套 | 无改动 |  |
| 18 | 中国海区及内河助航标志示意图 | 各1套 | 中国海区及内河助航标志示意图 | 各1套 | 无改动 |  |
| 19 | 潮汐表及港口相关水文资料 | 1套 | 潮汐表及港口相关水文资料 | 1套 | 无改动 |  |
| 20 | 港口规章、规定及相关要求 | 1套 | 港口规章、规定及相关要求 | 1套 | 无改动 |  |
| 21 | 游艇培训教材 | 符合游艇培训大纲要求 | 应急无线电设备 | 卫星应急无线电示位标和搜救雷达应答器各一台 | 非“场地、设施和设备”，建议删除此项，增加设备。 |  |
| 22 |  |  | AIS设备 | 1 台 | 大纲要求 |  |
| 24 |  |  | 气胀式救生筏及存放装置 | 1具 | 很多大型游艇配备了气胀式救生筏，建议增加该设备。 |  |

注：1.同时开班的每一个班（20人）应当配备一个多媒体教室。

15.摩托艇驾驶员

| 序号 | 修改前 |  | 修改后 |  | 修改说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场地、设施、设备 | 要求 | 场地、设施、设备 | 要求 |  |  |
| 1 | 多媒体教室 | 1间，能容纳40人。 | 多媒体教室 | 1间，至少容纳20人。 | 为保证学员有足够操作时间及良好的教学效果，建议本培训班采用小班形式，增加每位学员的实操训练时间。 |  |
| 2 | 码头（泊位） | 供摩托艇安全靠离 | 码头（泊位） | 供摩托艇安全靠离 | 无改动 |  |
| 3 | 安全航行水域 | 供摩托艇实操训练 | 安全航行水域 | 供摩托艇实操训练 | 无改动 |  |
| 4 | 陆上训练场所 | 供陆上训练 | 陆上训练场所 | 供陆上训练 | 无改动 |  |
| 5 | 燃烧池或油槽 | 1个（直径1米） | 燃烧池或油槽 | 1个（直径1米） | 无改动 |  |
| 6 | 摩托艇 | 1艘 | 摩托艇 | 至少2艘，总容量不少于22人（以便于全体学员能够广泛参入实际操作）。 | 满足教学需要。 |  |
| 7 | 对讲机 | 2部 | 对讲机 | 3部 | 满足教学需要。 |  |
| 8 | 舷外机 | 1部 | 舷外机 | 1台 | 原表述不准确。用于针对舷外机其构造作用的课程讲解。 |  |
| 9 | 救生衣 | 12件 | 救生衣 | 至少22件（主管机关认可的形式） | 满足教学需要。 |  |
| 10 | 救生圈 | 2只 | 救生圈 | 2只 | 无改动 |  |
| 11 | 红光降落伞火箭、烟雾信号、手持红色火焰信号 | 各2只 | 红光降落伞火箭、烟雾信号、手持红色火焰信号 | 各2只 | 无改动 |  |
| 12 | 二氧化碳和干粉灭火器 | 各2只 | 二氧化碳和干粉灭火器 | 各2只 | 无改动 |  |
| 13 | 医药箱 | 1只，按照救生艇标准配备急救药品及器具。 | 医药箱 | 1只，按照救生艇标准配备急救药品及器具。 | 无改动 |  |
| 14 | 心肺复苏操作模拟人 | 1个 | 心肺复苏操作模拟人 | 1具 | 无改动 |  |
| 15 | 海图作业用具 | 5套 |  |  | 没有实用价值，删除此项。 |  |
| 16 | 港口及附近海域海图 | 5套 | 港口及附近海域海图 | 5套 | 无改动 |  |
| 17 | 中国海区及内河助航标志示意图 | 各1套 | 中国海区及内河助航标志示意图 | 各1套 | 无改动 |  |
| 18 | 潮汐表及港口相关水文资料 | 1套 | 潮汐表及港口相关水文资料 | 1套 | 无改动 |  |
| 19 | 港口规章、规定及相关要求 | 1套 | 港口规章、规定及相关要求 | 1套 | 无改动 |  |
| 20 | 摩托艇培训教材 | 符合摩托艇培训大纲要求 |  |  | 非“场地、设施和设备”，建议删除此项。 |  |

注：1.同时开课的每个班（20人）应当各配备一间教室。

16.精通救生艇筏和救助艇

| 序号 | 修改前 |  | 修改后 |  | 修改说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场地、设施、设备 | 要求 | 场地、设施、设备 | 要求 |  |  |
| 1 | 多媒体教室 | 1间，能容纳40人。 | 多媒体教室 | 1间，能容纳40人。 | 无改动 |  |
| 2 | 安全水域 | 供艇、筏实操训练。 | 安全水域 | 供艇、筏实操训练。 | 无改动 |  |
| 3 | 存放陈列实物和教学模型的展览室 | 1间，配有救生艇模型、应急发报机、应急无线电示位标、双向无线电话各1台；遇险火焰信号若干。 | 存放陈列实物和教学模型的展览室 | 1间， 配有：（1）救生艇筏模型或实物；（2）救生艇筏的属具和备品；（3）应急无线电设备（应急无线电示位标1台、搜救雷达应答器1台、双向无线电话1对）、（4）救生视觉信号（红火焰降落伞信号、手持红火焰信号、漂浮的烟雾信号、日光信号镜等4套及以上）；（5）救生艇筏的属具备品。 | 删除过时设备，增加符合SOLAS及STCW公约要求的、与船舶实际情况相符的设备。 |  |
| 4 | 救生艇 | 开敞式机动救生艇和封闭式救生艇各1艘。 | 救生艇 | 开敞式机动救生艇和封闭式救生艇各1艘。 | 无改动 |  |
| 5 | 救助艇 | 1艘 | 救助艇 | 1艘 | 无改动 |  |
| 6 | 气胀式救生筏 | 2具 | 气胀式救生筏及存放装置 | 2具 | 原表述不全面，不能满足STCW公约马尼拉修正案的要求。 |  |
| 7 | 救生艇存放装置 | 1具，可用于救生艇的施放与回收。 | 救生艇和救助艇降落设备 | 各1台，能与前述的救生艇和救助艇配套使用，完成救生艇和救助艇的遥控降落与回收操作。 | 原表述不准确不全面，不能满足STCW公约马尼拉修正案的要求。 |  |
| 8 | 登乘梯 | 1副 | 登乘梯 | 1副 | 无改动 |  |
| 9 | 救生索 | 2个 | 救生索 | 2根 | 量词不准确，应更换。 |  |
| 10 | 救生艇筏上的无线电救生设备 | 应急发报机、应急无线电示位标、双向无线电话各1台；遇险火焰信号若干。 | 救生艇筏上的无线电救生设备 | 搜救雷达应答器、卫星应急无线电示位标各1台、双向无线电话至少2部。 | 删除过时的或不恰当的设备，增加符合SOLAS公约要求、和船舶实际情况相适应的设备。 |  |
| 11 | 桨、舵齐全的非机动救生艇 | 2艘（12人/每艘） | 桨、舵齐全的非机动救生艇 | 4艘（或所配艇数的人员总容量不少于40人）， 每艘艇8至12桨手， | 原表述不明确。 |  |
| 12 | 供教学用的视听设备 | 1套 | 供教学用的视听设备 | 1套 | 无改动 |  |
| 13 | 急救箱 | 1只 |  |  | 救生艇筏备品中已有，建议删除。 |  |
| 14 | 烟火遇险信号 | 3套 | 救生视觉信号 | 3套 | 原表述不准确。 |  |
| 15 |  |  | 救生艇承载释放装置 | 1具。模型或实物和音视频资料，用以说明承载释放装置的工作原理和使用方法。 | STCW公约马尼拉修正案新增了救生艇承载释放装置的操作和复位方法，并要求掌握使用承载释放装置时存在的危险等内容。增加“救生艇承载释放装置”可以帮助学员了解承载释放装置的构造和工作原理，掌握正确的操作方法，避免发生事故。 |  |
| 16 |  |  | 救生艇自由降落设备 | 救生艇和配套的自由降落设备1套。配备相关的音视频资料，用以说明自由降落救生艇的工作原理和使用方法。 | 满足SOLAS公约要求和船舶实际需要，鉴于国内各培训机构实际情况，可适当安排一个过渡期，促使各培训机构逐步配备救生艇自由降落设备。在过渡期内，可先以模型及相关的音视频资料临时替代。 |  |

注：1.同时开班的每一个班（40人）应当配备一个多媒体教室。

17．精通快速救助艇

| 序号 | 修改前 |  | 修改后 |  | 修改说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场地、设施、设备 | 要求 | 场地、设施、设备 | 要求 |  |  |
| 1 | 多媒体教室 | 1间，能容纳40人。 | 多媒体教室 | 1间，至少容纳20人。 | 鉴于每艘快速救助艇的定员多在12人以下，若每班学员过多，不能保证学员有足够操作时间，影响教学效果，建议本培训班采用小班形式，增加每位学员的实操训练时间。 |  |
| 2 | 安全水域 | 供快速救助艇实操训练 |  |  |  |  |
| 3 | 快速艇 | 1艘，航速20节以上。 | 快速救助艇 | 1艘。搭载3人时航速20节以上，满载时航速8节以上。艇的属具和备品齐全。 | 原表述不准确不具体。 |  |
| 4 | 吊艇架 | 1具 | 快速救助艇降落设备 | 1台，“A”字形或单臂回转式快速救助艇降落设备。 | 原表述不准确不具体。 |  |
| 5 | 人体模型 | 6个（可供水上搜寻） | 人体模型 | 6个（可供水上搜寻） | 无改动 |  |
| 6 | 急救药箱 | 1个 | 急救药箱 | 1个 | 无改动 |  |
| 7 | 救生衣 | 10套 | 救生衣 | 不少于22件 | 救生衣必须足够每个学员使用。 |  |
| 8 | 甚高频无线电话 | 2台 | 甚高频无线电话 | 2台 | 无改动 |  |
| 9 | 维修工具 | 1套 | 维修工具 | 1套 | 无改动 |  |
| 10 | 气胀式快速艇模型 | 1具 | 充气式快速救助艇 | 1艘，实物或模型 | 原提法存在概念错误。 |  |
| 11 | 救生圈 | 2只 | 救生圈 | 2只 | 无改动 |  |
| 12 |  |  | 抗暴露服 | 5套 | 满足STCW公约马尼拉修正案的要求。 |  |
| 13 |  |  | 头盔 | 22顶 | 满足STCW公约马尼拉修正案的要求。 |  |

注：1.同时开课的每个班（20人）应当各配备一间教室。

18．高级消防

| 序号 | 修改前 |  | 修改后 |  | 修改说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场地、设施、设备 | 要求 | 场地、设施、设备 | 要求 |  |  |
| 1 | 多媒体教室 | 1间，能容纳40人。 | 多媒体教室 | 1间，能容纳40人。 |  |  |
| 2 | 陈列室 | 1间，陈列船舶消防等有关器具和物品。 | 陈列室 | 1间，陈列船舶消防等有关器具和物品。 |  |  |
| 3 | 模拟消防舱室 | 分上、下两层（上层： 1个舱室；1个走廊（通道）／敞开空房。下层：1个配电间；1个带栅栏的机房。在第（1）和第（2）房间之间设置一个孔道，在第（2）和第（4）房间之间设置一人孔通道及垂直梯子，在第（3）和第（4）房间之间设置一门。在该简易建筑中的每一房间的外面张贴安全注意事项。 |  | 分上、中、下两层。上层：设驾驶台1间，高消指挥场所、设船上配有的必要的通讯联络设备、警报系统… 等； 中层：模拟船上的居住场所，至少设有1间客房、1个走廊（通道）／敞开空房。 下层：设立模拟货舱和模拟机舱各一间， - 机舱至少要设有1个配电间；1个带栅栏的机房。 - 在居住场所要设有通向安全通道的门；居住场所要设有感温式报警装置； - 在模拟货仓要设有通风筒，要设有人孔通道并配有垂直梯子；设有C02管系、感烟式报警装置的管系…等模拟设施 - 机舱要设有符合船舶机舱要求的狭窄通道，曲折的扶梯；C02遥控释放装置…等模拟设施； （5）在整个模拟舱要设有船舶水灭火系统；（6）符合船舶要求的手动式报警装置 （7）整个模拟舱的建筑面积适合高消培训的功能要求和实训要求。（8）要有必要的警戒或说明标示表示。 |  |  |
| 4 | lxlx0.3米钢质火盆 | 2只 | 钢质火盆 | 2只（l*l*0.3米） |  |  |
| 5 | 人体模型 | 2个 | 人体模型 | 身长170公分左右，重量60公斤，有一定的抗污能力。 | 尽可能模拟真人重量、身形。 |  |
| 6 | 各类手提式灭火器 | 二氧化碳 、泡沫、干粉等类型，每种至少5个。 | 各类手提式灭火器 | 二氧化碳 、泡沫、干粉等类型，每种至少5个。 |  |  |
| 7 | 应急消防泵 | 2 台，具有水井或水池供水。 | 应急消防泵 | 1台，符合船舶要求，能通过适当的管路和固定水灭火系统相连，并有充足的可供水源。 |  |  |
| 8 | 国际通岸接头 | 2个 | 国际通岸接头 | 2个，并且安装于标志符合要求的箱内，螺栓、垫圈齐全。 | SOLAS公约Ⅱ-2和FSS Code第二章有要求。 |  |
| 9 | 水龙带 | 6条 | 删除 |  | 固定灭火系统中已包括 |  |
| 10 | 消防栓 | 2个 | 删除 |  | 固定灭火系统中已包括 |  |
| 11 | 水枪 | 2个（直流和开花两用） | 删除 |  | 固定灭火系统中已包括 |  |
| 12 | 储压式空气呼吸器 | 10个 | 正压式空气呼吸器 | 20套，符合FSS CODE 第三章，2.1.2款的要求，具有船级社证书。 | 避免出现少数个人做，多数人看的情况。 |  |
| 13 | 紧急逃生用呼吸装置（EEBD） | 4套 | 紧急逃生用呼吸装置（EEBD） | 4套，符合FSS CODE 第三章，2.2款的要求，具有船级社证书。 |  |  |
| 14 | 防火服 | 6套 | 删除 |  | 防火服和消防服的区别不大。 |  |
| 15 | 消防服、头盔、靴、手套、帽、安全带 | 各20套 | 个人设备（消防员） | 20套，符合FSS CODE 第三章，2.1.1款的要求。 | 和正压式空气呼吸器配套使用。 |  |
| 16 | 安全灯、安全绳、太平斧、消防钩 | 各2套 | 耐火救生绳 | 4根，符合FSS CODE 第三章，2.1.3款的要求。 | 因为公约中未明确要求消防钩 |  |
| 17 | 二氧化碳系统或泡沫灭火系统 | 1套 | 二氧化碳系统或泡沫灭火系统 | 1套，能够真实模拟船舶二氧化碳系统或泡沫系统的释放操作过程。 |  |  |
| 18 | 固定消防水系统 | 1套，配6只喷嘴（标准型、散射型、喷雾型各2只）。 | 固定消防水系统 | 1套， （1）包括消防泵1台、隔离阀1个；（2）消防栓6个、水笼带和带箱各6个、两用消防水枪6支。（3）具有水井或水池等水源。（4）所有设备设施要符合船舶配备标准 | 实际生产船舶的固定水灭火系统的标准组成。 |  |
| 19 | 火灾自动报警器 | 4个(感温式和感烟式各2个 ) | 固定火灾探测报警系统 | 1套，船舶用火灾固定报警装置，包括感温式、感烟式探测器不少于两个，手动火灾报警按钮不少于两个；本系统能够自动响应各探测器和按钮的报警；并进行声光报警，同时还可进行自检，测试等操作。 | FSS Code第十九章fixed fire detecti -on and fire alarm的规定 |  |
| 20 | 遇险信号装置 | 1套 | 删除 |  | 因为船舶生产实践中，无有此设备；国内市场上也很难购买。 |  |
| 21 | 烟雾产生器 | 1只 | 烟雾发生装置 | 1台，能够产生足够的烟雾即可。 | 烟雾产生器规定的稍微窄了点。 |  |
| 22 | 救护设备 | 担架1付，急救箱1只。 | 救护和生命支持设备 | 1套，简易呼吸器（基本生命支持设备）1台（氧气瓶、面罩、球囊）；折叠担架1副、急救箱1只 | STCW公约第六章 表A-VI/3中有明确要求。 |  |
| 23 | 防爆对讲机 | 5只 | 船用对讲机 | 5只 |  |  |
| 24 | 视听资料 | IMO推荐的资料1套 | 视听资料 | 1套，包含海上灭火程序、港口灭火程序、火灾指挥、战术等内容在内的视听资料 | 符合高消教学要求即可，无需IMO推荐。 |  |
| 25 | 测爆仪、测氧仪 | 各2 套 | 测爆仪、测氧仪 | 各2 套，并配有相关测试的标准气体 |  |  |
| 26 |  |  | 训练场地 | 规模不低于30X40m | 人员集合、大型甲板火灾模拟都需足够大的场地。 |  |
| 27 |  |  | 船舶火灾应急计划 | 2套，形式符合ISM要求，包含应急过程中的（报告、指挥、协调）全部环节 | 高级消防培训要求学生掌握真正的过程。 |  |
| 28 |  |  | 船舶通用紧急报警系统 | 1套，包括汽笛、电警铃、广播等设备 | 高消场景一定要逼真。 |  |
| 29 |  |  | 防火控制图、应变部署表、船员名单等 | 2套 |  |  |
| 30 |  |  | 工作服、工作鞋、手套、安全帽 | 45套 | 船员个人劳动保护用品，工作时必须穿着 |  |

19．精通急救

| 序号 | 修改前 |  | 修改后 |  | 修改说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场地、设施、设备 | 要求 | 场地、设施、设备 | 要求 |  |  |
| 1 | 多媒体教室 | 1间，能容纳40人。 | 多媒体教室 | 1间，能容纳40人。 |  |  |
| 2 | 实操训练的教室或室内场地 | 2个（块），每个可容纳20人以上。 | 实操训练的教室或室内场地 | 2个（块），每个可容纳20人以上。 |  |  |
| 3 | 人体结构模型 | 1个 | 人体结构模型（显示内脏和肌肉） | 1个 | 更能直观了解人体结构。如有基本急救培训资质可以兼用。 |  |
| 4 | 人体解剖挂图 | 1幅 | 人体解剖挂图 | 人体九大系统各1幅 | 根据《STCW公约》关于精通急救知识的要求，教学更系统、全面。 |  |
| 5 | 人体模型 | 2个 | 心肺复苏模拟人 | 至少2个，具有电子系统、语音提示功能，提示学员操作正确与否。 | 具有电子系统、语音提示功能，提示学员操作正确与否，使操作更准确，评估更规范。不具有以上功能的人体模型，不能适应心肺复苏培训的要求。 |  |
| 6 | 药品和器械 | 止血带、敷料、三角带、骨折固定架等若干。 | 药品和器械 | 1、药品：除急救箱配备的急救药品外，还应按船舶用药适当配备其它药品一套。 2、器械： 1）绷带、敷料、三角巾、弹性绷带、骨折固定夹板（适用上、下肢）各20个； 2）除以上器械外配备与培训内容有关的医疗器械1套（不包括急救箱呢器械）。 | 满足《STCW公约》要求。 止血带、敷料、三角巾、弹性绷带、骨折固定夹板（适用上、下肢）各20个，其余按船用药品和器械各配备一套。 |  |
| 7 | 血压测量仪、注射器 | 若干 | 血压计、听诊器 | 至少各10个 | 数量满足4人一组要求，属于易损及消耗品，应保证数量。 |  |
| 8 |  |  | 急救箱 | 2个（内科型和外科型各1个，配备急救药品和器械） | 满足《STCW公约》要求，内科型偏重急救药物，外科型偏重常用器械，更全面直观。 |  |
| 9 |  |  | 肌肉注射模型（模块）、注射器 | 各10个 | 数量满足4人一组要求，注射实操训练更规范。此项物品属于易损品，应保证数量。 |  |
| 10 |  |  | 担架 | 1具（适合船舶医疗专用担架） | 能满足《STCW公约》要求，运送不同伤病员。 |  |
| 11 |  |  | 简易呼吸器 | 6个（包括球囊和面罩） | 如有特殊情况，可代替口对口人工呼吸，持续进行。 |  |

注：1.同时开班的每一个班（40人）应当配备一个多媒体教室。

20．船上医护

| 序号 | 修改前 |  | 修改后 |  | 修改说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场地、设施、设备 | 要求 | 场地、设施、设备 | 要求 |  |  |
| 1 | 多媒体教室 | 1间，能容纳40人。 | 多媒体教室 | 1间，能容纳40人。 |  |  |
| 2 | 陈列室 | 1间，展示实物和教学模型。 | 陈列室 | 1间，展示实物和教学模型。 |  |  |
| 3 | 实操训练的教室或室内场地 | 2个（块），每个（块）可容纳20人以上。 | 实操训练的教室或室内场地 | 2个（块），每个（块）可容纳20人以上。 |  |  |
| 4 | 人体结构模型 | 1个 | 人体结构模型 | 能显示内脏、肌肉结构。 1个 | 更能立体直观了解人体结构。 |  |
| 5 | 人体解剖挂图 ; | 1幅 | 人体解剖挂图 | 人体九大系统各1幅 | 根据《STCW公约》关于基本急救知识的要求，教学更系统、全面。 |  |
| 6 | 人体模型 | 2个 | 心肺复苏模拟人 | 2个 | 具有电子系统、语音提示功能，提示学员操作正确与否，使操作更准确，评估更规范。不具有以上功能的人体模型，不能适应心肺复苏培训的要求。 |  |
| 7 | 消毒设备 | 1 套 | 消毒设备 | 手提式高压蒸汽灭菌器 、储槽各1 套 | 简易消毒设备，适合船舶使用。 |  |
| 8 | 模拟船舶医疗手术室 | 1 间 | 模拟船舶医疗手术室 | 1 间（至少配有手术床1副、无影灯、外科主要的手术器械、缝合器材、止血器材、氧气瓶、….等） |  |  |
| 9 | 药品和器械 | 与培训内容有关的药品与器械1套。 | 药品和器械 | 1、药品：除急救箱配备的急救药品外，还应按船舶用药适当配备其它药品一套。 2、器械： 1）绷带、敷料、三角巾、弹性绷带、骨折固定夹板（适用上、下肢）各20个； 2）除以上器械外配备与培训内容有关的急救箱以外器械1套。 | 满足《STCW公约》要求。 止血带、敷料、三角巾、弹性绷带、骨折固定夹板（适用上、下肢）各20个，其余按船用药品和器械各配备一套。 如有精通急救培训资质可兼用。 |  |
| 10 |  |  | 急救箱 | 2个（内科型和外科型各1个，配备急救药品和器械） | 满足《STCW公约》要求，内科型偏重急救药物，外科型偏重常用器械，更全面直观。 |  |
| 11 |  |  | 肌肉注射模型（模块）、注射器 | 各10个 | 数量满足4人一组要求，注射实操训练更规范。此项物品属于易损品，应保证数量。 |  |
| 12 |  |  | 静脉穿刺模型（模块）、输液器 | 各10个 | 满足《STCW公约》要求， 静脉穿刺操作训练更规范。数量满足4人一组要求。此项物品属于易损品，应保证数量。 |  |
| 13 |  |  | 外科缝合模型（模块） | 各10个 | 满足《STCW公约》要求，外科清创缝合操作训练更规范。数量满足4人一组要求。此项物品属于易损品，应保证数量。 |  |
| 14 |  |  | 担架 | 1具（适合船舶医疗专用担架） | 能满足《STCW公约》要求，运送不同伤病员。 |  |
| 15 |  |  | 简易呼吸器 | 6个（包括球囊和面罩） | 特殊情况可代替口对口人工呼吸，持续进行。 |  |

注：1.同时开班的每一个班（40人）应当配备一个多媒体教室。

21.船舶保安员

| 序号 | 修改前 |  |  | 修改后 |  |  | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场地、设施、设备 | 要 求 | 备注 | 场地、设施、设备 | 数量 | 标准 |  |
| 1 | 多媒体教室 | 1 间，能容纳40 人。 |  | 多媒体教室 | 1 间 | 能容纳40 人 |  |
| 2 | 配备包括《 国际海上人命安全公约》 、《 海员培训、发证和值班标准国际公约》 和《 国际船舶和港口设施保安规则》 在内的国际公约和文件 | 2 套 | 保持更新 | 公约文件 | 2 套 | 每套包括《国际海上人命安全公约》、《海员培训、发证和值班标准国际公约》、《国际船舶和港口设施保安规则》、《中华人民共和国国际船舶保安规则》、《港口设施保安培训教程》、《国际船舶保安规则实施指南》、《港口设施保安评估导则》、《港口设施保安计划制定导则》，公约文件保持更新。 |  |
| 3 | 必要的挂图、模型和器具 | 2 套 |  | 挂图、模型和器具 | 2 套 | 每套包括防爆器材；武器挂图；关键部分可开启、附有逃生线路和安全舱的船舶演示模型。 |  |
|  |  |  |  | 无线电保安设备 | 1套 | 包括船舶保安报警系统SSAS 1套、自动识别系统AIS 1套、手持甚高频对讲机3套、海事卫星电话1套。 |  |
| 注：1．同时开课的每个班（40 人）应当各配备一间教室。 2．设施．设备的数量满足1 个班开课。考虑到设备利用率，该配备最多可 供2 个班交叉使用。 |  |  |  | 注：1．同时开课的每个班（40 人）应当各配备一间教室。 2．设施．设备的数量满足1 个班开课。考虑到设备利用率，该配备最多可 供2 个班交叉使用。 |  |  |  |

22.  保安意识和负有指定保安职责船员

| 序号 | 修改前 |  |  | 修改后 |  |  | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场地、设施、设备 | 要 求 | 备注 | 场地、设施、设备 | 数量 | 标准 |  |
| 1 | 多媒体教室 | 1 间，能容纳40 人。 |  | 多媒体教室 | 1 间 | 能容纳40 人 |  |
| 2 | 配备包括《 国际海上人命安全公约》 、《 海员培训、发证和值班标准国际公约》 和《 国际船舶和港口设施保安规则》 在内的国际公约和文件 | 2 套 | 保持更新 | 公约文件 | 2 套 | 每套包括《国际海上人命安全公约》、《海员培训、发证和值班标准国际公约》、《国际船舶和港口设施保安规则》、《中华人民共和国国际船舶保安规则》、《港口设施保安培训教程》、《国际船舶保安规则实施指南》、《港口设施保安评估导则》、《港口设施保安计划制定导则》，公约文件保持更新。 |  |
| 3 | 必要的挂图、模型和器具 | 2 套 |  | 挂图、模型和器具 | 2 套 | 每套包括防爆器材；武器挂图；关键部分可开启、附有逃生线路和安全舱的船舶演示模型。 |  |
|  |  |  |  | 无线电保安设备 | 1套 | 包括船舶保安报警系统SSAS 1套、自动识别系统AIS 1套、手持甚高频对讲机3套、海事卫星电话1套。 |  |
| 注：1．同时开课的每个班（40 人）应当各配备一间教室。 2．设施．设备的数量满足1 个班开课。考虑到设备利用率，该配备最多可 供2 个班交叉使用。 |  |  |  | 注：1．同时开课的每个班（40 人）应当各配备一间教室。 2．设施．设备的数量满足1 个班开课。考虑到设备利用率，该配备最多可 供2 个班交叉使用。 |  |  |  |

23.油船和化学品船货物操作基本培训

| 序号 | 场地、设施、设备 | 要 求 | 备注 | 场地、设施、设备 | 要 求 | 备注 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体教室 | 1 间，具有40个座位 |  | 多媒体教室 | 1 间，具有40个座位 |  | 无改动 |
| 2 | 展览室 | 1 间，陈列实物、教学模型 |  | 展览室 | 1 间，陈列实物、教学模型 |  |  |
| 3 | 教室或场地 | 1 个，能满足40 人分组实操训练 |  | 教室或场地 | 1 个，能满足40 人分组实操训练 |  |  |
| 4 | 油船和化学品船急救用品 | 药品或器具 |  | 油船和化学品船急救用品 | 药品或器具 |  |  |
| 5 | 人体防护用品 | 防护器、呼吸器、防护服（包括铝箔防护服）和属具各四套。 |  | 人体防护用品 | 防护器、呼吸器、防护服（包括铝箔防护服）和属具各四套。 |  |  |
| 6 | 消防设备 | 1 套（包括油船、化学品船常用的固定灭火装置或等效的模拟设备） |  | 消防设备 | 1 套（包括油船、化学品船常用的固定灭火装置或等效的模拟设备） |  |  |
| 7 | 模拟液货舱和泵舱 | 各1 套 |  | 液货舱和泵舱 | 各1 套（或等效的模拟设备） |  | “模拟液货舱和泵舱”修改为“液货舱和泵舱（或等效的模拟设备）” |
| 8 | 教学用视听设备 | 1 套 |  | 教学用视听设备 | 1 套 |  | 无改动 |
| 9 | 测氧仪、测爆仪、测毒仪、液位仪 | 各2 套 | 可用 | 测氧仪、测爆仪、测毒仪、液位仪 | 各2 套 | 可用 |  |
| 注：1．同时开课的每个班（40 人）应当各配备一间教室。 2．设施、设备的数量满足1 个班开课，考虑到设备利用率，该配备最多可供2 个班交叉使用。 |  |  |  |  |  |  |  |

24. 油船货物操作高级培训

| 序号 | 修改前 |  |  | 修改后 |  |  | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场地、设施、设备 | 要 求 | 备注 | 场地、设施、设备 | 要 求 | 备注 |  |
| l | 多媒体教室 | 1 间，具有40个座位 |  | 多媒体教室 | 1 间，具有40个座位 |  | 无改动 |
| 2 | 展览室 | 1 间，陈列实物、教学模型 |  | 展览室 | 1 间，陈列实物、教学模型 |  |  |
| 3 | 教室或场地 | 1 间（块），能满足40 人分组实操训练 |  | 教室或场地 | 1 间（块），能满足40 人分组实操训练 |  |  |
| 4 | 油船急救用品 | 药品或器具 |  | 油船急救用品 | 药品或器具 |  |  |
| 5 | 人体防护用品 | 防护器、呼吸器、防护服（包括铝箔防护服）和属具各四套。 |  | 人体防护用品 | 防护器、呼吸器、防护服（包括铝箔防护服）和属具各四套。 |  |  |
| 6 | 消防设备 | 1 套（包括油轮常用的固定灭火装置或等效的模拟设备） |  | 消防设备 | 1 套（包括油轮常用的固定灭火装置或等效的模拟设备） |  |  |
| 7 | 模拟油舱和泵舱 | 各1套 |  |  |  |  | 与第11项重复，删除 |
| 8 | 教学用视听设备 | 1套 |  | 教学用视听设备 | 1套 |  | 无改动 |
| 9 | 测氧仪、测爆仪、测毒仪、液位仪 | 各2套 | 可用 | 测氧仪、测爆仪、测毒仪、液位仪 | 各2套 | 可用 |  |
| 10 | 惰性气体装置 | 1 套（或等效的模拟设备） |  | 惰性气体装置 | 1 套（或等效的模拟设备） |  |  |
| 11 | 货油舱 | 3个（或等效的模拟设备） |  | 货油舱和泵舱 | 1个（或等效的模拟设备） |  | 增加“和泵舱”，数量由3个修改为1个 |
| 12 | 货油装卸设备 | 1 套（或等效的模拟设备） |  | 货油装卸设备 | 1 套（或等效的模拟设备） |  | 无改动 |
| 13 | 原油和其他洗舱设备 | 各1 套（或等效的模拟设备） |  | 原油和其他洗舱设备 | 各1 套（或等效的模拟设备） |  |  |
| 14 | 压载舱、压载装置 | 1 套（或等效的模拟设备） |  | 压载舱、压载装置 | 1 套（或等效的模拟设备） |  |  |
| 15 | 排油监控系统 | 1套 | 可用 | 排油监控系统 | 1套 | 可用 |  |
| 16 | 阀门和泵 | 2套 |  | 阀门和泵 | 2套 |  |  |
| 注：1．同时开课的每个班（40 人）应当各配备一间多媒体教室。 2．设施、设备的数量满足1 个班开课，考虑到设备利用率，该配备最多可供2 个班交叉使用。 |  |  |  |  |  |  |  |

25  化学品船货物操作高级培训

| 序号 | 修改前 |  |  | 修改后 |  |  | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场地、设施、设备 | 要 求 | 备注 | 场地、设施、设备 | 要 求 | 备注 |  |
| l | 教室 | 1 间，能容纳4 0人。 |  | 教室 | 1 间，能容纳4 0人。 |  | 无改动 |
| 2 | 展览室 | 1 间，陈列实物、教学模型。 |  | 展览室 | 1 间，陈列实物、教学模型。 |  |  |
| 3 | 教室或场地 | 1 间（块），能满足40 人分组实操公11 练。 |  | 教室或场地 | 1 间（块），能满足40 人分组实操公11 练。 |  |  |
| 4 | 化学品船急救用品 | 药品或器具 |  | 化学品船急救用品 | 药品或器具 |  |  |
| 5 | 人体防护用品 | 防护器、呼吸器、防护服（包括铝箔防护服）和属具若干 |  | 人体防护用品 | 防护器、呼吸器、防护服（包括铝箔防护服）和属具若干 |  |  |
| 6 | 消防设备 | 1 套（包括化学品船常用的固定灭火装置或等效的模拟设备） |  | 消防设备 | 1 套（包括化学品船常用的固定灭火装置或等效的模拟设备） |  |  |
| 7 | 模拟液货舱和泵舱 | 各1 套 |  |  |  |  | 与第12项重复，删除 |
| 8 | 教学用视听设备 | 1 套 |  | 教学用视听设备 | 1 套 |  | 无改动 |
| 9 | 测氧仪、测爆仪、测毒仪、液位仪 | 2 套 |  | 测氧仪、测爆仪、测毒仪、液位仪 | 2 套 |  |  |
| 10 | 紧急逃生呼吸装置（EEBD ) | 4 套 |  | 紧急逃生呼吸装置（EEBD ) | 4 套 |  |  |
| 11 | 惰性气体装置 | 1 套（或等效的模拟设备） |  | 惰性气体装置 | 1 套（或等效的模拟设备） |  |  |
| 12 | 液货舱 | 3 个（或等效的模拟设备） |  | 液货舱和泵舱 | 1 个（或等效的模拟设备） |  | 增加“和泵舱”，数量由3个修改为1个 |
| 13 | 液货装卸设备 | 1 套〔 或等效的模拟设备） |  | 液货装卸设备 | 1 套〔 或等效的模拟设备） |  | 无改动 |
| 14 | 洗舱设备 | 1 套〔 或等效的模拟设备） |  | 洗舱设备 | 1 套〔 或等效的模拟设备） |  |  |
| 15 | 阀门和泵 | 2 套 |  | 阀门和泵 | 2 套 |  |  |
| 注：1．同时开课的每个班〔 40 人）应当各配备一间教室。 2．设施、设备的数量满足1 个班开课。考虑到设备利用率，该配备最多可供2 个班交叉使用。 |  |  |  |  |  |  |  |

26.液化气船货物操作基本培训

| 序号 | 修改前 |  |  | 修改后 |  |  | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场地、设施、设备 | 要 求 | 备注 | 场地、设施、设备 | 要 求 | 备注 |  |
| 1 | 教室 | 1 间，能容纳40 人。 |  | 教室 | 1 间，能容纳40 人。 |  | 无改动 |
| 2 | 展览室 | 1 间，陈列实物、教学模型。 |  | 展览室 | 1 间，陈列实物、教学模型。 |  |  |
| 3 | 教室或场地 | 1 间（块），能满足40 人分组实操训练。 |  | 教室或场地 | 1 间（块），能满足40 人分组实操训练。 |  |  |
| 4 | 液化气船急救用品 | 药品或器具 |  | 液化气船急救用品 | 药品或器具 |  |  |
| 5 | 人体防护用品 | 防护器、呼吸器、防护服（包括铝箔防护服）和属具各四套。 |  | 人体防护用品 | 防护器、呼吸器、防护服（包括铝箔防护服）和属具各四套。 |  |  |
| 6 | 消防设备 | 1 套（包括液化气船常用的周定灭火装置或等效的模拟设备） |  | 消防设备 | 1 套（包括液化气船常用的周定灭火装置或等效的模拟设备） |  |  |
| 7 | 模拟液化气货舱和泵舱 | 各1套 |  | 模拟液化气货舱和泵舱 | 各1套 |  |  |
| 8 | 测氧仪、测爆仪、测毒仪、液位仪 | 2 套 |  | 测氧仪、测爆仪、测毒仪、液位仪 | 2 套 |  |  |
| 9 | 教学用视听设备 | 1 套 |  | 教学用视听设备 | 1 套 |  |  |
| 注：1．同时开课的每个班（40 人）应当各配备一间教室． 2．设施、设备的数量满足1 个班开课。考虑到设备利用率，该配备最多可供2 个班交叉使用。 |  |  |  |  |  |  |  |

27.液化气船货物操作高级培训

| 序号 | 场地、设施、设备 | 要 求 | 备注 | 场地、设施、设备 | 要 求 | 备注 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室 | 1 间，能容纳40 人。 |  | 教室 | 1 间，能容纳40 人。 |  |  |
| 2 | 展览室 | 1 间，陈列实物、教学模型。 |  | 展览室 | 1 间，陈列实物、教学模型。 |  |  |
| 3 | 教室或场地 | 1 间（块），能满足40 人分组实操训练。 |  | 教室或场地 | 1 间（块），能满足40 人分组实操训练。 |  |  |
| 4 | 液化气船急救用品 | 药品或器具 |  | 液化气船急救用品 | 药品或器具 |  |  |
| 5 | 人体防护用品 | 防护器、呼吸器、防护服（包括铝箔防护服）和属具各四套 |  | 人体防护用品 | 防护器、呼吸器、防护服（包括铝箔防护服）和属具各四套 |  |  |
| 6 | 消防设备 | 1 套（包括油轮常用的固定灭火装置或等效的模拟设备） |  | 消防设备 | 1 套（包括油轮常用的固定灭火装置或等效的模拟设备） |  |  |
| 7 | 模拟液化气货舱和泵舱 | 各1 套 |  |  |  |  | 与第11项重复，删除 |
| 8 | 教学用视听设备 | l 套 |  | 教学用视听设备 | l 套 |  |  |
| 9 | 测氧仪、测爆仪、测毒仪、液位仪 | 各2 套 |  | 测氧仪、测爆仪、测毒仪、液位仪 | 各2 套 |  |  |
| l0 | 惰性气体装置 | 1 套（或等效的模拟设备） |  | 惰性气体装置 | 1 套（或等效的模拟设备） |  |  |
| 11 | 液化气货舱 | 3 个（或等效的模拟设备） |  | 液化气货舱和泵舱 | 1 个（或等效的模拟设备） |  | 增加“和泵舱”，数量由3个修改为1个 |
| 12 | 液化气装卸设备 | 1 套（或等效的模拟设备） |  | 液化气装卸设备 | 1 套（或等效的模拟设备） |  |  |
| 13 | 货物压缩机 | 1 台 |  | 货物压缩机 | 1 台 |  |  |
| 注：1．同时开课的每个班（40 人）应当各配备一间教室。 2．设施、设备的数量满足1 个班开课．考虑到设备利用率，该配备最多可供2 个班交叉使用。 |  |  |  |  |  |  |  |

28. 客船船员

| 序号 | 修改前 |  |  | 修改后 |  |  | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场地、设施、设备 | 要 求 | 备注 | 场地、设施、设备 | 数量 | 标准 |  |
| 1 | 教室 | 1 间，能容纳40 人。 |  | 教室 | 1 间 | 能容纳40 人。 |  |
| 2 | 客船或滚装客船 | 1 艘，供实操训练用。 |  | 客船 | 1 艘 | 供实操训练用。 |  |
| 3 | 救生艇 | 1 艘 |  | 救生艇 | 1 艘 |  |  |
| 4 | 水密门 | 1 扇 |  | 水密门 | 1 扇 |  |  |
| 5 | 救生筏 | 1 只 |  | 救生筏 | 1 只 |  |  |
| 6 | 救生衣 | 10 件（配件齐全） |  | 救生衣 | 10 件 | 配件齐全 |  |
| 7 | 儿童救生衣 | 2 件 |  | 儿童救生衣 | 2 件 |  |  |
| 8 | 救生圈 | 2 只（带索1 只，带灯1 只） |  | 救生圈 | 2 只 | 分别为带索救生圈1 只，带灯救生圈1 只 |  |
| 9 | 船舶防火控制图识别符号 | 2 套 |  | 船舶防火控制图识别符号 | 2 套 |  |  |
| 10 | 救生设备和装置有关符号 | 2 套 |  | 救生设备和装置有关符号 | 2 套 |  |  |
| 11 | 担架 | 1 副 |  | 担架 | 1 副 |  |  |
| 12 | 包扎工具 | 1 套 |  | 包扎工具 | 1 套 |  |  |
| 13 | 货物系固手册 | 1 本 |  | 货物系固手册 | 1 本 |  |  |
| 14 | 航模和辅助教学的挂图 | 2 套 |  | 航模和辅助教学的挂图 | 2 套 |  |  |
| 注：1.同时开课的每个班（40 人）应当各配备一间教室。 2.设施、设备的数量满足1 个班开课。考虑到设备利用率，该配备最多可 供2 个班交叉使用。 |  |  |  | 注：1.同时开课的每个班（40 人）应当各配备一间教室。 2.设施、设备的数量满足1 个班开课。考虑到设备利用率，该配备最多可供2 个班交叉使用。 |  |  |  |

29. 大型船舶操纵

| 序号 | 修改前 |  |  | 修改后 |  |  | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场地、设施、设备 | 要 求 | 备注 | 场地、设施、设备 | 数量 | 标准 |  |
| 1 | 多媒体教室 | 1 间，配白板或黑板1 块，8 人会议桌、椅1 套。 |  | 多媒体教室 | 1 间 | 能容纳8人。 |  |
| 2 | 视听设备 | 1 套，用于视听辅助教学． |  | 视听设备 | 1 套 | 能用于视听辅助教学。 |  |
| 3 | 船舶操纵模拟器 | 模拟器性能应满足： 1．满足《 海员培训、发证和值班标准国际公约》 所规定的性能标准的视景船舶操纵模拟器1 套； 2．可模拟各种船型的航行和操纵性能并能模拟8 万载重吨和250米以上的大型船舶的航行和操纵性能，包括车、侧推器、舵、锚、拖轮和缆绳等； 3．可实时模拟航行环境，包括风、浪、流、浅水效应、岸壁效应、船吸和船推效应、外界运动和固定物标、码头、海岸等； 4．具有船舶驾驶台所需的各种航行、定位和通讯设备，包括雷达、无线电定位设施、操舵仪、车钟、雾号、海图及海图桌、绘图工具、测深仪、计程仪、甚高频无线电话、航海图书资料、航海日志以及其它必要设施和设备。 |  | 船舶操纵模拟器 | 若干套 | 每套至少3台本船，保证每台本船不超过4人； 模拟器性能应满足： 1．满足《 海员培训、发证和值班标准国际公约》 所规定的性能标准的视景船舶操纵模拟器1 套； 2．可模拟各种船型的航行和操纵性能并能模拟8 万载重吨和250米以上的大型船舶的航行和操纵性能，包括车、侧推器、舵、锚、拖轮和缆绳等； 3．可实时模拟航行环境，包括风、浪、流、浅水效应、岸壁效应、船吸和船推效应、外界运动和固定物标、码头、海岸等； 4．具有船舶驾驶台所需的各种航行、定位和通讯设备，包括雷达、无线电定位设施、操舵仪、车钟、雾号、海图及海图桌、绘图工具、测深仪、计程仪、甚高频无线电话、航海图书资料、航海日志以及其它必要设施和设备； 5.每台本船配备1张海图桌，1套海图作业工具，1套航线设计资料，1套训练用海图（与船舶操纵模拟器练习题的电子海图配套），1套驾驶台视听监控设备，1套船内通信电话； 6.每套模拟器配1个控制室，配备讨论桌和椅，投影仪及电动幕，本船控制设备，监控设备、打印设备。 |  |
| 注：1．设施、设备的数量满足1 个班（8 人）开课，不允许交叉开班。 |  |  |  | 注：1．设施、设备的数量满足1 个班（8 人）开课，不允许交叉开班。 |  |  |  |

30. 高速船船员

| 序号 | 修改前 |  |  | 修改后 |  |  | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场地、设施、设备 | 要 求 | 备注 | 场地、设施、设备 | 数量 | 标准 |  |
| 1 | 多媒体教室 | 1 间，能容纳40 人。 |  | 多媒体教室 | 1 间 | 能容纳40 人。 |  |
| 2 | 教学用的教具、挂图等 | 2 套 |  | 教学用教具、挂图 | 2 套 |  |  |
| 3 | 高速船 | 1 艘 |  | 可供实习和操作的高速船 | 1 艘 |  |  |
| 设施、设备的数量满足1 个班（40 人）开课，不允许交叉开班。 |  |  |  | 设施、设备的数量满足1 个班（40 人）开课，不允许交叉开班。 |  |  |  |

31.船舶装载包装危险和有害物质

| 序号 | 修改前 |  |  | 修改后 |  |  | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场地、设施、设备 | 要 求 | 备注 | 场地、设施、设备 | 数量 | 标准 |  |
| 1 | 规范的教室 | 能容纳40 人，并配有可用于视听辅助教学的设备 |  | 多媒体教室 | 1间 | 能容纳40 人，并配有可用于视听辅助教学的设备。 |  |
| 2 | 用于各种不同目的的测定仪器 | (1）易流态化物质测定仪器； (2）易自热性物质测定仪器； (3）便携式可燃气体测定仪； (4）便携式氧化测定仪； (5）便携式毒性测定仪； (6）放射性物质射线测定仪； (7）用于不同目的温度测定仪器（高温、探测、潜伏式）各1 套。 |  | 用于各种不同目的的测定仪器 |  |  |  |
|  |  |  |  | (1）易自热性物质测定仪器； | 1套 |  |  |
|  |  |  |  | (2）便携式可燃气体测定仪 | 1套 |  |  |
|  |  |  |  | (3）便携式氧气测定仪 | 1套 |  |  |
|  |  |  |  | (4）便携式毒性气体测定仪 | 1套 |  |  |
| 3 | 国际、国内有关法规和资料 | 2 套 |  | (5）便携式温度测定仪器 | 1套 | 高温、探测、潜伏式各1 套。 |  |
| 4 | 识别标识 | 2 套 |  | 国际、国内有关法规和资料 | 2 套 | 每套包括：国际海运危险货物规则、水路危险货物运输规则、《国际海上人命安全公约》、《船舶与海上设施法定检验技术规则》。 | 同上。 |
| 5 | 人员防护设备 | (1）防护服、靴、手套、头盔各一套； (2）压力式呼吸器具一套 |  | 识别标识 | 2 套 | 符合国际标准的标志。 |  |
| 6 | 小型化学实验室 | 能演示各种化学特性的实验仪器和药品 |  | 人员防护设备 | 1套 | (1）防护服、靴、手套、头盔各一套； (2）压力式呼吸器具一套。 | 同上。 |
| 注：场地、设施、设备数量满足1 个班（4O 人）同时开课所需，考虑到设备利用率，该配备可以满足最多不超过2 个班使用。 |  |  |  | 注：场地、设施、设备数量满足1 个班（4O 人）同时开课所需，考虑到设备利用率，该配备可以满足最多不超过2 个班使用。 |  |  |  |

32. 船舶装载散装固体危险和有害物质

| 序号 | 场地、设施、设备 | 要 求 | 备注 | 场地、设施、设备 | 数量 | 标准 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规范的教室 | 能容纳40 人，并配有可用于视听辅助教学的设备 |  | 多媒体教室 | 1间 | 能容纳40 人，并配有可用于视听辅助教学的设备。 |  |
| 2 | 用于各种不同目的的测定仪器 | (1）固态物质静止角测定仪器； (2）易自热性物质测定仪器； (3）便携式可燃气体测定仪； (4）便携式氧化测定仪； (5）便携式毒性测定仪； (6）放射性物质射线测定仪； (7）用于不同目的温度测定仪器（高温、探测、潜伏式）各1 套。 |  | 用于各种不同目的的测定仪器 |  |  | 增补流态化物质测定仪器。 |
|  |  |  |  | (1）固态物质静止角测定仪 | 1套 |  |  |
|  |  |  |  | (2）易自热性物质测定仪 | 1套 |  |  |
|  |  |  |  | (3）便携式可燃气体测定仪 | 1套 |  |  |
|  |  |  |  | (4）便携式氧气测定仪 | 1套 |  |  |
|  |  |  |  | (5）便携式毒性气体测定仪 | 1套 |  |  |
|  |  |  |  | (6）便携式温度测定仪 | 1套 | 高温、探测、潜伏式各1 套。 |  |
|  |  |  |  | (7）易流态化物质测定仪 | 1套 |  |  |
| 3 | 人员防护设备 | (1）防护服、靴、手套、头盔各一套； (2）自给式空气呼吸器具一套 |  | 人员防护设备 | 1套 | 〔l）防护服、靴、手套、头盔各一套； 〔2）自给式空气呼吸器具一套。 |  |
| 4 | 小型化学实验室 | 能演示各种化学特性的实验仪器和药品 |  | 国际、国内有关法规和资料 | 2套 | 每套包括：国际海运危险货物规则、水路危险货物运输规则、国际海运固体散装货物规则、国际散装谷物安全装运规则、《国际海上人命安全公约》、《船舶与海上设施法定检验技术规则》。 | 删除，因化学药品在环保等管理方面困难，学员学习的目的不在于用实验手段检测各种化学特性 |
| 注：1.场地、设施．设备的数量满足1个班（40 人）同时开课所需，考虑到设备利用率，该配备可以满足最多不超过2 个班使用。 |  |  |  | 注：1.场地、设施．设备的数量满足1个班（40 人）同时开课所需，考虑到设备利用率，该配备可以满足最多不超过2 个班使用。 |  |  |  |